PHỤ LỤC I

ĐỊNH MỨC QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN QUỐC LỘ

Chương III

ĐỊNH MỨC QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN QUỐC LỘ

Mục 2

BẢO DƯỠNG ĐƯỜNG BỘ

BDD.20100 Đắp phụ nền, lề đường

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Đảm bảo an toàn giao thông; Dãy cỏ, cuốc sửa khuôn; San đất, đầm chặt từng lớp theo quy định, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Vỗ mái ta luy.

Đơn vị: 01m3

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.201 | Đắp phụ nền, lề đường | Vật liêu |  |  |
|  |  | Đất cấp phối | m3 | 1,425 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 1,42 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy đầm đất cầm tay 70 kg | ca | 0,05 |
|  |  |  |  | 10 |

BDD.202000 Hót sụt nhỏ

BDD.202100 Hót sụt nhỏ bằng thủ công

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, phạm vi 30 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Đào xúc lên phương tiện vận chuyển; Sửa lại nền, lề đường, rãnh thoát nước.

Đơn vị: 01m3

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.2021 | Đào hót đất sụt bằng thủ công | Nhân công | công | 0,45 |
|  |  | Bậc thợ 3,0/7 |  |  |
|  |  |  |  | 10 |

BDD.202200 Hót sụt nhỏ bằng máy

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, phạm vi 30 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Đào xúc lên phương tiện vận chuyển; Sửa lại nền, lề đường, rãnh thoát nước.

Đơn vị: 10m3

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.2022 | Hót sụt nhỏ bằng máy | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,50 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy đào 0,4 m3 | ca | 0,108 |
|  |  |  |  | 10 |

BDD.203000 Bạt lề đường

BDD.203100 Bạt lề đường bằng thủ công

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ; Đảm bảo an toàn giao thông; Bạt lề đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển trong phạm vi 100m, xúc lên phương tiện vận chuyển.

Đơn vị: 100 m dài

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.2031 | Bạt lề đường bằng thủ công | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,0/7 | công | 1,8 |
|  |  |  |  | 10 |

BDD.203200 Bạt lề đường bằng máy

Thành phần công việc:

Chuẩn bị thiết bị; Đảm bảo an toàn giao thông; Máy san bạt lề đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 100 m dài

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.2032 | Bạt lề đường bằng máy | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy san 110 CV | ca | 0,003 |
|  |  |  |  | 10 |

Ghi chú: Định mức trên chưa bao gồm công tác vận chuyển đi đổ. Định mức áp dụng cho đoạn có chiều dài bạt liên tục trên 100m; các đoạn có chiều dài bạt liên tục nhỏ hơn (hoặc bằng) 100 m thì áp dụng hệ số điều chỉnh 1,05 - 1,1.

BDD.20400 Cắt cỏ bằng máy

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ; Cắt cỏ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu gom, xúc lên phương tiện vận chuyển.

Đơn vị: 01 km/1 lần

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đồng bằng | Trung du | Miền núi |
| BDD.204 | Cắt cỏ bằng máy | Vật liệu Lưỡi cắt Nhân công | lưỡi | 0,2 | 0,15 | 0,2 |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,9 | 1,05 | 1,2 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  |  | Máy cắt cỏ 300 W | ca | 0,9 | 1,05 | 1,2 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

BDD.20500 Phát quang cây cỏ bằng thủ công

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ; Phát cây ven đường bằng thủ công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu gom, xúc lên phương tiện vận chuyển.

Đơn vị: 01 km/1 lần

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Trung du | Miền núi |
| BDD.205 | Phát quang cây cỏ bằng thủ công | Nhân công | công | 8,8 | 11 |
|  |  | Bậc thợ 3/7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

Ghi chú: Định mức trên áp dụng với đường đi qua khu vực vùng núi và trung du (có taluy dương, cây cối rậm rạp), với đường đi qua khu vực đồi thấp, đồng bằng áp dụng hệ số chiết giảm 0,4 - 0,6 so với khu vực trung du; đường qua đô thị (có vỉa hè, hai bên là nhà dân đông đúc) không có công tác này. Đơn vị tính 01 km/1 lần được xác định là 01 km bình quân theo chiều dài của tuyến đường.

BDD.206000 Vét rãnh hở

BDD.206100 Vét rãnh hở bằng máy

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị; Đảm bảo an toàn giao thông; Vét bùn đất trong lòng rãnh, xúc đổ lên phương tiện vận chuyển.

BDD.206110 Vét rãnh hở hình chữ nhật bằng máy

Đơn vị: 10 m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Rãnh chữ nhật |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lòng rãnh ≤ 80cm | Lòng rãnh ≤ 60cm |
| BDD.20611 | Vét rãnh hở hình chữ nhật bằng máy | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,048 | 0,036 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Máy đào 0,4m3 | ca | 0,045 | 0,033 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

BDD.206120 Vét rãnh hở hình thang bằng máy (kích thước 120 x 40 x 40 cm)

Đơn vị: 10 m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.20612 | Vét rãnh hở hình thang bằng máy | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,030 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy đào 0,4m3 | ca | 0,028 |
|  |  |  |  | 1 |

BDD.206200 Vét rãnh hở bằng thủ công

BDD.206210. Vét rãnh hở hình tam giác bằng thủ công

Đơn vị: 10 m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.20621 | Vét rãnh hở hình tam giác bằng thủ công (rãnh rộng mặt 0,4 m, sâu 0,2 m) | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,2 |
|  |  |  |  | 1 |

DD.206220 Vét rãnh hở hình chữ nhật bằng thủ công

Đơn vị: 10 m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lòng rãnh ≤ 80cm | Lòng rãnh ≤ 60cm |
|  |  |  |  | Chiều sâu 0,1m | Chiều sâu 0,1m |
| BDD.20622 | Vét rãnh hở chữ nhật bằng thủ công | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,235 | 0,18 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

BDD.206230 Vét rãnh hở hình thang bằng thủ công (kích thước rãnh 120 x 40 x 40 cm)

Đơn vị: 10 m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.20623 | Vét rãnh hở hình thang bằng thủ công | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,21 |
|  |  |  |  | 1 |

BDD.20700 Vét rãnh kín

BDD.20710 Vét rãnh kín bằng thủ công

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ; Đảm bảo an toàn giao thông; Tháo nắp rãnh, vét bùn đất trong lòng rãnh, xúc lên phương tiện vận chuyển, phạm vi 100 m; Đậy nắp rãnh, hoàn thiện, dọn dẹp công trường.

Đơn vị: 10m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lòng rãnh ≤ 80cm | Lòng rãnh ≤ 60cm |
| BDD.2071 | Vét rãnh kín bằng thủ công | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,474 | 0,361 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

BDD.20720 Vét rãnh kín bằng máy

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, máy; Đảm bảo an toàn giao thông; Tháo nắp rãnh, vét bùn đất trong lòng rãnh, xúc lên phương tiện vận chuyển, phạm vi 100 m; Đậy nắp rãnh, hoàn thiện, dọn dẹp công trường.

Đơn vị: 10m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lòng rãnh 80cm | Lòng rãnh 60cm |
| BDD.2072 | Vét rãnh kín bằng máy | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,064 | 0,04 |
|  |  | Máy thi công Máy đào ≤ 0,4m3 | ca | 0,045 | 0,033 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

Ghi chú: Đối với các rãnh có kích thước khác, định mức được tính trên cơ sở nội suy, ngoại suy theo diện tích mặt cắt ngang của rãnh có cùng dạng thiết kế.

BDD.20800 Sửa chữa rãnh xây gạch

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Đảm bảo an toàn giao thông; Phá dỡ, xúc lên phương tiện vận chuyển; Trộn vữa, xây lát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Rãnh xây tường đơn | Rãnh xây tường đôi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.208 | Sửa chữa rãnh xây gạch | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Gạch chỉ (105 x 220 x 60) cm | viên | 68 | 136 |
|  |  | Vữa xi măng M100 | m3 | 0,05 | 0,115 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,35 | 0,65 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

BDD.20900 Sửa chữa rãnh xây đá

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Đảm bảo an toàn giao thông; Phá dỡ, xúc lên phương tiện vận chuyển; Trộn vữa, xây lát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.209 | Sửa chữa rãnh xây đá | Vật liệu |  |  |
|  |  | Đá hộc | m3 | 0,315 |
|  |  | Đá dăm | m3 | 0,015 |
|  |  | Vữa xi măng M100 | m3 | 0,11 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,513 |
|  |  |  |  | 10 |

BDD.21000. Bổ sung nắp rãnh bê tông, nắp hố ga

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Đảm bảo an toàn giao thông; Tháo nắp tấm bị hư hỏng, đưa lên phương tiện vận chuyển; Lắp đặt tấm mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Hoàn thiện, vệ sinh sạch sẽ.

Đơn vị: 01 nắp (tấm)

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nắp rãnh bê tông | Nắp hố ga |
| BDD.210 | Bổ sung nắp rãnh bê tông, nắp hố ga | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Nắp rãnh bê tông, hố ga | nắp (tấm) | 1 | 1 |
|  |  | Vữa xi măng M75 | m3 | 0,003 | 0,005 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,11 | 0,17 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

BDD.21100. Thông cống, thanh thải dòng chảy

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ; Đảm bảo an toàn giao thông; Nạo vét đất bùn trong lòng cống; Vận chuyển đến nơi quy định, phạm vi 30m; Thu dọn hiện trường.

Đơn vị: m dài cống

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ø ≥ 1m | Ø ≤ 1m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.211 | Thông cống, thanh thải dòng chảy | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,196 | 0,167 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

BDD.21200 Sửa chữa nứt tường đầu, tường cánh cống

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30m; Đục theo vết nứt, vệ sinh sạch sẽ, trám các nứt vỡ tường đầu, tường cánh cống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 10m dài vết nứt

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.212 | Sửa chữa nứt tường đầu, tường cánh cống | Vật liệu |  |  |
|  |  | Vữa xi măng M100 | m3 | 0,0082 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,11 |
|  |  |  |  | 10 |

BDD.21300 Vệ sinh mặt đường

BDD.21310 Vệ sinh mặt đường bằng thủ công

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ; Đảm bảo an toàn giao thông; Quét dọn mặt đường, xúc lên phương tiện vận chuyển.

Đơn vị: lần/km

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đường cấp I-II | Đường cấp III-VI |
| BDD.2131 | Vệ sinh mặt đường bằng thủ công | Vật liệu Chổi quét Nhân công | chiếc | 0,2 | 0,1 |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 7,50 | 3,75 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

BDD.21320 Vệ sinh mặt đường bằng xe quét rác

Thành phần công việc:

Xe quét đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: lần/km

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đường cấp I-II | Đường cấp III-VI |
| BDD.2132 | Vệ sinh mặt đường bằng xe quét rác | Vật liệu Chổi quét Máy thi công | bộ | 0,01 | 0,005 |
|  |  | Xe quét rác chuyên dụng | ca | 0,08 | 0,04 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

BDD.21400 Láng nhựa mặt đường rạn chân chim, mặt đường bong tróc

BDD.21410 Láng nhựa mặt đường rạn chân chim, mặt đường bong tróc (láng nhựa một lớp)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, máy, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Vệ sinh sạch sẽ mặt đường; Láng nhựa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; dọn dẹp, hoàn thiện.

Đơn vị: 10 m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Láng nhựa một lớp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhựa 0,7 kg/m2 |  | Nhựa 0,9 kg/m2 |  |
|  |  |  |  | Tưới nhựa bằng thủ công | Tưới nhựa bằng máy | Tưới nhựa bằng thủ công | Tưới nhựa bằng máy |
| BDD.2141 | Láng nhựa mặt đường rạn chân chim, mặt đường bong tróc (một lớp) | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Đá mạt 0,015 ÷ 1mm (hoặc cát) | m3 | 0,055 | 0,055 | 0,073 | 0,073 |
|  |  | Nhựa đường | kg | 7,63 | 7,63 | 9,63 | 9,63 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,12 | 0,08 | 0,14 | 0,1 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Xe tưới nhựa | ca |  | 0,005 |  | 0,0066 |
|  |  | Lu 8,5T | ca | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  |  | Nồi nấu nhựa | ca | 0,02 |  | 0,025 |  |
|  |  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Đơn vị: 10 m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Láng nhựa một lớp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhựa 1,1 kg/m2 |  | Nhựa 1,5 kg/m2 |  |
|  |  |  |  | Tưới nhựa bằng thủ công | Tưới nhựabằng máy | Tưới nhựa bằng thủ công | Tưới nhựa bằng máy |
| BDD.2141 | Láng nhựa mặt đường rạn chân chim, mặt đường bong tróc (một lớp) | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Đá mạt 0,015 ÷ 1mm (hoặc cát) | m3 | 0,103 | 0,103 | 0,166 | 0,166 |
|  |  | Nhựa đường | kg | 11,77 | 11,77 | 16,05 | 16,05 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,2 | 0,12 | 0,27 | 0,162 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Xe tưới nhựa | ca |  | 0,008 |  | 0,01 |
|  |  | Lu 8,5T | ca | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  |  | Nồi nấu nhựa | ca | 0,03 |  | 0,04 |  |
|  |  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |

BDD.21420 Láng nhựa mặt đường rạn chân chim, mặt đường bong tróc (láng nhựa hai lớp)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, máy, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Vệ sinh sạch sẽ mặt đường; Láng nhựa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; dọn dẹp, hoàn thiện.

Đơn vị: 10 m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Láng nhựa hai lớp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhựa 2,5kg/m2 |  | Nhựa 3kg/m2 |  |
|  |  |  |  | Tưới nhựa bằng thủ công | Tưới nhựa bằng máy | Tưới nhựa bằng thủ công | Tưới nhựa bằng máy |
| BDD.2142 | Láng nhựa mặt đường rạn chân chim, mặt đường bong tróc (hai lớp) | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Đá 1 x 2 | m3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  |  | Đá mạt 0,015 ÷ 1mm | m3 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,17 |
|  |  | Nhựa đường | kg | 26,75 | 26,75 | 32,1 | 32,1 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,38 | 0,228 | 0,46 | 0,276 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Xe tưới nhựa | ca |  | 0,013 |  | 0,015 |
|  |  | Lu 8,5T | ca | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | Nồi nấu nhựa | ca | 0,05 |  | 0,06 |  |
|  |  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

BDD.21500 Xử lý cao su, sình lún

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Đảm bảo an toàn giao thông; Đào bỏ phần mặt, móng, nền đường đến hết phạm vi hư hỏng; Đắp nền đường bằng vật liệu chọn lọc, đầm nén đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Rải lớp móng và lớp mặt, đầm nén đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu dọn công trường.

Đơn vị: 10 m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày mặt đường đã lèn ép |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4 cm | 5 cm | 6 cm | 7 cm |
| DD.215 | Xử lý cao su sình lún | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Đất cấp phối tự nhiên theo các chiều dày đã lèn ép là 20cm, 30cm, 40cm, 50cm | m3 | 2,9 | 4,35 | 5,8 | 7,25 |
|  |  | Cấp phối đá dăm (dày 40 cm) 0,075mm - 50 mm | m3 | 5,680 | 5,680 | 5,680 | 5,680 |
|  |  | Nhựa đường đặc | kg | 8,113 | 8,126 | 8,138 | 8,150 |
|  |  | Dầu hỏa | lít | 4,774 | 4,782 | 4,789 | 4,796 |
|  |  | Củi | kg | 38,124 | 38,124 | 38,124 | 38,124 |
|  |  | Bê tông nhựa nóng hạt trung | tấn | 0,949 | 1,187 | 1,424 | 1,662 |
|  |  | Lưỡi cắt | lưỡi | 0,049 | 0,049 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 13,80 | 17,00 | 20,20 | 23,40 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Lu bánh thép 10 T | ca | 0,0184 | 0,0203 | 0,0253 | 0,0278 |
|  |  | Máy đầm đất cầm tay 70 kg | ca | 0,102 | 0,153 | 0,204 | 0,255 |
|  |  | Máy cắt bê tông MCD 218 | ca | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,29 |
|  |  | Nồi nấu nhựa (thay cho việc dùng củi) | ca | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

BDD.21600 Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ, lún trồi mặt đường

BDD.21610 Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ, lún trồi mặt đường bê tông nhựa bằng bê tông nhựa nóng hạt mịn

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Cắt vuông cạnh, đào ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt đường bê tông nhựa cũ; Hót, chuyển lên xe, vận chuyển đến nơi quy định; San phẳng, đầm nén, tưới nhựa dính bám (nhựa đường pha dầu); Rải bê tông nhựa, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 10 m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày mặt đường đã lèn ép |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4 cm | 5 cm | 6 cm | 7 cm |
| BDD.2161 | Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt đường bằng bê tông nhựa nóng hạt mịn | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Bê tông nhựa nóng | tấn | 1,070 | 1,258 | 1,49 | 1,766 |
|  |  | Nhựa đường | kg | 9,45 | 9,63 | 9,81 | 9,99 |
|  |  | Lưỡi cắt bê tông | cái | 0,049 | 0,049 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 1,426 | 1,568 | 1,646 | 1,762 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy lu bánh thép 10T | ca | 0,018 | 0,02 | 0,026 | 0,028 |
|  |  | Máy cắt bê tông MCD 218 | ca | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,29 |
|  |  | Nồi nấu nhựa | ca | 0,024 | 0,024 | 0,026 | 0,026 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

BDD.21620 Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ, lún trồi mặt đường bằng bê tông nhựa nguội

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Cắt vuông cạnh, đào ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt đường cũ; Hót, chuyển lên xe, vận chuyển đến nơi quy định; San phẳng, đầm nén, tưới nhựa dính bám (nhựa đường pha dầu); Rải bê tông nhựa nguội, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 10 m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày mặt đường đã lu, lèn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4 cm | 5 cm | 6 cm | 7 cm |
| BDD.2162 | Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt đường bằng bê tông nhựa nguội | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Bê tông nhựa nguội | tấn | 0,976 | 1,146 | 1,36 | 1,612 |
|  |  | Nhựa đường | kg | 9,45 | 9,63 | 9,81 | 9,99 |
|  |  | Lưỡi cắt bê tông | cái | 0,049 | 0,049 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 1,462 | 1,644 | 1,728 | 1,866 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy lu bánh thép 10 T | ca | 0,02 | 0,02 | 0,024 | 0,024 |
|  |  | Máy cắt bê tông MCD 218 | ca | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,29 |
|  |  | Nồi nấu nhựa | ca | 0,024 | 0,024 | 0,026 | 0,026 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

BDD.21630 Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ, lún trồi mặt đường bằng đá trộn nhựa pha dầu

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Cắt vuông cạnh, đào ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt đường cũ; Hót, chuyển lên xe, vận chuyển đến nơi quy định; San phẳng, đầm nén, tưới nhựa dính bám (nhựa đường pha dầu); Rải bê tông nhựa nguội, đầm nén, rải cát vàng, đầm nén hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 10m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày mặt đường đã lu, lèn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4 cm | 5 cm | 6 cm | 7 cm |
| BDD.2163 | Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt đường bằng đá trộn nhựa pha dầu | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Đá trộn nhựa pha dầu | tấn | 1,148 | 1,35 | 1,6 | 1,898 |
|  |  | Nhựa đường | kg | 8,926 | 9,096 | 9,266 | 9,435 |
|  |  | Cát vàng | kg | 78,534 | 78,534 | 78,534 | 78,534 |
|  |  | Lưỡi cắt bê tông | cái | 0,049 | 0,049 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 |  | 1,298 | 1,46 | 1,532 | 1,656 |
|  |  | Máy thi công | công |  |  |  |  |
|  |  | Máy lu bánh thép 10 T | ca | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
|  |  | Máy cắt bê tông MCD 218 | ca | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,29 |
|  |  | Nồi nấu nhựa | ca | 0,023 | 0,023 | 0,024 | 0,024 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

BDD.21640 Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ, lún trồi mặt đường bằng đá dăm nhựa

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Cắt vuông cạnh, đào ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt đường cũ; Hót, chuyển lên xe, vận chuyển đến nơi quy định; San phẳng, rải đá, tưới nhựa, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 10 m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày mặt đường đã lu, lèn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4 cm | 5 cm | 6 cm | 7 cm |
| BDD.2164 | Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt đường bằng đá dăm nhựa | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Đá 1 x 2 | m3 | 0,614 | 0,736 | 0,878 | 1,044 |
|  |  | Đá 0,5 x 1 (hoặc cát sạn) | m3 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
|  |  | Nhựa đường | kg | 47,97 | 47,97 | 47,97 | 47,97 |
|  |  | Củi | kg | 38,124 | 38,124 | 38,124 | 38,124 |
|  |  | Lưỡi cắt bê tông | cái | 0,049 | 0,049 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 1,378 | 1,55 | 1,626 | 1,756 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Lu bánh thép 10 T | ca | 0,0366 | 0,0454 | 0,0564 | 0,0706 |
|  |  | Máy cắt bê tông MCD 218 | ca | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,29 |
|  |  | Nồi nấu nhựa (thay cho việc dùng củi) | ca | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

BDD.21650 Sửa chữa lớp móng đường bằng đá dăm 4 x 6

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Vệ sinh lớp móng đường cũ, đổ đá và san thành từng lớp, tưới nước, đầm chặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật,

Đơn vị: 01 m3

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thủ công | Thủ công kết hợp máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.2165 | Sửa chữa lớp móng đường bằng đá dăm 4 x 6 cm | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Đá dăm 4 x 6 | m3 | 1,32 | 1,32 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 1,0 | 0,3 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Máy đầm đất cầm tay 70 kg | ca |  | 0,35 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

BDD.21700 Sửa chữa khe nứt đơn mặt đường nhựa

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Đục mở rộng vết nứt, vệ sinh sạch sẽ; Tưới nhựa đường vào khe nứt, rắc cát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật hoặc trám vết nứt bằng bê tông nhựa nóng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 m dài

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Phương pháp trám nhựa rải cát | Phương pháp rải hỗn hợp bê tông nhựa nóng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.217 | Sửa chữa khe nứt đơn mặt đường nhựa | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Nhựa đường | kg | 2,782 | 1,294 |
|  |  | Bê tông nhựa nóng | tấn |  | 0,030 |
|  |  | Cát | m3 | 0,002 |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,279 | 0,271 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

BDD.21800 Bảo dưỡng khe co dãn mặt đường bê tông xi măng

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Vệ sinh khe nứt; Trám vết nứt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Dọn dẹp, hoàn thiện.

Đơn vị: 01 m dài

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày mặt đường |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20 cm | 25 cm |
| BDD.218 | Sửa chữa khe co dãn mặt đường bê tông xi măng | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Ma tít | kg | 6,9 | 8,55 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,24 | 0,32 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Máy nén khí 360 m3/h | ca | 0,024 | 0,036 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

BDD.21900 Sửa chữa nứt nhỏ mặt đường bê tông xi măng

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Vệ sinh khe nứt; Trám vết nứt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Dọn dẹp, hoàn thiện.

Đơn vị: 01 m dài

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày mặt đường |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20 cm | 25 cm |
| BDD.219 | Sửa chữa nứt nhỏ mặt đường bê tông xi măng | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Ma tít | kg | 1,65 | 1,95 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,37 | 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

BDD.22000 Sơn biển báo + cột biển báo và cột khác (chất liệu biển báo, cột bằng thép)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Đảm bảo an toàn giao thông; Cạo bỏ lớp sơn cũ, làm vệ sinh bề mặt; Sơn biển báo, cột biển báo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 nước | 3 nước |
| BDD.220 | Sơn biển báo, cột biển báo | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Sơn | kg | 0,16 | 0,22 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 2 | 2 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,11 | 0,16 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

BDD.22100 Sơn cọc H, cột Km (chất liệu cột bằng bê tông xi măng)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Đảm bảo an toàn giao thông; Cạo bỏ lớp sơn cũ, làm vệ sinh bề mặt; Sơn cọc H, cột km bằng thủ công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cọc H | Cột Km |
| BDD.221 | Sơn cọc H, cột Km | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Sơn bê tông | kg | 0,8 | 0,8 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,26 | 0,42 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

BDD.22200 Sơn cọc tiêu, cọc MLG, cột thủy chí,… (chất liệu cọc, cột bằng bê tông xi măng)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Cạo rửa sơn cũ, làm vệ sinh bề mặt; Sơn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.222 | Sơn cọc tiêu, cọc MLG, cột thủy chí… | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn bê tông | kg | 0,80 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,2 |
|  |  |  |  | 10 |

BDD.22300 Nắn sửa cọc tiêu, cọc MLG, H, cột thủy chí,…

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ; Dựng lại cột, trụ bị nghiêng, đổ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 cọc

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.223 | Nắn sửa cọc tiêu, cọc MLG, cột thủy chí… | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,05 |
|  |  |  |  | 10 |

BDD.22400 Nắn sửa cột Km

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ; Dựng lại cột bị nghiêng, đổ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.224 | Nắn sửa cột Km | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,1 |
|  |  |  |  | 10 |

BDD.22500 Nắn chỉnh, tu sửa biển báo

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ; Đảm bảo an toàn giao thông; Dựng lại cột bị nghiêng, đổ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Vệ sinh bề mặt biển báo sáng sủa, rõ ràng; Phát cây, thu dọn các chướng ngại vật che lấp biển báo.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.225 | Nắn chỉnh, tu sửa biển báo | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | Công | 0,18 |
|  |  |  |  | 10 |

BDD.22610 Thay thế cột biển báo

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Đào hố móng, tháo dỡ cột biển báo cũ bị hư hỏng, đưa lên phương tiện vận chuyển; Lắp dựng cột biển báo mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.2261 | Thay thế cột biển báo | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cột biển báo | cột | 1 |
|  |  | Vữa bê tông đá 1 x 2 M150 | m3 | 0,066 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 1,01 |
|  |  |  |  | 1 |

BDD.22620 Thay thế biển báo

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Tháo dỡ biển báo cũ bị hư hỏng, đưa lên phương tiện vận chuyển; Lắp dựng biển báo mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.2262 | Thay thế biển báo | Vật liệu |  |  |
|  |  | Biển báo | cái | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,1 |
|  |  |  |  | 1 |

BDD.22700 Thay thế cọc tiêu, cọc MLG, H, cột thủy chí…

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Đào bỏ cọc bị hư hỏng, đào hố móng; Dựng cọc mới, lấp đất móng cọc, căn chỉnh; Trộn vữa bê tông, đổ móng cọc, vệ sinh hoàn thiện.

Đơn vị: 01 cọc (cột)

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.227 | Thay thế cọc tiêu, cọc MLG, H, cột thủy chí… | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cọc tiêu, cọc MLG, H, cột thủy chí… | bộ | 1 |
|  |  | Vữa bê tông | m3 | 0,04 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,44 |
|  |  |  |  | 10 |

BDD.22800 Dán lại lớp phản quang biển báo, cột Km có dán phản quang

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Đảm bảo an toàn giao thông; Chà bóc màng phản quang cũ, vệ sinh sạch sẽ; Đo, cắt, dán màng phản quang mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.228 | Dán lại lớp phản quang biển | Vật liệu |  |  |
|  |  | Màng phản quang | m2 | 1,10 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,255 |
|  |  |  |  | 10 |

Ghi chú: trường hợp phải tháo biển báo chuyển về nơi tập kết để dán lại lớp phản quang, sau đó chuyển đến hiện trường lắp lại thì tính bổ sung thêm công tác Thay thế biển báo (BDD.22620)

BDD.22900 Vệ sinh mặt biển phản quang

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ; Đảm bảo an toàn giao thông; Vệ sinh bề mặt biển báo sáng sủa, rõ ràng; Phát cây, thu dọn các chướng ngại vật che lấp biển báo.

Đơn vị: 01m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.229 | Vệ sinh mặt biển phản quang | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,05 |
|  |  |  |  | 10 |

BDD.23000 Sơn dặm vạch kẻ đường

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 50 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Vệ sinh sạch sẽ, sơn kẻ đúng yêu cầu kỹ thuật; Trông giữ, bảo quản vạch sơn khô;	 Thu dọn, vệ sinh công trường.

Đơn vị: 01m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Sơn bằng thủ công | Sơn bằng máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.230 | Sơn dặm vạch kẻ đường | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Sơn kẻ đường | kg | 0,58 | 0,55 |
|  |  | Vật liệu phụ | % | 2 | 2 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,280 | 0,130 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Máy phun sơn 400m2/h | ca |  | 0,033 |
|  |  | Máy nén khí động cơ diesel 600 m3/h | ca |  | 0,015 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

BDD.23100 Bổ sung đá mái ta luy

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cu, vật liệu; Đảm bảo an toàn giao thông; Chêm chèn đá vào các vị trí bị mất đá; Chít mạch vữa (nếu có), hoàn thiện.

Đợn vị: 01m3

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Không chít mach | Có chít mạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.231 | Bổ sung đá mái ta luy | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Đá hộc | m3 | 1,245 | 1,245 |
|  |  | Đá dăm 4 x 6 | m3 | 0,060 | 0,060 |
|  |  | Vữa xi măng M100 | m3 |  | 0,068 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 1,315 | 1,755 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

BDD.23200 Thay thế tấm bê tông mái ta luy

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 50 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Bóc bỏ tấm bê tông bị hỏng, vận chuyển đến nơi quy định, vệ sinh sạch sẽ; Thay thế tấm bê tông mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 tấm

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.232 | Thay thế tấm bê tông mái taluy | Vật liệu |  |  |
|  |  | Tấm bê tông (40 x 40) cm | tấm | 1 |
|  |  | Vữa xi măng M150 | m3 | 0,003 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,107 |
|  |  |  |  | 10 |

BDD.23300 Sửa chữa tường hộ lan bằng đá xây

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30m; Đảm bảo an toàn giao thông; Vá, sửa chữa vị trí bị sứt, vỡ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 01m3

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.233 | Sửa chữa tường hộ lan bằng đá xây | Vật liệu |  |  |
|  |  | Đá hộc | m3 | 1,2 |
|  |  | Đá dăm | m3 | 0,057 |
|  |  | Vữa xi măng M100 | m3 | 0,42 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 2,25 |
|  |  |  |  | 10 |

BDD.23400 Bảo dưỡng đảo giao thông

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ; Đảm bảo an toàn giao thông; Tưới cây, cắt cỏ, tỉa cành; Nắn chỉnh các tấm biển gắn mũi tên chỉ đường, sửa chữa mép đảo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 10m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.234 | Bảo dưỡng đảo giao thông | Vật liệu |  |  |
|  |  | Nước tưới | m3 | 0,05 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,15 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe ô tô tưới nước 5m3 | ca | 0,003 |
|  |  |  |  | 10 |

BDD.23500 Thay thế tôn lượn sóng

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Tháo tôn lượn sóng khỏi trụ; Đào cột cũ và thu hồi, lắp đặt và đổ bê tông móng cột mới (trường hợp thay cột mới); Lắp đặt tôn lượn sóng mới; Thu dọn, vệ sinh công trường.

Đơn vị: 01 tấm

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Thay toàn bộ | Không thay trụ |
| BDD.235 | Thay thế tôn lượn sóng | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Tôn lượn sóng bước cột 4m | tấm | 1 | 1 |
|  |  | Cột thép | cột | 1 |  |
|  |  | Vữa bê tông | m3 | 0,055 |  |
|  |  | Bu lông M18 x 26 | bộ | 8 | 8 |
|  |  | Bu lông M20 x 30 | bộ | 1 | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 3,20 | 1,875 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

Ghi chú: Trường hợp thay thế tôn lượn sóng có bước cột 3m thì định mức nhân công điều chỉnh hệ số 0,95, bước cột 2m thì định mức nhân công điều chỉnh hệ số 0,9.

BDD.23600 Vệ sinh dải phân cách, tường phòng hộ tôn lượn sóng

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Đảm bảo an toàn giao thông; Vệ sinh dải phân cách, tường phòng hộ tôn lượn sóng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 100 md

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.236 | Vệ sinh dải phân cách, tường phòng hộ tôn lượn sóng | Vật liệu |  |  |
|  |  | Nước sạch | m3 | 0,3 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 10 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,99 |
|  |  |  |  | 10 |

BDD.23700 Nắn chỉnh, thay thế trụ bê tông, ống thép dải phân cách mềm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Đảm bảo an toàn giao thông; Nắn chỉnh lại trụ bê tông, ống thép bị xô lệch đúng yêu cầu kỹ thuật; Tháo dỡ, thay thế các trụ bê tông vỡ, ống thép bị cong vênh; Vệ sinh, thu dọn hiện trường.

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nắn chỉnh (cái) | Thay thế ống thép (1m) | Thay thế trụ bê tông (1trụ) |
| BDD.237 | Nắn chỉnh, thay thế trụ bê tông, ống thép dải phân cách mềm | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Trụ bê tông | trụ |  |  | 1 |
|  |  | Ống thép Ø50mm | m |  | 1,05 |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,35 | 0,15 | 0,15 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

BDD.23800 Sơn trụ bê tông, ống thép dải phân cách mềm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị công cụ, vật liệu; Đảm bảo an toàn giao thông; Cạo gỉ, vệ sinh bề mặt, sơn trụ bê tông, ống thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Trụ bê tông | Ống thép Ø50mm |
| BDD.238 | Sơn trụ bê tông, ống thép dải phân cách mềm | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Sơn bê tông | kg | 0,8 |  |
|  |  | Sơn dầu | kg |  | 0,036 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,25 | 0,05 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

BDD.23900 Vệ sinh, bắt xiết bu lông tấm chống chói

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ; Đảm bảo an toàn giao thông; Vệ sinh sạch sẽ tấm chống chói, bắt xiết lại các bu lông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 10 tấm

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.239 | Vệ sinh, bắt xiết bu lông tấm chống chói | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,3 |
|  |  |  |  | 10 |

BDD.24000 Thay thế tấm chống chói

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Tháo dỡ tấm chống chói hư hỏng; lắp đặt các tấm chống chói mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 10 tấm

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.240 | Thay thế tấm chống chói | Vật liệu |  |  |
|  |  | Tấm chống chói | tấm | 10 |
|  |  | Bu lông | bộ | 2 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,5 |
|  |  |  |  | 10 |

BDD.24100 Nắn sửa, vệ sinh trụ dẻo

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dung cụ; Đảm bảo an toàn giao thông; Nắn chỉnh, vệ sinh sạch sẽ trụ dẻo, bắt xiết lại các bu lông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 10 trụ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.241 | Nắn sửa, vệ sinh trụ dẻo | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,4 |
|  |  |  |  | 10 |

BDD.24200 Thay thế trụ dẻo

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Tháo dỡ trụ dẻo bị hư hỏng; lắp đặt các trụ dẻo mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 10 trụ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.242 | Thay thế trụ dẻo | Vật liệu |  |  |
|  |  | Trụ dẻo | trụ | 10 |
|  |  | Bu lông | bộ | 3 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,4 |
|  |  |  |  | 10 |

BDD.24300 Sơn bảo dưỡng rào chắn khung lưới thép

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Đảm bảo an toàn giao thông; Cạo gỉ, làm vệ sinh bề mặt; Sơn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (3 nước).

Đơn vị: m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.243 | Sơn bảo dưỡng rào chắn khung lưới thép | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn chống gỉ 1 lớp | kg | 0,145 |
|  |  | Sơn mầu 2 lớp | kg | 0,241 |
|  |  | Vật liệu phụ | % | 2 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,55 |
|  |  |  |  | 10 |

BDD.24400 Vệ sinh mắt phản quang

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ; Đảm bảo an toàn giao thông; Vệ sinh sạch sẽ các mắt phản quang, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 10 mắt

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.244 | Vệ sinh mắt phản quang | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,022 |
|  |  |  |  | 10 |

BDD.24500 Thay thế mắt phản quang

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Đảm bảo an toàn giao thông; Tháo dỡ mắt phản quang hư hỏng, lắp đặt mắt phản quang mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 mắt

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.245 | Thay thế mắt phản quang | Vật liệu |  |  |
|  |  | Mắt phản quang | mắt | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,02 |
|  |  |  |  | 10 |

BDD.24600 Bảo dưỡng thay thế đinh phản quang

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Đảm bảo an toàn giao thông; Vệ sinh hiện trường, lấy dấu; Vận hành lò nấu keo, trải keo, gắn viên phản quang đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Dọn dẹp công trường.

Đơn vị: 01 đinh

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mặt bê tông nhựa | Mặt bê tông xi măng |
| BDD.246 | Bảo dưỡng thay thế đinh phản quang | Vật liệu Đinh phản quang Keo Bituminous Keo Megapoxy Ga Dầu DO Vật liệu khác | viên kg kg kg lít % | 1 0,1 1 | 1 0,1 0,004 0,001 1 |
|  |  | Nhân công Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,055 | 0,058 |
|  |  | Máy thi công Lò nung keo | ca | 0,004 | 0,004 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

BDD.24700 Bảo dưỡng đường cứu nạn

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ; dọn sạch chướng ngại vật; xáo xới mặt đường cứu nạn; khơi thông rãnh thoát nước đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.247 | Bảo dưỡng đường cứu nạn | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,028 |
|  |  |  |  | 10 |

Mục 4

BẢO DƯỠNG CẦU CÓ CHIỀU DÀI NHỎ HƠN VÀ BẰNG 300 m

BDC.20100 Sửa chữa lan can cầu (chất liệu lan can bằng bê tông)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 150 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Đục, phá bỏ phần lan can bị hỏng; Đổ bê tông, lắp đặt lan can thay thế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 m dài

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDC.201 | Sửa chữa lan can cầu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Vữa bê tông | m3 | 0,08 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,26 |
|  |  |  |  | 10 |

BDC.20200 Sơn lan can cầu (chất liệu lan can bằng thép)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ; Đảm bảo an toàn giao thông; Cạo gỉ làm sạch bề mặt sơn, hòa sơn, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật (3 năm sơn một lần); Thu dọn, hoàn thiện.

Đơn vị: 01m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Lan can bảo vệ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 lớp | 2 lớp |
| BDC.202 | Sơn lan can cầu | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Sơn chống gỉ | kg | 0,143 |  |
|  |  | Sơn mầu | kg | 0,12 | 0,24 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,313 | 0,625 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

Ghi chú: Định mức trên không áp dụng đối với lan can cầu loại chống gỉ (thép, gang đúc, nhôm...).

BDC.20300 Sơn lan can cầu (chất liệu lan can bằng bê tông)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ; Đảm bảo an toàn giao thông; Cạo bỏ, làm sạch bề mặt sơn, hòa sơn, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật (sơn 3 nước); Thu dọn, hoàn thiện.

Đơn vị: 01m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDC.203 | Sơn lan can cầu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn bê tông | kg | 0,49 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,313 |
|  |  |  |  | 10 |

BDC.20400 Sửa chữa hư hỏng cục bộ 1/4 nón mố cầu

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Chọn đá, xếp đá, chèn kỹ theo đúng yêu cầu kỹ thuật; Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m; Tưới nước bảo dưỡng; Thu dọn vật liệu, dụng cụ; Vệ sinh khu vực công trường.

Đơn vị: 01m3

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xếp đá khan | Xếp đá miết mạch |
| BDC.204 | Sửa chữa hư hỏng cục bộ 1/4 nón mố cầu | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Đá hộc | m3 | 1,22 | 1,22 |
|  |  | Đá 4 x 6 | m3 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | Vữa xi măng cát vàng M100 | m3 |  | 0,07 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 2,57 | 2,61 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

BDC.20500 Bôi mỡ gối cầu thép

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, công cụ; Vệ sinh gối cầu; Bôi mỡ gối cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 gối cầu

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Gối kê | Gối dàn, gối treo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BDC.205 | Bôi mỡ gối cầu thép | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Mỡ công nghiệp | kg | 0,2 | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

BDC.20600 Vệ sinh mặt cầu, ống thoát nước

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ; Đảm bảo an toàn giao thông; Vệ sinh quét dọn mặt cầu, rác ở các ống thoát nước, vận chuyển trong phạm vi 100 m.

Đơn vị: 10m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDC.206 | Vệ sinh mặt cầu, ống thoát nước | Vật liệu Chổi quét Nhân công | chiếc | 0,0001 |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,048 |
|  |  |  |  | 10 |

BDC.20700 Thay thế ống thoát nước

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ; vận chuyển ống đến phạm vi lắp đặt trong phạm vi 100 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Lắp dựng dàn giáo; Tháo bỏ ống thoát nước bị hư hỏng; - Đo, lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống; Thu dọn công trường;

Đơn vị: 01 m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 60 | 100 | 150 |
| BDC.207 | Thay thế ống thoát nước | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Ống nhựa | m | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  |  | Cồn rửa | kg | 0,036 | 0,049 | 0,061 |
|  |  | Nhựa dán | kg | 0,011 | 0,016 | 0,02 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,6 | 0,61 | 0,62 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

BDC.20800 Bảo dưỡng khe co dãn thép

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Đảm bảo an toàn giao thông; Cạo rỉ tại mối hàn bị bong bật, hàn lại theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01m dài

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDC.208 | Bảo dưỡng khe co dãn thép | Vật liệu |  |  |
|  |  | Que hàn | kg | 0,978 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,34 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy hàn 23KW | ca | 0,085 |
|  |  | Máy phát điện 2,4kw | ca | 0,085 |
|  |  |  |  | 10 |

Ghi chú: Không tính hao phí điện đối với máy hàn 23kW. Trường hợp sử dụng điện lưới thì tính thêm hao phí điện cho máy hàn 23kW và không tính hao phí máy phát điện 2,4kW

BDC.20900 Vệ sinh khe co dãn cầu

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ; Đảm bảo an toàn giao thông; Dọn sạch vật cứng, vệ sinh sạch sẽ khe co giãn; Bắt siết bu lông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 md

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDC.209 | Vệ sinh khe co dãn cao su | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,05 |
|  |  |  |  | 10 |

BDC.21000 Vệ sinh mố cầu

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ; Phát quang cây cỏ xung quanh mố cầu; Vệ sinh sạch sẽ mố cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDC.210 | Vệ sinh mố cầu | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,36 |
|  |  |  |  | 10 |

BDC.21100 Vệ sinh trụ cầu

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ; Đảm bảo an toàn giao thông; Lắp đặt giá treo, sàn công tác, vệ sinh sạch sẽ trụ cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDC.211 | Vệ sinh trụ cầu | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,43 |
|  |  |  |  | 10 |

BDC.21200 Vá ổ gà, bong bật, sửa chữa lún trồi mặt cầu

BDC.21210 Vá ổ gà, bong bật, sửa chữa lún trồi mặt cầu bằng bê tông nhựa nóng hạt mịn

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Cắt vuông cạnh, đào ổ gà, bong bật, lún trồi mặt đường cũ đến bản mặt cầu; Hót, chuyển lên xe, vận chuyển đến nơi quy định; San phẳng, đầm nén, tưới nhựa dính bám; Rải bê tông nhựa nóng, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày mặt đường đã lèn ép |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4 cm | 5 cm | 6 cm | 7 cm |
| BDC.2121 | Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt cầu bằng bê tông nhựa nóng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Bê tông nhựa nóng hạt mịn | tấn | 0,107 | 0,126 | 0,149 | 0,177 |
|  |  | Nhựa đường | kg | 0,945 | 0,963 | 0,981 | 0,999 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,143 | 0,157 | 0,165 | 0,177 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy lu bánh thép 10 T | ca | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

BDC.21220 Vá ổ gà, bong bật, sửa chữa lún trồi mặt cầu bằng bê tông nhựa nguội

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Cắt vuông cạnh, đào ổ gà, bong bật, lún trồi mặt đường cũ đến bản mặt cầu; Hót, chuyển lên xe, vận chuyển đến nơi quy định; San phẳng, đầm lén, tưới nhựa dính bám; Rải bê tông nhựa nguội, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| BDC.2122 | Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Bê tông nhựa nguội | tấn | 0,09 | 0,115 | 0,136 | 0,161 |
|  | bộ mặt cầu bằng bê tông nhựa nguội | Nhựa đường | kg | 0,945 | 0,963 | 0,981 | 0,999 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Nhân công |  | - | - | - | - |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,147 | 0,165 | 0,173 | 0,187 |
|  |  | Máy thi công |  | - | - | - | - |
|  |  | Máy lu bánh thép 10 T | Ca | 0,002 | 0,002 | 0,0024 | 0,0024 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

BDC.21300 Vệ sinh hai đầu dầm các nhịp của cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép - bê tông cốt thép

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ; Lắp dựng dàn giáo; Vệ sinh sạch sẽ hai đầu dầm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu dọn công trường.

Đơn vị: 01m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDC.213 | Vệ sinh hai đầu dầm các nhịp của cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép - bê tông cốt thép | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,08 |
|  |  |  |  | 10 |

BDC.21400 Vệ sinh nút liên kết dầm - giàn của cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép - bê tông cốt thép

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ; Đảm bảo an toàn giao thông; Vệ sinh sạch sẽ các nút liên kết dầm - giàn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDC.214 | Vệ sinh nút liên kết dầm - giàn của cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép - bê tông cốt thép | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,04 |
|  |  |  |  | 10 |

BDC.21500 Sơn lẻ tẻ cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép - bê tông cốt thép

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Đảm bảo an toàn giao thông; Cạo gỉ vệ sinh bề mặt sơn, hòa sơn, sơn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu dọn, hoàn thiện.

Đơn vị: 01m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDC.215 | Sơn lẻ tẻ cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép - bê tông cốt thép | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn chống gỉ (1 lớp) | kg | 0,145 |
|  |  | Sơn mầu (2 lớp) | kg | 0,24 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 1,3 |
|  |  |  |  | 10 |

BDC.21600 Kiểm tra bắt xiết bu lông cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép - bê tông cốt thép

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ; Đảm bảo an toàn giao thông; Lắp dựng dàn giáo phục vụ thi công; Bắt xiết bu lông theo yêu cầu kỹ thuật; Tháo dỡ dàn giáo, hoàn thiện.

Đơn vị: 10 bu lông

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Không dàn giáo | Có dàn giáo |
| BDC.216 | Kiểm tra, bắt xiết bu lông cầu thép, dàn thép, liên hợp thép - bê tông cốt thép | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,25 | 0,35 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

BDC.21700 Phát quang cây dại (2 đầu mố cầu)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ; Phát quang cây dại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu gom, xúc lên phương tiện vận chuyển.

Đơn vị: 100m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDC.217 | Phát quang cây dại | Nhân công | công | 4,286 |
|  |  | Bậc thợ 3/7 |  |  |
|  |  |  |  | 10 |

BDC.21800 Bảo dưỡng công trình phòng hộ (kè hướng dòng)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Trát vữa chỗ nứt, vỡ, bung mạch vữa xây đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Phát quang cây cỏ quanh khu vực, dọn sạch rác, vệ sinh sạch sẽ kè hướng dòng, công trình phòng hộ.

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Trát vữa cho 1m3 vữa xi măng | Phát quang, vệ sinh cho 1m2 |
| BDC.218 | Bảo dưỡng công trình phòng hộ | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Vữa xi măng M100 | m3 | 1,05 |  |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,5 |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 9,45 | 0,30 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

BDC.21900 Thanh thải dòng chảy dưới cầu

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ; Thanh thải dòng chảy dưới cầu, gỡ cây trôi mắc vào mố, trụ cầu.

Đơn vị: 01 cầu

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dài cầu (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 200 - ≤ 300 | 100 - ≤ 200 | 50 - ≤ 100 | ≤ 50 |
| BDC.219 | Thanh thải dòng chảy dưới cầu | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 2,13 | 1,49 | 0,85 | 0,64 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Thuyền máy (hoặc Canô 135CV) | ca | 0,57 | 0,36 | 0,14 | 0,07 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

BDC.22000 Vệ sinh lan can cầu (chất liệu lan can bằng thép mạ chống gỉ)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Đảm bảo an toàn giao thông; Vệ sinh lan can cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 100 m dài

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDC.220 | Vệ sinh lan can cầu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Nước sạch | m3 | 0,25 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 10 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,95 |
|  |  |  |  | 10 |

BDVC.30000 Vận chuyển phế thải bằng ô tô tự đổ

Thành phần công việc:

Vận chuyển phế thải đến nơi quy định bằng ô tô tự đổ.

Đơn vị: 01 m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| BDVC.310 | Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m |  |  |
| BDVC.311 | Ô tô 0,5 tấn | ca | 0,116 |
| BDVC.312 | Ô tô 2,5 tấn | ca | 0,034 |
| BDVC.313 | Ô tô 5 tấn | ca | 0,020 |
| BDVC.314 | Ô tô 7 tấn | ca | 0,015 |
| BDVC.320 | Vận chuyển phế thải tiếp 1000m |  |  |
| BDVC.321 | Ô tô 0,5 tấn | ca | 0,070 |
| BDVC.322 | Ô tô 2,5 tấn | ca | 0,020 |
| BDVC.323 | Ô tô 5 tấn | ca | 0,010 |
| BDVC.324 | Ô tô 7 tấn | ca | 0,006 |
|  |  |  | 11 |

PHỤ LỤC II

ĐỊNH MỨC QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

ĐƯỜNG CAO TỐC

Chương I

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường cao tốc là các hoạt động theo dõi, chăm sóc, sửa chữa những hư hỏng nhỏ, duy tu thiết bị lắp đặt vào công trình đường cao tốc, được tiến hành thường xuyên, định kỳ để duy trì công trình đường cao tốc ở trạng thái khai thác, sử dụng bình thường và hạn chế phát sinh các hư hỏng công trình đường cao tốc.

1. Nội dung định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc

Định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc bao gồm:

- Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng công tác bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc. Mức hao phí vật liệu phụ (vật liệu khác) được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí vật liệu chính. Mức hao phí vật liệu trong Định mức này đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thực hiện bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc.

- Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc (bao gồm cả công nhân phụ). Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ kể cả công tác chuẩn bị, kết thúc, thu dọn hiện trường. Cấp bậc công nhân trong định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc.

- Mức hao phí máy thi công: Là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công trực tiếp phục vụ để hoàn thành công tác bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc.

2. Kết cấu định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc

Tập Định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc được chia theo 03 chương, cụ thể như sau:

Chương I. Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng

Chương II: Quản lý đường cao tốc

Chương III: Bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc

Chương IV: Bảo dưỡng trạm thu phí, hệ thống giao thông thông minh

3. Hướng dẫn áp dụng

Định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc làm cơ sở để lập dự toán, đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc.

Các hạng mục công việc khi thực hiện bảo dưỡng yêu cầu công tác đảm bảo an toàn giao thông thì cộng thêm định mức đảm bảo giao thông trong thời gian thi công, kiểm tra.

Khối lượng cho từng hạng mục công việc quản lý, bảo dưỡng thường xuyên áp dụng theo tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc, tiêu chuẩn quản lý và khai thác đường cao tốc, hoặc theo quy trình quản lý, vận hành khai thác riêng của các công trình (nếu có), hoặc áp dụng theo bảng khối lượng trong tập định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ được ban hành theo Thông tư này.

Đối với hệ thống định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành hoặc định mức khác do cơ quan có thẩm quyền công bố, hoặc theo quy trình quản lý, vận hành khai thác riêng của các công trình (nếu có), chủ đầu tư, cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền tổ chức xác định và hiệu chỉnh cho phù hợp với thực tế.

Định mức đối với các hạng mục công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc trong tập định mức này chưa bao gồm công tác vận chuyển chất thải (bùn, rác, cây cỏ, vật liệu sau khi cào bóc,...) đến nơi quy định; chưa bao gồm các công tác yêu cầu đến lắp dựng đà giáo, giá treo, xe nâng,....

Quá trình sử dụng định mức, nếu công việc có trong định mức nhưng thực tế không làm thì không đưa vào dự toán, đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo dưỡng thường xuyên; nếu công việc không có trong định mức nhưng thực tế phải làm thì áp dụng định mức tương tự ban hành kèm theo Thông tư này, hệ thống định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành hoặc định mức khác do cơ quan có thẩm quyền công bố, hoặc theo quy trình quản lý, bảo trì, vận hành khai thác riêng của các công trình (nếu có). Chủ đầu tư, cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền tổ chức xác định và hiệu chỉnh cho phù hợp với thực tế để lập dự toán đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công.

Định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc được áp dụng thống nhất trong cả nước cho công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc.

Mục 2

BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG CAO TỐC

II. Định mức bảo dưỡng đường cao tốc

II.1. Định mức bảo dưỡng mặt đường

II.1.1. Định mức bảo dưỡng mặt đường nhựa

BDCT.20100 Vệ sinh mặt đường

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ; dùng xe quét hút, xe rửa đường để làm sạch mặt đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 km/lần

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xe quét hút | Xe rửa đường |
| BDCT.20100 | Vệ sinh mặt đường | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Chổi quét hút | bộ | 0,004 |  |
|  |  | Nước | m3 |  | 7 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Ô tô rửa đường chuyên dụng | ca |  | 0,033 |
|  |  | Xe quét hút chuyên dụng | ca | 0,033 |  |
|  |  | Ô tô bán tải, tải trọng 1,5T | ca | 0,033 | 0,033 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

Ghi chú: Đối với cao tốc có hai làn xe, giá trị định mức được chiết giảm 50%.

BDCT.20200 Sửa chữa vết nứt nhẹ mặt đường bê tông nhựa

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; vệ sinh bụi bẩn phạm vi cần sửa chữa; bơm keo chuyên dụng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện, dọn dẹp.

Đơn vị: 01 m dài

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDCT.20200 | Sửa chữa vết nứt nhẹ mặt đường bê tông nhựa (vết nứt nhỏ hơn hoặc bằng 5mm) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Keo chuyên dụng | kg | 1,25 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,25 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy bơm keo | ca | 0,8 |
|  |  | Máy nén khí 2m3/ph | ca | 0,08 |

BDCT.20300 Sửa chữa các loại nứt thành lưới, nứt mai rùa

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; cắt vùng hư hỏng vuông thành sắc cạnh, thổi sạch bụi bẩn trên bề mặt; thảm một lớp bê tông nhựa tạo nhám trùm lên vùng nứt. Lu lèn, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 10m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều sâu 3 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDCT.20300 | Sửa chữa các loại nứt thành lưới, nứt mai rùa | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bê tông nhựa nóng | tấn | 0,521 |
|  |  | Nhũ tương Novabond | lít | 9,225 |
|  |  | Lưỡi cắt bê tông | cái | 0,049 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,05 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,093 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy rải 170 cv | ca | 0,001 |
|  |  | Máy cắt bê tông MCD 218 | ca | 0,22 |
|  |  | Máy xúc lật 1m3 | ca | 0,001 |
|  |  | Máy lu 10 tấn | ca | 0,011 |
|  |  | Máy nén khí 600m3/h | ca | 0,0049 |
|  |  | Máy khác | % | 1 |

Ghi chú: nếu sử dụng công nghệ dùng máy cào bóc, định mức tương tự như định mức xử lý hằn lún vệt bánh xe.

BDCT.20400 Sửa chữa biến dạng bề mặt vệt hằn lún bánh xe; bề mặt bị làn sóng, xô dồn; biến dạng đẩy, trượt trồi; bong tróc rời rạc

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; tiến hành cào bóc bằng phương tiện cơ giới phạm vi xuất hiện lún vệt hằn bánh xe cần sửa chữa; vệ sinh sạch sẽ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; tiến hành thảm lại lớp mặt bằng bê tông nhựa nóng.

Đơn vị: 10m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều sâu 5 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDCT.20400 | Sửa chữa biến dạng bề mặt vệt hằn bánh xe; bề mặt bị làn sóng, xô dồn; biến dạng đẩy, trượt trồi; bong tróc rời rạc | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bê tông nhựa nóng | tấn | 0,71 |
|  |  | Nhựa dính bám | kg | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,057 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy cào bóc đường Wirtgen - 1000C | ca | 0,007 |
|  |  | Máy thổi bụi | ca | 0,003 |
|  |  | Máy rải BTN 65 t/h | ca | 0,001 |
|  |  | Xe tải 15 tấn | ca | 0,009 |
|  |  | Máy lu bánh thép 12 tấn | ca | 0,003 |
|  |  | Máy lu bánh lốp 9T | ca | 0,002 |
|  |  | Máy khác | % | 5 |

BDCT.20500 Sửa chữa hư hỏng ổ gà

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, đào sâu tới đáy chỗ hư hỏng; vệ sinh sạch sẽ, vận chuyển đến nơi quy định trong phạm vi công trường; tưới nhựa dính bám; rải bê tông nhựa, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, phạm vi 100 m.

Đơn vị: 10 m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày mặt đường đã lèn ép |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5 cm | 7 cm |
| BDCT.20500 | Sửa chữa hư hỏng ổ gà | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Bê tông nhựa nóng | tấn | 1,258 | 1,766 |
|  |  | Nhựa dính bám | kg | 9,63 | 9,99 |
|  |  | Lưỡi cắt bê tông | cái | 0,049 | 0,05 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,938 | 1,059 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Máy lu bánh thép 10T | ca | 0,02 | 0,028 |
|  |  | Máy cắt bê tông MCD 218 | ca | 0,23 | 0,29 |
|  |  | Nồi nấu nhựa | ca | 0,024 | 0,026 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

II.1.2. Định mức bảo dưỡng mặt đường bê tông xi măng

BDCT.20600 Sửa chữa khe co dãn mặt đường

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; sửa chữa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 m dài

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày mặt đường |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20 cm | 25 cm |
| BDCT.20600 | Sửa chữa khe co dãn mặt đường bê tông xi măng | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Ma tít | kg | 6,9 | 8,55 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,226 | 0,297 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Máy nén khí 360 m3/h | ca | 0,024 | 0,036 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

BDCT.20700 Sửa chữa các khe nứt hàn/trám các vết nứt nhỏ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; vận chuyển trong phạm vi 100m; vệ sinh khe nứt, trám vết nứt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; dọn dẹp hoàn thiện.

Đơn vị: 01m dài

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày mặt đường |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20 cm |  | 25 cm |  |
|  |  |  |  | ≤ 5 mm | > 5 mm | ≤ 5 mm | > 5 mm |
| BDCT.20700 | Sửa chữa các khe nứt trám các vết nứt nhỏ | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Ma tít | m3 | 0,0010 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0014 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,1881 | 0,2283 | 0,2711 | 0,3119 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

II.2. Bảo dưỡng nền đường

BDCT.21100 Phát quang cây

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ; phát cây ven đường bằng thủ công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; thu gom, xúc lên phương tiện vận chuyển.

Đơn vị: 01km/lần

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDCT.21100 | Phát quang cây | Nhân công | công | 8,8 |
|  |  | Bậc thợ 3/7 |  |  |

BDCT.21200 Cắt cỏ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ; cắt cỏ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; thu gom, xúc lên phương tiện vận chuyển.

Đơn vị: 100m2/lần

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDCT.21200 | Cắt cỏ mái ta luy bằng máy | Vật liệu |  |  |
|  |  | Lưỡi cắt | lưỡi | 0,025 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,175 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy cắt cỏ 300 W | ca | 0,109 |

Ghi chú: Đối với cắt cỏ dải phân cách giữa, định mức nhân công và máy thi công nhân thêm hệ số 1,1.

BDCT.21300 Đắp phụ nền, lề đường

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; cuốc sửa khuôn; san đất, đầm chặt từng lớp theo quy định, vận chuyển trong phạm vi 100 m; vỗ mái ta luy.

Đơn vị: 01m3

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDCT.21300 | Định mức đắp phụ nền, lề đường | Vật liệu |  |  |
|  |  | Đất phù hợp với đất nền, lề đường | m3 | 1,425 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 1,42 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy đầm đất cầm tay 70kg | ca | 0,05 |

BDCT.21400 Hót sụt đất

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, phạm vi 30 m; đào xúc đất lên phương tiện vận chuyển; sửa lại nền, lề đường, rãnh thoát nước.

Đơn vị: 01m3

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bằng thủ công | Bằng máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BDCT.21400 | Đào hót đất sụt đất | Nhân công |  | 0,2612 |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công |  | 0,017 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Máy xúc đào liên hợp gầu 0,4m3 | ca |  | 0,054 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

BDCT.21500 Bạt lề đường bằng thủ công

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, bạt lề đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; gom, xúc lên phương tiện; vận chuyển trong phạm vi 100m.

Đơn vị: 100 m dài

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDCT.21500 | Bạt lề đường bằng thủ công | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 1,199 |

BDCT.21600 Đắp bù đất trên dải phản áp

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; dãy cỏ, cuốc sửa khuôn; san đất, đầm chặt từng lớp theo quy định, vận chuyển trong phạm vi 100 m.

Đơn vị: 01m3

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDCT.21600 | Đắp đất bù trên giải phản áp | Vật liêu |  |  |
|  |  | Đất cấp phối | m3 | 1,420 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 1,194 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy đầm đất cầm tay 70kg | ca | 0,053 |

BDCT.21700 Gia cố, sửa chữa vết nứt kè, tường chắn đất bằng vữa xi măng cát vàng M100, M200; bằng đá hộc xây vữa xi măng M100

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30m; đục theo vết nứt, vệ sinh sạch sẽ, trám các nứt vỡ kè, tường chắn đất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; thu dọn hiện trường.

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bằng vữa xi măng | Bằng đá hộc vữa xi măng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 m dài vết nứt | (1m3) |
| BDCT.21700 | Gia cố, sửa chữa vết nứt kè, tường chắn đất bằng vữa xi măng cát vàng M100 | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Đá hộc | m3 |  | 1,2 |
|  |  | Đá dăm | m3 |  | 0,057 |
|  |  | Vữa xi măng M100 (hoặc M200) | m3 | 0,0082 | 0,84 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,5 |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,109 | 1,352 |

II.3. Bảo dưỡng hệ thống thoát nước trên đường

BDCT.22100 Vét rãnh, khơi rãnh

BDCT.22110 Vét rãnh hở bằng máy

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, vét bùn đất trong lòng rãnh, xúc đổ lên phương tiện vận chuyển.

Đơn vị: 10 m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Rãnh chữ nhật |  | Rãnh hình thang (120 x 40 x 40 cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lòng rãnh ≤ 80cm | Lòng rãnh ≤ 60cm |  |
| BDCT.22110 | Vét rãnh hở bằng máy | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,045 | 0,033 | 0,028 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  |  | Máy đào ≤ 0,4m3 | ca | 0,045 | 0,033 | 0,028 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

BDCT.22120 Vét rãnh hở bằng thủ công

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, vét bùn đất trong lòng rãnh, xúc đổ lên phương tiện vận chuyển.

Đơn vị: 10 m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Rãnh chữ nhật |  | Rãnh hình thang | Rãnh tam giác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lòng rãnh ≤80cm | Lòng rãnh ≤60cm |  |  |
|  |  |  |  | Chiều sâu 0,1m | Chiều sâu 0,1m | (120 x 40 x 40 cm) | Rộng mặt 0,4 m, sâu 0,2 m |
| BDCT.22120 | Vét rãnh hở bằng thủ công | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,224 | 0,171 | 0,200 | 0,190 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

BDCT.22130 Vét rãnh kín bằng thủ công

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, tháo nắp rãnh, vét bùn đất trong lòng rãnh, xúc lên phương tiện vận chuyển, phạm vi 100 m; đậy nắp rãnh, hoàn thiện dọn dẹp công trường.

Đơn vị: 10 m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lòng rãnh ≤ 80cm | Lòng rãnh ≤ 60cm |
| BDCT.22130 | Vét rãnh kín bằng thủ công | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,355 | 0,277 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

BDCT.22140 Vét rãnh kín bằng máy

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, tháo nắp rãnh, vét bùn đất trong lòng rãnh, xúc lên phương tiện vận chuyển, phạm vi 100 m; đậy nắp rãnh, hoàn thiện dọn dẹp công trường.

Đơn vị: 10 m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lòng rãnh ≤80cm | Lòng rãnh ≤60cm |
| BDCT.22140 | Vét rãnh kín bằng máy | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,05 | 0,038 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Máy đào ≤ 0,4m3 | ca | 0,045 | 0,033 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

BDCT.22200 Thông cống, thanh thải dòng chảy

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, nạo vét bùn đất bùn trong lòng cống; phát quang cây, cỏ ở hai bên dòng chảy, hai đầu cống; vận chuyển đến nơi quy định, phạm vi 50m; thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 01 m dài cống/lần

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ø ≥ 1m | Ø < 1m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BDCT.22200 | Thông cống, thanh thải dòng chảy | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,131 | 0,111 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

BDCT.22300 Thay thế, bổ sung nắp đậy nắp rãnh

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, tháo nắp tấm bị hư hỏng, tập kết đến nơi quy định; lắp đặt tấm mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; hoàn thiện, vệ sinh sạch sẽ.

Đơn vị: 01 nắp tấm

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nắp rãnh bê tông | Nắp hố ga |
| BDCT.22300 | Bổ sung nắp rãnh bê tông | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Nắp rãnh bê tông | nắp tấm | 1 | 1 |
|  |  | Vữa xi măng M75 | m3 | 0,003 | 0,005 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,11 | 0,17 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

BDCT.22400 Sửa chữa rãnh xây

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phá dỡ xúc lên phương tiện vận chuyển, trộn vữa, xây lát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Rãnh xây đá | Rãnh xây gạch |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tường đơn | Tường đôi |
| BDCT.22400 | Sửa chữa rãnh xây | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Đá hộc | m3 | 0,315 |  |  |
|  |  | Đá dăm | m3 | 0,015 |  |  |
|  |  | Gạch chỉ (105 x 220 x 60) cm | viên |  | 68 | 136 |
|  |  | Vữa xi măng M100 | m3 | 0,11 | 0,05 | 0,115 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,385 | 0,032 | 0,074 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

B. Bảo dưỡng cầu

BDCCT.23100 Thay thế ống thoát nước

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu và dụng cụ; vận chuyển ống đến phạm vi lắp đặt trong phạm vi 30 m; tháo bỏ ống thoát nước bị hư hỏng; đo, lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống; thu dọn công trường.

Đơn vị: 01 m/2 mối nối

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 60 | 100 | 150 |
| BDCCT.23100 | Thay thế ống thoát nước | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Ống nhựa | m | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  |  | Cồn rửa | kg | 0,036 | 0,049 | 0,061 |
|  |  | Nhựa dán | kg | 0,011 | 0,016 | 0,02 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,564 | 0,578 | 0,584 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

BDCCT.23200 Vệ sinh, bảo dưỡng khe co dãn mặt cầu

Thành phần công việc:

Khe co dãn thép: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; cạo rỉ tại mối hàn bị bong bật, hàn lại theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Khe co dãn cao su: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; vệ sinh, bắt xiết bu lông, bổ sung nút cao su đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01m dài

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khe co dãn thép |  | Khe co dãn cao su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vệ sinh | Bảo dưỡng | Vệ sinh, bảo dưỡng |
| BDCCT.23200 | Vệ sinh, bảo dưỡng khe co dãn mặt cầu | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Que hàn | kg |  | 0,978 |  |
|  |  | Vật liệu khác | % |  | 5 |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,045 | 0,279 | 0,045 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  |  | Máy hàn 23KW | ca |  | 0,085 |  |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

Ghi chú: đối với khe co dãn cao su, bổ sung nút cao su theo thực tế bị mất, hư hỏng.

BDCCT.24100 Sửa chữa lan can cầu (chất liệu lan can bằng bê tông)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 150m; đục, phá bỏ phần lan can bị hỏng; đổ bê tông, lắp đặt lan can thay thế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 m dài

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDCCT.24100 | Sửa chữa lan can cầu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Vữa bê tông | m3 | 0,08 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,244 |

BDCCT.24200 Vệ sinh cống chui dân sinh

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, lau chùi, quét dọn lòng cống chui, mặt đường trong cống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 10 m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDCCT.24200 | Vệ sinh cống chui dân sinh | Vật liệu Chổi quét Nhân công | chiếc | 0,00014 |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,028 |

II.5. Bảo trì hệ thống an toàn giao thông

BDCT.25010 Sơn biển báo, cột biển báo và cột khác (chất liệu bằng thép)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; cạo bỏ lớp sơn cũ, làm vệ sinh bề mặt; sơn biển báo, cột biển báo bằng thủ công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 nước | 3 nước |
| BDCT.25010 | Sơn biển báo, cột biển báo | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Sơn | kg | 0,160 | 0,220 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 2 | 2 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,101 | 0,146 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

BDCT.25020 Thay thế bổ sung cột biển báo

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30 m; đào hố móng, tháo dỡ cột biển báo cũ bị hư hỏng, đưa lên phương tiện vận chuyển; lắp dựng cột biển báo mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 biển báo (hoặc 01 cột biển báo)

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cột biển báo | Biển báo |
| BDCT.25020 | Thay thế, bổ sung cột biển báo | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Biển báo | cái |  | 1 |
|  |  | Cột biển báo | cái | 1 |  |
|  |  | Vữa bê tông đá 1 x 2 M150 | m3 | 0,066 |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 1,065 | 0,095 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

BDCT.25030 Nắn chỉnh, tu sửa biển báo

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ; dựng lại cột bị nghiêng, đổ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; vệ sinh bề mặt biển báo sáng sủa, rõ ràng; phát cây, thu dọn các chướng ngại vật che lấp biển báo.

Đơn vị: 01 cột biển báo

| Mã hiệu | Công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDCT.25030 | Nắn chỉnh, tu sửa biển báo | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,15 |

BDCT.25040 Vệ sinh màng phản quang biển báo

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ; vệ sinh bề mặt biển báo sáng sủa, rõ ràng; phát cây, thu dọn các chướng ngại vật che lấp biển báo.

Đơn vị: 01m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDCT.25040 | Vệ sinh màng phản quang | Vật liệu |  |  |
|  |  | Xà phòng | kg | 0,037 |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,15 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc 3/7 | công | 0,05 |

BDCT.25050 Thay thế màng phản quang biển báo

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; chà bóc màng phản quang cũ, vệ sinh sạch sẽ; đo, cắt, dán màng phản quang mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDCT.25050 | Thay thế màng phản quang | Vật liệu |  |  |
|  |  | Màng phản quang | m2 | 1,10 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,17 |

BDCT.25060 Vệ sinh đinh phản quang

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ; vệ sinh sạch sẽ các đinh phản quang, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 10 đinh

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDCT.25060 | Vệ sinh đinh phản quang | Vật liệu |  |  |
|  |  | Xà phòng | kg | 0,04 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,028 |

BDCT.25070 Thay thế, vệ sinh mắt phản quang

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ; thay thế, vệ sinh sạch sẽ các mắt phản quang, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 10 mắt

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Vệ sinh (10 mắt) | Thay thế (1 mắt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BDCT.25070 | Thay thế, vệ sinh mắt phản quang | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Mắt phản quang | mắt |  | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % |  | 0,5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,015 | 0,012 |

BDCT.25080 Nắn sửa các cọc trụ dẻo phân làn, cọc tiêu, cọc H, cột km, cọc mốc giải phóng mặt bằng…

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ; dựng lại cột, trụ bị nghiêng, đổ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị: 01 cọc

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDCT.25080 | Nắn sửa các cọc trụ dẻo phân làn, cọc tiêu, cọc H, cột km, cọc mốc giải phóng mặt bằng… | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,04 |

BDCT.25110 Vệ sinh các cọc trụ dẻo phân làn, cọc tiêu, cọc H, cột km, cọc mốc giải phóng mặt bằng…

Thành phần công việc:

Lau chùi cọc trụ dẻo phân làn, cọc tiêu, cọc H, cột km, cọc mốc giải phóng mặt bằng… đảm bảo theo đúng yêu cầu quy định.

Đơn vị: 10 cọc

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDCT.25110 | Vệ sinh các cọc trụ dẻo phân làn, cọc tiêu, cọc H, cột km, cọc mốc giải phóng mặt bằng… | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,55 |

Ghi chú: định mức trên chưa bao gồm nước, xà phòng,…

BDCT.25120 Sơn dặm vạch kẻ đường

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 50 m; vệ sinh sạch sẽ, sơn kẻ đúng yêu cầu kỹ thuật; trông giữ, bảo quản vạch sơn khô.

Đơn vị: 01 m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Sơn bằng thủ công | Sơn bằng máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BDCT.25120 | Sơn vạch kẻ đường, gờ giảm tốc | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Sơn kẻ đường | kg | 0,58 | 0,55 |
|  |  | Vật liệu phụ | % | 0,05 | 0,05 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,187 | 0,1 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Máy phun sơn 400m2/h | ca |  | 0,033 |
|  |  | Máy nén khí động cơ diesel 600m3/h | ca |  | 0,015 |

BDCT.25130 Vệ sinh, bắt xiết bu lông tấm chống chói

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ; vệ sinh sạch sẽ tấm chống chói, siết lại các bu lông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 10 tấm

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDCT.25130 | Vệ sinh, siết bu lông tấm chống chói | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,264 |

Ghi chú: định mức trên chưa bao gồm nước, xà phòng,…

BDCT.25140 Thay thế tấm chống chói

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; tháo dỡ tấm chống chói hư hỏng; lắp đặt các tấm chống chói mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 10 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDCT.25140 | Thay thế tấm chống chói | Vật liệu |  |  |
|  |  | Tấm chống chói | bộ | 10 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,5 |

BDCT.25150 Nắn sửa, thay thế hộ lan tôn sóng

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; tháo tôn lượn sóng khỏi trụ; đào cột cũ và thu hồi, lắp đặt và đổ bê tông móng cột mới (trường hợp thay cột mới); lắp đặt tôn lượn sóng mới; thu dọn, vệ sinh công trường.

Đơn vị: tấm

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Thay toàn bộ | Không thay trụ |
| BDCT.25150 | Thay thế tôn lượn sóng | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Tôn lượn sóng | tấm | 1 | 1 |
|  |  | Cột thép | cột | 1 |  |
|  |  | Vữa bê tông | m3 | 0,055 |  |
|  |  | Bu lông M18 x 26 | bộ | 8 | 8 |
|  |  | Bu lông M20 x 30 | bộ | 1 | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 2,301 | 1,5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

BDCT.25160 Thay thế hộ lan tôn sóng bằng phương pháp hạ rung

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; tháo tôn lượn sóng khỏi trụ; thay thế cột bị hỏng; lắp đặt tôn lượn sóng mới; thu dọn, vệ sinh công trường.

Đơn vị: tấm

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDCT.25160 | Thay thế tôn lượng sóng | Vật liệu |  |  |
|  |  | Tôn lượn sóng | tấm | 1 |
|  | dùng cột thép hạ rung | Cột thép | cột | 2 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,0875 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy ép rung 5Kw/h | ca | 0,0416 |

BDCT.25170 Vệ sinh, bảo dưỡng dải phân cách, đảo giao thông

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ; tưới cây, cắt cỏ, tỉa cành; nắn chỉnh các tấm biển gắn mũi tên chỉ đường, sửa chữa mép đảo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh dải phân cách, tường phòng hộ tôn lượn sóng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bảo dưỡng đảo giao thông (10 m2) | Vệ sinh dải phân cách (100m dài) |
| BDCT.25170 | Vệ sinh, bảo dưỡng dải phân cách, đảo giao thông | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Nước tưới | m3 | 0,0503 | 0,3 |
|  |  | Vật liệu khác | % |  | 10 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,1503 | 0,697 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Xe ô tô tưới nước 5m3 | ca | 0,0034 | 0,174 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

BDCT.25180 Thay thế hàng rào

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; thay thế hàng rào đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 hàng rào

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDCT.25180 | Thay thế hàng rào | Vật liệu |  |  |
|  |  | Hàng rào B40 mạ kẽm (1,8m x 2m) | tấm | 1 |
|  |  | Thép bản B = 4 dày 2 mm | kg | 1,600 |
|  |  | Que hàn | kg | 0,3 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,3938 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy hàn 2500W | ca | 0,0438 |
|  |  | Máy phát điện SV6500 | ca | 0,0547 |
|  |  | Máy khác | % | 1 |

Chương III

QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG TRẠM THU PHÍ

VÀ HỆ THỐNG GIAO THÔNG THÔNG MINH

BDTM.30100 Bảo dưỡng trạm thu phí

BDTM.30110 Bảo dưỡng ca bin

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ tiến hành lau chùi vỏ cabin, kính bảo vệ, sàn cabin đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 cabin

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDTM.30110 | Bảo dưỡng ca bin | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,2625 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy nén khí công suất 1HP | ca | 0,1313 |

BDTM.30120 Bảo dưỡng máy tính

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; cắt nguồn điện, tháo vỏ máy; vệ sinh main, quạt CPU, chân ram, khe cắm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; lắp lại, bật lại nguồn, kiểm tra tình trạng hoạt động của máy; thu dọn.

Đơn vị: 01 máy

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDTM.30120 | Bảo dưỡng máy tính | Vật liệu |  |  |
|  |  | Chổi lông | chiếc | 0,1 |
|  |  | Khăn mềm | chiếc | 0,2 |
|  |  | Cọ vệ sinh | chiếc | 0,1 |
|  |  | Nước rửa chuyên dụng | lít | 0,05 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,0656 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy thổi bụi | ca | 0,0656 |

Ghi chú: Định mức công tác bảo dưỡng máy tính áp dụng chung cho các máy tính tại Trung tâm điều hành và các trạm thu phí: máy tính xử lý dữ liệu cân, máy tính khai thác VMS, máy tính giám sát camera, máy tính cho trạm bảo trì, máy tính quản lý dữ liệu sự kiện giao thông, máy tính kế toán và máy tính giám sát hậu kiểm, máy tính thu phí tại làn.

BDTM.30130 Bảo dưỡng máy in vé thẻ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; cắt nguồn điện; tháo vỏ máy, vệ sinh bụi bẩn, lắp lại; bật nguồn; kiểm tra tình trạng hoạt động của máy; thu dọn.

Đơn vị: 01 máy

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDTM.30130 | Bảo dưỡng máy in vé thẻ | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khăn mền | chiếc | 0,2 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,02 |

BDTM.30140 Bảo dưỡng Barrie

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; vệ sinh, bảo dưỡng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDTM.30140 | Bảo dưỡng barrie trạm | Vật liệu |  |  |
|  |  | Chổi lông | chiếc | 0,25 |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,2 |
|  |  | Bàn chải | chiếc | 0,25 |
|  |  | Dầu nhớt | lít | 0,1 |
|  |  | Mỡ công nghiệp | kg | 0,01 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,0875 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Đồng hồ đo điện | ca | 0,0183 |

Ghi chú: ca máy đồng hồ đo điện chỉ tính đối với barrie tự động.

BDTM.30150 Bảo dưỡng thiết bị phân loại xe bằng quang học

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật tư; vệ sinh bụi bẩn cột thu phát và cảm biến hồng ngoại; kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị.

Đơn vị: 01 bộ thiết bị

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDTM.30150 | Bảo dưỡng thiết bị phân loại xe bằng quang học | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khăn mền | chiếc | 0,2 |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,2 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,05 |

BDTM.30160 Bảo dưỡng camera

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư thiết bị; ngắt nguồn điện; vệ sinh vỏ bảo vệ và ống kính; định vị lại giá camera; vệ sinh cáp mạng và rack mạng RJ45; kiểm tra chất lượng hình ảnh.

Đơn vị: 01 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDTM.30160 | Bảo dưỡng camera | Vật liệu |  |  |
|  |  | Chổi lông | chiếc | 1 |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,075 |
|  |  | Nước lau kính | lít | 0,03 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,393 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe thang | ca | 0,131 |

Ghi chú: định mức bảo dưỡng camera bao gồm cả camera tại trạm thu phí, trung tâm điều hành, trên tuyến, hệ thống giám sát; camera phát hiện sự kiện, phương tiện, phân tích giao thông; chỉ tính ca xe thang đối với các camera trên cao mà các thang chữ A thông thường không đủ tầm với; loại xe thang xác định căn cứ theo chiều cao cột đèn.

BDTM.30170 Bảo dưỡng đèn chiếu trợ giúp ánh sáng camera

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, lau chùi đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 01 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDTM.30170 | Bảo dưỡng đèn chiếu sáng | Vật liệu |  |  |
|  |  | Chổi lông | chiếc | 0,1 |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,03 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,2 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe thang | ca | 0,109 |

Ghi chú: loại xe thang xác định căn cứ theo chiều cao cột đèn.

BDTM.30180 Bảo dưỡng điều hòa trạm thu phí

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ; kiểm tra tình trạng hoạt động; ngắt nguồn điện; vệ sinh dàn nóng, dàn lạnh, các bộ phận khác, bơm bổ sung ga; khởi động nguồn điện; kiểm tra hoạt động của điều hòa.

Đơn vị: 01 máy

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDTM.30180 | Vệ sinh, bảo dưỡng hệ thống điều hòa trạm, cabin | Vật liệu |  |  |
|  |  | Gas | kg | 0,3 |
|  |  | Xà phòng | kg | 0,1 |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,132 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,0/7 | công | 0,75 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy bơm nước công suất 1,5KW | ca | 0,15 |

BDTM.30190 Bảo dưỡng thiết bị vòng từ dò xe

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ; vệ sinh thiết bị, vi chỉnh độ nhạy đóng mở barrier hoặc camera nhận dạng biển số; kiểm tra hoạt động của thiết bị.

Đơn vị: 01 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDTM.30190 | Bảo dưỡng thiết bị vòng từ dò xe | Vật liệu |  |  |
|  |  | Chổi lông | chiếc | 0,1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,0656 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Đồng hồ đo điện | ca | 0,0656 |

BDTM.30200 Bảo dưỡng thiết bị phục vụ chức năng giám sát CCTV

BDTM.30210 Bảo dưỡng lưu điện camera (UPS)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, thiết bị, ngắt nguồn UPS, vệ sinh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; kiểm tra tình trạng hoạt động của UPS.

Đơn vị: 01 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo trì | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDTM.30210 | Bảo dưỡng lưu điện | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khăn mềm | chiếc | 0,1 |
|  |  | Dung dịch chuyên dụng | lít | 0,13 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,0877 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Đồng hồ đo điện | ca | 0,02 |
|  |  | Bộ test acquy | ca | 0,02 |
|  |  | Máy thổi bụi | ca | 0,02 |

BDTM.30220 Bảo dưỡng tủ điều khiển làn thu phí

Thành phần công việc

Chuẩn bị vật tư, thiết bị; kiểm tra tình trạng hoạt động của tủ; ngắt nguồn điện; vệ sinh trong và ngoài tủ, thiết bị; kiểm tra rack kết nối; dây dữ liệu và dây nguồn; kiểm tra độ dò điện, điện trở; khởi động nguồn điện; kiểm tra hoạt động của tủ.

Đơn vị: 01 tủ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDTM.30220 | Bảo dưỡng tủ điều khiển làn thu phí | Vật liệu Chổi lông Giẻ lau Bàn chải Nước rửa chuyên dụng Nhân công Nhân công bậc 4/7 Kỹ sư bậc 2/8 Máy thi công Đồng hồ đo điện Máy thổi bụi | chiếc kg chiếc lít công công ca ca | 0,20 0,075 0,20 0,20 0,1313 0,1313 0,1 0,1 |

BDTM.30230 Bảo dưỡng máy phát hành thẻ tự động

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ; kiểm tra hoạt động của thiết bị; ngắt nguồn điện; vệ sinh, kiểm tra thiết bị, rack kết, tình trạng dây dữ liệu và dây nguồn, độ dò điện; khởi động nguồn điện; kiểm tra hoạt động của thiết bị.

Đơn vị: 01 máy

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDTM.30230 | Bảo dưỡng máy phát hành thẻ tự động | Vật liệu Chổi lông Giẻ lau Bàn chải Nước rửa chuyên dụng Nhân công Kỹ sư bậc 4/8 Máy thi công Đồng hồ đo điện Máy thổi bụi | chiếc kg chiếc lít công ca ca | 0,20 0,05 0,30 0,20 0,0656 0,022 0,022 |

BDTM.30240 Bảo dưỡng đèn tình trạng làn; đèn đầu đảo

Thành phần công việc

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ; ngắt nguồn điện; vệ sinh, kiểm tra phần cứng thiết bị, độ dò điện; khởi động nguồn; kiểm tra tình trạng hoạt động của đèn.

Đơn vị: 01 đèn

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đèn tình trạng làn | Đèn đầu đảo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BDTM.30240 | Bảo dưỡng đèn tình trạng làn | Vật liệu Chổi lông Giẻ lau Bàn chải | chiếc kg chiếc | 0,10 0,075 0,10 | 0,10 0,075 0,10 |
|  |  | Nước rửa chuyên dụng | lít | 0,10 | 0,10 |
|  |  | Nhân công Bậc thợ 4/7 | công | 0,05 | 0,05 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Đồng hồ đo điện | ca | 0,015 | 0,015 |
|  |  | Xe thang nâng | ca |  | 0,05 |

Ghi chú: loại xe thang nâng căn cứ theo chiều cao của đèn.

BDTM. 30300 Bảo dưỡng giao diện điều khiển giám sát (các màn hình quan sát)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ; ngắt nguồn điện; vệ sinh giá đỡ màn hình, màn hình. Kiểm tra các thiết bị ngoại vi; khởi động nguồn điện cho thiết bị hoạt động; kiểm tra tình trạng hoạt động.

Đơn vị: 01 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDTM. 30300 | Bảo dưỡng giao diện điều khiển giám sát | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,04 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,04 |
|  |  | Nước rửa kính | lít | 0,025 |
|  |  | Bông thấm nước | kg | 0,01 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,048 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy hút bụi công nghiệp công suất 1200 - 1400W | ca | 0,024 |

BDTM. 30400 Bảo dưỡng bộ điều khiển màn hình

BDTM.30410 Bảo dưỡng bàn điều khiển màn hình (Joystic)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, thiết bị, vệ sinh, kiểm tra tình trạng hoạt động đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 01 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDTM.30410 | Bảo dưỡng bàn điều khiển màn hình | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khăn mềm | chiếc | 0,5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,0191 |

BDTM.30420 Bảo dưỡng thiết bị chuyển mạch, quản lý S/W

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, thiết bị; vệ sinh thiết bị; kiểm tra rack kết nối có đảm bảo không; kiểm tra tình trạng dây dữ liệu và dây nguồn; kiểm tra độ dò điện; ghi chép, tổng hợp.

Đơn vị: 01 thiết bị

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDTM.30420 | Bảo dưỡng thiết bị quản lý tường S/W | Vật liệu Chổi lông Giẻ lau | chiếc kg | 0,067 0,03 |
|  |  | Bàn chải Nước rửa chuyên dụng Nhân công Kỹ sư bậc 4/8 | chiếc lít công | 0,067 0,05 0,0282 |
|  |  | Máy thi công Đồng hồ đo điện Máy thổi bụi | ca ca | 0,01 0,01 |

Ghi chú: định mức bảo dưỡng thiết bị chuyển mạch, quản lý S/W áp dụng tương đương cho các thiết bị chuyển đổi quang điện; chuyển mạch SAN; chuyển mạch chính Backbone; định tuyến L2 phòng điều hành và phòng khách; chuyển mạch nhà điều hành trạm; hộp phối quang; chuyển mạch làn xe; chuyển mạch cổng trạm; bộ chuyển mạch 4 cổng cho các thiết bị trên tuyến; định tuyến co các thiết bị trên tuyến; bộ chuyển mạch L2.

BDTM.30430 Bảo dưỡng thiết bị tường lửa và IPS

Thành phần công việc

Chuẩn bị vật tư, thiết bị; vệ sinh thiết bị; kiểm tra rack kết nối; tình trạng dây dữ liệu và dây nguồn; độ dò điện; ghi chép, lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị: 01 bộ thiết bị

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDTM.30430 | Bảo dưỡng thiết bị tường lửa và IPS | Vật liệu Chổi lông Giẻ lau Bàn chải Nước rửa chuyên dụng | chiếc kg chiếc lít | 0,1 0,03 0,25 0,20 |
|  |  | Nhân công Kỹ sư bậc 4/8 Máy thi công Đồng hồ đo điện Máy thổi bụi | công ca ca | 0,033 0,01 0,01 |

BDTM.30440 Bảo dưỡng tủ rack

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, thiết bị; vệ sinh trong và ngoài tủ; kiểm tra tình trạng cong vênh của tủ; độ dò điện; ghi chép.

Đơn vị: 01 tủ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDTM.30440 | Bảo dưỡng tủ rack | Vật liệu Chổi lông Giẻ lau Bàn chải Nước rửa chuyên dụng Nhân công Bậc thợ 4/7 Máy thi công Đồng hồ đo điện Máy thổi bụi | chiếc kg chiếc lít công ca ca | 0,2 0,075 0,1 0,1 0,1 0,03 0,1 |

BDTM.30450 Bảo dưỡng bộ KVM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, thiết bị; vệ sinh thiết bị; kiểm tra rack kết nối; tình trạng dây dữ liệu và dây nguồn; độ dò điện; ghi chép, lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị: 01 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDTM.30450 | Bảo dưỡng bộ KVM | Vật liệu Chổi lông Giẻ lau Bàn chải | chiếc kg chiếc | 0,05 0,03 0,1 |
|  |  | Nước rửa chuyên dụng Nhân công Kỹ sư bậc 4/8 Máy thi công Đồng hồ đo điện | lít công ca | 0,05 0,054 0,01 |

BDTM.30460 Bảo dưỡng bộ modem cáp quang

Thành phần công việc:

Vệ sinh thiết bị; kiểm tra rack kết nối có đảm bảo không; kiểm tra tình trạng dây dữ liệu và dây nguồn; kiểm tra độ dò điện; ghi chép, lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị: 01 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDTM.30460 | Bảo dưỡng modem Internet cáp quang | Vật liệu Chổi lông Giẻ lau Bàn chải Nước rửa chuyên dụng Nhân công Kỹ sư bậc 4/8 Máy thi công Đồng hồ đo điện | chiếc kg chiếc lít công ca | 0,067 0,03 0,067 0,05 0,0282 0,01 |

BDTM.30500 Bảo dưỡng máy chủ dữ liệu

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, thiết bị; ngắt nguồn điện; vệ sinh, kiểm tra các bó máy tính song song, main, quạt CPU, chân ram, khe cắm, keo tản nhiệt,…; khởi động nguồn điện; kiểm tra tình trạng hoạt động của máy chủ.

Đơn vị: bộ máy/lần

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDTM.30500 | Bảo dưỡng máy chủ dữ liệu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Chổi lông | chiếc | 0,1 |
|  |  | Khăn mềm | chiếc | 2 |
|  |  | Nước rửa chuyên dụng | lít | 0,33 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,5 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy thổi bụi | ca | 0,25 |

BDTM.30600 Bảo dưỡng thiết bị phục vụ các bảng thông tin điện tử

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, thiết bị; vệ sinh bảng thông tin điện tử đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 bộ bảng

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Biển báo điện tử hạn chế tốc độ (VLS) | Màn hình trạm thu phí không dừng (ETC), một dừng (MTC), VMS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BDTM.30600 | Bảo dưỡng thiết bị phục vụ các bảng thông tin điện tử | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,2 | 0,2 |
|  |  | Chổi lông | chiếc | 0,1 | 0,1 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,1313 | 0,1969 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Xe thang 9m | ca | 0,0438 |  |

BDTM.30610 Bảo dưỡng thiết bị điều khiển VMS

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, thiết bị; vệ sinh, kiểm tra phần cứng, phần mềm thiết bị; độ dò điện; ghi chép, lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị: 01 bộ thiết bị

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDTM.30610 | Bảo dưỡng thiết bị điều khiển VMS | Vật liệu Chổi lông Giẻ lau Bàn chải Nước rửa chuyên dụng Nhân công Bậc thợ 4/7 Máy thi công Máy thổi bụi Xe thang | chiếc kg chiếc lít công ca ca | 0,1 0,03 0,1 0,05 0,098 0,049 0,049 |

BDTM.30700 Bảo dưỡng thiết bị VMS di động

BDTM.30710 Bảo dưỡng khối điều khiển, bảng vận hành điều khiển Mobile VMS

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ; tháo vỏ thiết bị; vệ sinh bên trong và bên ngoài; kiểm tra rack kết nối; lắp lại thiết bị.

Đơn vị: 01 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDTM.30710 | Bảo dưỡng khối điều khiển, bảng vận hành | Vật liệu |  |  |
|  |  | Chổi lông | chiếc | 0,05 |
|  |  | Khăn mềm | chiếc | 2 |
|  | điều khiển Mobile VMS | Bàn chải | chiếc | 0,05 |
|  |  | Nước rửa chuyên dụng | lít | 0,05 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,1094 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy thổi bụi công suất 600W | ca | 0,0547 |

BDTM.30800 Bảo dưỡng thiết bị hệ thống thông tin (bộ đàm cầm tay, điện thoại bàn)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật liệu, vệ sinh, kiểm tra đàm thoại với thiết bị di động khác.

Đơn vị: 10 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDTM.30800 | Bảo dưỡng hệ thống thông tin (bộ đàm cầm tay, điện thoại bàn) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khăn mền | cái | 2 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,0656 |

BDTM.30810 Bảo dưỡng tổng đài điện thoại nội bộ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ; vệ sinh thiết bị; kiểm tra rack kết nối; kiểm tra tình trạng dây dữ liệu và dây nguồn; kiểm tra độ dò điện; ghi chép, lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị: toàn bộ tổng đài

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDTM.30810 | Bảo dưỡng tổng đài nội bộ | Vật liệu Chổi lông | chiếc | 1 |
|  |  | Giẻ lau Bàn chải Nước rửa chuyên dụng Nhân công Bậc thợ 4/7 Kỹ sư bậc 2/8 Máy thi công Máy hút bụi công suất 600W Đồng hồ đo điện | kg chiếc lít công công ca ca | 0,1 1 0,5 0,2625 0,2625 0,1313 0,01 |

BDTM.30820 Bảo dưỡng bộ đọc/ghi thẻ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, thiết bị; vệ sinh, kiểm tra rack kết nối, dây dữ liệu và dây nguồn, độ dò điện; tình trạng hoạt động của thiết bị, ghi chép, lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị: 01 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDTM.30820 | Bảo dưỡng bộ đọc/ghi thẻ | Vật liệu Chổi lông Giẻ lau | chiếc kg | 0,05 0,03 |
|  |  | Bàn chải Nước rửa chuyên dụng Nhân công Bậc thợ 4/7 | chiếc lít công | 0,05 0,05 0,03 |

BDTM.30900 Bảo dưỡng hệ thống cân tải trọng xe

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, thiết bị; mở nắp hệ thống cân, vệ sinh, siết lại các ốc, vệ sinh tủ điều khiển, bảng điện tử hiển thị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 hệ thống

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDTM.30900 | Bảo dưỡng hệ thống cân tải trọng xe | Vật liệu |  |  |
|  |  | Chổi lông | cái | 1 |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,2 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,5415 |

BDTM.30910 Bảo dưỡng hố gas kỹ thuật

Thành phần công việc:

Chuẩn bi ̣vật tư, thiết bị; kiểm tra xung quanh hố bằng mắt thường; bó gọn các dây dẫn dự phòng; vệ sinh, hút nước đọng trong hố; nạo vét bùn đất, trám trít lại những vị trí bong tróc; xử lý các vị trí bị hoen rỉ; ghi chép, lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị: 01 hố

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDTM.30910 | Bảo dưỡng hố gas kỹ thuật | Vật liệu Thuốc chống côn trùng Bàn chải sắt Niêm tem Nhân công Bậc thợ 4/7 | lít cái bộ công | 0,1 0,2 1 0,4593 |

BDTM. 40100 Bảo dưỡng máy phát điện

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, thiết bị, vệ sinh, tra dầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra hoạt động máy.

Đơn vị: 01 máy

| Mã hiệu | Công tác bảo trì | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDTM.40100 | Bảo dưỡng máy phát điện | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 4 |
|  |  | Dầu diesel | lít | 6,0 |
|  |  | Dầu công nghiệp 50 | lít | 16,7 |
|  |  | Mỡ chì | kg | 0,01 |
|  |  | Mỡ bơm đa năng | kg | 0,5 |
|  |  | Bộ lọc nhớt | cái | 5 |
|  |  | Bộ lọc nhiên liệu | cái | 2 |
|  |  | Bộ lọc nước | cái | 2 |
|  |  | Bộ lọc dầu bôi trơn chuyển tiếp | cái | 2 |
|  |  | Bộ lọc không khí | cái | 2 |
|  |  | Dung dịch pha với nước làm mát | lít | 4 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2/8 | công | 0,535 |
|  |  | Công nhân 4/7 | công | 3,225 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy nén khí động cơ điện 3 pha 150 m3/h | ca | 0,1315 |
|  |  | Máy hút bụi công nghiệp công suất 1200 W - 1400W | ca | 0,1315 |

BDTM.40200 Bảo dưỡng cột Camera

Thành phần công việc

Chuẩn bị vật tư, thiết bị; kiểm tra độ thẳng đứng của cột, bắt xiết bulông; kiểm tra hệ thống dẫn điện đèn tín hiệu, hệ thống che chắn xung quanh cột; vệ sinh thu dọn; ghi chép, lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDTM.40200 | Bảo dưỡng cột Camera | Vật liệu Chổi lông Giẻ lau Nhân công Bậc thợ 4/7 Máy thi công Xe thang | cái kg công ca | 3,00 0,25 0,25 0,04 |

Ghi chú: loại xe thang căn cứ theo chiều dài cột

BDTM.40300 Bảo dưỡng thiết bị chống sét

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, thiết bị; kiểm tra kim chống sét, dây nối đất; ghi chép, lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị: 01 bộ thiết bị

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDTM.40300 | Bảo dưỡng thiết bị chống sét | Vật liệu Chổi lông Giẻ lau | kg kg | 0,05 0,02 |
|  |  | Nhân công Bậc thợ 4/7 Máy thi công Xe thang | công ca | 0,062 0,031 |

Ghi chú: loại xe thang căn cứ theo chiều dài cột.

BDTM.40400 Bảo dưỡng thiết bị phân tích giao thông

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, thiết bị; kiểm tra rack kết nối; tình trạng dây dữ liệu và dây nguồn; độ dò điện; ghi chép, lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị: 01 bộ thiết bị

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDTM.40400 | Bảo dưỡng thiết bị phân tích giao thông | Vật liệu Chổi lông Giẻ lau Bàn chải Nhân công Kỹ sư bậc 4/8 | chiếc kg chiếc công | 0,1 0,02 0,30 0,05 |

BDTM.40500 Bảo dưỡng bộ PoE

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, thiết bị; vệ sinh, kiểm tra rack kết nối, tình trạng dây dữ liệu và dây nguồn; độ dò điện; ghi chép, lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị: 01 bộ thiết bị

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDTM.40500 | Bảo dưỡng bộ PoE | Vật liệu Chổi lông Giẻ lau Bàn chải Nhân công Kỹ sư bậc 4/8 | chiếc kg chiếc công | 0,067 0,03 0,067 0,0282 |

BDTM. 40600 Bảo dưỡng tủ phân phối điện

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, thiết bị; vệ sinh tủ; kiểm tra độ cong vênh của tủ; kiểm tra độ dò điện; ghi chép, lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị: 01 tủ

| Mã hiệu | Công tác bảo trì | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDTM. 40600 | Bảo dưỡng tủ phân phối điện | Vật liệu Chổi lông Giẻ lau Bàn chải Nước rửa chuyên dụng Nhân công Bậc thợ 4/7 Máy thi công Máy thổi bụi | chiếc kg chiếc lít công ca | 0,2 0,075 0,2 0,2 0,15 0,075 |

Ghi chú: định mức bảo dưỡng tủ phân phối điện áp dụng tương tự cho các loại tủ: tủ điện tổng thiết bị; tủ điện thiết bị và tủ thiết bị cổng trạm; tủ điện phòng điều hành; tủ phân phối điện; tủ điều khiển làn thu phí.

BDTM. 40700 Bảo dưỡng bộ lưu điện trung tâm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, thiết bị; vệ sinh, kiểm tra bên trong thiết bị; đo điện áp vào, điện áp ra; kiểm tra thời gian hoạt động bình ắc quy của UPS; kiểm tra dung lượng ắc quy; ghi chép, lập báo cáo.

Đơn vị: 01 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDTM.40700 | Bảo dưỡng bộ lưu điện trung tâm | Vật liệu Chổi lông Giẻ lau Bàn chải Nước rửa chuyên dụng Xăng Vật liệu khác Nhân công Bậc thợ 4/7 Kỹ sư bậc 2/8 Máy thi công Máy thổi bụi Đồng hồ đo điện Máy đo dung lượng ắc quy | chiếc kg chiếc lít lít % công công ca ca ca | 0,2 0,075 0,2 0,2 0,1 1 0,15 0,15 0,075 0,075 0,075 |

BDTM.40710 Thiết bị đọc thẻ RFID

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, thiết bị; vệ sinh thiết bị; kiểm tra rack kết nối của thiết bị; Ăng-ten kết nối với đầu đọc RFID; tình trạng dây dữ liệu, dây nguồn, cáp kết nối; độ dò điện; ghi chép, lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị: 01 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDTM.40710 | Thiết bị đọc thẻ RFID | Vật liệu Chổi lông Giẻ lau Bàn chải Nước rửa chuyên dụng Nhân công Kỹ sư bậc 2/8 Máy thi công Máy thổi bụi Đồng hồ đo điện | kg kg lít công ca ca | 0,05 0,05 0,01 0,0437 0,01 0,01 |

BDTM.40800 Kiểm tra định kỳ cáp quang

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, thiết bị; vệ sinh thiết bị; kiểm tra độ suy hao đường cáp; kiểm tra độ suy hao tại các điểm nối, đầu nối và adaptor quang; ghi chép, lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị: 01 lần kiểm tra

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDTM.40800 | Bảo dưỡng cáp quang | Vật liệu Chổi lông Giẻ lau Nhân công Kỹ sư bậc 4/8 Máy thi công Máy đo quang | chiếc kg công ca | 0,20 0,03 0,0656 0,01 |