CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỬA ĐỔI 01:2026 QCVN 01:2022/BKHCN

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ XĂNG, NHIÊN LIỆU ĐIÊZEN
 VÀ NHIÊN LIỆU SINH HỌC

National technical regulation on 
gasolines, diesel fuel oils and biofuels

HÀ NỘI – 2026

Lời nói đầu

Sửa đổi 01:2026 QCVN 01:2022/BKHCN sửa đổi, bổ sung một số quy định của QCVN 01:2022/BKHCN.

Sửa đổi 01:2026 QCVN 01:2022/BKHCN do Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam biên soạn, Uỷ ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia thẩm định và trình duyệt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
ban hành kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BKHCN ngày … tháng … năm 2026.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

## VỀ XĂNG, NHIÊN LIỆU ĐIÊZEN VÀ NHIÊN LIỆU SINH HỌC

National technical regulation on gasolines, diesel fuel oils and biofuels

1. Sửa đổi điểm 1.3.3 như sau:

1.3.3. Xăng E10

Hỗn hợp của xăng không chì và etanol nhiên liệu, có hàm lượng etanol từ 8 % đến 10 % theo thể tích, ký hiệu là E10.

2. Sửa đổi hàm lượng oxy và hàm lượng etanol quy định trong Bảng 3 
Chỉ tiêu chất lượng cơ bản của xăng E10 như sau:

| Tên chỉ tiêu | Mức |  |  |  | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 9. Hàm lượng oxy, % khối lượng, không lớn hơn | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | TCVN 7332 (ASTM D 4815) |
| 10. Hàm lượng etanol, % thể tích - Không nhỏ hơn - Không lớn hơn | 8 10 | 8 10 | 8 10 | 8 10 | TCVN 7332 (ASTM D 4815) |

3. Sửa đổi chỉ tiêu điểm chảy (điểm đông đặc) quy định trong Bảng 4 
Chỉ tiêu chất lượng cơ bản của nhiên liệu điêzen như sau:

| Tên chỉ tiêu | Mức |  |  |  | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 6. Điểm chảy (điểm đông đặc) 2), oC, không lớn hơn - Mùa hè - Mùa đông | +12 +3 | +12 +3 | +12 +3 | +12 +3 | TCVN 3753 (ASTM D 97) |
| 2) Mùa hè tính từ ngày 01/4 đến ngày 31/10. Mùa đông tính từ ngày 01/11 đến ngày 31/3. |  |  |  |  |  |

4. Sửa đổi chú thích 1 quy định trong Bảng 3 Chỉ tiêu chất lượng cơ bản của nhiên liệu điêzen B5 như sau:

| Tên chỉ tiêu | Mức |  |  |  | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 6. Điểm chảy (điểm đông đặc) 1), oC, không lớn hơn - Mùa hè - Mùa đông | +12 +3 | +12 +3 | +12 +3 | +12 +3 | TCVN 3753 (ASTM D 97) |
| 1) Mùa hè tính từ ngày 01/4 đến ngày 31/10. Mùa đông tính từ ngày 01/11 đến ngày 31/3. |  |  |  |  |  |

5. Sửa đổi khoản 2.4.3 như sau:

Chỉ các hợp chất oxygenat quy định trong Bảng 9 được phép pha vào xăng không chì, xăng E5, xăng E10.

Bảng 9 – Các hợp chất oxygenat 1)

| Tên chỉ tiêu | Mức | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- |
| 1. Iso-propyl ancol, % thể tích, không lớn hơn | 10,0 | TCVN 7332 (ASTM D 4815) |
| 2. Iso-butyl ancol, % thể tích, không lớn hơn | 10,0 |  |
| 3. Tert-butyl ancol, % thể tích, không lớn hơn | 7,0 |  |
| 4. Ete (nguyên tử C 5) 2), % thể tích, không lớn hơn Riêng MTBE, % thể tích, không lớn hơn | 15,0 10,0 |  |
| CHÚ THÍCH: 1) Các hợp chất oxygenat có thể dùng ở dạng đơn lẻ hoặc ở dạng hỗn hợp với thể tích nằm trong giới hạn quy định và tổng hàm lượng oxy phù hợp với quy định đối với các loại xăng. 2) Có nhiệt độ sôi ≤ 210 oC. |  |  |

________________________