| BỘ XÂY DỰNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /2026/TT-BXD DỰ THẢO DỰ THẢO | Hà Nội, ngày tháng năm 2026 |

THÔNG TƯ

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác nạo vét công trình hàng hải

Căn cứ Bộ Luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ);

Căn cứ Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng và Cục trưởng Cục Hàng hải và đường thủy Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác nạo vét công trình hàng hải.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này các định mức sau:

- Định mức dự toán công tác nạo vét công trình hàng hải tại Phần I;

- Định mức các hao phí, các dữ liệu cơ bản và nguyên giá làm cơ sở để xác định giá ca máy và thiết bị thi công công tác nạo vét công trình hàng hải tại Phần II.

Chi tiết cụ thể tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Điều khoản thi hành

- Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày     tháng     năm 2026.

- Bãi bỏ Thông tư số 44/2018/TT-BGTVT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác nạo vét công trình hàng hải.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải và đường thủy Việt Nam, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

| Nơi nhận: - Thủ tướng, các PTT Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng Trung ương Đảng và các ban của Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Toà án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính - Bộ Tư pháp; - Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước; - Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Bộ Xây dựng: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc; - Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng; - Lưu: VT, Cục HH&ĐTVN (8b). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Xuân Sang |
| --- | --- |

Phụ lục

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG TÁC NẠO VÉT

CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI

(Kèm theo Thông tư số…/2026/TT-BXD ngày    /     /2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

PHẦN I

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CÔNG TÁC NẠO VÉT CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

## Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Định mức dự toán công tác nạo vét công trình hàng hải thể hiện hao phí lao động, máy và thiết bị thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc nạo vét công trình hàng hải.

Định mức dự toán công tác nạo vét công trình hàng hải được xây dựng để áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài liên quan đến hoạt động nạo vét, duy tu luồng hàng hải, khu nước, vùng nước trong vùng nước cảng biển Việt Nam.

## Nội dung định mức

Định mức dự toán bao gồm:

### Mức hao phí lao động:

Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng.

Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, lao động phụ để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công.

Cấp bậc công nhân là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác xây dựng.

Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công theo cấp bậc công nhân, cấp bậc công nhân là cấp bậc bình quân của các công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ tham gia thực hiện một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

### Mức hao phí máy thi công:

Là số ca sử dụng máy thi công trực tiếp thi công, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Mức hao phí máy thi công chính được tính bằng số lượng ca máy sử dụng (là những máy thi công chiếm tỷ trọng chi phí lớn trong chi phí máy trên đơn vị khối lượng công tác, công việc hoặc kết cấu xây dựng. Đối với Thông tư này, máy thi công chính là những loại máy sà lan công tác, máy đào gầu dây, sà lan tự hành xả đáy, tàu hút bụng tự hành, tàu hút...);

Mức hao phí máy thi công khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí sử dụng máy chính (là những loại máy thi công có tỷ trọng chi phí nhỏ trong chi phí máy thi công trên đơn vị khối lượng công tác, công việc hoặc kết cấu xây dựng. Đối với Thông tư này, máy và thiết bị thi công khác là tàu kéo, cano làm nhiệm vụ cắm phao tiêu, máy định vị vị trí thi công,...).

## Kết cấu định mức

Định mức dự toán công tác nạo vét công trình hàng hải được trình bày theo nhóm, loại công tác và được mã hóa thống nhất bằng mã hiệu, bao gồm 02 chương:

Chương I: Quy định chung

Chương II: Định mức dự toán công tác nạo vét công trình hàng hải.

Danh mục định mức bao gồm:

| ABHH.73000 | NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH |
| --- | --- |
|  | Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất 7602 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, đất phù sa bùn lỏng |
|  | Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất 7602 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, cát hạt trung, hạt to, đất cát pha |
|  | Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất 7602 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, cát hạt mịn |
|  | Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất 7602 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, đất sét dính |
|  | Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất 7602 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, đất sét nửa cứng, sét cứng |
|  | Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất 5600 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, đất phù sa bùn lỏng |
|  | Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất 5600 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, cát hạt trung, hạt to, đất cát pha |
|  | Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất 5600 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, cát hạt mịn |
|  | Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất 5600 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, đất sét dính |
|  | Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất 5600 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, đất sét nửa cứng, sét cứng |
|  | Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất 5200 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, đất phù sa bùn lỏng |
|  | Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất 5200 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, cát hạt trung, hạt to, đất cát pha |
|  | Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất 5200 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, cát hạt mịn |
|  | Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất 5200 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, đất sét dính |
|  | Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất 5200 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, đất sét nửa cứng, sét cứng |
|  | Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất 4056 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, đất phù sa bùn lỏng |
|  | Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất 4056 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, cát hạt trung, hạt to, đất cát pha |
|  | Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất 4056 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, cát hạt mịn |
|  | Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất 4056 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, đất sét dính |
|  | Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất 4056 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, đất sét nửa cứng, sét cứng |
|  | Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất 3200 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, đất phù sa bùn lỏng |
|  | Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất 3200 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, cát hạt trung, hạt to, đất cát pha |
|  | Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất 3200 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, cát hạt mịn |
|  | Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất 3200 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, đất sét dính |
|  | Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất 3200 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, đất sét nửa cứng, sét cứng |
|  | Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành suất 2420 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, đất phù sa bùn lỏng |
|  | Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành suất 2420 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, cát hạt trung, hạt to, đất cát pha |
|  | Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành suất 2420 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, cát hạt mịn |
|  | Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành suất 2420 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, đất sét dính |
|  | Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành suất 2420 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, đất sét nửa cứng, sét cứng |
|  | Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất 2360 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, đất phù sa bùn lỏng |
|  | Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất 2360 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, cát hạt trung, hạt to, đất cát pha |
|  | Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất 2360 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, cát hạt mịn |
|  | Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất 2360 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, đất sét dính |
|  | Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất 2360 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, đất sét nửa cứng, sét cứng |
|  | Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất 2100 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, đất phù sa bùn lỏng |
|  | Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất 2100 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, cát hạt trung, hạt to, đất cát pha |
|  | Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất 2100 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, cát hạt mịn |
|  | Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất 2100 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, đất sét dính |
|  | Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất 2100 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km, đất sét nửa cứng, sét cứng |
|  | Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất 1636 cv, độ sâu hạ gầu từ 4m đến 6m, cự ly vận chuyển <=6km, đất phù sa bùn lỏng |
|  | Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất 1636 cv, độ sâu hạ gầu từ 4m đến 6m, cự ly vận chuyển <=6km, cát hạt trung, hạt to, đất cát pha |
|  | Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất 1636 cv, độ sâu hạ gầu từ 4m đến 6m, cự ly vận chuyển <=6km, cát hạt mịn |
|  | Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất1636 cv, độ sâu hạ gầu từ 4m đến 6m, cự ly vận chuyển <=6km, đất sét dính |
|  | Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất 1636 cv, độ sâu hạ gầu từ 4m đến 6m, cự ly vận chuyển <=6km, đất sét nửa cứng, sét cứng |
| ABHH.92000 | VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT ĐỔ ĐI 1KM TIẾP THEO NGOÀI 6KM ĐẦU BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH |
|  | Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo trong phạm vi 6 ÷ 20km bằng tàu hút bụng tự hành công suất 7602 cv |
|  | Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo trong phạm vi > 20km bằng tàu hút bụng tự hành công suất 7602 cv |
|  | Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo trong phạm vi 6 ÷ 20km bằng tàu hút bụng tự hành công suất 5600 cv |
|  | Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo trong phạm vi > 20km bằng tàu hút bụng tự hành công suất 5600 cv |
|  | Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo trong phạm vi 6 ÷ 20km bằng tàu hút bụng tự hành công suất 5200 cv |
|  | Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo trong phạm vi > 20km bằng tàu hút bụng tự hành công suất 5200 cv |
|  | Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo trong phạm vi 6 ÷ 20km bằng tàu hút bụng tự hành công suất 4056 cv |
|  | Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo trong phạm vi > 20km bằng tàu hút bụng tự hành công suất 4056 cv |
|  | Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo trong phạm vi 6 ÷ 20km bằng tàu hút bụng tự hành công suất 3200 cv |
|  | Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo trong phạm vi > 20km bằng tàu hút bụng tự hành công suất 3200 cv |
|  | Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo trong phạm vi 6 ÷ 20km bằng tàu hút bụng tự hành công suất 2420 cv |
|  | Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo trong phạm vi > 20km bằng tàu hút bụng tự hành công suất 2420 cv |
|  | Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo trong phạm vi 6 ÷ 20km bằng tàu hút bụng tự hành công suất 2360 cv |
|  | Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo trong phạm vi > 20km bằng tàu hút bụng tự hành công suất 2360 cv |
|  | Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo trong phạm vi 6 ÷ 20km bằng tàu hút bụng tự hành công suất 2100 cv |
|  | Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo trong phạm vi > 20km bằng tàu hút bụng tự hành công suất 2100 cv |
|  | Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo trong phạm vi 6 ÷ 20km bằng tàu hút bụng tự hành công suất 1636 cv |
|  | Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo trong phạm vi > 20km bằng tàu hút bụng tự hành công suất 1636 cv |
| NVHH.10000 | NẠO VÉT DƯỚI NƯỚC BẰNG MÁY ĐÀO GẦU DÂY |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 5 m3, chiều sâu ≤ 6m Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 5 m3, chiều sâu ≤ 6m Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 5 m3, chiều sâu ≤ 6m Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến, đất sét dính |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 5 m3, chiều sâu ≤ 6m Đất sét nửa cứng, sét cứng |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 8 m3, chiều sâu ≤ 6m Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 8 m3, chiều sâu ≤ 6m Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 8 m3, chiều sâu ≤ 6m Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến, đất sét dính |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 8 m3, chiều sâu ≤ 6m Đất sét nửa cứng, sét cứng |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 12 m3, chiều sâu ≤ 6m Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 12 m3, chiều sâu ≤ 6m Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 12 m3, chiều sâu ≤ 6m Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến, đất sét dính |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 12 m3, chiều sâu ≤ 6m Đất sét nửa cứng, sét cứng |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gâu dây >12 m3, chiều sâu ≤ 6m Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gâu dây >12 m3, chiều sâu ≤ 6m Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gâu dây >12 m3, chiều sâu ≤ 6m Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến, đất sét dính |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gâu dây >12 m3, chiều sâu ≤ 6m Đất sét nửa cứng, sét cứng |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤5 m3, chiều sâu > 6÷9m Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤5 m3, chiều sâu > 6÷9m Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤5 m3, chiều sâu > 6÷9m Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến, đất sét dính |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤5 m3, chiều sâu > 6÷9m Đất sét nửa cứng, sét cứng |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 8 m3, chiều sâu > 6÷9m Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 8 m3, chiều sâu > 6÷9m Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 8 m3, chiều sâu > 6÷9m Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến, đất sét dính |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 8 m3, chiều sâu > 6÷9m Đất sét nửa cứng, sét cứng |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 12 m3, chiều sâu > 6÷9m Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 12 m3, chiều sâu > 6÷9m Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 12 m3, chiều sâu > 6÷9m Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến, đất sét dính |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 12 m3, chiều sâu > 6÷9m Đất sét nửa cứng, sét cứng |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây > 12 m3, chiều sâu > 6÷9m Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây > 12 m3, chiều sâu > 6÷9m Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây > 12 m3, chiều sâu > 6÷9m Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến, đất sét dính |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây > 12 m3, chiều sâu > 6÷9m Đất sét nửa cứng, sét cứng |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 5 m3, chiều sâu > 9m Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 5 m3, chiều sâu > 9m Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 5 m3, chiều sâu > 9m Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến, đất sét dính |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 5 m3, chiều sâu > 9m Đất sét nửa cứng, sét cứng |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 8 m3, chiều sâu > 9m Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 8 m3, chiều sâu > 9m Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 8 m3, chiều sâu > 9m Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến, đất sét dính |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 8 m3, chiều sâu > 9m Đất sét nửa cứng, sét cứng |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 12 m3, chiều sâu > 9m Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 12 m3, chiều sâu > 9m Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 12 m3, chiều sâu > 9m Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến, đất sét dính |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 12 m3, chiều sâu > 9m Đất sét nửa cứng, sét cứng |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây >12 m3, chiều sâu > 9m Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây >12 m3, chiều sâu > 9m Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây >12 m3, chiều sâu > 9m Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến, đất sét dính |
|  | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây >12 m3, chiều sâu > 9m Đất sét nửa cứng, sét cứng |
| SHH.12000 | HÚT PHUN HỖN HỢP BÙN, ĐẤT |
|  | Hút phun hỗn hợp bùn, đất từ hố chứa dưới nước (sau khi xả đáy) lên bãi bằng tàu hút công suất 11794 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 6 m, chiều cao ống xả ≤ 6 m, chiều dài ống xả ≤ 1000 m) |
|  | Hút phun hỗn hợp bùn, đất từ hố chứa dưới nước (sau khi xả đáy) lên bãi bằng tàu hút công suất 2610 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 6 m, chiều cao ống xả ≤ 3 m, chiều dài ống xả ≤ 300 m) |
|  | Hút phun hỗn hợp bùn, đất từ hố chứa dưới nước (sau khi xả đáy) lên bãi bằng tàu hút công suất 2348 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 6 m, chiều cao ống xả ≤ 3 m, chiều dài ống xả ≤ 300 m) |
|  | Hút phun hỗn hợp bùn, đất từ hố chứa dưới nước (sau khi xả đáy) lên bãi bằng tàu hút công suất 2094 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 6 m, chiều cao ống xả ≤ 3 m, chiều dài ống xả ≤ 300 m) |
|  | Hút phun hỗn hợp bùn, đất từ hố chứa dưới nước (sau khi xả đáy) lên bãi bằng tàu hút công suất 1390 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 6 m, chiều cao ống xả ≤ 3 m, chiều dài ống xả ≤ 300 m) |
|  | Hút phun hỗn hợp bùn, đất từ hố chứa dưới nước (sau khi xả đáy) lên bãi bằng tàu hút công suất 815 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 6 m, chiều cao ống xả ≤ 3 m, chiều dài ống xả ≤ 300 m) |
| VCHH.10000 | VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT ĐỔ ĐI BẰNG SÀ LAN TỰ HÀNH XẢ ĐÁY |
|  | Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng sà lan tự hành xả đáy ≤400 t, vận chuyển 1 km đầu |
|  | Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng sà lan tự hành xả đáy ≤400 t, vận chuyển 1 km tiếp theo, cự ly < 6km |
|  | Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng sà lan tự hành xả đáy ≤400 t, vận chuyển 1 km tiếp theo, cự ly từ 6 ÷ 20km |
|  | Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng sà lan tự hành xả đáy ≤400 t, vận chuyển 1 km tiếp theo, cự ly > 20km |
|  | Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng sà lan tự hành xả đáy ≤800 t, vận chuyển 1 km đầu |
|  | Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng sà lan tự hành xả đáy ≤800 t, vận chuyển 1 km tiếp theo, cự ly ≤ 6km |
|  | Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng sà lan tự hành xả đáy ≤800 t, vận chuyển 1 km tiếp theo, cự ly từ 6 ÷ 20km |
|  | Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng sà lan tự hành xả đáy ≤800 t, vận chuyển 1 km tiếp theo, cự ly > 20km |
|  | Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng sà lan tự hành xả đáy ≤1200 t, vận chuyển 1 km đầu |
|  | Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng sà lan tự hành xả đáy ≤1200 t, vận chuyển 1 km tiếp theo, cự ly ≤ 6km |
|  | Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng sà lan tự hành xả đáy ≤1200 t, vận chuyển 1 km tiếp theo, cự ly từ 6 ÷ 20km |
|  | Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng sà lan tự hành xả đáy ≤1200 t, vận chuyển 1 km tiếp theo, cự ly > 20km |
|  | Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng sà lan tự hành xả đáy >1200 t, vận chuyển 1 km đầu |
|  | Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng sà lan tự hành xả đáy >1200 t, vận chuyển 1 km tiếp theo, cự ly ≤ 6km |
|  | Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng sà lan tự hành xả đáy >1200 t, vận chuyển 1 km tiếp theo, cự ly từ 6 ÷ 20km |
|  | Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng sà lan tự hành xả đáy >1200 t, vận chuyển 1 km tiếp theo, cự ly > 20km |
| ABHH.76700 | NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT |
|  | Nạo vét bằng tàu hút công suất 11794 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 12 m, chiều cao ống xả ≤ 6 m, chiều dài ống xả ≤ 1000 m) đất phù sa bùn lỏng |
|  | Nạo vét bằng tàu hút công suất 11794 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 12 m, chiều cao ống xả ≤ 6 m, chiều dài ống xả ≤ 1000 m), cát hạt trung, hạt to, đất cát pha |
|  | Nạo vét bằng tàu hút công suất 11794 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 12 m, chiều cao ống xả ≤ 6 m, chiều dài ống xả ≤ 1000 m), cát hạt mịn |
|  | Nạo vét bằng tàu hút công suất 11794 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 12 m, chiều cao ống xả ≤ 6 m, chiều dài ống xả ≤ 1000 m), đất sét dính |
|  | Nạo vét bằng tàu hút công suất 11794 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 12 m, chiều cao ống xả ≤ 6 m, chiều dài ống xả ≤ 1000 m), đất sét nửa cứng, sét cứng |
|  | Nạo vét bằng tàu hút công suất 2610 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 8 m, chiều cao ống xả ≤ 5 m, chiều dài ống xả ≤ 500 m) đất phù sa bùn lỏng |
|  | Nạo vét bằng tàu hút công suất 2610 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 8 m, chiều cao ống xả ≤ 5 m, chiều dài ống xả ≤ 500 m), cát hạt trung, hạt to, đất cát pha |
|  | Nạo vét bằng tàu hút công suất 2610 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 8 m, chiều cao ống xả ≤ 5 m, chiều dài ống xả ≤ 500 m), cát hạt mịn |
|  | Nạo vét bằng tàu hút công suất 2610 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 8 m, chiều cao ống xả ≤ 5 m, chiều dài ống xả ≤ 500 m), đất sét dính |
|  | Nạo vét bằng tàu hút công suất 2610 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 8 m, chiều cao ống xả ≤ 5 m, chiều dài ống xả ≤ 500 m), đất sét nửa cứng, sét cứng |
|  | Nạo vét bằng tàu hút công suất 2348 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 8 m, chiều cao ống xả ≤ 5 m, chiều dài ống xả ≤ 500 m), đất phù sa bùn lỏng |
|  | Nạo vét bằng tàu hút công suất 2348 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 8 m, chiều cao ống xả ≤ 5 m, chiều dài ống xả ≤ 500 m), cát hạt trung, hạt to, đất cát pha |
|  | Nạo vét bằng tàu hút công suất 2348 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 8 m, chiều cao ống xả ≤ 5 m, chiều dài ống xả ≤ 500 m), cát hạt mịn |
|  | Nạo vét bằng tàu hút công suất 2348 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 8 m, chiều cao ống xả ≤ 5 m, chiều dài ống xả ≤ 500 m), đất sét dính |
|  | Nạo vét bằng tàu hút công suất 2348 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 8 m, chiều cao ống xả ≤ 5 m, chiều dài ống xả ≤ 500 m), đất sét nửa cứng, sét cứng |
|  | Nạo vét bằng tàu hút công suất 2094 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 8 m, chiều cao ống xả ≤ 5 m, chiều dài ống xả ≤ 500 m) đất phù sa bùn lỏng |
|  | Nạo vét bằng tàu hút công suất 2094 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 8 m, chiều cao ống xả ≤ 5 m, chiều dài ống xả ≤ 500 m), cát hạt trung, hạt to, đất cát pha |
|  | Nạo vét bằng tàu hút công suất 2094 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 8 m, chiều cao ống xả ≤ 5 m, chiều dài ống xả ≤ 500 m), cát hạt mịn |
|  | Nạo vét bằng tàu hút công suất 2094 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 8 m, chiều cao ống xả ≤ 5 m, chiều dài ống xả ≤ 500 m), đất sét dính |
|  | Nạo vét bằng tàu hút công suất 2094 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 8 m, chiều cao ống xả ≤ 5 m, chiều dài ống xả ≤ 500 m), đất sét nửa cứng, sét cứng |
|  | Nạo vét bằng tàu hút công suất 1390 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 8 m, chiều cao ống xả ≤ 5 m, chiều dài ống xả ≤ 500 m) đất phù sa bùn lỏng |
|  | Nạo vét bằng tàu hút công suất 1390 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 8 m, chiều cao ống xả ≤ 5 m, chiều dài ống xả ≤ 500 m), cát hạt trung, hạt to, đất cát pha |
|  | Nạo vét bằng tàu hút công suất 1390 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 8 m, chiều cao ống xả ≤ 5 m, chiều dài ống xả ≤ 500 m), cát hạt mịn |
|  | Nạo vét bằng tàu hút công suất 1390 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 8 m, chiều cao ống xả ≤ 5 m, chiều dài ống xả ≤ 500 m), đất sét dính |
|  | Nạo vét bằng tàu hút công suất 1390 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 8 m, chiều cao ống xả ≤ 5 m, chiều dài ống xả ≤ 500 m), đất sét nửa cứng, sét cứng |
|  | Nạo vét bằng tàu hút công suất 815 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 6 m, chiều cao ống xả ≤ 3 m, chiều dài ống xả ≤ 300 m) đất phù sa bùn lỏng |
|  | Nạo vét bằng tàu hút công suất 815 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 6 m, chiều cao ống xả ≤ 3 m, chiều dài ống xả ≤ 300 m), cát hạt trung, hạt to, đất cát pha |
|  | Nạo vét bằng tàu hút công suất 815 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 6 m, chiều cao ống xả ≤ 3 m, chiều dài ống xả ≤ 300 m), cát hạt mịn |
|  | Nạo vét bằng tàu hút công suất 815 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 6 m, chiều cao ống xả ≤ 3 m, chiều dài ống xả ≤ 300 m), đất sét dính |
|  | Nạo vét bằng tàu hút công suất 815 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 6 m, chiều cao ống xả ≤ 3 m, chiều dài ống xả ≤ 300 m), đất sét nửa cứng, sét cứng |

## Hướng dẫn áp dụng định mức

- Định mức dự toán công tác nạo vét công trình hàng hải là căn cứ để xây dựng đơn giá xây dựng, lập dự toán xây dựng công trình trong công tác nạo vét công trình hàng hải theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Ngoài thuyết minh và hướng dẫn áp dụng nêu trên, trong định mức còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác nạo vét, vận chuyển phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.

Chương II 
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

#### cÔNG TÁC NẠO VÉT CÔNG TRÌNH hàng hải

Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng:

Do tính năng tác dụng, nguyên lý hoạt động, qui trình hoạt động và điều kiện làm việc của các tàu công trình thực hiện công tác nạo vét khác nhau, nên công tác nạo vét công trình thuỷ được định mức cho các khối tàu hút, tàu hút bụng tự hành và tàu cuốc sông, cuốc biển nhiều gầu.

Công tác nạo vét công trình thuỷ được định mức theo nhóm tàu, theo từng loại đất phù hợp với điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công của các khối tàu như: chiều sâu nạo vét, chiều cao ống xả, chiều dài ống xả trong điều kiện thời tiết bình thường, tốc độ dòng chảy ≤ 2m/s. Trường hợp nạo vét khác với các điều kiện qui định trong định mức được điều chỉnh như sau:

1. Nạo vét các công trình thuỷ ở khu nước cảng, vũng quay tàu, âu tàu, các cảng đang khai thác có mặt bằng chật hẹp, lưu lượng tàu qua lại cảng lớn, định mức nạo vét được nhân với hệ số 1,1 so với định mức nạo vét bằng các khối tàu tương ứng.

2. Nạo vét ở những nơi thường xuyên có sóng lớn quanh năm, bồi đắp cục bộ mạnh, khả năng rủi ro lớn ở các khu vực cửa biển hoặc những khu vực trực tiếp chịu ảnh hưởng của sóng ≥ cấp 3 hoặc nơi có dòng chảy thường xuyên > 2m/s, định mức nạo vét được nhân với hệ số 1,2 so với định mức nạo vét bằng các khối tàu tương ứng.

3. Nạo vét bằng tàu hút:

- Nếu chiều sâu nạo vét sâu thêm 1m hoặc chiều cao ống xả cao hơn 1m, hoặc chiều dài ống xả dài thêm 100m so với chiều sâu, chiều cao và chiều dài qui định trong định mức thì cứ 1m chiều cao, 1m sâu tăng thêm hoặc 100m chiều dài ống xả dài thêm thì được nhân hệ số 1,07 so với định mức nạo vét bằng tàu hút tương ứng. Hệ số điều chỉnh cho phần tăng thêm là 1+m*0,07 (trong đó m là số mét chiều cao, chiều sâu tăng thêm hoặc 100m chiều dài tăng thêm được xác định theo quy định, hoặc 300m chiều dài tăng thêm đối với tàu hút có công suất từ ≥10.000 cv).

- Nạo vét ở những khu vực có chiều dày lớp đất nạo vét ≤ 0,4m thì định mức nạo vét bằng tàu hút được nhân với hệ số 1,05.

- Hao phí cho một đơn vị khối lượng chất nạo vét là mức hao phí bình quân để hoàn thành công tác nạo vét theo yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn (không phân biệt khối lượng độ sâu vượt quá và chiều rộng vượt quá được phép theo tiêu chuẩn).

ABHH.73000 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét theo qui trình, vận chuyển đất cát đến bãi đổ đất trong phạm vi 6km, đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu, vận chuyển đất cát đổ đi ngoài 6km chưa tính trong định mức).

ABHH.73100  NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 7602 cv

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại đất |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đất phù sa bùn lỏng | Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha | Cát hạt mịn | Đất sét dính | Đất sét nửa cứng, sét cứng |
| ABHH.731 | Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất 7602 cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển <=6km | Nhân công 3,5/7 | công | 0,580 | 0,668 | 0,816 | 1,135 | 1,568 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tàu hút bụng tự hành 7602 cv (hoặc tương tự) | ca | 0,018 | 0,026 | 0,028 | 0,039 | 0,055 |
|  |  | Tàu cấp dầu 600 cv | ca | 0,006 | 0,008 | 0,010 | 0,013 | 0,018 |
|  |  | Tàu cấp nước 360 cv | ca | 0,006 | 0,008 | 0,010 | 0,013 | 0,018 |
|  |  | Tàu phục vụ 360 cv | ca | 0,018 | 0,026 | 0,028 | 0,040 | 0,055 |
|  |  | Canô 75 cv | ca | 0,009 | 0,012 | 0,014 | 0,020 | 0,028 |
|  |  | Máy khác | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

ABHH.73200 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 5600 cv

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại đất |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đất phù sa bùn lỏng | Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha | Cát hạt mịn | Đất sét dính | Đất sét nửa cứng, sét cứng |
| ABHH.732 | Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất 5600 cv độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển đất ≤6km | Nhân công 3,5/7 | công | 0,813 | 1,073 | 1,164 | 1,619 | 2,237 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tàu hút bụng tự hành 5600 cv (hoặc tương tự) | ca | 0,030 | 0,042 | 0,049 | 0,069 | 0,095 |
|  |  | Tàu cấp dầu 600 cv | ca | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,025 | 0,035 |
|  |  | Tàu cấp nước 360 cv | ca | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,025 | 0,035 |
|  |  | Tàu phục vụ 360 cv | ca | 0,030 | 0,042 | 0,049 | 0,070 | 0,095 |
|  |  | Canô 75 cv | ca | 0,015 | 0,021 | 0,025 | 0,036 | 0,050 |
|  |  | Máy khác | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

ABHH.73300 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 5200 cv

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại đất |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đất phù sa bùn lỏng | Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha | Cát hạt mịn | Đất sét dính | Đất sét nửa cứng, sét cứng |
| ABHH.733 | Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất 5200 cv độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển đất ≤6km | Nhân công 3,5/7 | công | 1,042 | 1,217 | 1,537 | 2,137 | 2,954 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tàu hút bụng tự hành 5200 cv (hoặc tương tự) | ca | 0,039 | 0,052 | 0,062 | 0,087 | 0,121 |
|  |  | Tàu cấp dầu 600 cv | ca | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,033 | 0,046 |
|  |  | Tàu cấp nước 360 cv | ca | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,033 | 0,046 |
|  |  | Tàu phục vụ 360 cv | ca | 0,039 | 0,052 | 0,062 | 0,088 | 0,121 |
|  |  | Canô 75 cv | ca | 0,019 | 0,026 | 0,031 | 0,044 | 0,062 |
|  |  | Máy khác | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

ABHH.73400 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 4056 cv

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại đất |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đất phù sa bùn lỏng | Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha | Cát hạt mịn | Đất sét dính | Đất sét nửa cứng, sét cứng |
| ABHH.734 | Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất 4056 cv độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển đất ≤6km | Nhân công 3,5/7 | công | 1,327 | 1,925 | 1,945 | 2,701 | 3,897 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tàu hút bụng tự hành 4056 cv (hoặc tương tự) | ca | 0,059 | 0,093 | 0,097 | 0,120 | 0,173 |
|  |  | Tàu cấp dầu 600 cv | ca | 0,027 | 0,044 | 0,045 | 0,056 | 0,081 |
|  |  | Tàu cấp nước 360 cv | ca | 0,027 | 0,044 | 0,045 | 0,056 | 0,081 |
|  |  | Tàu phục vụ 360cv | ca | 0,059 | 0,093 | 0,097 | 0,120 | 0,173 |
|  |  | Canô 75 cv | ca | 0,029 | 0,04 | 0,049 | 0,061 | 0,088 |
|  |  | Máy khác | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

ABHH.73500 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 3200 cv

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại đất |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đất phù sa bùn lỏng | Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha | Cát hạt mịn | Đất sét dính | Đất sét nửa cứng, sét cứng |
| ABHH.735 | Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất 3200 cv độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển đất ≤6km | Nhân công 3,5/7 | công | 1,480 | 1,724 | 2,215 | 3,076 | 4,438 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tàu hút bụng tự hành 3200 cv (hoặc tương tự) | ca | 0,075 | 0,103 | 0,124 | 0,154 | 0,222 |
|  |  | Tàu cấp dầu 360 cv | ca | 0,036 | 0,049 | 0,059 | 0,074 | 0,106 |
|  |  | Tàu cấp nước 360 cv | ca | 0,036 | 0,049 | 0,059 | 0,074 | 0,106 |
|  |  | Tàu phục vụ 360 cv | ca | 0,075 | 0,103 | 0,124 | 0,154 | 0,222 |
|  |  | Canô 75 cv | ca | 0,037 | 0,051 | 0,062 | 0,077 | 0,111 |
|  |  | Máy khác | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

ABHH.73600 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 2420 cv

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại đất |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đất phù sa bùn lỏng | Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha | Cát hạt mịn | Đất sét dính | Đất sét nửa cứng, sét cứng |
| ABHH.736 | Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất 2420 cv độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển đất ≤6km | Nhân công 3,5/7 | công | 1,598 | 1,902 | 2,267 | 3,149 | 4,542 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tàu hút bụng tự hành 2420cv (hoặc tương tự) | ca | 0,089 | 0,122 | 0,147 | 0,182 | 0,263 |
|  |  | Tàu cấp dầu 360 cv | ca | 0,044 | 0,059 | 0,072 | 0,090 | 0,129 |
|  |  | Tàu cấp nước 360 cv | ca | 0,044 | 0,059 | 0,072 | 0,090 | 0,129 |
|  |  | Tàu phục vụ 360 cv | ca | 0,089 | 0,122 | 0,147 | 0,182 | 0,263 |
|  |  | Canô 75 cv | ca | 0,045 | 0,061 | 0,074 | 0,092 | 0,133 |
|  |  | Máy khác | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

ABHH.73700 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 2360 cv

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại đất |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đất phù sa bùn lỏng | Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha | Cát hạt mịn | Đất sét dính | Đất sét nửa cứng, sét cứng |
| ABHH.737 | Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất 2360 cv độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển đất ≤6km | Nhân công 3,5/7 | công | 1,600 | 1,915 | 2,359 | 3,276 | 4,727 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tàu hút bụng tự hành 2360 cv (hoặc tương tự) | ca | 0,090 | 0,124 | 0,15 | 0,186 | 0,268 |
|  |  | Tàu cấp dầu 360 cv | ca | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,090 | 0,129 |
|  |  | Tàu cấp nước 360 cv | ca | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,090 | 0,129 |
|  |  | Tàu phục vụ 360 cv | ca | 0,090 | 0,124 | 0,15 | 0,186 | 0,268 |
|  |  | Canô 75 cv | ca | 0,045 | 0,062 | 0,075 | 0,094 | 0,135 |
|  |  | Máy khác | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

ABHH.73800 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 2100 cv

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại đất |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đất phù sa bùn lỏng | Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha | Cát hạt mịn | Đất sét dính | Đất sét nửa cứng, sét cứng |
| ABHH.738 | Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất 2100 cv độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển đất ≤6km | Nhân công 3,5/7 | công | 1,626 | 1,983 | 2,444 | 3,394 | 4,897 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tàu hút bụng tự hành 2100 cv (hoặc tương tự) | ca | 0,095 | 0,131 | 0,157 | 0,195 | 0,281 |
|  |  | Tàu cấp dầu 360 cv | ca | 0,047 | 0,065 | 0,078 | 0,097 | 0,140 |
|  |  | Tàu cấp nước 360 cv | ca | 0,047 | 0,065 | 0,078 | 0,097 | 0,140 |
|  |  | Tàu phục vụ 360 cv | ca | 0,095 | 0,131 | 0,157 | 0,195 | 0,281 |
|  |  | Canô 75 cv | ca | 0,047 | 0,065 | 0,079 | 0,099 | 0,142 |
|  |  | Máy khác | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

ABHH.73900 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 1636 cv

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại đất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đất phù sa bùn lỏng |  | Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha |  | Cát hạt mịn |  | Đất sét dính | Đất sét nửa cứng, sét cứng |  |
| ABHH.739 | Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất 1636 cv độ sâu hạ gầu từ 4m đến 6m, cự ly vận chuyển đất ≤6km | Nhân công 3,5/7 | công | 1,800 |  | 2,102 |  | 2,572 |  | 3,570 | 5,150 |  |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tàu hút bụng tự hành 1636 cv (hoặc tương tự) | ca | 0,103 |  | 0,142 |  | 0,170 |  | 0,210 | 0,300 |  |
|  |  | Tàu cấp dầu 360 cv | ca | 0,052 |  | 0,071 |  | 0,085 |  | 0,11 | 0,15 |  |
|  |  | Tàu cấp nước 360 cv | ca | 0,052 |  | 0,071 |  | 0,085 |  | 0,11 | 0,15 |  |
|  |  | Tàu phục vụ 360 cv | ca | 0,103 |  | 0,142 |  | 0,17 |  | 0,21 | 0,30 |  |
|  |  | Canô 75 cv | ca | 0,052 |  | 0,071 |  | 0,086 |  | 0,11 | 0,15 |  |
|  |  | Máy khác | % | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 | 1,5 |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  | 20 |  | 30 | 40 | 50 |

NVHH.10000 NẠO VÉT DƯỚI NƯỚC BẰNG MÁY ĐÀO GẦU DÂY

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, xác định phạm vi đào.

- Di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường.

- Đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường.

- Đào đất bằng máy đào đổ lên sà lan (vận chuyển đất đổ đi chưa tính trong định mức).

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại đất |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn | Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi | Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính | Đất sét nửa cứng, sét cứng |
| NVHH.1001 | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 5m3, chiều sâu ≤ 6m | Nhân công 3,5/7 | công | 0,290 | 0,329 | 0,371 | 0,55 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy đào gầu dây ≤ 5m3 | ca | 0,090 | 0,102 | 0,115 | 0,172 |
|  |  | Sà lan công tác 400 t | ca | 0,090 | 0,102 | 0,115 | 0,172 |
|  |  | Sà lan tự hành xả đáy ≤ 400 t (hoặc tương tự) | ca | 0,045 | 0,051 | 0,057 | 0,086 |
|  |  | Ca nô 23 cv | ca | 0,045 | 0,051 | 0,057 | 0,086 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
| NVHH.1002 | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 8m3, chiều sâu ≤ 6m | Nhân công 3,5/7 | công | 0,215 | 0,246 | 0,271 | 0,409 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy đào gầu dây ≤ 8m3 | ca | 0,050 | 0,057 | 0,063 | 0,095 |
|  |  | Sà lan công tác 800 t | ca | 0,050 | 0,057 | 0,063 | 0,095 |
|  |  | Sà lan tự hành xả đáy ≤ 800 t (hoặc tương tự) | ca | 0,025 | 0,028 | 0,032 | 0,048 |
|  |  | Ca nô 23 cv | ca | 0,025 | 0,028 | 0,032 | 0,048 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
| NVHH.1003 | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 12m3, chiều sâu ≤ 6m | Nhân công 3,5/7 | công | 0,134 | 0,151 | 0,168 | 0,254 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy đào gầu dây ≤ 12 m3 | ca | 0,031 | 0,035 | 0,039 | 0,059 |
|  |  | Sà lan công tác 1000 t | ca | 0,031 | 0,035 | 0,039 | 0,059 |
|  |  | Sà lan tự hành xả đáy ≤ 1200 t (hoặc tương tự) | ca | 0,015 | 0,018 | 0,020 | 0,03 |
|  |  | Ca nô 23 cv | ca | 0,015 | 0,018 | 0,020 | 0,03 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
| NVHH.1004 | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây > 12m3, chiều sâu ≤ 6m | Nhân công 3,5/7 | công | 0,091 | 0,104 | 0,116 | 0,176 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy đào gầu dây > 12 m3 | ca | 0,021 | 0,024 | 0,027 | 0,041 |
|  |  | Sà lan công tác 1200 t | ca | 0,021 | 0,024 | 0,027 | 0,041 |
|  |  | Sà lan tự hành xả đáy >1200 t (hoặc tương tự) | ca | 0,011 | 0,012 | 0,014 | 0,021 |
|  |  | Ca nô 23 cv | ca | 0,011 | 0,012 | 0,014 | 0,021 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
| NVHH.1005 | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤5m3, chiều sâu > 6-9m | Nhân công 3,5/7 | công | 0,345 | 0,396 | 0,448 | 0,669 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy đào gầu dây ≤ 5m3 | ca | 0,107 | 0,123 | 0,139 | 0,209 |
|  |  | Sà lan công tác 400 t | ca | 0,107 | 0,123 | 0,139 | 0,209 |
|  |  | Sà lan tự hành xả đáy ≤ 400 t (hoặc tương tự) | ca | 0,053 | 0,061 | 0,07 | 0,105 |
|  |  | Ca nô 23 cv | ca | 0,053 | 0,061 | 0,07 | 0,105 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
| NVHH.1006 | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤8m3, chiều sâu > 6-9m | Nhân công 3,5/7 | công | 0,254 | 0,292 | 0,33 | 0,495 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy đào gầu dây ≤ 8m3 | ca | 0,059 | 0,068 | 0,077 | 0,115 |
|  |  | Sà lan công tác 800 t | ca | 0,059 | 0,068 | 0,077 | 0,115 |
|  |  | Sà lan tự hành xả đáy ≤ 800 t (hoặc tương tự) | ca | 0,029 | 0,034 | 0,038 | 0,058 |
|  |  | Ca nô 23 cv | ca | 0,029 | 0,034 | 0,038 | 0,058 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
| NVHH.1007 | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤12m3, chiều sâu > 6-9m | Nhân công 3,5/7 | công | 0,159 | 0,18 | 0,206 | 0,31 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy đào gầu dây ≤ 12 m3 | ca | 0,037 | 0,042 | 0,048 | 0,072 |
|  |  | Sà lan công tác 1000 t | ca | 0,037 | 0,042 | 0,048 | 0,072 |
|  |  | Sà lan tự hành xả đáy ≤ 1200 t (hoặc tương tự) | ca | 0,018 | 0,021 | 0,024 | 0,036 |
|  |  | Ca nô 23 cv | ca | 0,018 | 0,021 | 0,024 | 0,036 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
| NVHH.1008 | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây >12m3, chiều sâu > 6-9m | Nhân công 3,5/7 | công | 0,108 | 0,125 | 0,142 | 0,215 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy đào gầu dây > 12 m3 | ca | 0,025 | 0,029 | 0,033 | 0,05 |
|  |  | Sà lan công tác 1200 t | ca | 0,025 | 0,029 | 0,033 | 0,05 |
|  |  | Sà lan tự hành xả đáy > 1200 t (hoặc tương tự) | ca | 0,013 | 0,015 | 0,017 | 0,025 |
|  |  | Ca nô 23 cv | ca | 0,013 | 0,015 | 0,017 | 0,025 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
| NVHH.1009 | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 5m3, chiều sâu > 9m | Nhân công 3,5/7 | công | 0,378 | 0,434 | 0,493 | 0,736 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy đào gầu dây ≤ 5 m3 | ca | 0,117 | 0,135 | 0,153 | 0,23 |
|  |  | Sà lan công tác 400 t | ca | 0,117 | 0,135 | 0,153 | 0,23 |
|  |  | Sà lan tự hành xả đáy ≤ 400 t (hoặc tương tự) | ca | 0,059 | 0,068 | 0,077 | 0,115 |
|  |  | Ca nô 23 cv | ca | 0,059 | 0,068 | 0,077 | 0,115 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
| NVHH.1010 | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤8m3, chiều sâu > 9m | Nhân công 3,5/7 | công | 0,280 | 0,322 | 0,365 | 0,542 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy đào gầu dây ≤ 8 m3 | ca | 0,065 | 0,075 | 0,085 | 0,126 |
|  |  | Sà lan công tác 800 t | ca | 0,065 | 0,075 | 0,085 | 0,126 |
|  |  | Sà lan tự hành xả đáy ≤ 800T (hoặc tương tự) | ca | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,063 |
|  |  | Ca nô 23 cv | ca | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,063 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
| NVHH.1011 | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤12m3, chiều sâu > 9m | Nhân công 3,5/7 | công | 0,172 | 0,196 | 0,226 | 0,34 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy đào gầu dây ≤ 12 m3 | ca | 0,040 | 0,046 | 0,053 | 0,079 |
|  |  | Sà lan công tác 1000 t | ca | 0,040 | 0,046 | 0,053 | 0,079 |
|  |  | Sà lan tự hành xả đáy ≤ 1200 t (hoặc tương tự) | ca | 0,020 | 0,023 | 0,026 | 0,039 |
|  |  | Ca nô 23 cv | ca | 0,020 | 0,023 | 0,026 | 0,039 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
| NVHH.1012 | Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây > 12m3, chiều sâu > 9m | Nhân công 3,5/7 | công | 0,121 | 0,138 | 0,155 | 0,237 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy đào gầu dây > 12 m3 | ca | 0,028 | 0,032 | 0,036 | 0,055 |
|  |  | Sà lan công tác 1200 t | ca | 0,028 | 0,032 | 0,036 | 0,055 |
|  |  | Sà lan tự hành xả đáy > 1200 t (hoặc tương tự) | ca | 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,028 |
|  |  | Ca nô 23 cv | ca | 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,028 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú:

- Đối với công tác nạo vét sử dụng máy đào gầu dây ≤5 m3: Các máy đào sử dụng gầu có dung tích >2,3 m3 và ≤5 m3 thì được áp dụng hao phí định mức chung;

- Đối với công tác nạo vét sử dụng máy đào gầu dây >12 m3: Các máy đào sử dụng gầu có dung tích >12 m3 và ≤ 14 m3 thì được áp dụng hao phí định mức chung;

- Đối với công tác nạo vét sử dụng sà lan tự hành xả đáy >1200 t: Các sà lan tự hành xả đáy có tải trọng từ >1200 t và ≤ 1800 t thì được áp đụng hao phí định mức chung.

SHH.12000 HÚT PHUN HỖN HỢP BÙN, ĐẤT

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị máy và thiết bị thi công;

- Xác định vị trí nạo vét (hút phun) của hỗn hợp bùn, đất;

- Di chuyển máy và thiết bị trong phạm vi công trường; lắp ráp, tháo dỡ, định vị thiết bị, đường ống đảm bảo an toàn thiết bị thi công trong phạm vi công trường;

- Nạo vét (hút) bùn đất từ sà lan (hoặc từ hố chứa) đổ lên lên bãi quy định;

- Kết thúc, thu dọn mặt bằng sau khi thi công.

SHH.12100 HÚT PHUN HỖN HỢP BÙN, ĐẤT TỪ HỐ CHỨA DƯỚI NƯỚC (SAU KHI XẢ ĐÁY) LÊN BÃI BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT 2610 cv

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHH.121 | Hút phun hỗn hợp bùn, đất từ hố chứa dưới nước lên bãi bằng tàu hút công suất 2610 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 6 m, chiều cao ống xả ≤3 m, chiều dài ống xả ≤300 m) | Nhân công 3,5/7 | công | 0,357 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Tàu hút 2610 cv (hoặc thiết bị hút phun có năng suất tương đương) | ca | 0,035 |
|  |  | Tàu kéo 360 cv | ca | 0,007 |
|  |  | Cẩu nổi 30 t | ca | 0,014 |
|  |  | Máy phát điện 62,5 kVA | ca | 0,035 |
|  |  | Tời điện 3 t | ca | 0,035 |
|  |  | Máy khác | % | 1,5 |
|  |  |  |  | 10 |

SHH.12200 HÚT PHUN HỖN HỢP BÙN, ĐẤT TỪ HỐ CHỨA DƯỚI NƯỚC (SAU KHI XẢ ĐÁY) LÊN BÃI BẰNG TÀU HÚT 2348 cv

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHH.122 | Hút phun hỗn hợp bùn, đất từ hố chứa dưới nước lên bãi bằng tàu hút công suất 2348 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 6 m, chiều cao ống xả ≤ 3 m, chiều dài ống xả ≤ 300 m) | Nhân công 3,5/7 | công | 0,395 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Tàu hút 2348 cv (hoặc thiết bị hút phun có năng suất tương đương) | ca | 0,039 |
|  |  | Tàu kéo 360 cv | ca | 0,008 |
|  |  | Cẩu nổi 30 t | ca | 0,015 |
|  |  | Máy phát điện 62,5 kVA | ca | 0,039 |
|  |  | Tời điện 3 t | ca | 0,039 |
|  |  | Máy khác | % | 1,5 |
|  |  |  |  | 10 |

SHH.12300 HÚT PHUN HỖN HỢP BÙN, ĐẤT TỪ HỐ CHỨA DƯỚI NƯỚC (SAU KHI XẢ ĐÁY) LÊN BÃI BẰNG TÀU HÚT 2094 cv

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHH.123 | Hút phun hỗn hợp bùn, đất từ hố chứa dưới nước lên bãi bằng tàu hút công suất 2094 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 6 m, chiều cao ống xả ≤ 3 m, chiều dài ống xả ≤ 300 m) | Nhân công 3,5/7 | công | 0,449 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Tàu hút 2094 cv (hoặc thiết bị hút phun có năng suất tương đương) | ca | 0,044 |
|  |  | Tàu kéo 360 cv | ca | 0,009 |
|  |  | Cẩu nổi 30 t | ca | 0,017 |
|  |  | Máy phát điện 62,5 kVA | ca | 0,044 |
|  |  | Tời điện 3 t | ca | 0,044 |
|  |  | Máy khác | % | 1,5 |
|  |  |  |  | 10 |

SHH.12400 HÚT PHUN HỖN HỢP BÙN, ĐẤT TỪ HỐ CHỨA DƯỚI NƯỚC (SAU KHI XẢ ĐÁY) LÊN BÃI BẰNG TÀU HÚT 1390 cv									 			 Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHH.124 | Hút phun hỗn hợp bùn, đất từ hố chứa dưới nước lên bãi bằng tàu hút công suất 1390 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 6 m, chiều cao ống xả ≤ 3 m, chiều dài ống xả ≤ 300 m) | Nhân công 3,5/7 | công | 0,665 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Tàu hút 1390 cv (hoặc thiết bị hút phun có năng suất tương đương) | ca | 0,066 |
|  |  | Tàu kéo 360 cv | ca | 0,013 |
|  |  | Cẩu nổi 30 t | ca | 0,026 |
|  |  | Máy phát điện 62,5 kVA | ca | 0,066 |
|  |  | Tời điện 3 t | ca | 0,066 |
|  |  | Máy khác | % | 1,5 |
|  |  |  |  | 10 |

SHH.12500 HÚT PHUN HỖN HỢP BÙN, ĐẤT TỪ HỐ CHỨA DƯỚI NƯỚC (SAU KHI XẢ ĐÁY) LÊN BÃI BẰNG TÀU HÚT 815 cv

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHH.125 | Hút phun hỗn hợp bùn, đất từ hố chứa dưới nước lên bãi bằng tàu hút công suất 815 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 6 m, chiều cao ống xả ≤ 3 m, chiều dài ống xả ≤ 300 m) | Nhân công 3,5/7 | công | 1,052 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Tàu hút 815 cv (hoặc thiết bị hút phun có năng suất tương đương) | ca | 0,103 |
|  |  | Tàu kéo 360 cv | ca | 0,021 |
|  |  | Cẩu nổi 30 t | ca | 0,034 |
|  |  | Máy phát điện 62,5 kVA | ca | 0,103 |
|  |  | Tời điện 3 t | ca | 0,103 |
|  |  | Máy khác | % | 1,5 |
|  |  |  |  | 10 |

SHH.12600 HÚT PHUN HỖN HỢP BÙN, ĐẤT TỪ HỐ CHỨA DƯỚI NƯỚC (SAU KHI XẢ ĐÁY) LÊN BÃI BẰNG TÀU HÚT 11794 cv

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHH.126 | Hút phun hỗn hợp bùn, đất từ hố chứa dưới nước lên bãi bằng tàu hút công suất 11794 cv (chiều sâu nạo vét ≤ 6 m, chiều cao ống xả ≤ 6 m, chiều dài ống xả ≤ 1000 m) | Nhân công 3,5/7 | công | 0,099 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Tàu hút 11794 cv (hoặc thiết bị hút phun có năng suất tương đương) | ca | 0,010 |
|  |  | Tàu kéo 1200 cv | ca | 0,002 |
|  |  | Cẩu nổi 30 t | ca | 0,004 |
|  |  | Máy phát điện 93,75 kVA | ca | 0,010 |
|  |  | Tời điện 5 t | ca | 0,010 |
|  |  | Máy khác | % | 1,5 |
|  |  |  |  | 10 |

Ghi chú:

- Định mức chưa bao gồm hao phí của đường ống dẫn từ vị trí tàu hút lên vị trí bãi tập kết chất đổ thải.

- Trường hợp đường ống dẫn dài, cần sử dụng thêm các thiết bị tăng áp để đảm bảo tiến độ và chất lượng thì hao phí của thiết bị tăng áp được xác định bằng hao phí của tàu hút.

VCHH.10000. VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT ĐỔ ĐI BẰNG SÀ LAN TỰ HÀNH XẢ ĐÁY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển đất, cát nạo vét bằng sà lan tự hành xả đáy đến địa điểm đổ thải.

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác vận chuyển | Thành phần hao phí | Đơn vị | Vận chuyển | Vận chuyển 1km tiếp theo |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 km đầu | Cự ly < 6km | Cự ly 6÷20km | Cự ly > 20km |
| VCHH.101 | Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng sà lan tự hành xả đáy ≤400 t | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Sà lan tự hành xả đáy ≤400 t | ca | 0,084 | 0,071 | 0,065 | 0,062 |
| VCHH.102 | Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng sà lan tự hành xả đáy ≤800 t | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Sà lan tự hành xả đáy ≤800 t | ca | 0,050 | 0,042 | 0,038 | 0,036 |
| VCHH.103 | Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng sà lan tự hành xả đáy ≤1200 t | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Sà lan tự hành xả đáy ≤1200 t | ca | 0,018 | 0,015 | 0,014 | 0,013 |
| VCHH.104 | Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng sà lan tự hành xả đáy >1200 t | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Sà lan tự hành xả đáy >1200 t | ca | 0,008 | 0,007 | 0,006 | 0,005 |
|  |  |  |  | 11 | 21 | 22 | 23 |

Ghi chú:

- Đối với công tác vận chuyển sử dụng sà lan tự hành xả đáy >1200 t: Các sà lan tự hành xả đáy có tải trọng từ >1200 t và ≤ 1800 t thì được áp đụng hao phí định mức chung.

- Hao phí trên đã bao gồm xả bùn đất nạo vét tại điểm đổ theo quy định.

- Định mức vận chuyển đất, cát đổ đi bằng sà lan tự hành xả đáy (mã hiệu VCHH.10000) được áp dụng cho công tác vận chuyển đất, cát đổ đi bằng sà lan tự hành xả đáy được nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây (mã hiệu NVHH.10000).

ABHH.92000. VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT ĐỔ ĐI 1KM TIẾP THEO NGOÀI 6KM ĐẦU BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển đất, cát nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành đến địa điểm đổ thải.

Đơn vị tính: 100m3/1km

| Mã hiệu | Công tác vận chuyển | Thành phần hao phí | Đơn vị | Vận chuyển |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cự ly 6÷20km | Cự ly >20km |
| ABHH.921 | Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu hút bụng tự hành công suất 7602 cv | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Tàu hút bụng tự hành công suất 7602 cv (hoặc tương tự) | ca | 0,0014 | 0,001 |
| ABHH.922 | Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu hút bụng tự hành công suất 5600 cv | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Tàu hút bụng tự hành công suất 5600 cv (hoặc tương tự) | ca | 0,0023 | 0,0016 |
| ABHH.923 | Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu hút bụng tự hành công suất 5200 cv | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Tàu hút bụng tự hành công suất 5200 cv (hoặc tương tự) | ca | 0,0027 | 0,0019 |
| ABHH.924 | Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu hút bụng tự hành công suất 4056 cv | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Tàu hút bụng tự hành công suất 4056 cv (hoặc tương tự) | ca | 0,0039 | 0,0027 |
| ABHH.925 | Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu hút bụng tự hành công suất 3200 cv | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Tàu hút bụng tự hành công suất 3200 cv (hoặc tương tự) | ca | 0,0061 | 0,0043 |
| ABHH.926 | Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu hút bụng tự hành công suất 2420 cv | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Tàu hút bụng tự hành công suất 2420 cv (hoặc tương tự) | ca | 0,0082 | 0,0057 |
| ABHH.927 | Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu hút bụng tự hành công suất 2360 cv | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Tàu hút bụng tự hành công suất 2360 cv (hoặc tương tự) | ca | 0,0084 | 0,0059 |
| ABHH.928 | Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu hút bụng tự hành công suất 2100 cv | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Tàu hút bụng tự hành công suất 2100 cv (hoặc tương tự) | ca | 0,0091 | 0,0063 |
| ABHH.929 | Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu hút bụng tự hành công suất 1636 cv | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Tàu hút bụng tự hành công suất 1636 cv (hoặc tương tự) | ca | 0,0103 | 0,0071 |
|  |  |  |  | 21 | 22 |

ABHH.76700 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị công trường, làm phao tiêu báo hiệu, xác định vị trí nạo vét, di chuyển máy móc thiết bị trong phạm vi công trường, lắp ráp, tháo dỡ, định vị thiết bị, đường ống, đảm bảo an toàn giao thông thuỷ trong phạm vi công trường, nạo vét, hút đất, cát đổ đúng nơi qui định, hoàn thiện mặt bằng nạo vét (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong định mức).

ABHH.76700 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT 815 cv

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại đất |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đất phù sa bùn lỏng | Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha | Cát hạt mịn | Đất sét dính | Đất sét nửa cứng, sét cứng |
| ABHH.767 | Nạo vét bằng tàu hút công suất 815 cv, chiều sâu nạo vét ≤6m, chiều cao ống xả ≤3m, chiều dài ống xả ≤300m. | Nhân công 3,5/7 | công | 0,853 | 1,181 | 1,411 | 1,833 | 2,371 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tàu hút công suất: 815 cv | ca | 0,109 | 0,150 | 0,181 | 0,238 | 0,353 |
|  |  | Tàu kéo 360 cv | ca | 0,022 | 0,030 | 0,037 | 0,048 | 0,072 |
|  |  | Cẩu nổi 30 t | ca | 0,055 | 0,075 | 0,091 | 0,120 | 0,177 |
|  |  | Canô 23 cv | ca | 0,055 | 0,075 | 0,091 | 0,120 | 0,177 |
|  |  | Tàu phục vụ 360 cv | ca | 0,055 | 0,075 | 0,091 | 0,120 | 0,177 |
|  |  | Máy phát điện 62,5 kVA | ca | 0,109 | 0,150 | 0,181 | 0,238 | 0,353 |
|  |  | Tời điện 3 t | ca | 0,109 | 0,150 | 0,181 | 0,238 | 0,353 |
|  |  | Máy khác | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

ABHH.76800 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT 1390 cv

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại đất |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đất phù sa bùn lỏng | Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha | Cát hạt mịn | Đất sét dính | Đất sét nửa cứng, sét cứng |
| ABHH.768 | Nạo vét bằng tàu hút công suất 1390 cv, chiều sâu nạo vét ≤8m, chiều cao ống xả ≤5m, chiều dài ống xả ≤500m. | Nhân công 3,5/7 | công | 0,667 | 0,921 | 1,108 | 1,522 | 2,361 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tàu hút công suất: 1390 cv | ca | 0,086 | 0,118 | 0,142 | 0,199 | 0,274 |
|  |  | Tàu kéo 360 cv | ca | 0,017 | 0,024 | 0,030 | 0,042 | 0,056 |
|  |  | Cẩu nổi 30 t | ca | 0,043 | 0,059 | 0,072 | 0,100 | 0,137 |
|  |  | Canô 23 cv | ca | 0,043 | 0,059 | 0,072 | 0,100 | 0,137 |
|  |  | Tàu phục vụ 360 cv | ca | 0,043 | 0,059 | 0,072 | 0,100 | 0,137 |
|  |  | Máy phát điện 62,5 kVA | ca | 0,086 | 0,118 | 0,142 | 0,199 | 0,274 |
|  |  | Tời điện 3 t | ca | 0,086 | 0,118 | 0,142 | 0,199 | 0,274 |
|  |  | Máy khác | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

ABHH.76900 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT 2094 cv

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại đất |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đất phù sa bùn lỏng | Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha | Cát hạt mịn | Đất sét dính | Đất sét nửa cứng, sét cứng |
| ABHH.769 | Nạo vét bằng tàu hút công suất 2094 cv, chiều sâu nạo vét ≤8m, chiều cao ống xả ≤5m, chiều dài ống xả ≤500m. | Nhân công 3,5/7 | công | 0,626 | 0,873 | 1,043 | 1,433 | 2,222 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tàu hút công suất: 2094 cv | ca | 0,071 | 0,098 | 0,117 | 0,164 | 0,225 |
|  |  | Tàu kéo 360 cv | ca | 0,014 | 0,020 | 0,024 | 0,033 | 0,045 |
|  |  | Cẩu nổi 30 t | ca | 0,035 | 0,049 | 0,059 | 0,082 | 0,112 |
|  |  | Canô 23 cv | ca | 0,035 | 0,049 | 0,059 | 0,082 | 0,112 |
|  |  | Tàu phục vụ 360 cv | ca | 0,035 | 0,049 | 0,059 | 0,082 | 0,112 |
|  |  | Máy phát điện 62,5 kVA | ca | 0,071 | 0,098 | 0,117 | 0,164 | 0,225 |
|  |  | Tời điện 3 t | ca | 0,071 | 0,098 | 0,117 | 0,164 | 0,225 |
|  |  | Máy khác | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

ABHH.77000 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT 2348 cv

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại đất |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đất phù sa bùn lỏng | Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha | Cát hạt mịn | Đất sét dính | Đất sét nửa cứng, sét cứng |
| ABHH.770 | Nạo vét bằng tàu hút công suất 2348 cv, chiều sâu nạo vét ≤8m, chiều cao ống xả ≤5m, chiều dài ống xả ≤500m. | Nhân công 3,5/7 | công | 0,576 | 0,794 | 0,950 | 1,305 | 2,024 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tàu hút công suất: 2348 cv | ca | 0,065 | 0,090 | 0,108 | 0,151 | 0,208 |
|  |  | Tàu kéo 360 cv | ca | 0,013 | 0,018 | 0,022 | 0,031 | 0,041 |
|  |  | Cẩu nổi 30 t | ca | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,075 | 0,103 |
|  |  | Canô 23 cv | ca | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,075 | 0,103 |
|  |  | Tàu phục vụ 360 cv | ca | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,075 | 0,103 |
|  |  | Máy phát điện 62,5 kVA | ca | 0,065 | 0,090 | 0,108 | 0,151 | 0,208 |
|  |  | Tời điện 3 t | ca | 0,065 | 0,090 | 0,108 | 0,151 | 0,208 |
|  |  | Máy khác | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

ABHH.77100 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT 2610 cv

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại đất |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đất phù sa bùn lỏng | Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha | Cát hạt mịn | Đất sét dính | Đất sét nửa cứng, sét cứng |
| ABHH.771 | Nạo vét bằng tàu hút công suất 2610 cv, chiều sâu nạo vét ≤8m, chiều cao ống xả ≤5m, chiều dài ống xả ≤500m. | Nhân công 3,5/7 | công | 0,541 | 0,721 | 0,876 | 1,204 | 1,866 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tàu hút công suất: 2610 cv | ca | 0,061 | 0,082 | 0,099 | 0,139 | 0,191 |
|  |  | Tàu kéo 360 cv | ca | 0,012 | 0,016 | 0,021 | 0,029 | 0,039 |
|  |  | Cẩu nổi 30 t | ca | 0,030 | 0,041 | 0,049 | 0,068 | 0,093 |
|  |  | Canô 23 cv | ca | 0,030 | 0,041 | 0,049 | 0,068 | 0,093 |
|  |  | Tàu phục vụ 360 cv | ca | 0,030 | 0,041 | 0,049 | 0,068 | 0,093 |
|  |  | Máy phát điện 62,5 kVA | ca | 0,061 | 0,082 | 0,099 | 0,139 | 0,191 |
|  |  | Tời điện 3 t | ca | 0,061 | 0,082 | 0,099 | 0,139 | 0,191 |
|  |  | Máy khác | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

ABHH.77200 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT 11794 cv

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại đất |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đất phù sa bùn lỏng | Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha | Cát hạt mịn | Đất sét dính | Đất sét nửa cứng, sét cứng |
| ABHH.772 | Nạo vét bằng tàu hút công suất 11794 cv, chiều sâu nạo vét ≤ 12 m, chiều cao ống xả ≤ 6 m, chiều dài ống xả ≤ 1000 m. | Nhân công 3,5/7 | công | 0,209 | 0,270 | 0,333 | 0,458 | 0,711 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tàu hút công suất: 11794 cv | ca | 0,012 | 0,016 | 0,019 | 0,025 | 0,036 |
|  |  | Tàu kéo 1200 cv | ca | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,010 |
|  |  | Cẩu nổi 30 t | ca | 0,006 | 0,008 | 0,009 | 0,013 | 0,018 |
|  |  | Canô 75 cv | ca | 0,006 | 0,008 | 0,009 | 0,013 | 0,018 |
|  |  | Tàu phục vụ 360 cv | ca | 0,006 | 0,008 | 0,009 | 0,013 | 0,018 |
|  |  | Máy phát điện 93,75 kVA | ca | 0,012 | 0,016 | 0,019 | 0,025 | 0,036 |
|  |  | Tời điện 5 t | ca | 0,012 | 0,016 | 0,019 | 0,025 | 0,036 |
|  |  | Máy khác | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

# PHẦN II

# ĐỊNH MỨC CÁC HAO PHÍ, CÁC DỮ LIỆU CƠ BẢN VÀ NGUYÊN GIÁ LÀM CƠ SỞ ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG CÔNG TÁC NẠO VÉT CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI

# Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

- Phạm vi điều chỉnh

Máy và thiết bị thi công xây dựng (sau đây gọi tắt là máy) là các loại máy và thiết bị được truyền chuyển động bằng động cơ, chạy bằng xăng, dầu, điện, gas, khí nén và một số thiết bị không có động cơ sử dụng trong đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và hạ tầng kỹ thuật.

- Nội dung định mức

Định mức các hao phí xác định giá ca máy gồm: số ca làm việc trong năm; định mức khấu hao, sửa chữa, tiêu hao nhiên liệu - năng lượng, nhân công điều khiển và định mức chi phí khác.

  - Số ca làm việc trong năm (gọi tắt là số ca năm): là số ca làm việc của máy bình quân trong một năm trong cả đời máy, quy đổi theo 1 ca = 8 giờ làm việc.

  - Định mức khấu hao: là mức độ giảm giá trị bình quân của máy do hao mòn (vô hình và hữu hình) sau một năm sử dụng.

  - Định mức sửa chữa: là mức chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy nhằm duy trì và khôi phục năng lực hoạt động tiêu chuẩn của máy trong một năm sử dụng.

  - Định mức tiêu hao nhiên liệu - năng lượng: là mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (như xăng, dầu, điện, gas hoặc khí nén) để tạo ra động lực cho máy hoạt động trong một ca làm việc (gọi là nhiên liệu chính) và nhiên liệu phụ (như dầu mỡ bôi trơn, nhiên liệu để điều chỉnh, nhiên liệu cho động cơ lai, dầu truyền động).

  - Định mức nhân công điều khiển: là số lượng, thành phần, nhóm, cấp bậc công nhân điều khiển, vận hành máy trong một ca làm việc.

  - Định mức chi phí khác: là định mức cho các khoản chi phí đảm bảo để máy hoạt động bình thường, có hiệu quả trong một năm sử dụng.

- Kết cấu định mức

Định mức các hao phí, các dữ liệu cơ bản và nguyên giá làm cơ sở để xác định giá ca máy và thiết bị thi công công tác nạo vét công trình hàng hải được trình bày theo nhóm, loại máy và được mã hóa thống nhất bằng mã hiệu, bao gồm 02 chương:

Chương I: Quy định chung

Chương II: Định mức các hao phí, các dữ liệu cơ bản và nguyên giá làm cơ sở để xác định giá ca máy và thiết bị thi công công tác nạo vét công trình hàng hải.

Danh mục định mức bao gồm:

| STT | Nội dung | Số lượng |
| --- | --- | --- |
|  | Tàu hút bụng tự hành công suất 7602 cv | 1 |
|  | Tàu hút bụng tự hành công suất 5600 cv | 1 |
|  | Tàu hút bụng tự hành công suất 5200 cv | 1 |
|  | Tàu hút bụng tự hành công suất 4056 cv | 1 |
|  | Tàu hút bụng tự hành công suất 3200 cv | 1 |
|  | Tàu hút bụng tự hành công suất 2420 cv | 1 |
|  | Tàu hút bụng tự hành công suất 2360 cv | 1 |
|  | Tàu hút bụng tự hành công suất 2100 cv | 1 |
|  | Tàu hút bụng tự hành công suất 1636 cv | 1 |
|  | Tàu hút công suất 11794 cv | 1 |
|  | Tàu hút công suất 2610 cv | 1 |
|  | Tàu hút công suất 2348 cv | 1 |
|  | Tàu hút công suất 2094 cv | 1 |
|  | Tàu hút công suất 1390 cv | 1 |
|  | Tàu hút công suất 815 cv | 1 |
|  | Sà lan công tác trọng tải 1200 t | 1 |
|  | Sà lan tự hành xả đáy trọng tải 400 t | 1 |
|  | Sà lan tự hành xả đáy trọng tải 800 t | 1 |
|  | Sà lan tự hành xả đáy trọng tải 1200 t | 1 |
|  | Sà lan tự hành xả đáy trọng tải 1600 t | 1 |
|  | Máy đào gầu dây - dung tích gầu: 5 m3 | 1 |
|  | Máy đào gầu dây - dung tích gầu: 8 m3 | 1 |
|  | Máy đào gầu dây - dung tích gầu: 12 m3 | 1 |
|  | Máy đào gầu dây - dung tích gầu: 13 m3 | 1 |

- Hướng dẫn áp dụng

- Định mức các hao phí, các dữ liệu cơ bản và nguyên giá công bố làm cơ sở tham khảo, sử dụng để xác định giá ca máy theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Giá ca máy và thiết bị thi công đã được quy định tại Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình thì được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

- Phương pháp xác định giá ca máy, nguyên giá của máy, phương tiện được xác định theo Phụ lục V Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình hoặc các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung khác (nếu có).

- Đối với máy có cùng công năng nhưng khác về công suất hoặc thông số kỹ thuật chủ yếu chưa được công bố thì sử dụng định mức các hao phí của máy có cùng công năng hoặc điều chỉnh cho phù hợp.

- Đối với máy mới chưa có định mức các hao phí thì căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Xây dựng để xác định.

# Chương II
ĐỊNH MỨC CÁC HAO PHÍ, CÁC DỮ LIỆU CƠ BẢN VÀ NGUYÊN GIÁ LÀM CƠ SỞ ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG CÔNG TÁC NẠO VÉT CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI

(Kèm theo Thông tư số…/2026/TT-BXD ngày    /     /2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

| Stt | Mã hiệu | Loại máy và thiết bị | Số ca năm | Định mức (%) |  |  | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1ca) | Nhân công điều khiển máy | Nguyên giá tham khảo (1.000 VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Khấu hao | Sửa chữa | Chi phí khác |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Máy đào gầu dây - dung tích gầu: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MHH101.0301 | 5,00 m3 | 260 | 16 | 5,5 | 5 | 302 lít diesel | 1x5/7 | 15.089.163 |
| 2 | MHH101.0302 | 8,00 m3 | 260 | 16 | 5,5 | 5 | 416 lít diesel | 1x5/7 | 24.819.958 |
| 3 | MHH101.0303 | 12,00 m3 | 260 | 16 | 5,5 | 5 | 635 lít diesel | 1x5/7 | 36.227.066 |
| 4 | MHH101.0304 | 13,00 m3 | 260 | 16 | 5,5 | 5 | 662 lít diesel | 1x5/7 | 39.437.585 |
|  |  | Sà lan - trọng tải: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | MHH.109.0108 | 1200 t | 290 | 11 | 5,2 | 6 |  |  | 5.555.556 |
|  |  | Sà lan tự hành xả đáy - trọng tải: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | MHH.109.0101 | 400 t | 290 | 11 | 5,2 | 6 | 202 lít diesel | 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 1/2 + 1 máy I 1/2 + 2 thợ máy (1x3/4+1x2/4) + 2 thuỷ thủ (1x2/4+1x3/4) | 5.089.542 |
| 7 | MHH.109.0102 | 800 t | 290 | 11 | 5,2 | 6 | 521 lít diesel | 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1máy I 2/2 + 3 thợ máy (2x3/4 + 1x2/4) +4 thuỷ thủ(3x3/4+1x4/4) | 10.077.734 |
| 8 | MHH.109.0103 | 1200 t | 290 | 11 | 5,2 | 6 | 840 lít diesel | 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 2/2 + 1 máy I 2/2 + 3 thợ máy (2x3/4+1x2/4) + 4 thuỷ thủ (3x3/4+1x4/4) | 15.072.133 |
| 9 | MHH.109.0104 | 1600 t | 290 | 11 | 5,2 | 6 | 959 lít diesel | 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 2/2 + 1 máy I 2/2 + 3 thợ máy (2x3/4+1x2/4) + 4 thuỷ thủ (3x3/4+1x4/4) | 19.722.222 |
|  |  | Tàu hút - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MHH109.1001 | 11794 cv | 290 | 7 | 2,4 | 6 | 5842 lít diesel | 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 3 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 6 thợ máy (5x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4) | 268.518.519 |
| 11 | MHH109.1004 | 2610 cv | 290 | 7 | 3,17 | 6 | 2134 lít diesel | 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 2 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 6 thợ máy (5x3/4 + 1x4/4) + 2 thủy thủ (1x3/4 + 1x4/4) | 94.166.666 |
| 12 | MHH109.1005 | 2348 cv | 290 | 7 | 3,17 | 6 | 1925 lít diesel | 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 2 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 6 thợ máy (5x3/4 + 1x4/4) + 2 thủy thủ (1x3/4 + 1x4/4) | 84.722.222 |
| 13 | MHH109.1006 | 2094 cv | 290 | 7 | 3,17 | 6 | 1722 lít diesel | 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 2 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 6 thợ máy (5x3/4 + 1x4/4) + 2 thủy thủ (1x3/4 + 1x4/4) | 75.555.555 |
| 14 | MHH109.1008 | 1390 cv | 290 | 7 | 3,75 | 6 | 1160 lít diesel | 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 6 thợ máy (5x3/4 + 1x4/4) + 2 thủy thủ (1x3/4 + 1x4/4) | 50.185.185 |
| 15 | MHH109.1009 | 815 cv | 290 | 9 | 4,1 | 6 | 736 lít diesel | 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4) | 25.925.925 |
|  |  | Tàu hút bụng tự hành - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | MHH109.1101 | 7602 cv | 290 | 7 | 6 | 6 | 6609 lít diesel | 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4) | 277.777.778 |
| 17 | MHH109.1102 | 5600 cv | 290 | 7 | 6 | 6 | 4945 lít diesel | 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4) | 208.321.769 |
| 18 | MHH109.1103 | 5200 cv | 290 | 7 | 6 | 6 | 4613 lít diesel | 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4) | 194.444.444 |
| 19 | MHH109.1104 | 4056 cv | 290 | 7 | 6 | 6 | 3662 lít diesel | 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4) | 178.555.556 |
| 20 | MHH109.1105 | 3200 cv | 290 | 7 | 6 | 6 | 2950 lít diesel | 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4) | 166.666.667 |
| 21 | MHH109.1106 | 2420 cv | 290 | 7 | 6 | 6 | 2302 lít diesel | 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4) | 120.488.775 |
| 22 | MHH109.1107 | 2360 cv | 290 | 7 | 6 | 6 | 2252 lít diesel | 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4) | 116.936.630 |
| 23 | MHH109.1108 | 2100 cv | 290 | 7 | 6 | 6 | 2036 lít diesel | 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4) | 101.543.999 |
| 24 | MHH109.1109 | 1636 cv | 290 | 7 | 6,5 | 6 | 1650 lít diesel | 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4) | 74.074.074 |

Ghi chú: Một số loại máy và thiết bị thi công không có thông tin nguyên giá tham khảo, việc xác định nguyên giá của máy và thiết bị thi công theo hướng dẫn nêu tại điểm c, khoản 1, Mục III, Phụ lục V Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.