BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ SỬA CHỮA MÁY TÀU THỦY (Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên nghề: Sửa chữa máy tàu thủy Mã nghề: 40510225 Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề. Năm 2012

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| Phần thuyết minh | 5 |
| Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn) | 7 |
| Bảng 1: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 07) | 8 |
| Bảng 2: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật (MH 08) | 9 |
| Bảng 3: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu cơ khí (MH 09) | 10 |
| Bảng 4: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Dung sai và đo lường kỹ thuật (MH 10) | 11 |
| Bảng 5: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn lao động và bảo vệ môi trường (MH 11) | 13 |
| Bảng 6: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Lý thuyết tàu (MH 12) | 15 |
| Bảng 7: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nguội sửa chữa (MĐ 13) | 16 |
| Bảng 8: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hàn, cắt kim loại (MĐ 14) | 19 |
| Bảng 9: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tiện cơ bản (MĐ 15) | 20 |
| Bảng 10: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Ngoại ngữ chuyên ngành A1 (MH 16) | 22 |
| Bảng 11: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Động cơ diesel tàu thủy 1 (MH 17) | 23 |
| Bảng 12: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Máy phụ và các hệ thống trên tàu thuỷ (MH 18) | 24 |
| Bảng 13: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Công nghệ sửa chữa (MH 19) | 26 |
| Bảng 14: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Điện tàu thuỷ (MH 20) | 30 |
| Bảng 15: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hệ thống động lực tàu thuỷ (MH 21) | 32 |
| Bảng 16: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sửa chữa các chi tiết tĩnh của động cơ diesel tàu thuỷ (MĐ 22) | 33 |
| Bảng 17: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sửa chữa các chi tiết động của động cơ diesel tàu thuỷ (MĐ 23) | 37 |
| Bảng 18: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sửa chữa hệ thống phân phối khí (MĐ 24) | 42 |
| Bảng 19: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sửa chữa hệ thống nhiên liệu diesel (MĐ 25) | 46 |
| Bảng 20: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sửa chữa hệ thống bôi trơn (MĐ 26) | 50 |
| Bảng 21: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sửa chữa hệ thống làm mát (MĐ 27) | 54 |
| Bảng 22: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sửa chữa hệ thống khởi động và đảo chiều (MĐ 28) | 58 |
| Bảng 23: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành động cơ diesel (MĐ 29) | 63 |
| Bảng 24: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sửa chữa hệ thống lái (MĐ 30) | 64 |
| Bảng 25: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sửa chữa hệ thống tời (MĐ 31) | 68 |
| Bảng 26: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sửa chữa hệ trục tàu thuỷ (MĐ 32) | 72 |
| Bảng 27: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Vật liệu mới trong công nghiệp tàu thuỷ (MH 39) | 77 |
| Bảng 28: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Kỹ năng giao tiếp (MH 40) | 78 |
| Bảng 29: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Nồi hơi và tua bin (MH 41) | 79 |
| Bảng 30: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Thuỷ lực và truyền động thuỷ lực (MH 42) | 80 |
| Bảng 31: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Sửa chữa hệ thống chưng cất nước ngọt (MĐ 43) | 81 |
| Bảng 32: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Sửa chữa thiết bị nâng hạ trên tàu thuỷ (MĐ 44) | 84 |
| Bảng 33: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Sửa chữa nồi hơi (MĐ 45) | 87 |
| Bảng 34: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Sửa chữa máy phân ly dầu - nước (MĐ 46) | 91 |
| Bảng 35: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Sửa chữa máy lọc dầu (MĐ 47) | 95 |
| Bảng 36: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Sửa chữa thiết bị điện tàu thuỷ (MĐ 48) | 99 |
| Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc | 104 |
| Bảng 37: Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc | 105 |
| Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn | 119 |
| Bảng 38: Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Vật liệu mới trong công nghiệp tàu thuỷ (MH 39) | 120 |
| Bảng 39: Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Nồi hơi và tua bin (MH 41) | 121 |
| Bảng 40: Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Thuỷ lực và truyền động thuỷ lực (MH 42) | 122 |
| Bảng 41: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Sửa chữa hệ thống chưng cất nước ngọt (MĐ 43) | 123 |
| Bảng 42: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Sửa chữa thiết bị nâng hạ trên tàu thuỷ (MĐ 44) | 124 |
| Bảng 43: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Sửa chữa nồi hơi (MĐ 45) | 125 |
| Bảng 44: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Sửa chữa máy phân ly dầu - nước (MĐ 46) | 126 |
| Bảng 45: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Sửa chữa máy lọc dầu (MĐ 47) | 127 |
| Bảng 46: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Sửa chữa thiết bị điện tàu thuỷ (MĐ 48) | 128 |
| Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Sửa chữa máy tàu thủy | 129 |

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sửa chữa máy tàu thủy trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Sửa chữa máy tàu thủy ban hành theo Thông tư số 21/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 07 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sửa chữa máy tàu thủy

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc và tự chọn)

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 36, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 37- Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc, trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong các danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 38 đến bảng 46) dùng để bổ sung cho bảng 37.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sửa chữa máy tàu thủy trình độ trung cấp nghề

Các trường đào tạo nghề Sửa chữa máy tàu thủy, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc bảng 37.

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 01 : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (bắt buộc) : VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Sửa chữa máy tàu thủy.

Mã số môn học: MH 07.

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề.

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn vẽ kỹ thuật. | Bộ | 18 | Dùng để thực hành vẽ | Bàn vẽ kỹ thuật khổ A0 kèm theo ghế. |
| 2 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật. | Bộ | 18 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Các khối hình học cơ bản | Bộ | 1 | Sử dụng để làm trực quan trong giảng dạy. | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Hình trụ. | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Hình trụ bậc. | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Mối ghép cơ khí | Bộ | 1 | Sử dụng để làm trực quan trong giảng dạy. | Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Ghép ren. | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Ghép then. | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Ghép then hoa. | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Chốt. | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Đinh tán. | Bộ | 1 |  |  |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent. - Màn chiếu ≥ 1,8m x1,8m |

Bảng 02 : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (bắt buộc) : CƠ KỸ THUẬT

Tên nghề : Sửa chữa máy tàu thủy

Mã số môn học : MH 08

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình cắt bổ các cơ cấu truyền động thông dụng | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý cơ cấu truyền động. | Mô hình cắt bổ ¼. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Truyền động bánh răng | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Truyền động đai | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Truyền động xích | Bộ | 1 |  |  |
| 2 | Mối ghép cơ khí | Bộ | 1 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Ghép ren | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Ghép then. | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Ghép then hoa | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Chốt. | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Đinh tán. | Bộ | 1 |  |  |
| 3 | Máy vi tính. | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent. - Màn chiếu ≥ 1,8m x1,8m |

Bảng 03 : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (bắt buộc) : VẬT LIỆU CƠ KHÍ

Tên nghề : Sửa chữa máy tàu thủy.

Mã số môn học : MH 09

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề.

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình các mạng tinh thể của kim loại. | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo mạng tinh thể kim loại | - Kích thước tối thiểu: 25cmx15cmx15cm - Mô hình tĩnh. |
| 2 | Máy mài hai đá | Chiếc | 2 | Dùng để phân biệt vật liệu qua tia lửa. | Kích thước đá ≥ 200mm |
| 3 | Bộ mẫu vật liệu | Bộ | 1 | Sử dụng để làm trực quan khi giảng dạy | Các mẫu vật liệu thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Vật liệu phi kim loại. | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Vật liệu kim loại. | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Nhiên liệu. | Bộ | 1 |  |  |
| 4 | Máy vi tính. | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent. - Màn chiếu ≥ 1,8m x1,8m |

Bảng 04 : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (bắt buộc) : DUNG SAI VÀ ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT

Tên nghề : Sửa chữa máy tàu thủy.

Mã số môn học : MH 10

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bảncủa thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ mẫu các mối ghép | Bộ | 1 | Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Ghép chặt. | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Ghép lỏng. | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Ghép trung gian. | Bộ | 1 |  |  |
| 2 | Bộ dụng cụ đo lường | Bộ | 3 | Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành. | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Thước cặp. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷300mm |
|  | - Thước đo cao. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷300mm |
|  | - Panme đo ngoài. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷5mm; 25mm÷50mm; 50mm÷75mm; 125mm÷150 mm |
|  | - Panme đo trong. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo ≤ 150 mm |
|  | - Đồng hồ so đo ngoài. | Bộ | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷180mm; 180mm÷350mm |
|  | - Đồng hồ so đo trong. | Bộ | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷180mm; 180mm÷350 mm |
|  | - Thước lá. | Chiếc | 1 |  | Chiều dài ≤ 1000mm |
|  | - Căn lá đo khe hở. | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 3 | Máy vi tính. | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent. - Màn chiếu ≥ 1,8m x1,8m |

Bảng 05: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (bắt buộc): AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tên nghề : Sửa chữa máy tàu thủy

Mã số môn học : MH 11

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bảncủa thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ trang bị cứu thương | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cách sơ cứu nạn nhân. | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Tủ y tế | Chiếc | 1 |  | Có biểu tượng chữ thập đỏ và kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt. |
|  | - Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo. | Bộ | 1 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế. |
|  | - Cáng cứu thương | Chiếc | 1 |  |  |
| 2 | Bộ thiết bị bảo hộ lao động | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cách sử dụng các thiết bị an toàn lao động. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Ủng cao su | Đôi | 1 |  |  |
|  | - Găng tay cao su | Đôi | 1 |  |  |
|  | - Thảm cách điện | Tấm | 1 |  |  |
|  | - Ghế cách điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Sào cách điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Dây an toàn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Mũ bảo hộ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Kính bảo hộ | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Phương tiện phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cách sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Bình chữa cháy (bao gồm: bình bọt; bình khí) | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Các bảng tiêu lệnh chữa cháy. | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Cát phòng chống cháy. | m3 | 0,5 |  |  |
|  | - Xẻng xúc cát | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Thang | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Máy vi tính. | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent. - Màn chiếu ≥ 1,8m x1,8m |

Bảng 06: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (bắt buộc) : LÝ THUYẾT TÀU

Tên nghề : Sửa chữa máy tàu thủy

Mã số môn học : MH 12

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình tàu thủy | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu kết cấu tàu thủy. | - Kích thước tối thiểu: 2m x1,5m x 1,5m -Mô hình tĩnh. |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent. - Màn chiếu ≥ 1,8m x1,8m |

Bảng 07: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (bắt buộc): NGUỘI SỬA CHỮA

Tên nghề : Sửa chữa máy tàu thủy.

Mã số mô đun : MĐ 13

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề.

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ lấy dấu | Bộ | 3 | Dùng để lấy dấu trong quá trình thực hành. | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Mũi vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch: 130mm÷250 mm |
|  | - Com pa vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch: 200mm÷300mm |
|  | - Đài vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch: 1mm÷3mm |
|  | - Đột dấu. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đột: 1mm÷3mm |
| 2 | Dụng cụ cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng để gia công các chi tiết. | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Dũa dẹt. | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Dũa tròn. | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Dũa vuông. | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Dũa bán nguyệt. | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Khung cưa và lưỡi cưa tay. | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Dụng cụ cạo | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Đục | Bộ | 18 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Đục bằng. | Chiếc | 1 |  | Chiều dài ≥100mm |
|  | - Đục nhọn. | Chiếc | 1 |  | Chiều dài ≥100mm |
| 4 | Thiết bị cầm tay | Bộ | 6 | Dùng gia công, sửa chữa các chi tiết máy | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Máy khoan cầm tay | Chiếc | 1 |  | Công suất từ: 700W ÷ 1500W |
|  | - Máy dũa cầm tay | Chiếc | 1 |  | Công suất từ 700 W ÷1500W |
|  | - Máy mài cầm tay | Chiếc | 1 |  | Công suất ≥750W |
|  | - Máy cắt cầm tay | Chiếc | 1 |  | Đường kính đĩa ≥ 100mm |
| 5 | Đồ gá | Chiếc | 6 | Dùng để gia công, sửa chữa các chi tiết máy | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Khối D | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Khối V | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Ê tô | Chiếc | 1 |  | Độ mở từ: 50mm÷200 mm |
| 6 | Bàn máp | Chiếc | 1 | Dùng để gia công, sửa chữa các chi tiết máy | Kích thước tối thiểu: 200mmx200mm |
| 7 | Bàn vạch dấu | Chiếc | 1 | Dùng để gia công, sửa chữa các chi tiết máy | Kích thước tối thiểu: 200mm x 200mm |
| 8 | Đe | Chiếc | 1 | Dùng để gia công, sửa chữa các chi tiết máy | Khối lượng ≥ 40kg |
| 9 | Bàn nguội | Chiếc | 9 | Dùng để gia công, sửa chữa các chi tiết máy | Kích thước tối thiểu: 1,5m x 0,7m x 0,8m |
| 10 | Búa tay | Chiếc | 9 | Dùng để gia công, sửa chữa các chi tiết máy | Khối lượng từ: 0,5kg ÷ 3kg |
| 11 | Bộ dụng cụ đo lường: | Bộ | 3 | Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Thước cặp. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷300mm |
|  | - Thước đo cao. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷300mm |
|  | - Panme đo ngoài. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷5mm; 25mm÷50mm; 50mm÷75mm; 125mm÷150 mm |
|  | - Panme đo trong. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo ≤ 150 mm |
|  | - Đồng hồ so đo ngoài. | Bộ | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷180mm; 180mm÷350mm |
|  | - Đồng hồ so đo trong. | Bộ | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷180mm; 180mm÷350 mm |
|  | - Thước lá. | Bộ | 1 |  | Chiều dài ≤ 1000mm |
|  | - Căn lá đo khe hở. | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 12 | Máy khoan bàn | Chiếc | 1 | Sử dụng trong quá trình thực hành | - Công suất từ” 0,5 kW÷1,5kW - Khoan lỗ từ: 2,5mm÷30mm |
| 13 | Máy mài hai đá | Chiếc | 1 | Sử dụng để mài các chi tiết | - Kích thước đá ≥ 200mm - Khoảng cách giữa 2 đá ≥ 390 mm |
| 14 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 15 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent. - Màn chiếu ≥ 1,8m x1,8m |

Bảng 08: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (bắt buộc): HÀN, CẮT KIM LOẠI

Tên nghề : Sửa chữa máy tàu thủy

Mã số mô đun : MĐ 14

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy hàn điện xoay chiều 1 pha | Bộ | 1 | Dùng để hàn các mối hàn cơ bản. | Dòng điện hàn ≤ 300A |
| 2 | Máy hàn điện một chiều | Bộ | 1 |  | Dòng điện hàn ≤ 300A |
| 3 | Máy cắt đĩa | Bộ | 1 | Dùng để cắt các loại thép trong chế tạo máy. | Công suất từ: 1kW÷1,5 kW |
| 4 | Máy mài điện cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng để mài các mối hàn. | Công suất từ: 0,5kW÷1kW |
| 5 | Máy mài gắn trên bàn thợ | Bộ | 1 |  | Công suất từ: 1kW÷1,5kW |
| 6 | Cabin hàn đơn | Bộ | 9 | Sử dụng trong quá trình thực hành hàn | Kích thước tối thiểu: 1,2m x 0,8m x1,8m |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Cabin hàn. | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Hệ thống hút khói. | Bộ | 1 |  |  |
| 7 | Bộ hàn khí | Bộ | 2 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về hàn khí |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Bình chứa khí hàn | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Mỏ hàn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Dây hàn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Bàn chải, búa, kìm hàn | Bộ | 1 |  |  |
| 8 | Máy siêu âm | Chiếc | 1 | Dùng để kiểm tra chất lượng mối hàn | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 9 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 10 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent. - Màn chiếu ≥ 1,8m x1,8m |

Bảng 09: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (bắt buộc): TIỆN CƠ BẢN

Tên nghề : Sửa chữa máy tàu thủy.

Mã số mô đun : MĐ 15

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện | Chiếc | 3 | Sử dụng trong quá trình thực hành tiện | Đường kính tiện ≥ 400 mm |
| 2 | Máy khoan bàn | Chiếc | 1 | Dùng để khoan và gia công các chi tiết trong quá trình thực hành | - Công suất từ: 0,5 kW ÷1,5 kW - Khoan lỗ từ: 2,5mm÷30mm |
| 3 | Máy mài hai đá | Chiếc | 1 |  | - Kích thước đá ≥ 200mm - Khoảng cách giữa 2 đá ≥ 390 mm |
| 4 | Búa tay | Chiếc | 9 |  | Trọng lượng từ: 0,5kg ÷ 3kg |
| 5 | Bộ dụng cụ đo lường | Bộ | 3 | Dùng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Thước cặp. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷300mm |
|  | - Thước đo cao. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷300mm |
|  | - Panme đo ngoài. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷5mm; 25mm÷50mm; 50mm÷75mm; 125mm÷150 mm |
|  | - Panme đo trong. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo ≤ 150 mm |
|  | - Đồng hồ so đo ngoài. | Bộ | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷180mm; 180mm÷350mm |
|  | - Đồng hồ so đo trong. | Bộ | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷180mm; 180mm÷350 mm |
|  | - Thước lá. | Chiếc | 1 |  | Chiều dài ≤ 1000mm |
|  | - Căn lá đo khe hở. | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 6 | Ê tô | Chiếc | 18 | Dùng để kẹp, giữ vật cố định | Khoảng mở ≥ 15mm |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent. - Màn chiếu ≥ 1,8m x1,8m |

Bảng 10: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (bắt buộc): NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH A1

Tên nghề : Sửa chữa máy tàu thủy

Mã số môn học : MH 16

Trình độ đào tạo : Cao đẳng

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị nghe, nhìn | Bộ | 1 | Sử dụng trong quá trình giảng dạy. | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Máy cattset | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Tivi | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Mi-crô | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Loa | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Âm-li | Chiếc | 1 |  |  |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent. - Màn chiếu ≥ 1,8m x1,8m |

Bảng 11: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (bắt buộc): ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THỦY 1

Tên nghề : Sửa chữa Máy tàu thủy

Mã số môn học : MH  17

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ diesel 2 kỳ | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ. | - Số xy lanh ≥ 4 - Công suất động cơ ≥ 120CV |
| 2 | Động cơ diesel 4 kỳ | Chiếc | 1 |  | - Số xy lanh ≥ 6 - Công suất động cơ ≥ 120CV |
| 3 | Bộ chi tiết chính của động cơ diesel | Bộ | 1 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Nắp xy lanh | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Thân xy lanh | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Bệ đỡ động cơ | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Nhóm Piston | Bộ | 1 |  |  |
|  | + Piston | Chiếc | 1 |  |  |
|  | + Xéc măng | Bộ | 1 |  |  |
|  | + Chốt piston | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Nhóm thanh truyền | Bộ | 1 |  |  |
|  | + Thanh truyền | Chiếc | 1 |  |  |
|  | + Bu lông thanh truyền | Bộ | 1 |  |  |
|  | + Bạc lót | Bộ | 1 |  |  |
|  | + Trục khuỷu. | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Sơ my xy lanh 2 kỳ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Sơ my xy lanh 4 kỳ | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent. - Màn chiếu ≥ 1,8m x1,8m |

Bảng 12: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (bắt buộc): MÁY PHỤ VÀ CÁC HỆ THỐNG

TRÊN TÀU THỦY

Tên nghề: Sửa chữa máy tàu thủy.

Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình hệ thống lái | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc hệ thống lái trên tàu thủy. | - Mô hình hoạt động được. - Chế tạo từ vật liệu thông dụng. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Mô hình hệ thống lái cơ khí | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Mô hình hệ thống lái điện | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Mô hình hệ thống lái thủy lực | Bộ | 1 |  |  |
| 2 | Mô hình thiết bị trao đổi nhiệt giữa chất lỏng với chất lỏng. | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc | - Mô hình hoạt động được. - Chế tạo từ vật liệu thông dụng. |
| 3 | Mô hình thiết bị trao đổi nhiệt giữa chất lỏng với chất khí. | Bộ | 1 |  |  |
| 4 | Mô hình thiết bị trao đổi nhiệt giữa chất khí với chất khí. | Bộ | 1 |  |  |
| 5 | Các dạng bơm thông dụng | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của bơm | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Bơm bánh răng | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Bơm ly tâm | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Bơm cánh gạt | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Bơm xoáy | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Bơm trục vít | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Bơm piston | Bộ | 1 |  |  |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent. - Màn chiếu ≥ 1,8m x1,8m |

Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (bắt buộc): CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA

Tên nghề : Sửa chữa máy tàu thủy

Mã số môn học : MH  19

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Palăng | Bộ | 2 | Sử dụng để nâng, vận chuyển thiết bị và chi tiết | - Chiều cao nâng ≥ 3m - Trọng tải từ : 500kg÷3000 kg |
| 2 | Bộ chi tiết chính của động cơ diesel | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu kết cấu của chi tiết chính động cơ | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Nắp xy lanh | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Thân xy lanh | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Bệ đỡ động cơ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Nhóm Piston | Bộ | 1 |  |  |
|  | + Piston | Chiếc | 1 |  |  |
|  | + Xecmăng | Bộ | 1 |  |  |
|  | + Chốt piston | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Nhóm thanh truyền | Bộ | 1 |  |  |
|  | + Thanh truyền | Chiếc | 1 |  |  |
|  | + Bulông thanh truyền | Bộ | 1 |  |  |
|  | + Bạc lót | Bộ | 1 |  |  |
|  | + Trục khuỷu. | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Máy siêu âm | Chiếc | 1 | Sử dụng để kiểm tra các khuyết tật | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Bộ dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 6 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Đục rãnh | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục rãnh: 15mm÷20 mm |
|  | - Đục khe | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục khe: 6mm÷10mm |
|  | - Đục bằng | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục bằng: 25mm÷30mm |
|  | - Clê dẹp | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm |
|  | - Clê 2 đầu | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác có tay nắm | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm |
|  | - Cần siết lực ngắn, dài | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 |  | Độ dài mỏ lết ≥ 300mm |
|  | - Khẩu | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 10mm÷2mm |
|  | - Đầu nối ngắn | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 125mm |
|  | - Đầu nối dài | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Đầu vặn xoay chiều | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Thanh trượt chữ T | Chiếc | 1 |  | Độ dài thanh nối ≥ 225mm |
|  | - Tay công | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Khẩu tay vặn chữ T | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Thanh via đầu bằng | Bộ | 1 |  | Độ dài ≥700mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong thẳng | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 180mm÷225mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong cong | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 170mm÷210mm |
|  | - Kìm phe thẳng | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở từ: 175mm÷225mm |
|  | - Kìm phe cong | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở: 175mm÷220mm |
|  | - Kìm khớp nối trượt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm chết | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm cắt bằng | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt cách điện | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm kết hợp | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥180mm |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 30mm÷700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 30mm÷700mm |
|  | - Búa sắt | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 500g |
|  | - Búa đầu cao su | Chiếc | 1 |  | Đường kính ≥ 5mm |
|  | - Vam tháo lọc dầu | Chiếc | 1 |  | Phạm vi mở ≥20mm |
|  | - Dũa | Chiếc | 1 |  | Độ dài dũa ≥200mm |
|  | - Cưa sắt | Chiếc | 1 |  | Độ lớn cưa sắt ≥350mm |
|  | - Bình bơm dầu bằng tay | Bình | 1 |  | Thể tích bình bơm dầu ≥200CC |
| 5 | Xe đẩy ngăn kéo. | Chiếc | 1 | Sử dụng để chứa cácbộ dụng cụ | - Chiều cao ≤ 1000mm - Số khay ≥ 4 |
| 6 | Bộ dụng cụ đo lường | Bộ | 3 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo, kiểm tra | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Thước cặp. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷300mm |
|  | - Thước đo cao. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷300mm |
|  | - Panme đo ngoài. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷5mm; 25mm÷50mm; 50mm÷75mm; 125mm÷150 mm |
|  | - Panme đo trong. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo ≤ 150 mm |
|  | - Đồng hồ so đo ngoài. | Bộ | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷180mm; 180mm÷350mm |
|  | - Đồng hồ so đo trong. | Bộ | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷180mm; 180mm÷350 mm |
|  | - Thước lá. | Chiếc | 1 |  | Chiều dài ≤ 1000mm |
|  | - Căn lá đo khe hở. | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 7 | Dụng cụ lấy dấu | Bộ | 3 | Dùng để rèn luyện kỹ năng lấy dấu | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Mũi vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch: 130mm÷250 mm |
|  | - Com-pa vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch: 200mm÷300mm |
|  | - Đài vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch: 1mm÷3mm |
|  | - Đột dấu. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đột: 1mm÷3mm |
| 8 | Máy kiểm tra uốn nắn trục khuỷu, thanh truyền, gối đỡ | Bộ | 1 | Dùng để kiểm tra, sửa chữa trục khuỷu | - Dùng cho tay biên có lỗ bạc đường kính từ: 66mm ÷110mm - Chiều dài giữa hai tâm lỗ : 140mm ÷ 300mm -Kèm theo các phụ kiện đo độ cong, xoắn, méo của thanh truyền và trục khuỷu |
| 9 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 10 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent. - Màn chiếu ≥ 1,8m x1,8m |

Bảng 14: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (bắt buộc): ĐIỆN TÀU THỦY

Tên nghề : Sửa chữa máy tàu thủy

Mã số môn học : MH 20

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc. | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động. | Công suất: Pđm ≥ 1HP Cắt bổ 1/4 |
| 2 | Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha rô to lồng sóc. | Bộ | 1 |  | Công suất: Pđm ≥ 1/2 HP Cắt bổ 1/4 |
| 3 | Mô hình động cơ điện xoay chiều một pha rô to dây quấn | Bộ | 1 |  | Công suất: Pđm ≥ 1/2 HP Cắt bổ 1/4 |
| 4 | Mô hình động cơ điện một chiều. | Bộ | 1 |  | Công suất: Pđm ≥ 1/2 Hp Cắt bổ 1/4 |
| 5 | Mô hình dàn trải máy phát điện xoay chiều ba pha | Bộ | 1 |  | Công suất: Pđm ≥ 1 kW |
| 6 | Mô hình dàn trải máy phát điện xoay chiều một pha | Bộ | 1 |  | Công suất: Pđm ≥ 1 kW |
| 7 | Mô hình dàn trải máy phát điện một chiều | Bộ | 1 |  | Công suất: Pđm ≥ 1 kW |
| 8 | Bộ khí cụ điện | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và chức năng của các khí cụ điện | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Nút nhấn | Chiếc | 1 |  | Có tiếp điểm thường đóng và tiếp điểm thường mở Iđm ≥10A |
|  | - Rơ le điện áp 24V | Chiếc | 1 |  | Iđm ≥10A; Uđm ≥ 24VDC |
|  | - Rơ le điện áp 220V | Chiếc | 1 |  | Iđm ≥10A; Uđm ≥ 240VAC |
|  | - Rơ le dòng điện | Chiếc | 1 |  | Iđm ≥10A |
|  | - Rơ le thời gian | Chiếc | 1 |  | Iđm ≥1A; t<10 s |
|  | - Công tắc tơ | Chiếc | 1 |  | Iđm ≥ 10A |
| 9 | Máy biến áp | Bộ | 3 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Máy biến áp 1 pha | Chiếc | 1 |  | Sđm ≥ 500VA |
|  | - Máy biến áp 3 pha | Chiếc | 1 |  | Sđm ≥ 5000VA |
| 10 | Mô hình mạch khởi động từ | Bộ | 1 | Sử dụng để đóng cắt, khởi động các thiết bị điện | Dòng tải từ: 5A÷30A |
| 11 | Mô hình mạch khởi động đổi nối Y/∆ | Bộ | 1 |  | Dòng tải từ: 5A÷30A |
| 12 | Mô hình mạch điện chiếu sáng tàu thủy | Bộ | 1 | Sử dụng để đấu nối các mạch điện | Mô hình tối thiểu có bảng điện, cầu dao và cầu chì |
| 13 | Sensin chỉ báo góc lái | Bộ | 1 | Sử dụng trong quá trình giảng dạy, thực hành | Điện áp nguồn ≥ 220VAC hoặc từ: 12VDC÷24VDC |
| 14 | Đồng hồ đo vạn năng (VOM) | Chiếc | 6 | Đo, kiểm tra các thông số linh kiện điện tử, khí cụ điện, nguồn điện. | Loại thông dụng trên thị trường |
| 15 | Bình ắc quy | Bình | 4 | Sử dung làm nguồn điện cho các hệ thống | Cường độ dòng điện: A≥50Ah |
| 16 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 17 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent. - Màn chiếu ≥ 1,8m x1,8m |

Bảng 15: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (bắt buộc): HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC  TÀU THỦY

Tên nghề : Sửa chữa máy tàu thủy

Mã số môn học : MH  21

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ trục chân vịt tàu thủy một đường trục. | Bộ | 1 | Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Trục chân vịt | Bộ | 1 |  | - Chiều dài hệ trục: 2500mm÷3500m m - Đường kính trục: 60mm÷120mm |
|  | - Trục lực đẩy | Bộ | 1 |  | - Chiều dài hệ trục: 1000mm÷2500mm - Đường kính trục: 60mm÷120mm |
|  | - Trục trung gian | Bộ | 1 |  | - Chiều dài hệ trục : 1500mm÷2500mm - Đường kính trục: 60mm÷120mm |
| 2 | Gối đỡ | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu công dụng, cấu tạo của chi tiết | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Kim loại | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Phi kim loại | Bộ | 1 |  |  |
| 3 | Bích nối | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu công dụng, cấu tạo của chi tiết | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Bích nối cố định | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Bích nối rời | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent. - Màn chiếu ≥ 1,8m x1,8m |

Bảng 16: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (bắt buộc):  SỬA CHỮA CÁC CHI TIẾT TĨNH CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THỦY

Tên nghề: Sửa chữa máy tàu thủy.

Mã số  mô đun : MĐ  22

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ diesel 4 kì | Chiếc | 2 | Sử dụng để tháo lắp, kiểm tra sửa chữa | - Số xy lanh ≥ 6 - Công suất máy ≥ 120CV |
| 2 | Động cơ diesel 2 kì | Chiếc | 2 |  | - Số xy lanh ≥ 4 - Công suất máy ≥ 120CV |
| 3 | Nắp xy lanh | Chiếc | 6 | Dùng để kiểm tra, sửa chữa | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Thân xy lanh | Chiếc | 6 |  |  |
| 5 | Sơmi xylanh | Chiếc | 6 |  |  |
| 6 | Đáy dầu | Chiếc | 1 |  |  |
| 7 | Bệ đỡ động cơ | Chiếc | 1 |  |  |
| 8 | Palăng | Bộ | 2 | Dùng để nâng các chi tiết | - Chiều cao nâng ≥ 3m - Trọng tải từ : 500kg÷3000kg |
| 9 | Bộ dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 6 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Đục rãnh | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục rãnh: 15mm÷20 mm |
|  | - Đục khe | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục khe: 6mm÷10mm |
|  | - Đục bằng | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục bằng: 25mm÷30mm |
|  | - Clê dẹp | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm |
|  | - Clê 2 đầu | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Clê lục giác có tay nắm | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm |
|  | - Cần siết lực ngắn, dài | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 |  | Độ dài mỏ lết ≥ 300mm |
|  | - Khẩu | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 10mm÷2mm |
|  | - Đầu nối ngắn | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 125mm |
|  | - Đầu nối dài | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Đầu vặn xoay chiều | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Thanh trượt chữ T | Chiếc | 1 |  | Độ dài thanh nối ≥ 225mm |
|  | - Tay công | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Khẩu tay vặn chữ T | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Thanh via đầu bằng | Bộ | 1 |  | Độ dài ≥700mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong thẳng | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 180mm÷225mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong cong | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 170mm÷210mm |
|  | - Kìm phe thẳng | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở từ: 175mm÷225mm |
|  | - Kìm phe cong | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở: 175mm÷220mm |
|  | - Kìm khớp nối trượt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm chết | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm cắt bằng | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt cách điện | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm kết hợp | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥180mm |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 30mm÷700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 30mm÷700mm |
|  | - Búa sắt | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 500g |
|  | - Búa đầu cao su | Chiếc | 1 |  | Đường kính ≥ 5mm |
|  | - Vam tháo lọc dầu | Chiếc | 1 |  | Phạm vi mở ≥20mm |
|  | - Dũa | Chiếc | 1 |  | Độ dài dũa ≥200mm |
|  | - Cưa sắt | Chiếc | 1 |  | Độ lớn cưa sắt ≥350mm |
|  | - Bình bơm dầu bằng tay | Bình | 1 |  | Thể tích bình bơm dầu ≥200CC |
| 10 | Xe đẩy ngăn kéo. | Chiếc | 1 | Dùng để chứa dụng cụ phục vụ cho quá trình luyện tập | - Chiều cao ≤ 1000mm - Số khay ≥ 4 |
| 11 | Bộ dụng cụ đo lường | Bộ | 3 | Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trìnhthực hành. | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Thước cặp. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷300mm |
|  | - Thước đo cao. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷300mm |
|  | - Panme đo ngoài. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷5mm; 25mm÷50mm; 50mm÷75mm; 125mm÷150 mm |
|  | - Panme đo trong. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo ≤ 150 mm |
|  | - Đồng hồ so đo ngoài. | Bộ | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷180mm; 180mm÷350mm |
|  | - Đồng hồ so đo trong. | Bộ | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷180mm; 180mm÷350 mm |
|  | - Thước lá. | Chiếc | 1 |  | Chiều dài ≤ 1000mm |
|  | - Căn lá đo khe hở. | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 12 | Dụng cụ lấy dấu | Bộ | 3 | Dùng để lấy dấu các chi tiết | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Mũi vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch: 130mm÷250 mm |
|  | - Com-pa vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch: 200mm÷300mm |
|  | - Đài vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch: 1mm÷3mm |
|  | - Đột dấu. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đột: 1mm÷3mm |
| 13 | Bàn ép thủy lực bằng tay | Chiếc | 2 | Dùng để ép các chi tiết | Lực ép ≥5 tấn |
| 14 | Vam | Bộ | 6 | Dùng để tháo các chi tiết | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | - Vam 2 chấu | Bộ | 1 |  | Khoảng cách giữ ≥12mm |
|  | - Vam 3 chấu | Bộ | 1 |  |  |
| 15 | Khay chứa phụ tùng | Chiếc | 6 | Dùng để chứa các chi tiết | Kích thước tối thiểu 60cmx40cm x10cm |
| 16 | Dao cạo bạc lót | Bộ | 6 | Dùng để cạo rà bạc lót | Kích thước từ: 6mm÷20 mm |
| 17 | Máy rửa chi tiết động cơ | Bộ | 1 | Dùng để rửa các chi tiết | Áp lực ≥10kG/cm2 |
| 18 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 19 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent. - Màn chiếu ≥ 1,8m x1,8m |

Bảng 17: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (bắt buộc): SỬA CHỮA CÁC CHI TIẾT ĐỘNG

CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THỦY

Tên nghề: Sửa chữa máy tàu thủy.

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ diesel 4 kì | Chiếc | 2 | Sử dụng để tháo lắp, kiểm tra sửa chữa | - Số xy lanh ≥ 6 - Công suất máy ≥ 120CV |
| 2 | Động cơ diesel 2 kì | Chiếc | 2 |  | - Số xy lanh ≥ 4 - Công suất máy ≥ 120CV |
| 3 | Nắp xy lanh | Chiếc | 6 | Dùng để kiểm tra, sửa chữa | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Thân xy lanh | Chiếc | 6 |  |  |
| 5 | Sơmi xylanh | Chiếc | 6 |  |  |
| 6 | Đáy dầu | Chiếc | 1 |  |  |
| 7 | Bệ đỡ động cơ | Chiếc | 1 |  |  |
| 8 | Palăng | Bộ | 2 | Dùng để nâng các chi tiết | - Chiều cao nâng ≥ 3m - Trọng tải từ : 500kg÷3000kg |
| 9 | Bộ dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 6 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Đục rãnh | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục rãnh: 15mm÷20 mm |
|  | - Đục khe | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục khe: 6mm÷10mm |
|  | - Đục bằng | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục bằng: 25mm÷30mm |
|  | - Clê dẹp | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm |
|  | - Clê 2 đầu | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác có tay nắm | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm |
|  | - Cần siết lực ngắn, dài | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 |  | Độ dài mỏ lết ≥ 300mm |
|  | - Khẩu | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 10mm÷2mm |
|  | - Đầu nối ngắn | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 125mm |
|  | - Đầu nối dài | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Đầu vặn xoay chiều | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Thanh trượt chữ T | Chiếc | 1 |  | Độ dài thanh nối ≥ 225mm |
|  | - Tay công | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Khẩu tay vặn chữ T | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Thanh via đầu bằng | Bộ | 1 |  | Độ dài ≥700mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong thẳng | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 180mm÷225mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong cong | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 170mm÷210mm |
|  | - Kìm phe thẳng | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở từ: 175mm÷225mm |
|  | - Kìm phe cong | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở: 175mm÷220mm |
|  | - Kìm khớp nối trượt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm chết | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm cắt bằng | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt cách điện | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm kết hợp | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥180mm |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 30mm÷700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 30mm÷700mm |
|  | - Búa sắt | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 500g |
|  | - Búa đầu cao su | Chiếc | 1 |  | Đường kính ≥ 5mm |
|  | - Vam tháo lọc dầu | Chiếc | 1 |  | Phạm vi mở ≥20mm |
|  | - Dũa | Chiếc | 1 |  | Độ dài dũa ≥200mm |
|  | - Cưa sắt | Chiếc | 1 |  | Độ lớn cưa sắt ≥350mm |
|  | - Bình bơm dầu bằng tay | Bình | 1 |  | Thể tích bình bơm dầu ≥200CC |
| 10 | Xe đẩy ngăn kéo. | Chiếc | 1 | Dùng để chứa dụng cụ phục vụ cho quá trình thực hành | - Chiều cao ≤ 1000mm - Số khay ≥ 4 |
| 11 | Bộ dụng cụ đo lường | Bộ | 3 | Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành. | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Thước cặp. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷300mm |
|  | - Thước đo cao. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷300mm |
|  | - Panme đo ngoài. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷5mm; 25mm÷50mm; 50mm÷75mm; 125mm÷150 mm |
|  | - Panme đo | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo |
|  | trong. |  |  |  | ≤ 150 mm |
|  | - Đồng hồ so đo ngoài. | Bộ |  |  | Phạm vi đo: 0mm÷180mm; 180mm÷350mm |
|  | - Đồng hồ so đo trong. | Bộ |  |  | Phạm vi đo: 0mm÷180mm; 180mm÷350 mm |
|  | - Thước lá. | Chiếc | 1 |  | Chiều dài ≤ 1000mm |
|  | - Căn lá đo khe hở. | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 12 | Dụng cụ lấy dấu | Bộ | 3 | Dùng để lấy dấu các chi tiết trong thực hành. | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Mũi vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch: 130mm÷250 mm |
|  | - Com-pa vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch: 200mm÷300mm |
|  | - Đài vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch: 1mm÷3mm |
|  | - Đột dấu. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đột: 1mm÷3mm |
| 13 | Bàn ép thủy lực bằng tay | Chiếc | 2 | Dùng để ép các chi tiết | Lực ép ≥5 tấn |
| 14 | Vam | Bộ | 6 | Dùng để tháo các chi tiết | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | - Vam 2 chấu | Bộ | 1 |  | Khoảng cách giữ ≥ 30mm |
|  | - Vam 3 chấu | Bộ | 1 |  |  |
| 15 | Khay chứa phụ tùng | Chiếc | 6 | Dùng để chứa các chi tiết | Kích thước tối thiểu: 60cmx40cm x10cm |
| 16 | Dao cạo bạc lót | Bộ | 6 | Dùng để cạo rà bạc lót | Kích thước lưỡi dao từ: 6mm ÷20 mm |
| 17 | Thiết bị rửa chi tiết động cơ | Bộ | 1 | Dùng để rửa các chi tiết | Áp lực ≥10kg/cm2 |
| 18 | Dao cạo rãnh xéc măng | Bộ | 6 | Dùng để cạo rãnh xéc măng | Kích thước lưỡi dao từ: 4mm÷10mm |
| 19 | Bộ lắp xéc măng | Bộ | 2 | Dùng để lắp xéc măng | Khoảng cách mở ≤ 200mm |
| 20 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 21 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent. - Màn chiếu ≥ 1,8m x1,8m |

Bảng 18: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (bắt buộc): SỬA  CHỮA HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ

Tên nghề : Sửa chữa máy tàu thủy.

Mã số mô đun : MĐ 24

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ diesel 4 kì | Chiếc | 2 | Sử dụng để tháo lắp hệ thống phân phối khí | - Số xy lanh ≥ 6 - Công suất ≥120CV |
| 2 | Động cơ diesel 2 kì | Chiếc | 2 |  | - Số xy lanh ≥ 4 - Công suất ≥120CV |
| 3 | Vam xupap | Chiếc | 2 | Dùng để thực hành sửa chữa hệ thống phân phối khí | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Vam chén xupap | Chiếc | 2 |  |  |
| 5 | Máy mài xupap | Chiếc | 1 |  |  |
| 6 | Máy doa đế xupap | Chiếc | 1 |  |  |
| 7 | Hệ thống phân phối khí | Bộ | 6 | Sử dụng để quan sát sửa chữa các chi tiết trong hệ thống | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Bộ xupap hộp | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Bộ giải nhiệt gió | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Xupap | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Ống dẫn hướng | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Đế xupap | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Trục cam | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Bạc đỡ | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Bơm gió quét | Bộ | 1 |  |  |
| 8 | Bộ dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 6 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Đục rãnh | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục rãnh: 15mm÷20 mm |
|  | - Đục khe | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục khe: 6mm÷10mm |
|  | - Đục bằng | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục bằng: 25mm÷30mm |
|  | - Clê dẹp | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm |
|  | - Clê 2 đầu | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác có tay nắm | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm |
|  | - Cần siết lực ngắn, dài | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 |  | Độ dài mỏ lết ≥ 300mm |
|  | - Khẩu | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 10mm÷2mm |
|  | - Đầu nối ngắn | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 125mm |
|  | - Đầu nối dài | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Đầu vặn xoay chiều | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Thanh trượt chữ T | Chiếc | 1 |  | Độ dài thanh nối ≥ 225mm |
|  | - Tay công | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Khẩu tay vặn chữ T | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Thanh via đầu bằng | Bộ | 1 |  | Độ dài ≥700mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong thẳng | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 180mm÷225mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong cong | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 170mm÷210mm |
|  | - Kìm phe thẳng | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở từ: 175mm÷225mm |
|  | - Kìm phe cong | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở: 175mm÷220mm |
|  | - Kìm khớp nối trượt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm chết | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm cắt bằng | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt cách điện | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm kết hợp | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥180mm |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 30mm÷700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 30mm÷700mm |
|  | - Búa sắt | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 500g |
|  | - Búa đầu cao su | Chiếc | 1 |  | Đường kính ≥ 5mm |
|  | - Vam tháo lọc dầu | Chiếc | 1 |  | Phạm vi mở ≥20mm |
|  | - Dũa | Chiếc | 1 |  | Độ dài dũa ≥200mm |
|  | - Cưa sắt | Chiếc | 1 |  | Độ lớn cưa sắt ≥350mm |
|  | - Bình bơm dầu bằng tay | Bình | 1 |  | Thể tích bình bơm dầu ≥200CC |
| 9 | Xe đẩy ngăn kéo. | Chiếc | 1 | Dùng để dụng cụ phục vụ cho quá trình luyện tập | - Chiều cao ≤ 1000mm - Số khay ≥ 4 |
| 10 | Bộ dụng cụ đo lường | Bộ | 3 | Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành. | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Thước cặp. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷300mm |
|  | - Thước đo cao. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷300mm |
|  | - Panme đo ngoài. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷5mm; 25mm÷50mm; 50mm÷75mm; 125mm÷150 mm |
|  | - Panme đo | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo |
|  | trong. |  |  |  | ≤ 150 mm |
|  | - Đồng hồ so đo ngoài. |  |  |  | Phạm vi đo: 0mm÷180mm; 180mm÷350mm |
|  | - Đồng hồ so đo trong. | Bộ | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷180mm; 180mm÷350 mm |
|  | - Thước lá. | Bộ | 1 |  | Chiều dài ≤ 1000mm |
|  | - Căn lá đo khe hở. | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 11 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent. - Màn chiếu ≥ 1,8m x1,8m |

Bảng 19: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (bắt buộc): SỬA  CHỮA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DIESEL

Tên nghề : Sửa chữa máy tàu thủy.

Mã số mô đun : MĐ 25

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ diesel 4 kì | Chiếc | 2 | Dùng để thực hành tháo, lắp và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu | - Số xy lanh ≥ 6 - Công suất máy ≥ 120CV |
| 2 | Động cơ diesel 2 kì | Chiếc | 2 |  | - Số xy lanh ≥ 4 - Công suất máy ≥ 120CV |
| 3 | Hệ thống nhiên liệu | Bộ | 6 | Sử dụng để thực hành sửa chữa các chi tiết của hệ thống | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Bơm cao áp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Vòi phun | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Ống dẫn dầu cao áp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Bơm truyền nhiên liệu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Bầu lọc nhiên liệu | Bộ | 1 |  |  |
| 4 | Bộ dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 6 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Đục rãnh | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục rãnh: 15mm÷20 mm |
|  | - Đục khe | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục khe: 6mm÷10mm |
|  | - Đục bằng | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục bằng: 25mm÷30mm |
|  | - Clê dẹp | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm |
|  | - Clê 2 đầu | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Clê lục giác có tay nắm | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm |
|  | - Cần siết lực ngắn, dài | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 |  | Độ dài mỏ lết ≥ 300mm |
|  | - Khẩu | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 10mm÷2mm |
|  | - Đầu nối ngắn | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 125mm |
|  | - Đầu nối dài | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Đầu vặn xoay chiều | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Thanh trượt chữ T | Chiếc | 1 |  | Độ dài thanh nối ≥ 225mm |
|  | - Tay công | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Khẩu tay vặn chữ T | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Thanh via đầu bằng | Bộ | 1 |  | Độ dài ≥700mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong thẳng | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 180mm÷225mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong cong | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 170mm÷210mm |
|  | - Kìm phe thẳng | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở từ: 175mm÷225mm |
|  | - Kìm phe cong | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở: 175mm÷220mm |
|  | - Kìm khớp nối trượt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm chết | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm cắt bằng | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt cách điện | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm kết hợp | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥180mm |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 30mm÷700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 30mm÷700mm |
|  | - Búa sắt | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 500g |
|  | - Búa đầu cao su | Chiếc | 1 |  | Đường kính ≥ 5mm |
|  | - Vam tháo lọc dầu | Chiếc | 1 |  | Phạm vi mở ≥20mm |
|  | - Dũa | Chiếc | 1 |  | Độ dài dũa ≥200mm |
|  | - Cưa sắt | Chiếc | 1 |  | Độ lớn cưa sắt ≥350mm |
|  | - Bình bơm dầu bằng tay | Bình | 1 |  | Thể tích bình bơm dầu ≥200CC |
| 5 | Xe đẩy ngăn kéo. | Chiếc | 1 | Dùng để dụng cụ phục vụ cho quá trình luyện tập | - Chiều cao ≤ 1000mm - Số khay ≥ 4 |
| 6 | Bộ dụng cụ đo lường | Bộ | 3 | Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành. | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Thước cặp. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷300mm |
|  | - Thước đo cao. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷300mm |
|  | - Panme đo ngoài. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷5mm; 25mm÷50mm; 50mm÷75mm; 125mm÷150 mm |
|  | - Panme đo trong. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo ≤ 150 mm |
|  | - Đồng hồ so đo ngoài. | Bộ | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷180mm; 180mm÷350mm |
|  | - Đồng hồ so đo trong. | Bộ | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷180mm; 180mm÷350 mm |
|  | - Thước lá. | Chiếc | 1 |  | Chiều dài ≤ 1000mm |
|  | - Căn lá đo khe hở. | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 7 | Máy khảo nghiệm bơm cao áp. | Bộ | 1 | Sử dụng để kiểm tra hệ thống bơm cao áp và hệ thống nhiên liệu | Áp suất: 0pa ÷ 400Mpa |
| 8 | Máy khảo nghiệm vòi phun. | Bộ | 1 |  | Số vòi phun kiểm tra tối đa 6 Tự nhận kiểu vòi phun có điều chỉnh dòng và điện áp |
| 9 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 10 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent. - Màn chiếu ≥ 1,8m x1,8m |

Bảng 20: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (bắt buộc): SỬA CHỮA HỆ THỐNG BÔI TRƠN

Tên nghề : Sửa chữa máy tàu thủy.

Mã số mô đun : MĐ 26

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ 4 kỳ | Chiếc | 1 | Dùng để quan sát cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống bôi trơn catte khô | - Số xy lanh ≥ 6 - Công suất máy ≥ 120 CV - Có hệ thống bôi trơn cacte khô |
| 2 | Động cơ 4 kỳ | Chiếc | 1 | Dùng để quan sát cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống bôi trơn catte ướt. | - Số xy lanh ≥ 4 - Công suất máy ≥ 120 CV - Có hệ thống bôi trơn cacte ướt |
| 3 | Lọc dầu bôi trơn | Bộ | 6 | Dùng để thực hành sửa chữa các chi tiết, thiết bị hệ thống bôi trơn | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Bầu làm mát dầu bôi trơn | Bộ | 6 |  |  |
| 5 | Đồng hồ áp suất dầu bôi trơn | Chiếc | 3 |  |  |
| 7 | Cảm biến áp suất dầu bôi trơn | Bộ | 6 |  |  |
| 8 | Bộ dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 6 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Đục rãnh | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục rãnh: 15mm÷20 mm |
|  | - Đục khe | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục khe: 6mm÷10mm |
|  | - Đục bằng | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục bằng: 25mm÷30mm |
|  | - Clê dẹp | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm |
|  | - Clê 2 đầu | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác có tay nắm | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm |
|  | - Cần siết lực ngắn, dài | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 |  | Độ dài mỏ lết ≥ 300mm |
|  | - Khẩu | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 10mm÷2mm |
|  | - Đầu nối ngắn | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 125mm |
|  | - Đầu nối dài | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Đầu vặn xoay chiều | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Thanh trượt chữ T | Chiếc | 1 |  | Độ dài thanh nối ≥ 225mm |
|  | - Tay công | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Khẩu tay vặn chữ T | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Thanh via đầu bằng | Bộ | 1 |  | Độ dài ≥700mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong thẳng | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 180mm÷225mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong cong | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 170mm÷210mm |
|  | - Kìm phe thẳng | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở từ: 175mm÷225mm |
|  | - Kìm phe cong | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở: 175mm÷220mm |
|  | - Kìm khớp nối trượt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm chết | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm cắt bằng | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt cách | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | điện |  |  |  |  |
|  | - Kìm kết hợp | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥180mm |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 30mm÷700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 30mm÷700mm |
|  | - Búa sắt | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 500g |
|  | - Búa đầu cao su | Chiếc | 1 |  | Đường kính ≥ 5mm |
|  | - Vam tháo lọc dầu | Chiếc | 1 |  | Phạm vi mở ≥20mm |
|  | - Dũa | Chiếc | 1 |  | Độ dài dũa ≥200mm |
|  | - Cưa sắt | Chiếc | 1 |  | Độ lớn cưa sắt ≥350mm |
|  | - Bình bơm dầu bằng tay | Bình | 1 |  | Thể tích bình bơm dầu ≥200CC |
| 9 | Xe đẩy ngăn kéo. | Chiếc | 1 | Sử dụng để dụng cụ phục vụ cho quá trình luyện tập | - Chiều cao ≤ 1000mm - Số khay ≥ 4 |
| 10 | Bộ dụng cụ đo lường | Bộ | 3 | Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành. | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Thước cặp. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷300mm |
|  | - Thước đo cao. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷300mm |
|  | - Panme đo ngoài. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷5mm; 25mm÷50mm; 50mm÷75mm; 125mm÷150 mm |
|  | - Panme đo trong. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo ≤ 150 mm |
|  | - Đồng hồ so đo ngoài. | Bộ | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷180mm; 180mm÷350mm |
|  | - Đồng hồ so đo trong. | Bộ | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷180mm; 180mm÷350 mm |
|  | - Thước lá. | Chiếc | 1 |  | Chiều dài ≤ 1000mm |
|  | - Căn lá đo khe hở. | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 11 | Dụng cụ lấy dấu | Bộ | 3 | Dùng để lấy dấu các chi tiết trong quá trình thực hành. | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Mũi vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch: 130mm÷250 mm |
|  | - Com-pa vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch: 200mm÷300mm |
|  | - Đài vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch: 1mm÷3mm |
|  | - Đột dấu. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch: 130mm÷250 mm |
| 12 | Bàn ép thủy lực bằng tay | Chiếc | 1 | Dùng để ép các chi tiết | Lực ép ≥5 tấn |
| 13 | Vam | Bộ | 6 | Dùng để tháo các chi tiết | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Vam 2 chấu | Bộ | 1 |  | Khoảng cách giữ ≥ 30mm |
|  | - Vam 3 chấu | Bộ | 1 |  |  |
| 14 | Khay chứa phụ tùng | Chiếc | 6 | Dùng để chứa các chi tiết | Kích thước tối thiểu: 60cmx40cm x10cm |
| 15 | Dao cạo bạc lót | Bộ | 6 | Dùng để cạo rà bạc lót | Kích thước lưỡi dao từ: 6mm÷20 mm |
| 16 | Máy rửa chi tiết động cơ | Bộ | 1 | Dùng để rửa các chi tiết hệ thống bôi trơn | Áp lực ≥10kg/cm2 |
| 17 | Dưỡng đo ren | Bộ | 6 | Dùng để đo ren các chi tiết hệ thống bôi trơn | Phạm vi đo từ: M6 ÷M30 |
| 18 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 19 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent. - Màn chiếu ≥ 1,8m x1,8m |

Bảng 21-DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (bắt buộc): SỬA CHỮA HỆ THỐNG LÀM MÁT

Tên nghề: Sửa chữa máy tàu thủy.

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ 4 kỳ | Chiếc | 1 | Dùng để quan sát cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống làm mát hở | - Số xy lanh ≥ 6 - Công suất máy ≥ 120 CV - Có hệ thống làm mát hở |
| 2 | Động cơ 4 kỳ | Chiếc | 1 | Dùng để quan sát cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống làm mát kín | - Số xy lanh ≥ 4 - Công suất máy ≥ 120CV - Có hệ thống làm mát kín |
| 3 | Bơm nước làm mát | Bộ | 6 | Dùng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa bơm nước làm mát | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Bầu trao đổi nhiệt | Bộ | 6 | Dùng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa bộ trao đổi nhiệt | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Van điều nhiệt | Bộ | 6 | Dùng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa hoặc thay thế van điều nhiệt đó | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Khay chứa phụ tùng | Chiếc | 6 | Dùng để chứa các chi tiết trong quá trình thực hành | Kích thước tối thiểu: 60cmx40cm x10cm |
| 7 | Nhiệt kế | Chiếc | 6 | Dùng đo nhiệt độ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Bộ dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 6 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Đục rãnh | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục rãnh: 15mm÷20 mm |
|  | - Đục khe | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục khe: 6mm÷10mm |
|  | - Đục bằng | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục bằng: 25mm÷30mm |
|  | - Clê dẹp | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm |
|  | - Clê 2 đầu | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác có tay nắm | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm |
|  | - Cần siết lực ngắn, dài | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 |  | Độ dài mỏ lết ≥ 300mm |
|  | - Khẩu | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 10mm÷2mm |
|  | - Đầu nối ngắn | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 125mm |
|  | - Đầu nối dài | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Đầu vặn xoay chiều | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Thanh trượt chữ T | Chiếc | 1 |  | Độ dài thanh nối ≥ 225mm |
|  | - Tay công | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Khẩu tay vặn chữ T | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Thanh via đầu bằng | Bộ | 1 |  | Độ dài ≥700mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong thẳng | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 180mm÷225mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong cong | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 170mm÷210mm |
|  | - Kìm phe thẳng | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở từ: 175mm÷225mm |
|  | - Kìm phe cong | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở: 175mm÷220mm |
|  | - Kìm khớp nối | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | trượt |  |  |  |  |
|  | - Kìm chết | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm cắt bằng | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt cách điện | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm kết hợp | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥180mm |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 30mm÷700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 30mm÷700mm |
|  | - Búa sắt | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 500g |
|  | - Búa đầu cao su | Chiếc | 1 |  | Đường kính ≥ 5mm |
|  | - Vam tháo lọc dầu | Chiếc | 1 |  | Phạm vi mở ≥20mm |
|  | - Dũa | Chiếc | 1 |  | Độ dài dũa ≥200mm |
|  | - Cưa sắt | Chiếc | 1 |  | Độ lớn cưa sắt ≥350mm |
|  | - Bình bơm dầu bằng tay | Bình | 1 |  | Thể tích bình bơm dầu ≥200CC |
| 9 | Xe đẩy ngăn kéo. | Chiếc | 1 | Dùng để dụng cụ phục vụ cho quá trình luyện tập | - Chiều cao ≤ 1000mm - Số khay ≥ 4 |
| 10 | Bộ dụng cụ đo lường | Bộ | 3 | Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành. | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Thước cặp. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷300mm |
|  | - Thước đo cao. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷300mm |
|  | - Panme đo ngoài. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷5mm; 25mm÷50mm; 50mm÷75mm; 125mm÷150 mm |
|  | - Panme đo trong. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo ≤150mm |
|  | - Đồng hồ so đo ngoài. | Bộ | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷180mm; 180mm÷350mm |
|  | - Đồng hồ so đo trong. | Bộ | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷180mm; 180mm÷350 mm |
|  | - Thước lá. | Bộ | 1 |  | Chiều dài ≤ 1000mm |
|  | - Căn lá đo khe hở. | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 11 | Dụng cụ lấy dấu | Bộ | 3 | Dùng để lấy dấu trong quá trình thực hành. | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Mũi vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch: 130mm÷250 mm |
|  | - Com-pa vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch: 200mm÷300mm |
|  | - Đài vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch: 1mm÷3mm |
|  | - Đột dấu. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đột: 1mm÷3mm |
| 12 | Bàn ép thủy lực bằng tay | Chiếc | 2 | Dùng để ép các chi tiết | Lực ép ≥5 tấn |
| 13 | Vam | Bộ | 6 | Dùng để tháo các chi tiết | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Vam 2 chấu | Bộ | 1 |  | Khoảng cách giữ ≥ 30mm |
|  | - Vam 3 chấu | Bộ | 6 |  |  |
| 14 | Máy rửa chi tiết động cơ | Bộ | 1 | Dùng để rửa các chi tiết | Áp lực ≥ 10kg/cm2 |
| 15 | Bàn máp | Chiếc | 6 | Dùng để chi tiết có bề mặt phẳng | Kích thước tối thiểu 40cmx60cmx15cm |
| 16 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 17 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent. - Màn chiếu ≥ 1,8m x1,8m |

Bảng 22-DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (bắt buộc): SỬA CHỮA HỆ THỐNG

KHỞI ĐỘNG VÀ ĐẢO CHIỀU

Tên nghề : Sửa chữa máy tàu thủy.

Mã số mô đun : MĐ 28

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ diesel 4 kỳ | Chiếc | 1 | Dùng để quan sát nguyên lý làm việc của hệ thống. | -Số xy lanh ≥ 6 - Công suất máy ≥ 120CV - Có trang bị hệ thống khởi động bằng khí nén |
| 2 | Động cơ diesel 4 kỳ | Chiếc | 1 | Dùng để quan sát nguyên lý làm việc của hệ thống. | -Số xy lanh ≥ 6 - Công suất máy ≥ 120 CV - Có trang bị hệ thống khởi động bằng điện |
| 3 | Máy nén khí | Chiếc | 1 | Sử dụng để cung cấp khí nén cho hệ thống khởi động | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Bình chứa khí nén | Chiếc | 2 | Sử dụng để cung cấp khí nén cho hệ thống khởi động |  |
| 5 | Bình ắc quy | Chiếc | 4 | Sử dụng để cung cấp điện cho hệ thống khởi động | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Động cơ khởi động | Chiếc | 6 | Sử dụng để tháo, lắp,sửa chữa trong quá trình giảng dạy, học tập thực hành | Hiệu điện thế từ: 12V ÷ 24V Công suất: Pđm ≥ 1,5kw |
| 7 | Các chi tiết của hệ thống khởi động bằng khí nén | Bộ | 6 | Sử dụng để tháo, lắp,sửa chữa trong quá trình giảng dạy, học tập thực hành. | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Xupap khởi động dạng cân bằng | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Xupap khởi động dạng không cân bằng | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Van khởi động chính | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Van phân phối kiểu trụ trượt | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Van phân phối kiểu đĩa quay | Bộ | 1 |  |  |
| 8 | Các chi tiết hệ thống đảo chiều | Bộ | 3 | Sử dụng để sửa chữa hệ thống | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Hộp đảo chiều ma sát cơ | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Hộp đảo chiều bánh răng hành tinh | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Hộp đảo chiều ma sát thủy lực | Bộ | 1 |  |  |
| 9 | Bộ dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 6 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Đục rãnh | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục rãnh: 15mm÷20 mm |
|  | - Đục khe | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục khe: 6mm÷10mm |
|  | - Đục bằng | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục bằng: 25mm÷30mm |
|  | - Clê dẹp | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm |
|  | - Clê 2 đầu | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác có tay nắm | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm |
|  | - Cần siết lực ngắn, dài | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 |  | Độ dài mỏ lết ≥ 300mm |
|  | - Khẩu | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 10mm÷2mm |
|  | - Đầu nối ngắn | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 125mm |
|  | - Đầu nối dài | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Đầu vặn xoay chiều | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Thanh trượt chữ T | Chiếc | 1 |  | Độ dài thanh nối ≥ 225mm |
|  | - Tay công | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Khẩu tay vặn chữ T | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Thanh via đầu bằng | Bộ | 1 |  | Độ dài ≥700mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong thẳng | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 180mm÷225mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong cong | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 170mm÷210mm |
|  | - Kìm phe thẳng | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở từ: 175mm÷225mm |
|  | - Kìm phe cong | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở: 175mm÷220mm |
|  | - Kìm khớp nối trượt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm chết | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm cắt bằng | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt cách điện | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm kết hợp | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥180mm |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 30mm÷700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 30mm÷700mm |
|  | - Búa sắt | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 500g |
|  | - Búa đầu cao su | Chiếc | 1 |  | Đường kính ≥ 5mm |
|  | - Vam tháo lọc dầu | Chiếc | 1 |  | Phạm vi mở ≥20mm |
|  | - Dũa | Chiếc | 1 |  | Độ dài dũa ≥200mm |
|  | - Cưa sắt | Chiếc | 1 |  | Độ lớn cưa sắt ≥350mm |
|  | - Bình bơm dầu bằng tay | Bình | 1 |  | Thể tích bình bơm dầu ≥200CC |
| 10 | Xe đẩy ngăn kéo. | Chiếc | 1 | Dùng để chứa dụng cụ phục vụ cho quá trình luyện tập | - Chiều cao ≤ 1000mm - Số khay ≥ 4 |
| 11 | Bộ dụng cụ đo lường | Bộ | 3 | Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành. | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Thước cặp. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷300mm |
|  | - Thước đo cao. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷300mm |
|  | - Panme đo ngoài. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷5mm; 25mm÷50mm; 50mm÷75mm; 125mm÷150 mm |
|  | - Panme đo trong. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo ≤ 150 mm |
|  | - Đồng hồ so đo ngoài. | Bộ | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷180mm; 180mm÷350mm |
|  | - Đồng hồ so đo trong. | Bộ | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷180mm; 180mm÷350 mm |
|  | - Thước lá. | Bộ | 1 |  | Chiều dài ≤ 1000mm |
|  | - Căn lá đo khe hở. | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 12 | Dụng cụ lấy dấu | Bộ | 3 | Dùng để lấy dấu trong quá trình thực hành. | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Mũi vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch: 130mm÷250 mm |
|  | - Com-pa vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch: 200mm÷300mm |
|  | - Đài vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch: 1mm÷3mm |
|  | - Đột dấu. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đột: 1mm÷3mm |
| 13 | Bàn ép thủy lực bằng tay | Chiếc | 2 | Dùng để ép các chi tiết | Lực ép ≥5 tấn |
| 14 | Vam | Bộ | 6 | Dùng để tháo các chi tiết | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Vam 2 chấu | Bộ | 1 |  | Khoảng cách giữ ≥ 30mm |
|  | - Vam 3 chấu | Bộ | 1 |  |  |
| 15 | Khay chứa phụ tùng | Chiếc | 6 | Dùng để chứa các chi tiết | Kích thước tối thiểu: 60cmx40cm x10cm |
| 16 | Đồng hồ đo áp suất khí nén | Chiếc | 6 | Sử dụng để đo áp suất khí nén | Thang đo ≥ 50at |
| 17 | Bàn máp | Chiếc | 6 | Dùng để gia công các chi tiết | Kích thước tối thiểu 40cmx60cmx15cm |
| 18 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 19 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent. - Màn chiếu ≥ 1,8m x1,8m |

Bảng 23: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (bắt buộc): VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ DIESEL

Tên nghề: Sửa chữa máy tàu thủy.

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ diesel 4 kì | Chiếc | 2 | Sử dụng để vận hành động cơ | - Số xy lanh ≥ 6 - Công suất máy ≥ 120CV |
| 2 | Động cơ diesel 2 kì | Chiếc | 2 |  | - Số xy lanh ≥ 4 - Công suất máy ≥ 120CV |
| 3 | Tai nghe tiếng gõ động cơ | Bộ | 3 | Dùng để chẩn đoán khi vận hành động cơ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent. - Màn chiếu ≥ 1,8m x1,8m |

Bảng 24: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (bắt buộc): SỬA CHỮA HỆ THỐNG LÁI

Tên nghề : Sửa chữa máy tàu thủy

Mã số mô đun : MĐ 30

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình hệ thống lái | Bộ | 1 | Dùng để quan sát cấu tạo ,nguyên lý làm việc hệ thống lái trên tàu thủy. | - Mô hình hoạt động được. - Chế tạo từ vật liệu thông dụng. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Mô hình hệ thống lái cơ khí | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Mô hình hệ thống lái điện | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Mô hình hệ thống lái thủy lực | Bộ | 1 |  |  |
| 2 | Bộ dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 6 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Đục rãnh | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục rãnh: 15mm÷20 mm |
|  | - Đục khe | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục khe: 6mm÷10mm |
|  | - Đục bằng | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục bằng: 25mm÷30mm |
|  | - Clê dẹp | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm |
|  | - Clê 2 đầu | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác có tay nắm | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm |
|  | - Cần siết lực ngắn, dài | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 |  | Độ dài mỏ lết ≥ 300mm |
|  | - Khẩu | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 10mm÷2mm |
|  | - Đầu nối ngắn | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 125mm |
|  | - Đầu nối dài | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Đầu vặn xoay chiều | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Thanh trượt chữ T | Chiếc | 1 |  | Độ dài thanh nối ≥ 225mm |
|  | - Tay công | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Khẩu tay vặn chữ T | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Thanh via đầu bằng | Bộ | 1 |  | Độ dài ≥700mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong thẳng | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 180mm÷225mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong cong | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 170mm÷210mm |
|  | - Kìm phe thẳng | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở từ: 175mm÷225mm |
|  | - Kìm phe cong | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở: 175mm÷220mm |
|  | - Kìm khớp nối trượt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm chết | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm cắt bằng | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt cách điện | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm kết hợp | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥180mm |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 30mm÷700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 30mm÷700mm |
|  | - Búa sắt | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 500g |
|  | - Búa đầu cao su | Chiếc | 1 |  | Đường kính ≥ 5mm |
|  | - Vam tháo lọc dầu | Chiếc | 1 |  | Phạm vi mở ≥20mm |
|  | - Dũa | Chiếc | 1 |  | Độ dài dũa ≥200mm |
|  | - Cưa sắt | Chiếc | 1 |  | Độ lớn cưa sắt ≥350mm |
|  | - Bình bơm dầu bằng tay | Bình | 1 |  | Thể tích bình bơm dầu ≥200CC |
| 3 | Xe đẩy ngăn kéo. | Chiếc | 1 | Dùng để dụng cụ phục vụ cho quá trình luyện tập | - Chiều cao ≤ 1000mm - Số khay ≥ 4 |
| 4 | Bộ dụng cụ đo lường | Bộ | 3 | Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành. | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Thước cặp. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷300mm |
|  | - Thước đo cao. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷300mm |
|  | - Panme đo ngoài. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷5mm; 25mm÷50mm; 50mm÷75mm; 125mm÷150 mm |
|  | - Panme đo trong. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo ≤ 150 mm |
|  | - Đồng hồ so đo ngoài. | Bộ | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷180mm; 180mm÷350mm |
|  | - Đồng hồ so đo trong. | Bộ | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷180mm; 180mm÷350 mm |
|  | - Thước lá. | Bộ | 1 |  | Chiều dài ≤ 1000mm |
|  | - Căn lá đo khe hở. | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent. - Màn chiếu ≥ 1,8m x1,8m |

Bảng 25: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (bắt buộc): SỬA CHỮA HỆ THỐNG TỜI

Tên nghề : Sửa chữa máy tàu thủy.

Mã số mô đun : MĐ 31

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình hệ thống tời ngang | Bộ | 1 | Dùng để quan sát nguyên lý làm việc của hệ thống | - Mô hình hoạt động được. - Chế tạo từ vật liệu thông dụng. |
| 2 | Mô hình hệ thống tời đứng | Bộ | 1 |  |  |
| 3 | Mô hình hệ thống tời cầu thang, xuồng cứu sinh | Bộ | 1 |  |  |
| 4 | Bộ dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 6 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Đục rãnh | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục rãnh: 15mm÷20 mm |
|  | - Đục khe | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục khe: 6mm÷10mm |
|  | - Đục bằng | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục bằng: 25mm÷30mm |
|  | - Clê dẹp | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm |
|  | - Clê 2 đầu | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác có tay nắm | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm |
|  | - Cần siết lực ngắn, dài | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 |  | Độ dài mỏ lết ≥ 300mm |
|  | - Khẩu | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết |
|  |  |  |  |  | đai ốc: 10mm÷2mm |
|  | - Đầu nối ngắn | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 125mm |
|  | - Đầu nối dài | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Đầu vặn xoay chiều | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Thanh trượt chữ T | Chiếc | 1 |  | Độ dài thanh nối ≥ 225mm |
|  | - Tay công | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Khẩu tay vặn chữ T | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Thanh via đầu bằng | Bộ | 1 |  | Độ dài ≥700mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong thẳng | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 180mm÷225mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong cong | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 170mm÷210mm |
|  | - Kìm phe thẳng | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở từ: 175mm÷225mm |
|  | - Kìm phe cong | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở: 175mm÷220mm |
|  | - Kìm khớp nối trượt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm chết | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm cắt bằng | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt cách điện | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm kết hợp | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥180mm |
|  | - Tuốc nơ vít 2 | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 30mm÷700mm |
|  | cạnh |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 30mm÷700mm |
|  | - Búa sắt | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 500g |
|  | - Búa đầu cao su | Chiếc | 1 |  | Đường kính ≥ 5mm |
|  | - Vam tháo lọc dầu | Chiếc | 1 |  | Phạm vi mở ≥20mm |
|  | - Dũa | Chiếc | 1 |  | Độ dài dũa ≥200mm |
|  | - Cưa sắt | Chiếc | 1 |  | Độ lớn cưa sắt ≥350mm |
|  | - Bình bơm dầu bằng tay | Bình | 1 |  | Thể tích bình bơm dầu ≥200CC |
| 5 | Xe đẩy ngăn kéo. | Chiếc | 1 | Dùng để dụng cụ phục vụ cho quá trình luyện tập | - Chiều cao ≤ 1000mm - Số khay ≥ 4 |
| 6 | Bộ dụng cụ đo lường | Bộ | 3 | Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành. | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Thước cặp. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷300mm |
|  | - Thước đo cao. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷300mm |
|  | - Panme đo ngoài. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷5mm; 25mm÷50mm; 50mm÷75mm; 125mm÷150 mm |
|  | - Panme đo trong. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo ≤ 150 mm |
|  | - Đồng hồ so đo ngoài. | Bộ | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷180mm; 180mm÷350mm |
|  | - Đồng hồ so đo trong. | Bộ | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷180mm; 180mm÷350 mm |
|  | - Thước lá. | Bộ | 1 |  | Chiều dài ≤ 1000mm |
|  | - Căn lá đo khe | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên |
|  | hở. |  |  |  | thị trường. |
| 7 | Dụng cụ lấy dấu | Bộ | 3 | Dùng để lấy dấu trong quá trình thực hành. | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Mũi vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch: 130mm÷250 mm |
|  | - Com-pa vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch: 200mm÷300mm |
|  | - Đài vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch: 1mm÷3mm |
|  | - Đột dấu. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đột: 1mm÷3mm |
| 8 | Các chi tiết rời của hệ thống tời | Bộ | 3 | Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Máy tời | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Cơ cấu truyền động tời ngang | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Cơ cấu truyền động tời đứng | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Cơ cấu truyền động tời cầu thang, xuồng cứu sinh | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Dây tời | Bộ | 1 |  |  |
| 9 | Vam | Bộ | 6 | Dùng để tháo các chi tiết | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Vam 2 chấu | Bộ | 1 |  | Khoảng cách giữ ≥ 30mm |
|  | - Vam 3 chấu | Bộ | 1 |  |  |
| 10 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 11 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent. - Màn chiếu ≥ 1,8m x1,8m |

Bảng 26-DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA HỆ TRỤC TÀU THỦY

Tên nghề : Sửa chữa máy tàu thủy.

Mã số mô đun : MĐ 32

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ trục chân vịt tàu thủy một đường trục. | Bộ | 1 | Dùng để quan sát cấu tạo trục chân vịt một đường trục. | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | - Trục chân vịt | Bộ | 1 | ` | - Chiều dài hệ trục: 2500mm÷3500m m - Đường kính trục: 60mm÷120mm |
|  | - Trục lực đẩy | Bộ | 1 |  | - Chiều dài hệ trục: 1000mm÷2500m m - Đường kính trục: 60mm÷120mm |
|  | - Trục trung gian | Bộ | 1 |  | - Chiều dài hệ trục: 1500mm÷2500m m - Đường kính trục: 60mm÷120mm |
| 2 | Các chi tiết rời của hệ trục chân vịt | Bộ | 3 | Dùng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa các chi tiết | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Các đoạn trục | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Trục chân vịt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Trục trung gian | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Trục lực đẩy | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Các gối đỡ trục | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Gối trục chân vịt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Gối trục trung gian | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Gối trục lực đẩy | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Chân vịt có | Chiếc | 1 |  |  |
|  | bước cố định |  |  |  |  |
| 3 | Bàn ép thủy lực bằng tay | Chiếc | 2 | Dùng để ép, tháo các chi tiết | Lực ép ≥5 tấn |

| 4 | Bộ dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 6 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật như sau: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Đục rãnh | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục rãnh: 15mm÷20 mm |
|  | - Đục khe | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục khe: 6mm÷10mm |
|  | - Đục bằng | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục bằng: 25mm÷30mm |
|  | - Clê dẹp | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm |
|  | - Clê 2 đầu | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác có tay nắm | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm |
|  | - Cần siết lực ngắn, dài | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 |  | Độ dài mỏ lết ≥ 300mm |
|  | - Khẩu | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 10mm÷2mm |
|  | - Đầu nối ngắn | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 125mm |
|  | - Đầu nối dài | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Đầu vặn xoay chiều | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Thanh trượt chữ T | Chiếc | 1 |  | Độ dài thanh nối ≥ 225mm |
|  | - Tay công | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Khẩu tay vặn chữ T | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Thanh via đầu bằng | Bộ | 1 |  | Độ dài ≥700mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong thẳng | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 180mm÷225mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong cong | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 170mm÷210mm |
|  | - Kìm phe thẳng | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở từ: 175mm÷225mm |
|  | - Kìm phe cong | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở: 175mm÷220mm |
|  | - Kìm khớp nối trượt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm chết | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm cắt bằng | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt cách điện | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm kết hợp | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥180mm |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 30mm÷700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 30mm÷700mm |
|  | - Búa sắt | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 500g |
|  | - Búa đầu cao su | Chiếc | 1 |  | Đường kính ≥ 5mm |
|  | - Vam tháo lọc dầu | Chiếc | 1 |  | Phạm vi mở ≥20mm |
|  | - Dũa | Chiếc | 1 |  | Độ dài dũa ≥200mm |
|  | - Cưa sắt | Chiếc | 1 |  | Độ lớn cưa sắt ≥350mm |
|  | - Bình bơm dầu bằng tay | Bình | 1 |  | Thể tích bình bơm dầu ≥ 200CC |
| 5 | Xe đẩy ngăn kéo. | Chiếc | 1 | Dùng để dụng cụ phục vụ cho quá trình luyện tập | - Chiều cao ≤ 1000mm - Số khay ≥ 4 |
| 6 | Bộ dụng cụ đo lường | Bộ | 3 | Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành. | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Thước cặp. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷300mm |
|  | - Thước đo cao. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷300mm |
|  | - Panme đo ngoài. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷5mm; 25mm÷50mm; 50mm÷75mm; 125mm÷150 mm |
|  | - Panme đo trong. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo ≤ 150 mm |
|  | - Đồng hồ so đo ngoài. | Bộ | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷180mm; 180mm÷350mm |
|  | - Đồng hồ so đo trong. | Bộ | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷180mm; 180mm÷350 mm |
|  | - Thước lá. | Bộ | 1 |  | Chiều dài ≤ 1000mm |
|  | - Căn lá đo khe hở. | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 7 | Dụng cụ lấy dấu | Bộ | 3 | Dùng để lấy dấu trong quá trình thực hành. | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Mũi vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch: 130mm÷250 mm |
|  | - Com-pa vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch: 200mm÷300mm |
|  | - Đài vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch: 1mm÷3mm |
|  | - Đột dấu. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đột: 1mm÷3mm |
| 8 | Vam | Bộ | 6 | Dùng để tháo các chi tiết | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Vam 2 chấu | Bộ | 1 |  | Khoảng cách giữ ≥ 30mm |
|  | - Vam 3 chấu | Bộ | 1 |  |  |
| 9 | Bàn máp | Chiếc | 6 | Dùng để đặt các chi tiết | Kích thước tối thiểu 400mmx600mm 150mm |
| 10 | Máy chỉnh tâm hệ trục chân vịt | Bộ | 1 | Dùng để kiểm tra chỉnh tâm hệ trục chân vịt | Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥2500Ansilumnent. - Màn chiếu ≥ 1,8m x1,8m |

Bảng 27: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (tự chọn): VẬT LIỆU MỚI

TRONG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY

Tên nghề: Sửa chữa máy tàu thủy.

Mã số môn học: MH 39

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ mẫu vật liệu | Bộ | 1 | Sử dụng để làm trực quan giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Thép đặc biệt | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Nhôm và hợp kim nhôm | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Titan và hợp kim titan | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Đồng và hợp kim đồng | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Vật liệu kết hợp (composite) | Bộ | 1 |  |  |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent. - Màn chiếu ≥ 1,8m x1,8m |

Bảng 28: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (tự chọn): KỸ NĂNG GIAO TIẾP

Tên nghề: Sửa chữa máy tàu thủy

Mã số môn học: MH 40

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent. - Màn chiếu ≥ 1,8m x1,8m |

Bảng 29: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (tự chọn):  NỒI HƠI VÀ TUA BIN

Tên nghề:Sửa chữa máy tàu thủy

Mã số môn học: MH 41

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình nồi hơi | Bộ | 1 | Dùng để quan sát cấu tạo và nguyên lý họat động của nồi hơi | - Mô hình hoạt động được. - Chế tạo vật liệu thông dụng. |
| 2 | Mô hình tua bin | Bộ | 1 | Dùng để quan sát cấu tạo và nguyên lý họat động của tua bin | - Mô hình hoạt động được. - Chế tạo vật liệu thông dụng. |
| 3 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent. - Màn chiếu ≥ 1,8m x1,8m |

Bảng 30-DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (tự chọn): THỦY LỰC VÀ TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC

Tên nghề : Sửa chữa máy tàu thủy.

Mã số môn học : MH 42

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình truyền động thủy lực | Bộ | 1 | Dùn để quan sát cấu tạo và nguyên lý họat động của truyền động thủy lực | - Mô hình hoạt động được. - Chế tạo vật liệu thông dụng. |
| 2 | Mô hình các phần tử trong truyền động thủy lực | Bộ | 1 | Dùng để quan sát cấu tạo và nguyên lý họat động của các phần tử trong truyền động thủy lực | - Mô hình hoạt động được. - Chế tạo vật liệu thông dụng. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Ly hợp thủy lực | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Biến tốc thủy lực | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Các loại van thủy lực | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Bơm thủy lực | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Xilanh thủy lực | Bộ | 1 |  |  |
| 3 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent. - Màn chiếu ≥ 1,8m x1,8m |

Bảng 31: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (tự chọn): SỬA  CHỮA HỆ THỐNG

CHƯNG CẤT NƯỚC NGỌT

Tên nghề: Sửa chữa máy tàu thủy.

Mã số mô đun: MĐ 43

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị chưng cất nước ngọt dưới tàu thủy | Bộ | 1 | Dùng để thực hành sửa chữa thiết bị chưng cất nước ngọt | Công suất ≥ 0,2m3/h |
| 2 | Bộ dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 6 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Đục rãnh | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục rãnh: 15mm÷20 mm |
|  | - Đục khe | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục khe: 6mm÷10mm |
|  | - Đục bằng | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục bằng: 25mm÷30mm |
|  | - Clê dẹp | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm |
|  | - Clê 2 đầu | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác có tay nắm | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm |
|  | - Cần siết lực ngắn, dài | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 |  | Độ dài mỏ lết ≥ 300mm |
|  | - Khẩu | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 10mm÷2mm |
|  | - Đầu nối ngắn | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 125mm |
|  | - Đầu nối dài | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối |
|  |  |  |  |  | ≥ 225mm |
|  | - Đầu vặn xoay chiều | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Thanh trượt chữ T | Chiếc | 1 |  | Độ dài thanh nối ≥ 225mm |
|  | - Tay công | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Khẩu tay vặn chữ T | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Thanh via đầu bằng | Bộ | 1 |  | Độ dài ≥700mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong thẳng | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 180mm÷225mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong cong | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 170mm÷210mm |
|  | - Kìm phe thẳng | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở từ: 175mm÷225mm |
|  | - Kìm phe cong | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở: 175mm÷220mm |
|  | - Kìm khớp nối trượt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm chết | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm cắt bằng | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt cách điện | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm kết hợp | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥180mm |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 30mm÷700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 30mm÷700mm |
|  | - Búa sắt | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 500g |
|  | - Búa đầu cao su | Chiếc | 1 |  | Đường kính ≥ 5mm |
|  | - Vam tháo lọc | Chiếc | 1 |  | Phạm vi mở ≥20mm |
|  | dầu |  |  |  |  |
|  | - Dũa | Chiếc | 1 |  | Độ dài dũa ≥200mm |
|  | - Cưa sắt | Chiếc | 1 |  | Độ lớn cưa sắt ≥350mm |
|  | - Bình bơm dầu bằng tay | Bình | 1 |  | Thể tích bình bơm dầu ≥200CC |
| 3 | Bộ dụng cụ đo lường | Bộ | 3 | Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành. | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Thước cặp. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷300mm |
|  | - Thước đo cao. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷300mm |
|  | - Panme đo ngoài. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷5mm; 25mm÷50mm; 50mm÷75mm; 125mm÷150 mm |
|  | - Panme đo trong. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo ≤ 150 mm |
|  | - Đồng hồ so đo ngoài. | Bộ | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷180mm; 180mm÷350mm |
|  | - Đồng hồ so đo trong. | Bộ | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷180mm; 180mm÷350 mm |
|  | - Thước lá. | Bộ | 1 |  | Chiều dài ≤ 1000mm |
|  | - Căn lá đo khe hở. | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥2500Ansilumnent. - Màn chiếu ≥ 1,8m x1,8m |

Bảng 32: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (tự chọn): SỬA CHỮA THIẾT BỊ NÂNG HẠ TRÊN TÀU THỦY

Tên nghề: Sửa chữa máy tàu thủy.

Mã số mô đun: MĐ 44

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cẩu nâng hạ xuồng cứu sinh, cứu hộ | Bộ | 2 | Dùng để thực hành sửa chữa chi tiết cẩu nâng hạ xuồng cứu sinh, cứu hộ | Theo quy phạm quy phạm đóng tàu |
| 2 | Cẩu nâng hạ cầu thang mạn | Bộ | 2 | Dùng để thực hành sửa chữa chi tiết cẩu nâng hạ cầu thang mạn | Theo quy phạm quy phạm đóng tàu |
| 3 | Cẩu nâng hạ hàng hóa | Bộ | 2 | Dùng để thực hành sửa chữa chi tiết cẩu nâng hạ hàng hóa | Theo quy phạm quy phạm đóng tàu |
| 4 | Chi tiết rời của thiết bị nâng hạ cẩu | Bộ | 3 | Dùng để thực hành sửa chữa các chi tiết thiết bị nâng | Theo quy phạm quy phạm đóng tàu |
| 5 | Bộ dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 6 | Sử dụng để thực hành tháo lắp | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Đục rãnh | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục rãnh: 15mm÷20 mm |
|  | - Đục khe | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục khe: 6mm÷10mm |
|  | - Đục bằng | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục bằng: 25mm÷30mm |
|  | - Clê dẹp | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm |
|  | - Clê 2 đầu | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác có tay nắm | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm |
|  | - Cần siết lực ngắn, dài | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 |  | Độ dài mỏ lết ≥ 300mm |
|  | - Khẩu | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 10mm÷2mm |
|  | - Đầu nối ngắn | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 125mm |
|  | - Đầu nối dài | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Đầu vặn xoay chiều | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Thanh trượt chữ T | Chiếc | 1 |  | Độ dài thanh nối ≥ 225mm |
|  | - Tay công | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Khẩu tay vặn chữ T | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Thanh via đầu bằng | Bộ | 1 |  | Độ dài ≥700mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong thẳng | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 180mm÷225mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong cong | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 170mm÷210mm |
|  | - Kìm phe thẳng | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở từ: 175mm÷225mm |
|  | - Kìm phe cong | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở: 175mm÷220mm |
|  | - Kìm khớp nối trượt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm chết | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm cắt bằng | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt cách điện | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm kết hợp | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥180mm |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 30mm÷700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 30mm÷700mm |
|  | - Búa sắt | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 500g |
|  | - Búa đầu cao su | Chiếc | 1 |  | Đường kính ≥ 5mm |
|  | - Vam tháo lọc dầu | Chiếc | 1 |  | Phạm vi mở ≥20mm |
|  | - Dũa | Chiếc | 1 |  | Độ dài dũa ≥200mm |
|  | - Cưa sắt | Chiếc | 1 |  | Độ lớn cưa sắt ≥350mm |
|  | - Bình bơm dầu bằng tay | Bình | 1 |  | Thể tích bình bơm dầu ≥200CC |
| 6 | Xe đẩy ngăn kéo. | Chiếc | 1 | Dùng để dụng cụ phục vụ cho quá trình luyện tập | - Chiều cao ≤ 1000mm - Số khay ≥ 4 |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥2500Ansilumnent - Màn chiếu ≥ 1,8m x1,8m |

Bảng 33: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (tự chọn): SỬA CHỮA NỒI HƠI

Tên nghề: Sửa chữa máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 45

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nồi hơi | Bộ | 1 | Dùng để quan sát cấu tạo và nguyên lý hoạt động của nồi hơi | -Năng suất sinh hơi ≥ 100kg/h -Áp suất làm việc ≥ 3kg/Cm2 |
| 2 | Các chi tiết rời của nồi hơi: | Bộ | 3 | Dùng để thực hành sửa chữa chi tiết của nồi hơi | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Thiết bị khử khói bụi | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Thiết bị xử lý nước | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Van điện từ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Van thép đúc | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Van điều chỉnh áp suất | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Van lọc y | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Van Cầu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Van thép đúc | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Áp kế | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Ống thép đúc | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Quạt cấp gió | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Quạt hút khói | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Quạt cao áp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Ghi lò | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Bơm cấp nước nồi | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Bộ dụng cụ đo lường | Bộ | 3 | Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành. | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Thước cặp. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷300mm |
|  | - Thước đo cao. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷300mm |
|  | - Panme đo ngoài. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷5mm; 25mm÷50mm; 50mm÷75mm; 125mm÷150 mm |
|  | - Panme đo trong. | Bộ | 1 |  | Phạm vi đo ≤ 150 mm |
|  | - Đồng hồ so đo ngoài. | Bộ | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷180mm; 180mm÷350mm |
|  | - Đồng hồ so đo trong. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷180mm; 180mm÷350 mm |
|  | - Thước lá. | Bộ | 1 |  | Chiều dài ≤ 1000mm |
|  | - Căn lá đo khe hở. | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 4 | Bộ dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 6 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | - Đục rãnh | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục rãnh: 15mm÷20 mm |
|  | - Đục khe | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục khe: 6mm÷10mm |
|  | - Đục bằng | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục bằng: 25mm÷30mm |
|  | - Clê dẹp | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm |
|  | - Clê 2 đầu | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác có tay nắm | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm |
|  | - Cần siết lực ngắn, dài | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 |  | Độ dài mỏ lết ≥ 300mm |
|  | - Khẩu | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 10mm÷2mm |
|  | - Đầu nối ngắn | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 125mm |
|  | - Đầu nối dài | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Đầu vặn xoay chiều | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Thanh trượt chữ T | Chiếc | 1 |  | Độ dài thanh nối ≥ 225mm |
|  | - Tay công | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Khẩu tay vặn chữ T | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Thanh via đầu bằng | Bộ | 1 |  | Độ dài ≥700mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong thẳng | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 180mm÷225mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong cong | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 170mm÷210mm |
|  | - Kìm phe thẳng | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở từ: 175mm÷225mm |
|  | - Kìm phe cong | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở: 175mm÷220mm |
|  | - Kìm khớp nối trượt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm chết | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm cắt bằng | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt cách điện | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm kết hợp | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥180mm |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 30mm÷700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 30mm÷700mm |
|  | - Búa sắt | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 500g |
|  | - Búa đầu cao su | Chiếc | 1 |  | Đường kính ≥ 5mm |
|  | - Vam tháo lọc dầu | Chiếc | 1 |  | Phạm vi mở ≥20mm |
|  | - Dũa | Chiếc | 1 |  | Độ dài dũa ≥200mm |
|  | - Cưa sắt | Chiếc | 1 |  | Độ lớn cưa sắt ≥ 350mm |
|  | - Bình bơm dầu bằng tay | Bình | 1 |  | Thể tích bình bơm dầu ≥ 200CC |
| 5 | Xe đẩy ngăn kéo. | Chiếc | 1 | Dùng để chứa dụng cụ phục vụ cho quá trình luyện tập | - Chiều cao ≤ 1000mm - Số khay ≥ 4 |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent - Màn chiếu ≥ 1,8m x1,8m |

Bảng 34: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN ĐUN (tự chọn): SỬA CHỮA MÁY PHÂN LY DẦU - NƯỚC

Tên nghề: Sửa chữa máy tàu thủy.

Mã số mô đun: MĐ 46

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy phân ly dầu nước | Chiếc | 3 | Dùng để sửa chữa máy phân ly dầu nước | Hàm lượng dầu trong nước thải ≤15 ppm Công suất ≥1,5 m3/h Áp suất ≥0,15 Mpa |
| 2 | Chi tiết rời của máy phân ly dầu nước | Bộ | 3 | Sử dụng để kiểm tra sửa chữa các chi tiết tháo thời rời của máy | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Van xả dầu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Van xả nước | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Van điện từ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Van cơ khí | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Van nối đầu cấp nước | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Động cơ điện 3 pha | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Bảng điều khiển | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Bơm cấp nước | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Đồng hồ áp suất | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Nắp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Thân | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Đáy | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Đường ống | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Lõi lọc | Bộ | 1 |  |  |
| 3 | Bộ dụng cụ đo lường | Bộ | 3 | Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành. | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Thước cặp. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷300mm |
|  | - Thước đo cao. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷300mm |
|  | - Panme đo ngoài. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷5mm; 25mm÷50mm; 50mm÷75mm; 125mm÷150 mm |
|  | - Panme đo trong. | Bộ | 1 |  | Phạm vi đo ≤ 150 mm |
|  | - Đồng hồ so đo ngoài. | Bộ | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷180mm; 180mm÷350mm |
|  | - Đồng hồ so đo trong. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷180mm; 180mm÷350 mm |
|  | - Thước lá. | Bộ | 1 |  | Chiều dài ≤ 1000mm |
|  | - Căn lá đo khe hở. | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 4 | Bộ dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 6 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Đục rãnh | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục rãnh: 15mm÷20 mm |
|  | - Đục khe | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục khe: 6mm÷10mm |
|  | - Đục bằng | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục bằng: 25mm÷30mm |
|  | - Clê dẹp | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm |
|  | - Clê 2 đầu | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác có tay nắm | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm |
|  | - Cần siết lực ngắn, dài | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 |  | Độ dài mỏ lết ≥ 300mm |
|  | - Khẩu | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 10mm÷2mm |
|  | - Đầu nối ngắn | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 125mm |
|  | - Đầu nối dài | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Đầu vặn xoay chiều | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Thanh trượt chữ T | Chiếc | 1 |  | Độ dài thanh nối ≥ 225mm |
|  | - Tay công | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Khẩu tay vặn chữ T | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Thanh via đầu bằng | Bộ | 1 |  | Độ dài ≥700mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong thẳng | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 180mm÷225mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong cong | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 170mm÷210mm |
|  | - Kìm phe thẳng | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở từ: 175mm÷225mm |
|  | - Kìm phe cong | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở: 175mm÷220mm |
|  | - Kìm khớp nối trượt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm chết | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm cắt bằng | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt cách điện | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm kết hợp | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥180mm |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 30mm÷700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 30mm÷700mm |
|  | - Búa sắt | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 500g |
|  | - Búa đầu cao su | Chiếc | 1 |  | Đường kính ≥ 5mm |
|  | - Vam tháo lọc dầu | Chiếc | 1 |  | Phạm vi mở ≥20mm |
|  | - Dũa | Chiếc | 1 |  | Độ dài dũa ≥200mm |
|  | - Cưa sắt | Chiếc | 1 |  | Độ lớn cưa sắt ≥350mm |
|  | - Bình bơm dầu bằng tay | Bình | 1 |  | Thể tích bình bơm dầu ≥200CC |
| 5 | Xe đẩy ngăn kéo. | Chiếc | 1 | Dùng để dụng cụ phục vụ cho quá trình luyện tập | - Chiều cao ≤ 1000mm - Số khay ≥ 4 |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent. - Màn chiếu ≥ 1,8m x1,8m |

Bảng 35: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (tự chọn): SỬA CHỮA MÁY LỌC DẦU

Tên nghề: Sửa chữa máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 47

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy lọc dầu | Chiếc | 1 | Dùng để quan sát cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy lọc | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | - Máy lọc nhiên liệu | Chiếc | 1 |  | Công suất ≥ 28 lít/ phút |
|  | - Máy lọc dầu bôi trơn | Chiếc | 1 |  | Công suất ≥ 28 lít/ phút |
| 2 | Chi tiết rời máy lọc dầu | Bộ | 3 | Dùng để thực hành sửa chữa các chi tiết máy lọc dầu. | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Van xả dầu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Van xả nước | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Van điện từ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Van cơ khí | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Van nối đầu cấp nước | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Động cơ điện 3 pha | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Bảng điều khiển | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Bơm cấp nước | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Đồng hồ áp suất | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Nắp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Thân | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Đáy | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Đường ống | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Lõi lọc | Bộ | 1 |  |  |
| 3 | Bộ dụng cụ đo lường | Bộ | 3 | Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành. | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Thước cặp. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷300mm |
|  | - Thước đo cao. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷300mm |
|  | - Panme đo ngoài. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷5mm; 25mm÷50mm; 50mm÷75mm; 125mm÷150 mm |
|  | - Panme đo trong. | Bộ | 1 |  | Phạm vi đo ≤ 150 mm |
|  | - Đồng hồ so đo ngoài. | Bộ | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷180mm; 180mm÷350mm |
|  | - Đồng hồ so đo trong. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: 0mm÷180mm; 180mm÷350 mm |
|  | - Thước lá. | Bộ | 1 |  | Chiều dài ≤ 1000mm |
|  | - Căn lá đo khe hở. | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 4 | Bộ dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 6 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Đục rãnh | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục rãnh: 15mm÷20 mm |
|  | - Đục khe | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục khe: 6mm÷10mm |
|  | - Đục bằng | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục bằng: 25mm÷30mm |
|  | - Clê dẹp | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm |
|  | - Clê 2 đầu | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng |
|  |  |  |  |  | trên thị trường |
|  | - Clê lục giác có tay nắm |  |  |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm |
|  | - Cần siết lực ngắn, dài | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ lết | Bộ | 1 |  | Độ dài mỏ lết ≥ 300mm |
|  | - Khẩu | Chiếc | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 10mm÷2mm |
|  | - Đầu nối ngắn | Bộ | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 125mm |
|  | - Đầu nối dài | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Đầu vặn xoay chiều | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Thanh trượt chữ T | Chiếc | 1 |  | Độ dài thanh nối ≥ 225mm |
|  | - Tay công | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Khẩu tay vặn chữ T | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Thanh via đầu bằng | Bộ | 1 |  | Độ dài ≥700mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong thẳng | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 180mm÷225mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong cong | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 170mm÷210mm |
|  | - Kìm phe thẳng | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở từ: 175mm÷225mm |
|  | - Kìm phe cong | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở: 175mm÷220mm |
|  | - Kìm khớp nối trượt | Bộ | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm chết | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm cắt bằng | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt cách điện | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm kết hợp | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥180mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 30mm÷700mm |
| 5 | Xe đẩy ngăn kéo. | Chiếc | 1 | Dùng để dụng cụ phục vụ cho quá trình luyện tập | - Chiều cao ≤ 1000mm - Số khay ≥ 4 |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent - Màn chiếu ≥ 1,8m x1,8m |

Bảng 36: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (tự chọn): SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN TÀU THỦY

Tên nghề: Sửa chữa máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 48

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình dàn trải hệ thống lạnh | Bộ | 1 | Sử dụng để quan sát cấu tạo của hệ thống | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Máy nén kín | Chiếc | 1 |  | Công suất máy nén từ: 1/6hp ÷ 1hp |
|  | - Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc | 1 |  | Hệ số truyền nhiệt: 30 W/m2 0k ÷35W/m2 0k |
|  | - Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc | 1 |  | Hệ số truyền nhiệt: 11,6 W/m2 0k ÷17,5W/m2 0k Nhiệt đô âm sâu từ: -400C ÷ 00C |
|  | - Van tiết lưu nhiệt | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Van tiết lưu tay | Chiếc | 1 |  | Ngõ vào, ngõ ra: 5/8inch÷1/2inch |
|  | - Van tiết lưu điện từ | Chiếc | 1 |  | Ngõ vào,ngõ ra: 5/8inch÷1/2inch |
|  | - Ống mao | Chiếc | 1 |  | Đường kính ống từ: 0,5mm÷2mm |
|  | - Cầu chì 1 pha | Chiếc | 1 |  | Iđm ≥ 5A |
|  | - Công tắc tơ | Chiếc | 4 |  | Iđm ≥ 20A |
|  | - Nút nhấn On-Off | Chiếc | 1 |  | Iđm ≥ 5A |
|  | - Bộ điều chỉnh nhiệt độ | Chiếc | 1 |  | Khoảng nhiệt độ từ: -20oC ÷ +20 oC |
|  | - Rơle trung gian (AC, DC) | Chiếc | 1 |  | Uđm ≥ 220VAC Hoặc từ: 12VDC÷24VDC |
|  | - Rơle thời gian (AC, DC) | Chiếc | 1 |  | Uđm ≥ 220VAC Hoặc từ: 12VDC÷24VDC |
|  | - Rơle áp suất cao | Chiếc | 1 |  | Áp suất từ: -1bar ÷ 35bar. |
|  | - Rơle áp suất thấp | Chiếc | 1 |  | Áp suất từ: -1bar ÷ 15bar. |
|  | - Rơle áp suất dầu | Chiếc | 1 |  | Áp suất từ: -1bar ÷ 35bar. |
|  | - Đèn báo nguồn | Chiếc | 3 |  | Uđm ≥ 220V |
|  | - Chuông báo sự cố | Chiếc | 1 |  | Uđm ≥ 220V |
| 2 | Đồng hồ đo vạn năng (VOM) | Chiếc | 1 | Sử dụng để đo các thông mạch | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 1 | Sử dụng để tháo ,lắp hệ thống lạnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Bộ nong loe ống đồng | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Dao cắt ống đồng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Bộ uốn ống đồng | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Thước dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Thước thuỷ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Bộ lục giác | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Dũa mịn bản dẹp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Búa cao su | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Nhiệt kế | Cái | 3 | Sử dụng để thực hành đo kiểm tra nhiệt độ. | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Bộ thử kín | Bộ | 2 | Sử dụng để thử kín hệ thống lạnh, đuổi khí khi hàn ống. | Loại thông dụng trên thị trường |

| 6 | Bộ dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 6 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật như sau: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | - Đục rãnh | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục rãnh: 15mm÷20 mm |
|  | - Đục khe | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục khe: 6mm÷10mm |
|  | - Đục bằng | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục bằng: 25mm÷30mm |
|  | - Clê dẹp | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm |
|  | - Clê 2 đầu | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác có tay nắm | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm |
|  | - Cần siết lực ngắn, dài | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 |  | Độ dài mỏ lết ≥ 300mm |
|  | - Khẩu | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 10mm÷2mm |
|  | - Đầu nối ngắn | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 125mm |
|  | - Đầu nối dài | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Đầu vặn xoay chiều | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Thanh trượt chữ T | Chiếc | 1 |  | Độ dài thanh nối ≥ 225mm |
|  | - Tay công | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Khẩu tay vặn | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | chữ T |  |  |  |  |
|  | - Thanh via đầu bằng | Bộ | 1 |  | Độ dài ≥700mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong thẳng | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 180mm÷225mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong cong | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 170mm÷210mm |
|  | - Kìm phe thẳng | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở từ: 175mm÷225mm |
|  | - Kìm phe cong | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở: 175mm÷220mm |
|  | - Kìm khớp nối trượt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm chết | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm cắt bằng | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt cách điện | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm kết hợp | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥180mm |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 30mm÷700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 30mm÷700mm |
|  | - Búa sắt | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 500g |
|  | - Búa đầu cao su | Chiếc | 1 |  | Đường kính ≥ 5mm |
|  | - Vam tháo lọc dầu | Chiếc | 1 |  | Phạm vi mở ≥20mm |
|  | - Dũa | Chiếc | 1 |  | Độ dài dũa ≥200mm |
|  | - Cưa sắt | Chiếc | 1 |  | Độ lớn cưa sắt ≥350mm |
| 7 | Xe đẩy ngăn kéo. | Chiếc | 1 | Dùng để dụng cụ phục vụ cho quá trình luyện tập | - Chiều cao ≤ 1000mm - Số khay ≥ 4 |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 9 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent - Màn chiếu ≥ 1,8m x1,8m |

PHẦN B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 37 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC,  MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Sửa chữa máy tàu thủy.

Trình độ: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| THIẾT BỊ AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG |  |  |  |  |
| 1 | Bộ trang bị cứu thương | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Tủ y tế | Chiếc | 1 | Có biểu tượng chữ thập đỏ và kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt. |
|  | - Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo. | Bộ | 1 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế. |
|  | - Cáng cứu thương | Chiếc | 1 |  |
| 2 | Bộ thiết bị bảo hộ lao động | Bộ | 1 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Ủng cao su | Đôi | 1 |  |
|  | - Găng tay cao su | Đôi | 1 |  |
|  | - Thảm cách điện | Tấm | 1 |  |
|  | - Ghế cách điện | Chiếc | 1 |  |
|  | - Sào cách điện | Chiếc | 1 |  |
|  | - Dây an toàn | Chiếc | 1 |  |
|  | - Mũ bảo hộ | Chiếc | 1 |  |
|  | - Kính bảo hộ | Chiếc | 1 |  |
| 3 | Phương tiện phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 1 | Theo tiêu chuẩn TCVN về phòng cháy chữa cháy. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Bình chữa cháy (bao gồm: bình bọt; bình khí) | Bộ | 1 |  |
|  | - Các bảng tiêu lệnh chữa cháy. | Bộ | 1 |  |
|  | - Cát phòng chống cháy. | m3 | 0.5 |  |
|  | - Xẻng xúc cát | Chiếc | 1 |  |
|  | - Thang | Chiếc | 1 |  |
| THIẾT BỊ DÙNG CHUNG |  |  |  |  |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent. - Màn chiếu ≥ 1800x1800mm |
| 6 | Máy chiếu vật thể | Bộ | 1 | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent. - Màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |
| 7 | Thiết bị nghe, nhìn | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Máy cattset | Chiếc | 1 |  |
|  | - Tivi | Chiếc | 1 |  |
|  | - Mi-crô | Chiếc | 1 |  |
|  | - Loa | Chiếc | 1 |  |
|  | - Âm-li | Chiếc | 1 |  |
| 8 | Bàn vẽ kỹ thuật. | Bộ | 18 | Bàn vẽ kỹ thuật khổ A0 kèm theo ghế. |
| 9 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật. | Bộ | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |
| THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH |  |  |  |  |
| 10 | Các khối hình học cơ bản | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Hình trụ. | Chiếc | 1 |  |
|  | - Hình trụ bậc. | Chiếc | 1 |  |
| 11 | Mối ghép cơ khí: | Bộ | 1 | Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Ghép ren. | Bộ | 1 |  |
|  | - Ghép then. | Bộ | 1 |  |
|  | - Ghép then hoa | Bộ | 1 |  |
|  | - Chốt. | Bộ | 1 |  |
|  | - Đinh tán. | Bộ | 1 |  |
| 12 | Bộ mẫu các mối ghép | Bộ | 1 | Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Ghép chặt. | Bộ | 1 |  |
|  | - Ghép lỏng. | Bộ | 1 |  |
|  | - Ghép trung gian. | Bộ | 1 |  |
| 13 | Bộ dụng cụ đo lường | Bộ | 3 | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Thước cặp. | Chiếc | 1 | Phạm vi đo: 0mm÷300mm |
|  | - Thước đo cao. | Chiếc | 1 | Phạm vi đo: 0mm÷300mm |
|  | - Panme đo ngoài. | Chiếc | 1 | Phạm vi đo: 0mm÷5mm; 25mm÷50mm; 50mm÷75mm; 125mm÷150 mm |
|  | - Panme đo trong. | Chiếc | 1 | Phạm vi đo ≤ 150 mm |
|  | - Đồng hồ so đo ngoài. | Bộ | 1 | Phạm vi đo: 0mm÷180mm; 180mm÷350mm |
|  | - Đồng hồ so đo trong. | Bộ | 1 | Phạm vi đo: 0mm÷180mm; 180mm÷350 mm |
|  | - Thước lá. | Bộ | 1 | Chiều dài ≤ 1000mm |
|  | - Căn lá đo khe hở. | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 14 | Dụng cụ cầm tay | Bộ | 3 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Dũa | Bộ | 1 |  |
|  | - Dũa dẹt. | Chiếc | 1 |  |
|  | - Dũa tròn. | Chiếc | 1 |  |
|  | - Dũa vuông. | Chiếc | 1 |  |
|  | - Dũa bán nguyệt. | Chiếc | 1 |  |
|  | - Khung cưa và lưỡi cưa tay. | Chiếc | 1 |  |
|  | - Dụng cụ cạo | Chiếc | 1 |  |
| 15 | Đục | Bộ | 18 | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Đục bằng. | Chiếc | 1 | Chiều dài ≥100mm |
|  | - Đục nhọn. | Chiếc | 1 | Chiều dài ≥100mm |
| 16 | Thiết bị cầm tay | Bộ | 6 | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Máy khoan cầm tay | Chiếc | 1 | Công suất từ: 700W ÷1500W |
|  | - Máy dũa cầm tay | Chiếc | 1 | Công suất từ: 700W ÷1500W |
|  | - Máy mài cầm tay | Chiếc | 1 | Công suất ≥ 750W |
|  | - Máy cắt cầm tay | Chiếc | 1 | Đường kính đĩa ≥ 100mm |
| 17 | Đồ gá | Chiếc | 6 | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Khối D | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Khối V | Chiếc | 1 |  |
|  | - Ê tô | Chiếc | 1 | Độ mở từ: 50mm÷200 mm |
| 18 | Bộ dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 6 | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Đục rãnh | Bộ | 1 | Độ lớn đục rãnh: 15mm÷20 mm |
|  | - Đục khe | Bộ | 1 | Độ lớn đục khe: 6mm÷10mm |
|  | - Đục bằng | Bộ | 1 | Độ lớn đục bằng: 25mm÷30mm |
|  | - Clê dẹp | Bộ | 1 | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm |
|  | - Clê 2 đầu | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác có tay nắm | Bộ | 1 | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm |
|  | - Cần siết lực ngắn, dài | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 | Độ dài mỏ lết ≥ 300mm |
|  | - Khẩu | Bộ | 1 | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 10mm÷2mm |
|  | - Đầu nối ngắn | Chiếc | 1 | Độ dài cần nối ≥ 125mm |
|  | - Đầu nối dài | Chiếc | 1 | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Đầu vặn xoay chiều | Chiếc | 1 | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Thanh trượt chữ T | Chiếc | 1 | Độ dài thanh nối ≥ 225mm |
|  | - Tay công | Chiếc | 1 | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Khẩu tay vặn chữ T | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Thanh via đầu bằng | Bộ | 1 | Độ dài ≥700mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong thẳng | Bộ | 1 | Độ dài từ: 180mm÷225mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong cong | Bộ | 1 | Độ dài từ: 170mm÷210mm |
|  | - Kìm phe thẳng | Bộ | 1 | Phạm vi mở từ:175mm÷225mm |
|  | - Kìm phe cong | Bộ | 1 | Phạm vi mở: 175mm÷220mm |
|  | - Kìm khớp nối trượt | Chiếc | 1 | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm chết | Chiếc | 1 | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm cắt | Chiếc | 1 | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm cắt bằng | Chiếc | 1 | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt | Chiếc | 1 | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt cách điện | Chiếc | 1 | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm kết hợp | Chiếc | 1 | Độ dài ≥180mm |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 1 | Độ dài từ: 30mm÷700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 1 | Độ dài từ: 30mm÷700mm |
|  | - Búa sắt | Chiếc | 1 | Khối lượng ≥ 500g |
|  | - Búa đầu cao su | Chiếc | 1 | Đường kính ≥ 5mm |
|  | - Vam tháo lọc dầu | Chiếc | 1 | Phạm vi mở ≥20mm |
|  | - Dũa | Bộ | 1 | Độ dài dũa ≥200mm |
|  | - Cưa sắt | Chiếc | 1 | Độ lớn cưa sắt ≥350mm |
|  | - Bình bơm dầu bằng tay | Chiếc | 1 | Thể tích bình bơm dầu ≥200CC |
| 19 | Xe đẩy ngăn kéo. | Chiếc | 1 | - Chiều cao ≤ 1000mm - Số khay ≥ 4 |
| 20 | Vam | Bộ | 6 | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Vam 2 chấu | Bộ | 1 | Khoảng cách giữ ≥ 30mm |
|  | - Vam 3 chấu | Bộ | 1 |  |
| 21 | Máy mài hai đá | Chiếc | 2 | - Kích thước đá ≥ 200mm - Khoảng cách giữa 2 đá ≥ 390mm |
| 22 | Dao cạo bạc lót | Bộ | 6 | Kích thước lưỡi dao từ: 6mm ÷20 mm |
| 23 | Dao cạo rãnh xéc măng | Bộ | 6 | Kích thước lưỡi dao từ: 4mm÷10mm |
| 24 | Máy khoan bàn | Chiếc | 1 | -Công suất từ: 0,5 kW ÷1,5kW -Khoan lỗ từ: 2,5mm÷30mm |
| 25 | Khay chứa phụ tùng | Chiếc | 6 | Kích thước tối thiểu 600mmx400mmx100mm |
| 26 | Máy rửa chi tiết động cơ | Bộ | 1 | Áp lực ≥ 10kg/cm2 |
| 27 | Máy hàn điện xoay chiều 1 pha | Bộ | 1 | Dòng điện hàn ≤ 300A |
| 28 | Máy hàn điện một chiều | Bộ | 1 | Dòng điện hàn ≤ 300A |
| 29 | Máy cắt đĩa | Bộ | 1 | Công suất từ: 1kW÷1,5kW |
| 30 | Máy mài điện cầm tay | Bộ | 3 | Công suất từ: 0,5kW÷1,5kW |
| 31 | Máy mài gắn trên bàn thợ | Bộ | 1 | Công suất từ : 1kW÷1,5kW |
| 32 | Dụng cụ lấy dấu | Bộ | 3 | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Mũi vạch | Chiếc | 1 | Phạm vi vạch từ 130÷250 mm |
|  | - Com-pa vạch | Chiếc | 1 | Phạm vi vạch từ 200÷300mm |
|  | - Đài vạch | Chiếc | 1 | Phạm vi vạch từ 1÷3mm |
|  | - Đột dấu. | Chiếc | 1 | Phạm vi đột từ 1÷3mm |
| 33 | Bộ mẫu vật liệu | Bộ | 1 | Các mẫu vật liệu thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Vật liệu phi kim loại. | Bộ | 1 |  |
|  | - Vật liệu kim loại. | Bộ | 1 |  |
|  | - Nhiên liệu. | Bộ | 1 |  |
| 34 | Bàn máp | Chiếc | 1 | Kích thước tối thiểu: 200mmx200mm |
| 35 | Bàn nguội | Chiếc | 9 | Kích thước khoảng 1500mmx700mmx800mm |
| 36 | Bàn vạch dấu | Chiếc | 1 | Kích thước tối thiểu: 200mmx200mm |
| 37 | Đe | Chiếc | 1 | Khối lượng ≥ 40kg |
| 38 | Búa tay | Chiếc | 9 | Khối lượng từ: 0,5 kg÷3kg |
| 39 | Ê tô | Chiếc | 18 | Khoảng mở ≥ 20mm |
| 40 | Cabin hàn đơn | Bộ | 9 | Kích thước tối thiểu: 1200mmx800mmx1800 mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Cabin hàn. | Bộ | 1 |  |
|  | - Hệ thống hút khói. | Bộ | 1 |  |
| 41 | Bộ hàn khí | Bộ | 2 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Bình chứa khí hàn | Bộ | 1 |  |
|  | - Mỏ hàn | Chiếc | 1 |  |
|  | - Dây hàn | Chiếc | 1 |  |
|  | - Bàn chải,búa, kìm hàn | Bộ | 1 |  |
| 42 | Máy siêu âm | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 43 | Máy tiện | Chiếc | 3 | Đường kính tiện ≥ 400 mm |
| 44 | Vam xupap | Chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 45 | Vam chén xupap | Chiếc | 2 |  |
| 46 | Máy mài xupap | Chiếc | 1 |  |
| 47 | Máy doa đế xupap | Chiếc | 1 |  |
| 48 | Bình ắc quy | Bình | 4 | Cường độ dòng điện ≥50Ah |
| 49 | Mô hình cắt bổ các cơ cấu truyền động thông dụng: | Bộ | 1 | Mô hình cắt bổ ¼. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Truyền động bánh răng | Bộ | 1 |  |
|  | - Truyền động đai | Bộ | 1 |  |
|  | - Truyền động xích | Bộ | 1 |  |
|  | - Truyền động cơ khí | Bộ | 1 |  |
|  | - Truyền động bánh vít-trục vít. | Bộ | 1 |  |
| 50 | Mô hình hệ thống lái | Bộ | 1 | - Mô hình hoạt động được. - Chế tạo từ vật liệu thông dụng. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Mô hình hệ thống lái cơ khí | Bộ | 1 |  |
|  | - Mô hình hệ thống lái điện | Bộ | 1 |  |
|  | - Mô hình hệ thống lái thủy lực | Bộ | 1 |  |
| 51 | Mô hình các mạng tinh thể của kim loại. | Bộ | 1 | - Kích thước tối thiểu 250mmx150mmx150mm - Mô hình tĩnh. |
| 52 | Mô hình tàu thủy | Bộ | 1 | - Kích thước tối thiểu: 2m x1,5m x 1,5m -Mô hình tĩnh. |
| 53 | Mô hình thiết bị trao đổi nhiệt giữa chất lỏng với chất lỏng. | Bộ | 1 | - Mô hình hoạt động được. - Chế tạo từ vật liệu thông dụng. |
| 54 | Mô hình thiết bị trao đổi nhiệt giữa chất lỏng với chất khí. | Bộ | 1 | - Mô hình hoạt động được. - Chế tạo từ vật liệu thông dụng. |
| 55 | Mô hình thiết bị trao đổi nhiệt giữa chất khí với chất khí. | Bộ | 1 | - Mô hình hoạt động được. - Chế tạo từ vật liệu thông dụng. |
| 56 | Mô hình hệ thống tời ngang | Bộ | 1 | - Mô hình hoạt động được. - Chế tạo từ vật liệu thông dụng. |
| 57 | Mô hình hệ thống tời đứng | Bộ | 1 | - Mô hình hoạt động được. - Chế tạo từ vật liệu thông dụng. |
| 58 | Mô hình hệ thống tời cầu thang, xuồng cứu sinh | Bộ | 1 | - Mô hình hoạt động được. - Chế tạo từ vật liệu thông dụng. |
| 59 | Các dạng bơm thông dụng | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Bơm bánh răng | Bộ | 1 |  |
|  | - Bơm ly tâm | Bộ | 1 |  |
|  | - Bơm cánh gạt | Bộ | 1 |  |
|  | - Bơm xoáy | Bộ | 1 |  |
|  | - Bơm trục vít | Bộ | 1 |  |
|  | - Bơm piston | Bộ | 1 |  |
| 60 | Palăng | Bộ | 2 | - Chiều cao nâng ≥ 3m - Trọng tải từ: 500kg÷3000 kg |
| 61 | Sensin chỉ báo góc lái | Bộ | 1 | Điện áp nguồn 220V hoặc từ 12VDC đến 24VDC |
| 62 | Máy chỉnh tâm hệ trục chân vịt | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 63 | Máy kiểm tra uốn nắn trục khuỷu, thanh truyền, gối đỡ | Bộ | 1 | - Dùng cho tay biên có lỗ bạc đường kính từ : 66mm - 110mm - Chiều dài giữa hai tâm lỗ : 140mm - 300mm -Kèm theo các phụ kiện đo độ cong, xoắn, méo của thanh truyền và trục khuỷu |
| 64 | Máy khảo nghiệm bơm cao áp. | Bộ | 1 | Áp suất: 0Mpa÷400 Mpa.. |
| 65 | Máy khảo nghiệm vòi phun. | Bộ | 1 | Số vòi phun kiểm tra tối đa: 6 Tự nhận kiểu vòi phun có điều chỉnh dòng và điện áp |
| 66 | Tai nghe tiếng gõ động cơ | Bộ | 3 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 67 | Động cơ diesel 4 kì | Chiếc | 1 | - Số xy lanh ≥ 6 - Công suất máy ≥120 CV - Có hệ thống làm mát hở |
| 68 | Động cơ diesel 4 kì | Chiếc | 1 | - Số xy lanh ≥ 6 - Công suất máy ≥120 CV - Có hệ thống làm mát kín |
| 69 | Động cơ diesel 4 kì | Chiếc | 1 | - Số xy lanh ≥ 6 - Công suất máy ≥120 CV - Có hệ thống cacte khô |
| 70 | Động cơ diesel 4 kì | Chiếc | 1 | - Số xy lanh ≥ 6 - Công suất máy ≥120 CV - Có hệ thống cacte ướt |
| 71 | Động cơ diesel 4 kì | Chiếc | 2 | - Số xy lanh ≥ 6 - Công suất máy ≥120CV |
| 72 | Động cơ diesel 2 kì | Chiếc | 2 | - Số xy lanh ≥ 4 - Công suất máy ≥120CV |
| 73 | Động cơ diesel 4 kỳ | Chiếc | 1 | - Số xy lanh ≥ 6 - Công suất máy ≥120 CV - Có trang bị hệ thống khởi động bằng khí nén |
| 74 | Động cơ diesel 4 kỳ | Chiếc | 1 | -Số xy lanh ≥ 6 - Công suất máy ≥120 CV - Có trang bị hệ thống khởi động bằng điện |
| 75 | Động cơ diesel 2 kì | Chiếc | 1 | - Số xy lanh ≥4 - Công suất máy ≥120 CV - Có hệ thống tăng áp kiểu tua bin khí thải |
| 76 | Bộ lắp xéc măng | Bộ | 2 | Khoảng cách mở ≤ 200mm |
| 77 | Máy nén khí | Chiếc | 1 | Loại tương thích với động cơ khởi động bằng khí nén |
| 78 | Bình chứa khí nén | Chiếc | 2 | Loại tương thích với động cơ khởi động bằng khí nén |
| 79 | Bích nối | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Bích nối cố định | Chiếc | 1 |  |
|  | - Bích nối rời | Chiếc | 1 |  |
| 80 | Mô hình hệ thống lái | Bộ | 1 | - Mô hình hoạt động được. - Chế tạo từ vật liệu thông dụng. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Mô hình hệ thống lái cơ khí | Bộ | 1 |  |
|  | - Mô hình hệ thống lái điện | Bộ | 1 |  |
|  | - Mô hình hệ thống lái thủy lực | Bộ | 1 |  |
| 81 | Bộ chi tiết chính của động cơ diesel | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Nắp xy lanh | Bộ | 1 |  |
|  | - Thân xy lanh | Bộ | 1 |  |
|  | - Bệ đỡ động cơ | Bộ | 1 |  |
|  | - Nhóm Piston | Bộ | 1 |  |
|  | + Piston | Chiếc | 1 |  |
|  | + Xecmăng | Bộ | 1 |  |
|  | + Chốt piston | Chiếc | 1 |  |
|  | - Nhóm thanh truyền | Bộ | 1 |  |
|  | + Thanh truyền | Chiếc | 1 |  |
|  | + Bulông thanh truyền | Bộ | 1 |  |
|  | + Bạc lót | Bộ | 1 |  |
|  | + Trục khuỷu. | Chiếc | 1 |  |
|  | + Sơ my xylanh 2 kỳ | Chiếc | 1 |  |
|  | + Sơ my xylanh 4 kỳ | Chiếc | 1 |  |
|  | + Đáy dầu | Chiếc | 1 |  |
| 82 | Gối đỡ | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Kim loại | Bộ | 1 |  |
|  | - Phi kim loại | Bộ | 1 |  |
| 83 | Hệ thống phân phối khí | Bộ | 6 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Bộ xupap hộp | Bộ | 1 |  |
|  | - Bộ giải nhiệt gió | Bộ | 1 |  |
|  | - Xupáp | Bộ | 1 |  |
|  | - Ống dẫn hướng | Bộ | 1 |  |
|  | - Đế xupap | Bộ | 1 |  |
|  | - Trục cam | Bộ | 1 |  |
|  | - Bạc đỡ | Bộ | 1 |  |
|  | - Bơm gió quét | Bộ | 1 |  |
| 84 | Hệ thống nhiên liệu | Bộ | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Bơm cao áp | Chiếc | 1 |  |
|  | - Vòi phun | Chiếc | 1 |  |
|  | - Ống dẫn dầu cao áp | Chiếc | 1 |  |
|  | - Bơm truyền nhiên liệu | Chiếc | 1 |  |
|  | - Bầu lọc nhiên liệu | Bộ | 1 |  |
| 85 | Lọc dầu bôi trơn | Bộ | 6 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 86 | Bầu làm mát dầu bôi trơn | Bộ | 6 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 87 | Đồng hồ áp suất dầu bôi trơn | Chiếc | 3 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 88 | Cảm biến áp suất dầu bôi trơn | Bộ | 6 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 89 | Hệ trục chân vịt tàu thủy một đường trục. | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật như sau |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | - Trục chân vịt | Bộ | 1 | - Chiều dài hệ trục từ: 2500mm÷3500mm - Đường kính trục từ: 60mm÷120mm |
|  | - Trục lực đẩy | Bộ | 1 | - Chiều dài hệ trục từ: 1000mm÷2500m m - Đường kính trục từ: 60mm÷120mm |
|  | - Trục trung gian | Bộ | 1 | - Chiều dài hệ trục từ: 1500mm÷2500mm - Đường kính trục từ: 60mm÷120mm |
| 90 | Các chi tiết rời của hệ trục chân vịt | Bộ | 3 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Các đoạn trục | Chiếc | 1 |  |
|  | - Trục chân vịt | Chiếc | 1 |  |
|  | - Trục trung gian | Chiếc | 1 |  |
|  | - Trục lực đẩy | Chiếc | 1 |  |
|  | - Các gối đỡ trục | Chiếc | 1 |  |
|  | - Gối trục chân vịt | Chiếc | 1 |  |
|  | - Gối trục trung gian | Chiếc | 1 |  |
|  | - Gối trục lực đẩy | Chiếc | 1 |  |
|  | - Chân vịt có bước cố định | Chiếc | 1 |  |
| 91 | Đồng hồ đo áp suất khí nén | Chiếc | 6 | Thang đo ≥50AT |
| 92 | Bàn ép thủy lực bằng tay | Chiếc | 2 | Lực ép ≥5 tấn |
| 93 | Dưỡng đo ren | Bộ | 6 | Phạm vi đo từ: M6 ÷M30 |
| 94 | Bơm nước làm mát | Bộ | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 95 | Bầu trao đổi nhiệt | Bộ | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 96 | Van điều nhiệt | Bộ | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 97 | Nhiệt kế | Chiếc | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 98 | Các chi tiết của hệ thống khởi động bằng khí nén | Bộ | 6 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Xupap khởi động dạng cân bằng | Bộ | 1 |  |
|  | - Xupap khởi động dạng không cân bằng | Bộ | 1 |  |
|  | - Van khởi động chính | Bộ | 1 |  |
|  | - Van phân phối kiểu trụ trượt | Bộ | 1 |  |
|  | - Van phân phối kiểu đĩa quay | Bộ | 1 |  |
| 99 | Động cơ khởi động | Chiếc | 6 | Uđm =12VDC hoặc Uđm =24VDC Pđm ≥1,5kW |
| 100 | Các chi tiết hệ thống đảo chiều | Bộ | 3 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Hộp đảo chiều ma sát cơ | Bộ | 1 |  |
|  | - Hộp đảo chiều bánh răng hành tinh | Bộ | 1 |  |
|  | - Hộp đảo chiều ma sát thủy lực | Bộ | 1 |  |
| 101 | Các chi tiết rời của hệ thống tời | Bộ | 3 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Máy tời | Chiếc | 1 |  |
|  | - Cơ cấu truyền động tời ngang | Hệ thống | 1 |  |
|  | - Cơ cấu truyền động tời đứng | Hệ thống | 1 |  |
|  | - Cơ cấu truyền động tời cầu thang, xuồng cứu sinh | Hệ thống | 1 |  |
|  | - Dây tời | Bộ | 1 |  |
| 102 | Đồng hồ đo vạn năng (VOM) | Chiếc | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 103 | Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc. | Bộ | 1 | Công suất: Pđm ≥ 1HP Cắt bổ 1/4 |
| 104 | Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha rô to lồng sóc. | Bộ | 1 | Công suất : Pđm ≥ 1/2 HP Cắt bổ 1/4 |
| 105 | Mô hình động cơ điện xoay chiều một pha rô to dây quấn | Bộ | 1 | Công suất: Pđm ≥ 1/2 HP Cắt bổ 1/4 |
| 106 | Mô hình động cơ điện một chiều. | Bộ | 1 | Công suất:Pđm ≥ 1/2 Hp Cắt bổ 1/4 |
| 107 | Mô hình dàn trải máy phát điện xoay chiều ba pha | Bộ | 1 | Công suất: Pđm ≥ 1 kW |
| 108 | Mô hình dàn trải máy phát điện xoay chiều một pha | Bộ | 1 | Công suất: Pđm ≥ 1 kW |
| 109 | Mô hình dàn trải máy phát điện một chiều | Bộ | 1 | Công suất: Pđm ≥ 1 kW |
| 110 | Bộ khí cụ điện | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Nút nhấn | Chiếc | 1 | Có tiếp điểm thường đóng và tiếp điểm thường mở Iđm ≥10A |
|  | - Rơ le điện áp 24V | Chiếc | 1 | Iđm ≥10A; Uđm ≥ 24VDC |
|  | - Rơ le điện áp 220V | Chiếc | 1 | Iđm ≥10A; Uđm ≥ 240VAC |
|  | - Rơ le dòng | Chiếc | 1 | Iđm ≥10A |
|  | - Rơ le thời gian | Chiếc | 1 | Iđm ≥1A; t<10 s |
|  | - Công tắc tơ | Chiếc | 1 | Iđm ≥ 10A |
| 111 | Máy biến áp | Bộ | 3 | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Máy biến áp 1 pha | Chiếc | 1 | Sđm ≥ 500VA |
|  | - Máy biến áp 3 pha | Chiếc | 1 | Sđm ≥ 5000VA |
| 112 | Mô hình mạch khởi động từ | Bộ | 1 | Dòng tải từ: 5A÷30A |
| 113 | Mô hình mạch khởi động đổi nối Y/∆ | Bộ | 1 | Dòng tải từ: 5A÷30A |
| 114 | Mô hình mạch điện chiếu sáng tàu thủy | Bộ | 1 | Mỗi mô hình tối thiếu có bảng điện, cầu dao và cầu chì |

PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO

MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 38: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): VẬT LIỆU MỚI

TRONG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Sửa chữa máy tàu thủy

Mã số môn học: MH 39

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ mẫu vật liệu | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Thép đặc biệt | Bộ | 1 |  |
|  | - Nhôm và hợp kim nhôm | Bộ | 1 |  |
|  | - Titan và hợp kim titan | Bộ | 1 |  |
|  | - Đồng và hợp kim đồng | Bộ | 1 |  |
|  | - Vật liệu kết hợp (composite) | Bộ | 1 |  |

Bảng 39: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN):  NỒI HƠI VÀ TUA BIN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề:Sửa chữa máy tàu thủy

Mã số môn học: MH 41

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình nồi hơi | Bộ | 1 | - Mô hình hoạt động được. - Chế tạo vật liệu thông dụng. |
| 2 | Mô hình tua bin | Bộ | 1 | - Mô hình hoạt động được. - Chế tạo vật liệu thông dụng. |

Bảng 40: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): THỦY LỰC VÀ TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề : Sửa chữa máy tàu thủy.

Mã số môn học : MH 42

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bảncủa thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình truyền động thủy lực | Bộ | 1 | - Hoạt động được. - Vật liệu thông dụng. |
| 2 | Mô hình các phần tử trong truyền động thủy lực | Bộ | 1 | - Hoạt động được. - Vật liệu thông dụng. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Ly hợp thủy lực | Bộ | 1 |  |
|  | - Biến tốc thủy lực | Bộ | 1 |  |
|  | - Các loại van thủy lực | Bộ | 1 |  |
|  | - Bơm thủy lực | Bộ | 1 |  |
|  | - Xilanh thủy lực | Bộ | 1 |  |

Bảng 41: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỬA  CHỮA HỆ THỐNG

CHƯNG CẤT NƯỚC NGỌT

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Sửa chữa áy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 43

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị chưng cât nước ngọt trên tàu thủy | Bộ | 1 | Công suất ≥ 0,2m3/h |

Bảng 42: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỬA CHỮA THIẾT BỊ

NÂNG HẠ TRÊN TÀU THỦY

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Sửa chữa máy tàu thủy.

Mã số mô đun: MĐ 44

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cẩu nâng hạ xuồng cứu sinh, cứu hộ | Bộ | 2 | Theo quy phạm đóng tàu |
| 2 | Cẩu nâng hạ cầu thang mạn | Bộ | 2 | Theo quy phạm đóng tàu |
| 3 | Cẩu nâng hạ hàng hóa | Bộ | 2 | Theo quy phạm đóng tàu |
| 4 | Chi tiết rời của thiết bị nâng hạ cẩu | Bộ | 3 | Theo quy phạm đóng tàu |

Bảng 43: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỬA CHỮA NỒI HƠI

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Sửa chữa máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 45

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nồi hơi | Bộ | 1 | -Năng suất sinh hơi ≥100kg/h -Áp suất làm việc ≥3kG/Cm2 |
| 2 | Các chi tiết rời của nồi hơi | Bộ | 3 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Thiết bị khử khói bụi | Chiếc | 1 |  |
|  | - Thiết bị xử lý nước | Chiếc | 1 |  |
|  | - Van điện từ | Chiếc | 1 |  |
|  | - Van thép đúc | Chiếc | 1 |  |
|  | - Van điều chỉnh áp suất | Chiếc | 1 |  |
|  | - Van lọc y | Chiếc | 1 |  |
|  | - Van Cầu | Chiếc | 1 |  |
|  | - Van thép đúc | Chiếc | 1 |  |
|  | - Áp kế | Chiếc | 1 |  |
|  | - Ống thép đúc | Chiếc | 1 |  |
|  | - Quạt cấp gió | Chiếc | 1 |  |
|  | -Quạt hút khói | Chiếc | 1 |  |
|  | - Quạt cao áp | Chiếc | 1 |  |
|  | - Ghi lò | Bộ | 1 |  |
|  | - Bơm cấp nước nồi | Chiếc | 1 |  |

Bảng 44: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN ĐUN (TỰ CHỌN): SỬA CHỮA MÁY PHÂN LY DẦU - NƯỚC

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Sửa chữa máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 46

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy phân ly dầu nước | Chiếc | 3 | Hàm lượng dầu trong nước thải ≤ 15 ppm Công suất ≥1,5 m3/h Áp suất ≥0,15 MPa |
| 2 | Chi tiết rời của máy phân ly dầu nước: | Bộ | 3 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Van xả dầu | Chiếc | 1 |  |
|  | - Van xả nước | Chiếc | 1 |  |
|  | - Van điện từ | Chiếc | 1 |  |
|  | - Van cơ khí | Chiếc | 1 |  |
|  | - Van nối đầu cấp nước | Chiếc | 1 |  |
|  | - Động cơ điện 3 pha | Chiếc | 1 |  |
|  | - Bảng điều khiển | Chiếc | 1 |  |
|  | - Bơm cấp nước | Chiếc | 1 |  |
|  | - Đồng hồ áp suất | Chiếc | 1 |  |
|  | - Nắp | Chiếc | 1 |  |
|  | - Thân | Chiếc | 1 |  |
|  | - Đáy | Chiếc | 1 |  |
|  | - Đường ống | Bộ | 1 |  |
|  | - Lõi lọc | Bộ | 1 |  |

Bảng 45: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỬA CHỮA MÁY LỌC DẦU

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Sửa chữa máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 47

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy lọc dầu | Chiếc | 1 | Công suất ≥28 lít/ phút |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Máy lọc nhiên liệu | Chiếc | 1 |  |
|  | - Máy lọc dầu bôi trơn | Chiếc | 1 |  |
| 2 | Chi tiết rời máy lọc dầu |  |  | Chi tiết thật |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Van xả dầu | Chiếc | 1 |  |
|  | - Van xả nước | Chiếc | 1 |  |
|  | - Van điện từ | Chiếc | 1 |  |
|  | - Van cơ khí | Chiếc | 1 |  |
|  | - Van nối đầu cấp nước | Chiếc | 1 |  |
|  | - Động cơ điện 3 pha | Chiếc | 1 |  |
|  | - Bảng điều khiển | Chiếc | 1 |  |
|  | - Bơm cấp nước | Chiếc | 1 |  |
|  | - Đồng hồ áp suất | Chiếc | 1 |  |
|  | - Nắp | Chiếc | 1 |  |
|  | - Thân | Chiếc | 1 |  |
|  | - Đáy | Chiếc | 1 |  |
|  | - Đường ống | Bộ | 1 |  |
|  | - Lõi lọc | Bộ | 1 |  |

Bảng 46: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỮA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN TÀU THỦY

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Sửa chữa máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 48

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ điện một chiều | Chiếc | 2 | Công suất từ 0,5 KW ÷ 2KW |
| 2 | Máy phát điện một chiều | Chiếc | 2 | Công suất từ 0,5 KW ÷ 2KW |
| 3 | Động cơ điện xoay chiều một pha | Chiếc | 2 | Công suất ≤ 750W |
| 4 | Động cơ điện xoay chiều ba pha | Chiếc | 2 | Công suất ≥ 750W |
| 5 | Máy phát điện xoay chiều ba pha | Chiếc | 2 | Công suất từ: 1KW ÷ 5kW |
| 6 | Tủ sấy động cơ điện | Chiếc | 1 | Công suất từ: 1KW ÷ 5kW |
| 7 | Mê gôm kế | Chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ SỬA CHỮA MÁY TÀU THỦY

Trình độ: Trung cấp nghề

(Theo Quyết  định số 1452 /QĐ-BLĐTBXH ngày 09  tháng 11  năm 2011

của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)

| STT | Họ và tên | Trình độ | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Lê Văn Vang | Tiến sỹ | Chủ tịch HĐTĐ |
| 2 | Ông Nguyễn Ngọc Tám | Kỹ sư xây dựng | P.Chủ tịch HĐTĐ |
| 3 | Ông Ngô Đông Tuyên | Thạc sỹ máy tàu thủy | Ủy viên thư ký |
| 4 | Ông Nguyễn Thành Nam | Kỹ sư khai thác máy tàu thủy | Ủy viên |
| 5 | Ông Nguyễn Văn Kính | Kỹ sư cơ khí động lực | Ủy viên |
| 6 | Ông Nguyễn Tấn Kịch | Thạc sỹ máy tàu thủy | Ủy viên |
| 7 | Ông Bùi Văn Xiêm | Kỹ sư Khai thác vận tải | Ủy viên |