BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ KHAI THÁC MÁY TÀU THUỶ (Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên nghề: Khai thác máy tàu thuỷ Mã nghề: 50840103 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề. Năm 2012

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| Phần thuyết minh | 6 |
| Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn) | 8 |
| Bảng 1: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 07) | 9 |
| Bảng 2: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật (MH 08) | 10 |
| Bảng 3: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Nhiệt kỹ thuật (MH 09) | 11 |
| Bảng 4: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Lý thuyết tàu (MH 10) | 12 |
| Bảng 5: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu máy tàu thuỷ (MH 11) | 13 |
| Bảng 6: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc) Nguyên lý và chi tiết máy (MH 12) | 14 |
| Bảng 7: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Dung sai và kỹ thuật đo (MH 13) | 15 |
| Bảng 8: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Môi trường và bảo vệ môi trường thuỷ (MH 14) | 17 |
| Bảng 9: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Thủy lực và máy thuỷ lực (MH 15) | 18 |
| Bảng 10: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật điện, điện tử (MH 16) | 19 |
| Bảng 11: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn và tổ chức lao động (MH 17) | 22 |
| Bảng 12: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Tiếng Anh chuyên ngành (A1) (MH 18) | 24 |
| Bảng 13: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Trực ca (MH 19) | 25 |
| Bảng 14: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Thiết bị trao đổi nhiệt (MH 20) | 26 |
| Bảng 15: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Máy điện và thiết bị điện tàu thủy (MH 21) | 27 |
| Bảng 16: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Tự động máy tàu thuỷ cơ bản (MH 22) | 29 |
| Bảng 17: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Tự động máy tàu thuỷ nâng cao (MH 23) | 30 |
| Bảng 18: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Động cơ đốt trong -1 (MH 24) | 31 |
| Bảng 19: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Động động cơ đốt trong -2 (MH 25) | 32 |
| Bảng 20: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Tổ chức và công nghệ sửa chữa (MH 26) | 33 |
| Bảng 21: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Trang trí hệ động lực tàu thủy (MH 27) | 37 |
| Bảng 22: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Khai thác hệ động lực máy tàu thủy tàu thuỷ (MH 28) | 39 |
| Bảng 23: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành hệ động lực chính Diesel tàu thuỷ (MĐ 29) | 42 |
| Bảng 24: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Khai thác máy phát điện (MĐ 30) | 45 |
| Bảng 25: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Khai thác hệ thống điện (MĐ 31) | 48 |
| Bảng 26: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Khai thác hệ thống bơm, quạt gió tàu thuỷ (MĐ 32) | 50 |
| Bảng 27: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Khai thác máy nén khí (MĐ 33) | 53 |
| Bảng 28: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Khai thác máy lạnh và điều hòa không khí (MĐ 34) | 56 |
| Bảng 29: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo dưỡng, sửa chữa Diesel máy chính tàu thuỷ (MĐ 35) | 59 |
| Bảng 30: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phục vụ Diesel máy chính tàu thủy (MĐ 36) | 64 |
| Bảng 31: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo dưỡng, sửa chữa hệ trục chính (MĐ 37) | 68 |
| Bảng 32: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị trên boong (MĐ 38) | 73 |
| Bảng 33: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hàn cơ bản (MĐ 39) | 77 |
| Bảng 34: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc: Nguội cơ bản (MĐ 40) | 78 |
| Bảng 35: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tiện cơ bản (MĐ 41) | 81 |
| Bảng 36: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thực tập trên tàu (MĐ 42) | 83 |
| Bảng 37: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Tiếng anh chuyên ngành (A2) (MH 43) | 84 |
| Bảng 38: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Tin học ứng dụng (MH 44) | 85 |
| Bảng 39: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Hóa kỹ thuật (MH 45) | 86 |
| Bảng 40: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khai thác nồi hơi tàu thủy (MĐ 46) | 87 |
| Bảng 41: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khai thác máy lọc dầu (MĐ 47) | 90 |
| Bảng 42: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khai thác máy phân ly (MĐ 48) | 93 |
| Bảng 43: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Chẩn đoán kỹ thuật máy tàu thủy (MĐ 49) | 96 |
| Bảng 44: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Xử lý các sự cố diesel tàu thủy (MĐ 50) | 99 |
| Bảng 45: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống chỉ báo buồng máy (MĐ 51) | 102 |
| Bảng 46: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Chạy rà diesel tàu thủy (MĐ 52) | 105 |
| Bảng 47: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Luật - Công ước hàng hải (MĐ 53) | 108 |
| Bảng 48: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Hội nhập nghề khai thác máy tàu thủy (MĐ 54) | 109 |
| Bảng 49: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Huấn luyện an toàn cơ bản (MĐ 55) | 110 |
| Bảng 50: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Huấn luyện tàu dầu (MĐ 56) | 113 |
| Bảng 51 : Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Huấn luyện tàu hóa chất (MĐ 57) | 114 |
| Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc | 115 |
| Bảng 52: Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc | 116 |
| Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn | 133 |
| Bảng 53: Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Tin học ứng dụng (MH 44) | 134 |
| Bảng 54: Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Hóa kỹ thuật (MH 45) | 135 |
| Bảng 55: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Khai thác nồi hơi tàu thủy (MĐ 46) | 136 |
| Bảng 56: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Khai thác máy lọc dầu (MĐ 47) | 137 |
| Bảng 57: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Khai thác máy phân ly (MĐ 48) | 138 |
| Bảng 58: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Chẩn đoán kỹ thuật máy tàu thủy (MĐ 49) | 139 |
| Bảng 59: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Xử lý các sự cố diesel tàu thủy (MĐ 50) | 140 |
| Bảng 60: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống chỉ báo buồng máy (MĐ 51) | 141 |
| Bảng 61: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Huấn luyện an toàn cơ bản (NK) (MĐ 55) | 142 |
| Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Khai thác máy tàu thuỷ | 143 |

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Khai thác máy tàu thủy trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Khai thác máy tàu thủy ban hành theo Thông tư số 28/2009/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 08 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Khai thác máy tàu thủy

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc và tự chọn)

Chi tiết từ bảng 1 đến bảng  51, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 52- Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc, trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong các danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 53 đến bảng 61) dùng để bổ sung cho bảng 52.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Khai thác máy tàu thủy trình độ cao đẳng nghề

Các trường đào tạo nghề Khai thác máy tàu thủy, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc bảng 52.

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC) VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn vẽ kỹ thuật. | Bộ | 18 | Sử dụng để thực hành vẽ kỹ thuật. | Bàn vẽ kỹ thuật khổ A0 kèm theo ghế. |
| 2 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Các khối hình học cơ bản | Bộ | 1 | Sử dụng để làm trực quan trong giảng dạy. | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Hình trụ. | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Hình trụ bậc. | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Mối ghép cơ khí | Bộ | 1 | Sử dụng để làm trực quan trong giảng dạy. | Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Ghép ren. | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Ghép then. | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Ghép then hoa | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Chốt. | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Đinh tán. | Bộ | 1 |  |  |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 02: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình cắt bổ các cơ cấu truyền động thông dụng | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý cơ cấu truyền động | Mô hình cắt bổ ¼. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Truyền động bánh răng | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Truyền động đai | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Truyền động bánh vít-trục vít. | Bộ | 1 |  |  |
| 2 | Mối ghép cơ khí | Bộ | 1 | Dùng để làm trực quan trong giảng dạy | Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Ghép ren | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Ghép then. | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Ghép then hoa | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Chốt. | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Đinh tán. | Bộ | 1 |  |  |
| 3 | Máy kéo thép. | Chiếc | 1 | Sử dụng để thử nghiệm sức bền của vật liệu. | Lực kéo ≥ 600 kN |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 03: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NHIỆT KỸ THUẬT

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình thiết bị trao đổi nhiệt giữa chất lỏng với chất lỏng. | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo , nguyên lý làm việc của mô hình | - Mô hình hoạt động được. - Chế tạo từ vật liệu thông dụng. |
| 2 | Mô hình thiết bị trao đổi nhiệt giữa chất lỏng với chất khí. | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo , nguyên lý làm việc của mô hình | - Mô hình hoạt động được. - Chế tạo từ vật liệu thông dụng. |
| 3 | Mô hình thiết bị trao đổi nhiệt giữa chất khí với chất khí. | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo , nguyên lý làm việc của mô hình | - Mô hình hoạt động được. - Chế tạo từ vật liệu thông dụng. |
| 4 | Máy vi tính. | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 04: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): LÝ THUYẾT TÀU

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình tàu thủy | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu kết cấu tàu thủy. | - Kích thước tối thiểu: 2m x1,5m x 1,5m - Mô hình tĩnh. |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 05: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU MÁY TÀU THỦY

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy mài hai đá. | Chiếc | 2 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Kích thước đá ≥ 200mm |
| 2 | Bộ mẫu vật liệu | Bộ | 1 | Sử dụng để làm trực quan khi giảng dạy | Các mẫu vật liệu thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Vật liệu phi kim loại. | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Vật liệu kim loại. | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Nhiên liệu. | Bộ | 1 |  |  |
| 3 | Máy vi tính. | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 06: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NGUYÊN LÝ VÀ CHI TIẾT MÁY

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình các cơ cấu truyền động thông dụng | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý cơ cấu truyền động. | Mô hình cắt bổ ¼. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Truyền động đai | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Truyền động bánh răng | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Truyền động bánh vít-trục vít. | Bộ | 1 |  |  |
| 2 | Mối ghép cơ khí | Bộ | 1 | Sử dụng làm trực quan trong giảng dạy | Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Ghép ren. | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Ghép then. | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Ghép then hoa. | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Chốt. | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Đinh tán. | Bộ | 1 |  |  |
| 3 | Máy vi tính. | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

Bảng 07: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DUNG SAI VÀ KỸ THUẬT ĐO

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình các mối ghép | Bộ | 1 | Dùng làm trực quan trong giảng dạy | Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Ghép chặt. | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Ghép lỏng. | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Ghép trung gian | Bộ | 1 |  |  |
| 2 | Bộ dụng cụ đo lường | Bộ | 3 | Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình học tập và thực hành. | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Thước cặp. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo: 0mm ÷ 300mm |
|  | - Thước đo cao. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo: 0mm÷300mm |
|  | - Panme đo ngoài. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo: 0mm ÷ 5mm; 25mm÷ 50mm; 50mm÷75mm; 125mm÷150 mm |
|  | - Panme đo trong. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo ≤ 150 mm |
|  | - Đồng hồ so đo ngoài. | Bộ | 1 |  | Khoảng đo: 0mm÷180mm; 180mm ÷ 350mm |
|  | - Đồng hồ so đo trong. | Bộ | 1 |  | Khoảng đo: 0mm ÷180mm; 180mm ÷ 350 mm |
|  | - Thước lá. | Chiếc | 1 |  | Chiều dài ≤ 1000mm |
|  | - Căn lá đo khe hở. | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Máy vi tính. | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 08: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ diesel 4 kì | Chiếc | 1 | Sử dụng để thực hành đo khí thải. | - Số xy lanh ≥ 6 - Công suất máy ≥ 120CV |
| 2 | Động cơ diesel 2 kì | Chiếc | 1 | Sử dụng để thực hành đo khí thải. | - Số xy lanh ≥ 4 - Công suất máy ≥ 120CV |
| 3 | Máy đo khí thải động cơ Diesel | Bộ | 1 | Sử dụng để đo khí thải | Đo được các khí thải theo tiêu chuẩn EURO2 |
| 4 | Máy vi tính. | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 09: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình bơm ly tâm cắt bổ | Bộ | 1 | Dùng để quan sát được cấu tạo, nguyên lý làm việc và khả năng ứng dụng | Kích thước ≤1,5m x1,5m x 0,2m Cắt bổ 1/4 |
| 2 | Mô hình bơm piston cắt bổ | Bộ | 1 |  | Kích thước ≤1,5m x1,5m x 0,2m Cắt bổ 1/4 |
| 3 | Mô hình bơm hướng trục cắt bổ | Bộ | 1 |  | Kích thước ≤1,5m x1,5m x 0,2m Cắt bổ 1/4 |
| 4 | Mô hình bơm kiểu tia cắt bổ | Bộ | 1 |  | Kích thước ≤1,5m x1,5m x 0,2m Cắt bổ 1/4 |
| 5 | Mô hình máy nén khí cắt bổ | Bộ | 1 |  | Kích thước ≤1,5m x1,5m x 0,2m Cắt bổ 1/4 |
| 6 | Mô hình quạt thông gió cắt bổ | Bộ | 1 |  | Kích thước ≤1,5m x1,5m x 0,2m Cắt bổ 1/4 |
| 7 | Máy vi tính. | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 10: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ mẫu linh kiện điện tử | Bộ | 1 | Sử dụng để làm trực quan trong giảng dạy | Bao gồm các linh kiện điện tử thụ động và linh kiện tích cực |
| 2 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 01 | Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật, hiện tượng trong mạch điện xoay chiều | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | Nguồn 1 pha, 3 pha Iđm ≥ 10A, Sđm ≥ 500 VA |
|  | - Mô đun đo lường | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Đồng hồ đo U | Chiếc | 01 |  | Thang đo từ: 0V ÷ 500V |
|  | - Đồng hồ đo I | Chiếc | 04 |  | Thang đo ≤ 5A |
|  | - Đồng hồ hệ số công suất 1 pha, 3 pha | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng phù hợp thông số nguồn, tải |
|  | Mô đun tải | Bộ | 2 |  | Pđm ≤ 500W |
| 3 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 01 | Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện một chiều | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Mô đun nguồn cung cấp | Bộ | 1 |  | Điện áp vào ≥ 220VAC, Iđm ≥ 5A, Điện áp ra từ: 0VDC ÷ 24VDC |
|  | - Mô đun đo lường gồm các đồng hồ đo | Bộ | 1 |  |  |
|  | Đồng hồ đo U | Chiếc | 03 |  | Thang đo từ: 0VDC ÷ 250 VDC |
|  | - Đồng hồ đo I | Chiếc | 03 |  | Thang đo ≥ 50mA. |
|  | - Thiết bị đo điện trở | Chiếc | 01 |  | Thang đo ≤ 50MΩ; |
|  | - Mô đun tải | Bộ | 2 |  | Pđm≤ 100W |
| 4 | Bộ thực hành điện tử cơ bản | Bộ | 03 | Sử dụng để quan sát sơ đồ nguyên lý của các mạch ứng dụng và đo các thông số đầu ra. | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Khối chỉnh lưu | Bộ | 1 |  | - Điện áp vào ≥ 220VAC - Nhiều mức điện áp ra một chiều |
|  | - Khối ổn áp thông dụng | Bộ | 1 |  | Ổn định dải điện áp từ: ±3VDC đến ±30VDC |
|  | - Khối dao động cơ bản | Bộ | 1 |  | Có dải tần số từ: 16Hz đến 30Mhz |
|  | - Khối khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng transistor | Bộ | 1 |  | Hệ số khuếch đại tối đa ß <= 100 |
|  | - Khối khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng FET | Bộ | 1 |  | Hệ số khuếch đại tối đa ß <= 100 |
| 5 | Panel cắm đa năng | Chiếc | 18 | Sử dụng để lắp các mạch điện tử cơ bản. | Số lượng lỗ cắm ≥ 300 |
| 6 | Đồng hồ đo vạn năng (VOM) | Chiếc | 6 | Dùng để đo, kiểm tra các thông số linh kiện điện tử , nguồn điện. | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Máy đo hiện sóng (Oscilloscope) | Chiếc | 1 | Sử dụng để đo dạng tín hiệu xung, đo biên độ, đo độ lệch pha | - Dải tần: ≤ 40MHz - Chế độ hoạt động CH1, CH2, DUAL |
| 8 | Máy chiếu vật thể | Bộ | 1 | Dùng để chiếu các chi tiết, linh kiện, mạch điện | Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens Tín hiệu ra S-Video, Video, Audio |
| 9 | Máy vi tính. | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 10 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 11: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN VÀ TỔ CHỨC LAO ĐỘNG

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ trang bị cứu thương. | Bộ | 01 | Sử dụng để sơ cấp cứu nạn nhân . | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Tủ kính | Chiếc | 01 |  | Có biểu tượng chữ thập đỏ và kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt. |
|  | - Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo | Bộ | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bị y tế. |
|  | - Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế. |
| 2 | Thiết bị bảo hộ lao động. | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cách sử dụng các thiết bị an toàn lao động. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Ủng cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | - Găng tay cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | - Thảm cao su | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Ghế cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Sào cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Dây an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Kính bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
| 3 | Phương tiện phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cách sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Bình chữa cháy (bao gồm: bình bọt; bình khí) | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Các bảng tiêu lệnh chữa cháy. | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Cát phòng chống cháy. | m3 | 0,5 |  |  |
|  | - Xẻng xúc cát | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Thang | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Máy đo khí thải động cơ Diesel | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và khả năng đo đọc của thiết bị | Đo được các khí thải theo tiêu chuẩn EURO2 |
| 5 | Máy vi tính. | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 12: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH (A1)

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị nghe, nhìn | Bộ | 1 | Dùng để rèn luyện kỹ năng nghe hội thoại tiếng anh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Máy cattset | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Mi-crô | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Loa | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Âm-li | Chiếc | 1 |  |  |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 13: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TRỰC CA

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số môn học: MH 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 14: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số môn học: MH 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình cắt bổ thiết bị ngưng tụ | Chiếc | 01 | Sử dụng để giảng dạy về kết cấu và nguyên lý làm việc của thiết bị | Kích thước khoảng 2m x1,2m x1m Cắt bổ từ 1/2 -1/4 |
| 2 | Mô hình cắt bổ bầu hâm | Chiếc | 01 | Sử dụng để giảng dạy về kết cấu và nguyên lý làm việc của thiết bị | Kích thước khoảng 2m x1,2m x1m Cắt bổ từ 1/2 -1/4 |
| 3 | Mô hình cắt bổ bầu sinh hàn | Chiếc | 01 | Sử dụng để giảng dạy về kết cấu và nguyên lý làm việc của thiết bị | Kích thước khoảng 2m x1,2m x1m Cắt bổ từ 1/2 -1/4 |
| 4 | Mô hình cắt bổ thiết bị chưng cất | Chiếc | 01 | Sử dụng để giảng dạy về kết cầu và nguyên lý làm việc của thiết bị | Kích thước khoảng 2m x1,2m x1m Cắt bổ từ 1/2 -1/4 |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên
                             Bảng 15: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): MÁY ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TÀU THỦY

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số môn học: MH 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc. | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động. | Công suất: Pđm ≥ 1HP Cắt bổ 1/4 |
| 2 | Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha rô to lồng sóc. | Bộ | 1 |  | Công suất Pđm ≥ 1/2 HP Cắt bổ 1/4 |
| 3 | Mô hình động cơ điện xoay chiều một pha rô to dây quấn | Bộ | 1 |  | Công suất: Pđm ≥ 1/2HP Cắt bổ ¼ |
| 4 | Mô hình động cơ điện một chiều. | Bộ | 1 |  | Công suất: Pđm ≥ 1/2Hp Cắt bổ ¼ |
| 5 | Mô hình dàn trải máy phát điện xoay chiều ba pha | Bộ | 1 |  | Công suất: Pđm ≥ 1 kW |
| 6 | Mô hình dàn trải máy phát điện xoay chiều một pha | Bộ | 1 |  | Công suất: Pđm ≥ 1 kW |
| 7 | Mô hình dàn trải máy phát điện một chiều | Bộ | 1 |  | Công suất: Pđm ≥ 1 kW |
| 8 | Bộ khí cụ điện | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các khí cụ điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Nút nhấn | Chiếc | 1 |  | Iđm ≥10A |
|  | - Rơ le điện áp | Chiếc | 1 |  | Uđm ≥240VAC hoặc Uđm ≥24VDC |
|  | - Rơ le dòng điện | Chiếc | 1 |  | Iđm ≥10A |
|  | - Rơ le thời gian | Chiếc | 1 |  | Iđm ≥1A; t<10 s |
|  | - Công tắc tơ | Chiếc | 1 |  | Iđm ≥ 10A |
|  | - Cầu dao | Chiếc | 1 |  | Iđm≤40A |
|  | - Rơle nhiệt | Chiếc | 1 |  | Dòng điện từ: 12A ÷ 50 A Hiệu chỉnh được dòng cắt |
| 9 | Máy biến áp | Bộ | 3 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Máy biến áp 1 pha | Chiếc | 1 |  | Công suất: Sđm ≥ 500VA |
|  | - Máy biến áp 3 pha | Chiếc | 1 |  | Công suất: Sđm ≥ 5000VA |
| 10 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 11 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 16: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỰ ĐỘNG MÁY TÀU THUỶ CƠ BẢN

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số môn học: MH 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình hệ thống tự động điều khiển máy nén khí | Bộ | 01 | Dùng để quan sát cấu tạo và nguyên lý làm việc | + Mô hình hoạt động được +Công suất từ: 10bar - 30bar |
| 2 | Mô hình bộ điều chỉnh tự động nhiệt độ | Bộ | 01 | Dùng để quan sát nguyên lý làm việc của hệ thống tự động | Mô hình tối thiểu có các thiết bị chỉ báo và thiết bị an toàn |
| 3 | Mô hình bộ điều chỉnh tự động áp suất | Bộ | 01 | Dùng để quan sát nguyên lý làm việc của hệ thống tự động | Mô hình tối thiểu có các thiết bị chỉ báo và thiết bị an toàn |
| 4 | Mô hình bộ điều chỉnh tự động độ nhớt | Bộ | 01 | Dùng để quan sát nguyên lý làm việc của hệ thống tự động | Mô hình tối thiểu có các thiết bị chỉ báo và thiết bị an toàn |
| 5 | Mô hình thiết bị tự động điều khiển hệ thống la canh, ballast | Bộ | 01 | Dùng để quan sát nguyên lý làm việc của hệ thống tự động | Mô hình tối thiểu có các thiết bị chỉ báo và thiết bị an toàn |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

Bảng 17: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỰ ĐỘNG MÁY TÀU THUỶ NÂNG CAO

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số môn học: MH 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị tự động điều chỉnh số vòng quay của động cơ Diesel | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý làm việc của thiết bị | Mô men quay khớp nối đầu ra từ: 5Nm÷14Nm Áp suất dầu từ: 6kg/cm2-8kg/cm2 |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 18: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG -1

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số môn học: MH 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ diesel 2 kỳ | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc các hệ thống chính trên động cơ. | - Số xy lanh ≥ 6 - Công suất máy ≥ 120CV |
| 2 | Động cơ diesel 4 kỳ | Chiếc | 1 |  | - Số xy lanh ≥ 4 - Công suất máy ≥ 120CV |
| 3 | Bộ chi tiết chính của động cơ diesel | Bộ | 1 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Nắp xy lanh | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Thân xy lanh | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Bệ đỡ động cơ | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Nhóm Piston | Bộ | 1 |  |  |
|  | + Piston | Chiếc | 1 |  |  |
|  | + Xéc măng | Bộ | 1 |  |  |
|  | + Chốt piston | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Nhóm thanh truyền | Bộ | 1 |  |  |
|  | + Thanh truyền | Chiếc | 1 |  |  |
|  | + Bu lông thanh truyền | Bộ | 1 |  |  |
|  | + Bạc lót | Bộ | 1 |  |  |
|  | + Trục khuỷu. | Chiếc | 1 |  |  |
|  | + Sơ my xy lanh 2 kỳ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | + Sơ my xy lanh 4 kỳ | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 19: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG -2

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số môn học: MH 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ diesel 2 kỳ | Chiếc | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc | - Số xy lanh ≥ 6 - Công suất máy ≥ 120CV |
| 2 | Động cơ diesel 4 kỳ | Chiếc | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc | - Số xy lanh ≥ 4 - Công suất máy ≥ 120CV |
| 3 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 20: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC VÀ CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số môn học: MH 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ chi tiết chính của động cơ diesel | Bộ | 1 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Nắp xy lanh | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Thân xy lanh | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Bệ đỡ động cơ | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Nhóm Piston | Bộ | 1 |  |  |
|  | + Piston | Chiếc | 1 |  |  |
|  | + Xéc măng | Bộ | 1 |  |  |
|  | + Chốt piston | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Nhóm thanh truyền | Bộ | 1 |  |  |
|  | + Thanh truyền | Chiếc | 1 |  |  |
|  | + Bu lông thanh truyền | Bộ | 1 |  |  |
|  | + Bạc lót | Bộ | 1 |  |  |
|  | + Trục khuỷu. | Chiếc | 1 |  |  |
| 2 | Máy tiện | Chiếc | 3 | Sử dụng trong quá trình thực hành tiện | Đường kính tiện ≥ 400 mm |
| 3 | Máy khoan bàn | Chiếc | 1 | `Dùng để khoan và gia công các chi tiết trong quá trình thực hành | - Công suất từ: 0,5kW÷1.5 kW - Khoan lỗ từ: 2,5mm÷30mm |
| 4 | Máy mài hai đá | Chiếc | 1 |  | - Kích thước đá ≥ 200mm - Khoảng cách giữa 2 đá ≥ 390 mm |
| 5 | Xe đẩy ngăn kéo. | Chiếc | 1 | Sử dụng để các bộ dụng cụ | - Chiều cao ≤ 1000mm - Số khay ≥ 4 |
| 6 | Bộ dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 6 | Sử dụng để thực hành tháo lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Đục rãnh | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục rãnh: 15mm÷20 mm |
|  | - Đục khe | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục khe: 6mm÷10mm |
|  | - Đục bằng | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục bằng: 25mm÷30mm |
|  | - Clê dẹp | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm |
|  | - Clê 2 đầu | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác có tay nắm | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm |
|  | - Cần siết lực ngắn, dài | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 |  | Độ dài mỏ lết ≥ 300mm |
|  | - Khẩu | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 10mm ÷22mm |
|  | - Đầu nối ngắn | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 125mm |
|  | - Đầu nối dài | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Đầu vặn xoay chiều | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Thanh trượt chữ T | Chiếc | 1 |  | Độ dài thanh nối ≥ 225mm |
|  | - Tay công | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Khẩu tay vặn chữ T | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Thanh via đầu bằng | Bộ | 1 |  | Độ dài ≥700mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong thẳng | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 180mm÷225mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong cong | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 170mm÷210mm |
|  | - Kìm phe thẳng | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở từ: 175mm÷225mm |
|  | - Kìm phe cong | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở: 175mm÷220mm |
|  | - Kìm khớp nối trượt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm chết | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm cắt bằng | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt cách điện | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm kết hợp | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥180mm |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ 30mm÷700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ 30mm÷700mm |
|  | - Búa sắt | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 500g |
|  | - Búa đầu cao su | Chiếc | 1 |  | Đường kính ≥ 75mm |
|  | - Vam tháo lọc dầu | Chiếc | 1 |  | Phạm vi mở ≥ 20mm |
|  | - Dũa | Chiếc | 1 |  | Độ dài dũa ≥200mm |
|  | - Cưa sắt | Chiếc | 1 |  | Độ lớn cưa sắt ≥350mm |
|  | - Bình bơm dầu bằng tay | Bình | 1 |  | Thể tích bình bơm dầu ≥200CC |
| 7 | Bộ dụng cụ đo lường | Bộ | 3 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo, kiểm tra | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Thước cặp. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo: 0mm ÷ 300mm |
|  | - Thước đo cao. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo: 0mm÷300mm |
|  | - Pan me đo ngoài. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo: 0mm ÷ 5mm; 25mm÷ 50mm; 50mm÷75mm; 125mm÷150 mm |
|  | - Pan me đo trong. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo ≤ 150 mm |
|  | - Đồng hồ so đo ngoài. | Bộ | 1 |  | Khoảng đo: 0mm÷180mm; 180mm ÷ 350mm |
|  | - Đồng hồ so đo trong. | Bộ | 1 |  | Khoảng đo: 0mm ÷180mm; 180mm ÷ 350 mm |
|  | - Thước lá. | Chiếc | 1 |  | Chiều dài ≤ 1000mm |
|  | - Căn lá đo khe hở. | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 9 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 21: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TRANG TRÍ HỆ ĐỘNG LỰC

MÁY TÀU THUỶ

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số môn học: MH 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ Diesel máy chính | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng trang trí động cơ máy chính | Công suất ≤ 2000HP |
| 2 | Động cơ máy đèn | Chiếc | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng trang trí động cơ máy đèn | Công suất ≤ 150KVA |
| 3 | Động cơ máy đèn sự cố | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng trang trí động cơ sự cố | Công suất ≤ 75KVA |
| 4 | Hệ trục chân vịt tàu thủy một đường trục. | Bộ | 1 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng trang trí hệ thống | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Trục chân vịt | Bộ | 1 |  | - Chiều dài hệ trục từ: 2500mm ÷ 3500mm - Đường kính trục từ: 60mm ÷120mm |
|  | - Trục lực đẩy | Bộ | 1 |  | - Chiều dài hệ trục từ: 1000mm ÷2500mm - Đường kính trục từ: 60mm÷120mm |
|  | - Trục trung gian | Bộ | 1 |  | - Chiều dài hệ trục từ: 1500mm÷2500mm - Đường kính trục từ: 60mm÷120mm |
| 5 | Gối đỡ | Bộ | 1 | Sử dụng để trang trí hệ thống | Các chi tiết trên động cơ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Gối đỡ kim loại | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Gối đỡ phi kim loại | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Gối đỡ gỗ gai ắc | Chiếc | 1 |  |  |
| 6 | Bích nối | Bộ | 1 | Sử dụng để trang trí hệ thống động lực | Các chi tiết trên động cơ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Bích nối cố định | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Bích nối rời | Chiếc | 1 |  |  |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 22: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KHAI THÁC HỆ ĐỘNG LỰC TÀU THỦY

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số môn học: MH28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ Diesel máy chính | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng. | Công suất ≤ 2000HP |
| 2 | Động cơ máy đèn | Chiếc | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng. | Công suất ≤ 150KVA |
| 3 | Động cơ máy đèn sự cố | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng. | Công suất ≤ 75KVA |
| 4 | Hệ trục chân vịt tàu thủy một đường trục. | Bộ | 1 | Sử dụng để vận hành hệ thống trục chân vịt | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Trục chân vịt | Bộ | 1 |  | - Chiều dài hệ trục từ: 2500mm ÷ 3500mm - Đường kính trục từ: 60mm ÷120mm |
|  | - Trục lực đẩy | Bộ | 1 |  | - Chiều dài hệ trục từ: 1000mm ÷2500mm - Đường kính trục từ: 60mm÷120mm |
|  | - Trục trung gian | Bộ | 1 |  | - Chiều dài hệ trục từ: 1500mm÷2500m m - Đường kính trục từ: 60mm÷120mm |
| 5 | Hệ thống nhiên liệu | Bộ | 1 | Sử dụng để thực hành vận hành hệ thống | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Bơm cấp dầu đốt 2 bơm | Bộ | 1 |  | Áp suất làm việc ≥ 0,39 Mpa |
|  | - Bơm chuyển dầu FO | Bộ | 1 |  | Áp suất làm việc ≥ 0,3Mpa |
|  | - Bơm chuyển dầu DO1 bơm | Bộ | 1 |  | Áp suất làm việc ≥ 0,3Mpa |
|  | - Bầu hâm dầu máy chính | Bộ | 1 |  | Loại hâm bằng hơi nước ≥ 2400 Lít/h |
| 6 | Hệ thống bôi trơn | Bộ | 1 | Dùng để khai thác, vận hành, bảo dưỡng | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | - Bơm chuyển dầu LO1 | Chiếc | 1 |  | Áp suất làm việc ≥ 0,39 Mpa |
|  | - Sinh hàn dầu nhờn | Chiếc | 1 |  | Áp suất làm việc ≥ 0,3Mpa |
|  | - Máy lọc dầu nhờn | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Bầu hâm dầu nhờn 1 | Bộ | 1 |  | - Công suất ≥ 1700 Lít/h - Kèm theo các dụng cụ đo áp suất và nhiệt độ |
| 7 | Hệ thống làm mát | Bộ | 1 | Dùng để khai thác, vận hành, bảo dưỡng | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Bơm nước ngọt | Bộ | 2 |  | - Lưu lượng ≥ 49 m³/h - Kèm theo các dụng cụ đo áp suất và nhiệt độ |
|  | - Bơm nước biển làm mát | Bộ | 2 |  | - Áp suất làm việc ≥ 2 kg/cm2 - Kèm theo các dụng cụ đo áp suất và nhiệt độ |
| 8 | Hệ thống la canh, ballsat | Bộ | 1 | Dùng để khai thác, vận hành, bảo dưỡng | - Kiểu bơm ly tâm trục đứng - Lưu lượng nước tối đa 190m3/h - Áp suất tối đa 2Kg/cm2 |
| 9 | Hệ thống nén khí áp lực cao | Bộ | 1 | Dùng để khai thác, vận hành, bảo dưỡng | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Chai gió | Chai | 02 |  | Dung tích bình chứa ≥ 300 lít |
|  | - Máy nén khí | Chiếc | 02 |  | Lưu lượng khí từ: 20 m3/h -30m3/h |
|  | - Hệ thống đường ống | Bộ | 01 |  | Phù hợp với hệ thống máy nén |
|  | - Van các loại | Chiếc | 01 |  | Phù hợp với hệ thống máy nén |
| 10 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 11 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 23: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH HỆ ĐỘNG LỰC

CHÍNH DIESEL TÀU THỦY

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Đục rãnh | Chiếc | 06 |  | Độ lớn đục rãnh: 15mm÷20 mm |
|  | - Đục khe | Chiếc | 06 |  | Độ lớn đục khe: 6mm÷10mm |
|  | - Đục bằng | Chiếc | 06 |  | Độ lớn đục bằng: 25mm÷30mm |
|  | - Clê tròng | Chiếc | 17 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm |
|  | - Clê 2 đầu | Chiếc | 08 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác | Chiếc | 10 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác có tay nắm | Chiếc | 11 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm |
|  | - Clê kiểu Torx | Chiếc | 13 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ dài mỏ lết ≥ 300mm |
|  | - Khẩu | Chiếc | 13 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 10mm ÷22mm |
|  | - Đầu nối dài | Chiếc | 01 |  | Độ dài cần nối ≥ 125mm |
|  | - Đầu vặn xoay chiều | Chiếc | 01 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Thanh trượt chữ T | Chiếc | 01 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Tay công | Chiếc | 01 |  | Độ dài thanh nối ≥ 225mm |
|  | - Khẩu tay vặn chữ T | Chiếc | 06 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Thanh via đầu bằng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Kìm hãm vòng trong thẳng | Chiếc | 02 |  | Độ dài ≥700mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong cong | Chiếc | 02 |  | Độ dài từ: 180mm÷225mm |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài từ: 170mm÷210mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4 cạnh dài | Chiếc | 01 |  | Phạm vi mở từ: 175mm÷225mm |
|  | - Búa sắt | Chiếc | 01 |  | Khối lượng ≥ 500g |
|  | - Búa đầu cao su | Chiếc | 01 |  | Khối lượng ≥ 300g |
|  | - Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 |  | Kích thước tối thiểu: 10cm x10cmx6cm |
| 2 | Động cơ Diesel máy chính | Chiếc | 01 | Phục vụ để vận hành hệ động lực chính | Công suất ≤ 2000 HP |
| 3 | Máy nén khí áp lực cao | Chiếc | 01 | Sử dụng để cung cấp khí nén cho hệ thống động lực | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Chai gió | Chai | 02 |  | Dung tích bình chứa ≥ 300 lít |
|  | - Máy nén khí | Chiếc | 02 |  | Lưu lượng khí từ: 20 m3/h -30m3/h |
|  | - Hệ thống đường ống | Bộ | 01 |  | Phù hợp với hệ thống máy nén |
|  | - Van các loại | Chiếc | 01 |  | Phù hợp với hệ thống máy nén |
| 4 | Ắc quy khởi động | Bình | 1 | Sử dụng để khởi động máy chính | Điện áp tối thiểu 12V Cường độ dòng điện ≥ 200Ah |
| 5 | Phần mềm mô phỏng hệ thống động lực máy tàu thủy | Bộ | 01 | Phục vụ để mô phỏng hệ thống | Phần mềm thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 24: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KHAI THÁC MÁY PHÁT ĐIỆN

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy phát điện 1 chiều | Bộ | 03 | Sử dụng để đo, kiểm tra và điều chỉnh các thông số | Công suất: P ≥ 1,5KW |
| 2 | Thiết bị đo lường | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | - Vôn kế | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 380V |
|  | - Ampe kế | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | - Đồng hồ hệ số công suất 1 pha | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Đồng hồ hệ số công suất 3 pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Mê ga ôm | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 500V |
|  | - Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Ampe kìm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Đồng hồ đo tần số | Chiếc | 01 |  | Dải tần từ: 0Hz÷65Hz |
| 3 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm2 ÷ 16mm2 |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
| 4 | Tủ điện phân phối | Bộ | 01 | Dùng để vận hành bảng điện phân phối | Thông số kỹ thuật phù hợp với công suất máy phát |
|  | - Tủ điện phân phối tải động lực | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Tủ điện phân phối tải sinh hoạt | Bộ | 01 |  |  |
| 5 | Mô hình hòa đồng bộ máy phát điện đồng bộ 3 pha | Bộ | 01 | Giới thiệu và thực hiện các thao tác hòa điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi mô hình bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Máy phát đồng bộ 3 pha | Bộ | 02 |  | P ≥ 10KW Có điều chỉnh tốc độ |
|  | - Bộ tự động điều chỉnh điện áp cho máy phát điện đồng bộ 3 pha | Chiếc | 01 |  | Thông số phù hợp với công suất máy phát |
|  | - Hệ thống chỉ báo, đo lường, đóng cắt | Bộ | 01 |  | Thông số phù hợp với hệ thống |
|  | - Đồng bộ kế 3pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Hệ thống đèn quay | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Hệ thống đèn tắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Vôn kế | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Ampe kế | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Đồng hồ đo công suất tác dụng P | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Aptômát 3 pha | Chiếc | 03 |  |  |
|  | - Đèn báo pha | Chiếc | 06 |  |  |
|  | - Công tắc chuyển vị trí (3 vị trí) | Chiếc | 02 |  |  |
| 6 | Bộ tải (R-L-C) | Bộ | 01 | Sử dụng làm đấu nối tải trong quá trình thực hành | Thông số phù hợp yêu cầu máy phát. |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KHAI THÁC HỆ THỐNG ĐIỆN

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ điện một chiều | Chiếc | 06 | Sử dụng để kiểm tra các thông số của động cơ | Công suất ≤ 2,5kW |
| 2 | Động cơ điện không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 06 | Sử dụng để tháo, lắp sửa chữa | Công suất ≤ 2,5kW |
| 3 | Bảng điện khởi động, đảo chiều quay động cơ điện 1 chiều | Chiếc | 06 | Sử dụng để đấu nối, vận hành động cơ | Dòng điện tải từ: 5A÷20A |
| 4 | Các mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 06 | Sử dụng để đấu nối, vận hành động cơ | Dòng điện tải từ: 5A÷20A |
| 5 | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 06 | Sử dụng để đo thông mạch trong quá trình sửa chữa | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Đồng hồ Mê gâ ôm | Chiếc | 06 | Sử dụng để đo điện trở cách điện | Thang đo từ: 0V÷500V |
| 7 | Cronha | Chiếc | 06 | Sử dụng để đo thông mạch trong quá trình sửa chữa | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | Sử dụng để sấy dây quấn máy điện | Nhiệt độ sấy từ: 900C ÷ 4500C |
| 9 | Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng thực hành tháo, lắp | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê các loại | Hộp | 01 |  |  |
|  | - Hộp khẩu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Đục các loại | Chiếc | 02 |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít | Chiếc | 02 |  |  |
| 10 | Bảng hệ thống truyền động điện cho thiết bị làm hàng | Chiếc | 01 | Dùng để đấu nối mạch điện làm hàng | Tải có công suất từ: 10kW÷50kW |
| 11 | Bảng hệ thống truyền điện cho bơm và quạt gió | Bộ | 01 | Dùng để đấu nối mạch điện thông gió | Tải có công suất từ: 1 kW ÷ 15kW |
| 12 | Bảng hệ thống truyền điện cho máy nén gió | Bộ | 01 | Dùng để đấu nối mạch điện máy nén | Tải có công suất từ: 3 kW ÷ 7kW |
| 13 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 14 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KHAI THÁC HỆ THỐNG

BƠM, QUẠT GIÓ TÀU THUỶ

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quạt gió | Chiếc | 01 | Sử dụng để vận hành, thao tác, bảo dưỡng | Lưu lượng tối đa 100m3/h |
| 2 | Bơm ly tâm | Chiếc | 06 | Dùng để vận hành, thao tác các loại bơm | Lưu lượng từ 40 m3/h ÷100 m3/h |
| 3 | Bơm Piston | Chiếc | 06 |  | Lưu lượng từ: 40 m3/h ÷100 m3/h |
| 4 | Bơm cánh gạt | Chiếc | 06 |  | Áp suất từ: 30bar÷100bar |
| 5 | Bơm xoáy | Chiếc | 06 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Bơm trục vít | Chiếc | 06 |  | Áp suất đầu xả tối đa 50bar |
| 7 | Bơm bánh răng | Chiếc | 06 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Bộ dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Đục rãnh | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục rãnh: 15mm÷20 mm |
|  | - Đục khe | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục khe: 6mm÷10mm |
|  | - Đục bằng | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục bằng: 25mm÷30mm |
|  | - Clê dẹp | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm |
|  | - Clê 2 đầu | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác có tay nắm | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm |
|  | - Cần siết lực ngắn, dài | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 |  | Độ dài mỏ lết ≥ 300mm |
|  | - Khẩu | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 10mm ÷22mm |
|  | - Đầu nối ngắn | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 125mm |
|  | - Đầu nối dài | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Đầu vặn xoay chiều | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Thanh trượt chữ T | Chiếc | 1 |  | Độ dài thanh nối ≥ 225mm |
|  | - Tay công | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Khẩu tay vặn chữ T | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Thanh via đầu bằng | Bộ | 1 |  | Độ dài ≥700mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong thẳng | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 180mm÷225mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong cong | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 170mm÷210mm |
|  | - Kìm phe thẳng | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở từ: 175mm÷225mm |
|  | - Kìm phe cong | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở: 175mm÷220mm |
|  | - Kìm khớp nối trượt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm chết | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm cắt bằng | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt cách điện | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm kết hợp | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥180mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ 30mm÷700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ 30mm÷700mm |
|  | - Búa sắt | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 500g |
|  | - Búa đầu cao su | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 300g |
|  | - Dũa | Chiếc | 1 |  | Độ dài dũa ≥200mm |
|  | - Cưa sắt | Chiếc | 1 |  | Độ lớn cưa sắt ≥350mm |
|  | - Bình bơm dầu bằng tay | Bình | 1 |  | Thể tích bình bơm dầu ≥200CC |
| 9 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 10 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KHAI THÁC MÁY NÉN KHÍ

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống khí nén | Bộ | 01 | Sử dụng để vận hành, khai thác hệ thống máy nén khí | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | - Đường ống | Mét | 30 |  | Phù hợp với máy nén khí |
|  | - Các van và van an toàn | Bộ | 01 |  | Phù hợp với máy nén khí |
|  | - Bình chứa khí nén | Chiếc | 02 |  | - Dung tích từ: 1500lít÷2500lít - Áp suất làm việc ≥ 2,5Mpa |
|  | - Máy nén khí | Chiếc | 02 |  | - Lưu lượng từ: 110 m³/h -150m³/h - Áp suất làmviệc ≥2,5Mpa |
|  | - Động cơ điện 3 pha | Chiếc | 02 |  | Công suất: 25kW÷35KW |
|  | - Đồng hồ đo áp suất | Chiếc | 02 |  | Áp suất làm viêc 3,5Mpa |
|  | - Nhiệt kế | Chiếc | 02 |  | Thang đo từ: 00C ÷ 100C |
| 2 | Bộ dụng cụ đo lường | Bộ | 6 | Sử dụng đo, kiểm tra trong quá trình thực hành. | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Thước cặp. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo: 0mm ÷300mm |
|  | - Thước đo cao. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo: 0mm÷300mm |
|  | - Pan me đo ngoài. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo: 0mm ÷ 5mm; 25mm÷50mm; 50mm÷75mm; 125mm÷150 mm |
|  | - Pan me đo trong. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo ≤ 150 mm |
| 3 | Bộ dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Đục rãnh | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục rãnh: 15mm÷20 mm |
|  | - Đục khe | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục khe: 6mm÷10mm |
|  | - Đục bằng | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục bằng: 25mm÷30mm |
|  | - Clê dẹp | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm |
|  | - Clê 2 đầu | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác có tay nắm | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm |
|  | - Cần siết lực ngắn, dài | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 |  | Độ dài mỏ lết ≥ 300mm |
|  | - Khẩu | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 10mm ÷22mm |
|  | - Đầu nối ngắn | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 125mm |
|  | - Đầu nối dài | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Đầu vặn xoay chiều | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Thanh trượt chữ T | Chiếc | 1 |  | Độ dài thanh nối ≥ 225mm |
|  | - Tay công | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Khẩu tay vặn chữ T | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Thanh via đầu bằng | Bộ | 1 |  | Độ dài ≥700mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong thẳng | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 180mm÷225mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong cong | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 170mm÷210mm |
|  | - Kìm phe thẳng | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở từ: 175mm÷225mm |
|  | - Kìm phe cong | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở: 175mm÷220mm |
|  | - Kìm khớp nối trượt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm chết | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm cắt bằng | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt cách điện | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm kết hợp | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥180mm |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 30mm÷700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ : 30mm÷700mm |
|  | - Búa sắt | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 500g |
|  | - Búa đầu cao su | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 300g |
|  | - Dũa | Chiếc | 1 |  | Độ dài dũa ≥200mm |
|  | - Cưa sắt | Chiếc | 1 |  | Độ lớn cưa sắt ≥350mm |
|  | - Bình bơm dầu bằng tay | Bình | 1 |  | Thể tích bình bơm dầu ≥200CC |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KHAI THÁC MÁY LẠNH VÀ

ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình dàn trải hệ thống lạnh | Bộ | 1 | Sử dụng để vận hành và đo đạc các thông số | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Máy nén kín | Chiếc | 1 |  | Công suất máy nén từ: 1/6hp ÷ 1hp |
|  | - Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc | 1 |  | Hệ số truyền nhiệt: 3035W/m2 0k ÷ 35W/m2 0k |
|  | - Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc | 1 |  | Hệ số truyền nhiệt 11,635W/m2 0k ÷ 17,5W/m2 0k Nhiệt đô âm sâu: -400C ÷ 00C |
|  | - Van tiết lưu nhiệt | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Van tiết lưu tay | Chiếc | 1 |  | Ngõ vào, ngõ ra: 5/8inch÷1/2inch |
|  | - Van tiết lưu điện từ | Chiếc | 1 |  | Ngõ vào,ngõ ra: 5/8inch÷1/2inch |
|  | - Ống mao | Chiếc | 1 |  | Đường kính ống từ: 0,5mm÷2mm |
|  | - Cầu chì 1 pha | Chiếc | 1 |  | Iđm ≥ 5A |
|  | - Công tắc tơ | Chiếc | 4 |  | Iđm ≥ 20A |
|  | - Nút nhấn On-Off | Chiếc | 1 |  | Iđm ≥ 5A |
|  | - Bộ điều chỉnh nhiệt độ | Chiếc | 1 |  | Khoảng nhiệt độ từ: -20 ÷ +20 |
|  | - Rơle trung gian (AC, DC) | Chiếc | 1 |  | Uđm ≥ 220VAC Uđm ≥ 24VDC |
|  | - Rơle thời gian (AC, DC) | Chiếc | 1 |  | Uđm ≥ 220VAC Uđm ≥ 24VDC |
|  | - Rơle áp suất cao | Chiếc | 1 |  | Áp suất từ: -1 bar ÷ 35bar. |
|  | - Rơle áp suất thấp | Chiếc | 1 |  | Áp suất từ: -1 bar ÷ 15bar. |
|  | - Rơle áp suất dầu | Chiếc | 1 |  | Áp suất từ: -1 bar ÷ 35bar. |
|  | - Đèn báo nguồn | Chiếc | 3 |  | Uđm ≥ 220V |
|  | - Chuông báo sự cố | Chiếc | 1 |  | Uđm ≥ 220V |
| 2 | Hệ thống điều hòa không khí | Bộ | 02 | Sử dụng để vận hành và đo đạc các thông số | Công suất từ: 10Hp ÷ 20Hp |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Dàn bay hơi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Máy nén lạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Bầu ngưng | Chiếc | 2 |  |  |
|  | - Đường ống | m | 20 |  |  |
|  | - Lọc ga | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Hệ thống điều khiển van tiết lưu | Bộ | 01 |  |  |
| 3 | Đồng hồ đo vạn năng (VOM) | Chiếc | 1 | Sử dụng để đo các thông mạch | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Máy hút chân không. | Bộ | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành. | Lưu lượng: 4m3/p÷8m3/p |
| 5 | Máy phun rửa cao áp | Chiếc | 02 |  | Áp suất làm việc từ: 60bar -160bar |
| 6 | Bộ đèn khò | Bộ | 06 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Dụng cụ uốn ống | Bộ | 06 |  | Uốn được các ống có kích thước: 8mm÷24 mm |
| 8 | Nhiệt kế | Chiếc | 3 | Sử dụng để thực hành đo kiểm tra nhiệt độ. | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Bộ thử kín | Bộ | 2 | Sử dụng để thử kín hệ thống lạnh, | Loại thông dụng trên thị trường |
| 10 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 1 | Sử dụng để tháo ,lắp hệ thống lạnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Bộ nong loe ống đồng | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Dao cắt ống đồng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Bộ uốn ống đồng | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Thước dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Thước thuỷ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Bộ lục giác | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Dũa mịn bản dẹp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Búa cao su | Chiếc | 1 |  |  |
| 11 | Bộ đồ nghề điện cầm tay. | Bộ | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Mỏ hàn. | Chiếc | 1 |  | Công suất ≤ 450W Nhiệt độ: 1000C ÷ 4000C |
|  | - Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh. | Chiếc | 02 |  | Kích cỡ tối thiểu 4mm Dài ≥ 150mm |
|  | - Kìm cắt dây. | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây. | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm uốn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
| 12 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Phục vụ để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 13 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA DIESEL

MÁY CHÍNH TÀU THUỶ

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ diesel 4 kì | Chiếc | 2 | Sử dụng để tháo, lắp và kiểm tra sửa chữa | - Số xy lanh ≥ 6 - Công suất máy ≥ 120CV |
| 2 | Động cơ diesel 2 kì | Chiếc | 2 |  | - Số xy lanh ≥ 4 - Công suất máy ≥ 120CV |
| 3 | Bộ chi tiết chính của động cơ diesel | Bộ | 3 | Sử dụng để sửa chữa các chi tiết của động cơ | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Nắp xy lanh | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Thân xy lanh | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Bệ đỡ động cơ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Nhóm Piston | Bộ | 1 |  |  |
|  | + Piston | Chiếc | 1 |  |  |
|  | + Xecmăng | Bộ | 1 |  |  |
|  | + Chốt piston | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Nhóm thanh truyền | Bộ | 1 |  |  |
|  | + Thanh truyền | Chiếc | 1 |  |  |
|  | + Bulông thanh truyền | Bộ | 1 |  |  |
|  | + Bạc lót | Bộ | 1 |  |  |
|  | + Trục khuỷu. | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Palăng | Bộ | 2 | Dùng để nâng các chi tiết | -Chiều cao nâng ≥ 3m - Trọng tải từ : 500kg÷3000 kg |
| 5 | Bộ dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 6 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Đục rãnh | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục rãnh: 15mm÷20 mm |
|  | - Đục khe | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục khe: 6mm÷10mm |
|  | - Đục bằng | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục bằng: 25mm÷30mm |
|  | - Clê dẹp | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm |
|  | - Clê 2 đầu | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác có tay nắm | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm |
|  | - Cần siết lực ngắn, dài | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 |  | Độ dài mỏ lết ≥ 300mm |
|  | - Khẩu | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 10mm ÷22mm |
|  | - Đầu nối ngắn | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 125mm |
|  | - Đầu nối dài | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Đầu vặn xoay chiều | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Thanh trượt chữ T | Chiếc | 1 |  | Độ dài thanh nối ≥ 225mm |
|  | - Tay công | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Khẩu tay vặn chữ T | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Thanh via đầu bằng | Bộ | 1 |  | Độ dài ≥700mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong thẳng | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 180mm÷225mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong cong | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 170mm÷210mm |
|  | - Kìm phe cong | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở: 175mm÷220mm |
|  | - Kìm khớp nối trượt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm chết | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm cắt bằng | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt cách điện | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm kết hợp | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥180mm |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ 30mm÷700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ 30mm÷700mm |
|  | - Búa sắt | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 500g |
|  | - Búa đầu cao su | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 300g |
| 6 | Bộ dụng cụ đo lường | Bộ | 3 | Sử dụng đo, kiểm tra trong quá trình học tập và thực hành. | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Thước cặp. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo: 0mm ÷ 300mm |
|  | - Thước đo cao. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo: 0mm÷300mm |
|  | - Pan me đo ngoài. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo: 0mm ÷ 5mm; 25mm÷ 50mm; 50mm÷75mm; 125mm÷150 mm |
|  | - Pan me đo trong. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo ≤ 150 mm |
|  | - Đồng hồ so đo ngoài. | Bộ | 1 |  | Khoảng đo: 0mm÷180mm; 180mm ÷ 350mm |
|  | Đồng hồ so đo trong. | Bộ | 1 |  | Khoảng đo: 0mm ÷180mm; 180mm ÷ 350 mm |
|  | Thước lá. | Chiếc | 1 |  | Chiều dài ≤ 1000mm |
|  | Căn lá đo khe hở | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Dụng cụ lấy dấu | Bộ | 3 | Dùng lấy dấu các chi tiết trong thực hành. | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Mũi vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch từ: 130mm÷250 mm |
|  | - Com pa vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch từ: 200mm÷300mm |
|  | - Đài vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch từ: 1mm÷3mm |
|  | - Đột dấu. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đột từ: 1mm÷3mm |
| 8 | Bàn ép thủy lực bằng tay | Chiếc | 2 | Dùng để ép các chi tiết | Lực ép ≥5 tấn |
| 9 | Vam | Bộ | 6 | Dùng để tháo các chi tiết | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | - Vam 2 chấu | Bộ | 1 |  | Khoảng cách giữ ≥ 30mm |
|  | - Vam 3 chấu | Bộ | 1 |  |  |
| 10 | Dao cạo bạc lót | Bộ | 6 | Dùng để cạo rà bạc lót | Kích thước từ: 6mm ÷20 mm |
| 11 | Máy rửa chi tiết động cơ | Bộ | 1 | Dùng để rửa các chi tiết | Áp lực ≥10kG/cm2 |
| 12 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 13 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG

PHỤC VỤ DIESEL MÁY CHÍNH TÀU THỦY

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ diesel 4 kì | Chiếc | 2 | Sử dụng để tháo, lắp và kiểm tra sửa chữa | - Số xy lanh ≥ 6 - Công suất máy ≥ 120CV |
| 2 | Động cơ diesel 2 kì | Chiếc | 2 |  | - Số xy lanh ≥ 4 - Công suất máy ≥ 120CV |
| 3 | Palăng | Bộ | 2 | Dùng để nâng các chi tiết | -Chiều cao nâng ≥ 3m - Trọng tải từ : 500kg÷3000kg |
| 4 | Bộ dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 6 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Đục rãnh | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục rãnh: 15mm÷20 mm |
|  | - Đục khe | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục khe: 6mm÷10mm |
|  | - Đục bằng | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục bằng: 25mm÷30mm |
|  | - Clê dẹp | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm |
|  | - Clê 2 đầu | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác có tay nắm | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm |
|  | - Cần siết lực ngắn, dài | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 |  | Độ dài mỏ lết ≥ 300mm |
|  | - Khẩu | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 10mm ÷22mm |
|  | - Đầu nối ngắn | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 125mm |
|  | - Đầu nối dài | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Đầu vặn xoay chiều | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Thanh trượt chữ T | Chiếc | 1 |  | Độ dài thanh nối ≥ 225mm |
|  | - Tay công | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Khẩu tay vặn chữ T | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Thanh via đầu bằng | Bộ | 1 |  | Độ dài ≥700mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong thẳng | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 180mm÷225mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong cong | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 170mm÷210mm |
|  | - Kìm phe thẳng | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở từ: 175mm÷225mm |
|  | - Kìm phe cong | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở: 175mm÷220mm |
|  | - Kìm khớp nối trượt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm chết | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm cắt bằng | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt cách điện | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm kết hợp | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥180mm |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ 30mm÷700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ 30mm÷700mm |
|  | - Búa sắt | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 500g |
|  | - Búa đầu cao su | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 300g |
| 5 | Bộ dụng cụ đo lường | Bộ | 3 | Sử dụng đo, kiểm tra trong quá trình thực hành. | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | - Thước cặp. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo: 0mm ÷ 300mm |
|  | - Thước đo cao. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo: 0mm÷300mm |
|  | - Pan me đo ngoài. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo: 0mm ÷ 5mm; 25mm÷ 50mm; 50mm÷75mm; 125mm÷150 mm |
|  | - Pan me đo trong. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo ≤ 150 mm |
|  | - Đồng hồ so đo ngoài. | Bộ | 1 |  | Khoảng đo: 0mm÷180mm; 180mm ÷ 350mm |
|  | - Đồng hồ so đo trong. | Bộ | 1 |  | Khoảng đo: 0mm ÷180mm; 180mm ÷ 350 mm |
|  | - Thước lá. | Chiếc | 1 |  | Chiều dài ≤ 1000mm |
|  | - Căn lá đo khe hở. | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Dụng cụ lấy dấu | Bộ | 3 | Dùng lấy dấu các chi tiết | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Mũi vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch từ: 130mm÷250 mm |
|  | - Com pa vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch từ: 200mm÷300mm |
|  | - Đài vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch từ: 1mm÷3mm |
|  | - Đột dấu. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đột từ: 1mm÷3mm |
| 7 | Bàn ép thủy lực bằng tay | Chiếc | 2 | Dùng để ép các chi tiết | Lực ép ≥5 tấn |
| 8 | Vam | Bộ | 6 | Dùng để tháo các chi tiết | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | - Vam 2 chấu | Bộ | 1 |  | Khoảng cách giữ ≥ 30mm |
|  | - Vam 3 chấu | Bộ | 1 |  |  |
| 9 | Dao cạo bạc lót | Bộ | 6 | Dùng để cạo rà bạc lót | Kích thước từ: 6mm ÷20 mm |
| 10 | Máy rửa chi tiết động cơ | Bộ | 1 | Dùng để rửa các chi tiết | Áp lực ≥10kG/cm2 |
| 11 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC):  BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ TRỤC CHÍNH

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ trục chân vịt tàu thủy một đường trục. | Bộ | 1 | Dùng để quan sát cấu tạo trục chân vịt một đường trục. | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Trục chân vịt | Bộ | 1 |  | - Chiều dài hệ trục từ: 2500mm÷3500mm - Đường kính trục từ: 60mm÷120mm |
|  | - Trục lực đẩy | Bộ | 1 |  | - Chiều dài hệ trục từ: 1000mm÷2500mm - Đường kính trục từ: 60mm÷120mm |
|  | - Trục trung gian | Bộ | 1 |  | - Chiều dài hệ trục từ: 1500mm÷2500mm - Đường kính trục từ: 60mm÷120mm |
| 2 | Các chi tiết rời của hệ trục chân vịt | Bộ | 3 | Dùng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa các chi tiết | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Các đoạn trục | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Trục chân vịt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Trục trung gian | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Trục lực đẩy | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Các gối đỡ trục | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Gối trục chân vịt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Gối trục trung gian | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Gối trục lực đẩy | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Chân vịt có bước cố định | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Bộ dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 6 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Đục rãnh | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục rãnh: 15mm÷20 mm |
|  | - Đục khe | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục khe: 6mm÷10mm |
|  | - Đục bằng | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục bằng: 25mm÷30mm |
|  | - Clê dẹp | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm |
|  | - Clê 2 đầu | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác có tay nắm | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm |
|  | - Cần siết lực ngắn, dài | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 |  | Độ dài mỏ lết ≥ 300mm |
|  | - Khẩu | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 10mm ÷22mm |
|  | - Đầu nối ngắn | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 125mm |
|  | - Đầu nối dài | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Đầu vặn xoay chiều | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Thanh trượt chữ T | Chiếc | 1 |  | Độ dài thanh nối ≥ 225mm |
|  | - Tay công | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Khẩu tay vặn chữ T | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Thanh via đầu bằng | Bộ | 1 |  | Độ dài ≥700mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong thẳng | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 180mm÷225mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong cong | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 170mm÷210mm |
|  | - Kìm phe thẳng | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở từ: 175mm÷225mm |
|  | - Kìm phe cong | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở: 175mm÷220mm |
|  | - Kìm khớp nối trượt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm chết | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm cắt bằng | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt cách điện | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm kết hợp | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥180mm |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ 30mm÷700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ 30mm÷700mm |
|  | - Búa sắt | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 500g |
|  | - Búa đầu cao su | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 300g |
|  | - Vam tháo lọc dầu | Chiếc | 1 |  | Phạm vi mở ≥ 20mm |
| 4 | Bộ dụng cụ đo lường | Bộ | 3 | Sử dụng đo, kiểm tra trong quá trình thực hành. | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | - Thước cặp. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo: 0mm ÷ 300mm |
|  | - Thước đo cao. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo: 0mm÷300mm |
|  | - Pan me đo ngoài. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo: 0mm ÷ 5mm; 25mm÷ 50mm; 50mm÷75mm; 125mm÷150 mm |
|  | - Pan me đo trong. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo ≤ 150 mm |
|  | - Đồng hồ so đo ngoài. | Bộ | 1 |  | Khoảng đo: 0mm÷180mm; 180mm ÷ 350mm |
|  | - Đồng hồ so đo trong. | Bộ | 1 |  | Khoảng đo: 0mm ÷180mm; 180mm ÷ 350 mm |
|  | - Thước lá. | Chiếc | 1 |  | Chiều dài ≤ 1000mm |
|  | - Căn lá đo khe hở. | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Dụng cụ lấy dấu | Bộ | 3 | Dùng lấy dấu các chi tiết | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Mũi vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch từ: 130mm÷250 mm |
|  | - Com pa vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch từ: 200mm÷300mm |
|  | - Đài vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch từ: 1mm÷3mm |
|  | - Đột dấu. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đột từ: 1mm÷3mm |
| 6 | Bàn ép thủy lực bằng tay | Chiếc | 2 | Dùng để ép các chi tiết | Lực ép ≥5 tấn |
| 7 | Vam | Bộ | 6 | Dùng để tháo các chi tiết | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | - Vam 2 chấu | Bộ | 1 |  | Khoảng cách giữ ≥ 30mm |
|  | - Vam 3 chấu | Bộ | 1 |  |  |
| 8 | Dao cạo bạc lót | Bộ | 6 | Dùng để cạo rà bạc lót | Kích thước từ: 6mm ÷20 mm |
| 9 | Máy rửa chi tiết động cơ | Bộ | 1 | Dùng để rửa các chi tiết | Áp lực ≥10kg/cm2 |
| 10 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 11 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA

THIẾT BỊ TRÊN BOONG

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống đóng mở nắp hầm hàng | Bộ | 01 | Dùng để thực hành tháo, lắp và bảo dưỡng | - Mô hình hoạt động được. - Chế tạo từ vật liệu thông dụng. |
| 2 | Mô hình hệ thống tời ngang | Bộ | 1 | Dùng để thực hành tháo, lắp và bảo dưỡng | - Mô hình hoạt động được. - Chế tạo từ vật liệu thông dụng. |
| 3 | Mô hình hệ thống tời đứng | Bộ | 1 | Dùng để thực hành tháo, lắp và bảo dưỡng | - Mô hình hoạt động được. - Chế tạo từ vật liệu thông dụng. |
| 4 | Mô hình hệ thống tời cầu thang | Bộ | 1 | Dùng để thực hành tháo, lắp và bảo dưỡng | - Mô hình hoạt động được. - Chế tạo từ vật liệu thông dụng. |
| 5 | Hệ thống cần trục | Bộ | 01 | Dùng để thực hành tháo, lắp và bảo dưỡng | - Mô hình hoạt động được. - Chế tạo từ vật liệu thông dụng. |
| 6 | Bộ dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Đục rãnh | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục rãnh: 15mm÷20 mm |
|  | - Đục khe | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục khe: 6mm÷10mm |
|  | - Đục bằng | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục bằng: 25mm÷30mm |
|  | - Clê dẹp | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết |
|  |  |  |  |  | đai ốc: 6mm÷22mm |
|  | - Clê 2 đầu | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác có tay nắm | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm |
|  | - Cần siết lực ngắn, dài | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 |  | Độ dài mỏ lết ≥ 300mm |
|  | - Khẩu | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 10mm ÷22mm |
|  | - Đầu nối ngắn | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 125mm |
|  | - Đầu nối dài | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Đầu vặn xoay chiều | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Thanh trượt chữ T | Chiếc | 1 |  | Độ dài thanh nối ≥ 225mm |
|  | - Tay công | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Khẩu tay vặn chữ T | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Thanh via đầu bằng | Bộ | 1 |  | Độ dài ≥700mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong thẳng | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 180mm÷225mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong cong | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 170mm÷210mm |
|  | - Kìm phe thẳng | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở từ: 175mm÷225mm |
|  | - Kìm phe cong | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở: 175mm÷220mm |
|  | - Kìm khớp nối trượt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm chết | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm cắt bằng | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt cách điện | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm kết hợp | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥180mm |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ 30mm÷700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ 30mm÷700mm |
|  | - Búa sắt | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 500g |
|  | - Búa đầu cao su | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 300g |
| 7 | Bộ dụng cụ đo lường | Bộ | 6 | Sử dụng đo, kiểm tra trong quá trình học tập và thực hành. | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Thước cặp. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo: 0mm ÷ 300mm |
|  | - Thước đo cao. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo: 0mm÷300mm |
|  | - Pan me đo ngoài. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo: 0mm ÷ 5mm; 25mm÷ 50mm; 50mm÷75mm; 125mm÷150 mm |
|  | - Pan me đo trong. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo ≤ 150 mm |
|  | - Đồng hồ so đo ngoài. | Bộ | 1 |  | Khoảng đo: 0mm÷180mm; 180mm ÷ 350mm |
|  | - Đồng hồ so đo trong. | Bộ | 1 |  | Khoảng đo: 0mm ÷180mm; 180mm ÷ 350 mm |
|  | - Thước lá. | Chiếc | 1 |  | Chiều dài ≤ 1000mm |
|  | - Căn lá đo khe hở | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Đổng hồ đo lỗ | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo từ: 10mm÷200mm |
|  | - Đồng hồ đo co bóp má khuỷu | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo từ: 10mm÷200mm |
|  | - Đồng hồ đo áp suất Pc và Pz | Chiếc | 1 |  | Áp suất đo từ: 10kg/cm2÷100kg/cm2 |
| 8 | Dụng cụ lấy dấu | Bộ | 3 | Dùng lấy dấu các chi tiết | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Mũi vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch từ: 130mm÷250 mm |
|  | - Com pa vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch từ: 200mm÷300mm |
|  | - Đài vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch từ: 1mm÷3mm |
|  | - Đột dấu. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đột từ: 1mm÷3mm |
| 9 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 10 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÀN CƠ BẢN

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 39

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy hàn điện xoay chiều 1 pha | Chiếc | 1 | Dùng để hàn các mối hàn cơ bản. | Dòng điện hàn ≤ 300A |
| 2 | Máy hàn điện một chiều | Chiếc | 1 |  | Dòng điện hàn ≤ 300A |
| 3 | Máy cắt đĩa | Chiếc | 1 | Dùng để cắt các loại thép trong chế tạo máy. | Công suất từ: 1kW÷1,5kW |
| 4 | Máy mài điện cầm tay | Chiếc | 3 | Sử dụng để mài các mối hàn. | Công suất từ: 0,5kW÷1kW |
| 5 | Máy mài gắn trên bàn thợ | Chiếc | 1 |  | Công suất từ: 1kW÷1,5kW |
| 6 | Cabin hàn đơn | Bộ | 9 | Sử dụng trong quá trình thực hành hàn | Kích thước tối thiểu 120cmx80cmx180cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Cabin hàn. | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Hệ thống hút khói. | Bộ | 1 |  |  |
| 7 | Bộ hàn khí | Bộ | 6 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về hàn khí |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Bình chứa khí hàn | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Mỏ hàn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Dây hàn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Bàn chải, búa, kìm hàn | Bộ | 1 |  |  |
| 8 | Máy siêu âm | Chiếc | 1 | Dùng để kiểm tra chất lượng mối hàn | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 9 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 10 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGUỘI CƠ BẢN

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 40

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ lấy dấu | Bộ | 3 | Dùng để lấy dấu trong quá trình thực hành. | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Mũi vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch từ: 130mm÷250 mm |
|  | - Com pa vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch từ: 200mm÷300mm |
|  | - Đài vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch từ: 1mm÷3mm |
|  | - Đột dấu. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đột từ: 1mm÷3mm |
| 2 | Dụng cụ cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng để gia công các chi tiết. | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Dũa dẹt. | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Dũa tròn. | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Dũa vuông. | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Dũa bán nguyệt. | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Khung cưa và lưỡi cưa tay. | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Dụng cụ cạo | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Đục | Bộ | 18 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Đục bằng. | Chiếc | 1 |  | Chiều dài ≥100mm |
|  | - Đục nhọn. | Chiếc | 1 |  | Chiều dài ≥100mm |
| 4 | Thiết bị cầm tay | Bộ | 6 | Dùng gia công, sửa chữa các chi tiết máy | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Máy khoan cầm tay | Chiếc | 1 |  | Công suất từ: 700W÷1500W |
|  | - Máy dũa cầm tay | Chiếc | 1 |  | Công suất từ: 700 W ÷1500W |
|  | - Máy mài cầm tay | Chiếc | 1 |  | Công suất ≥750W |
|  | - Máy cắt cầm tay | Chiếc | 1 |  | Đường kính đĩa ≥ 100mm |
| 5 | Đồ gá | Chiếc | 6 | Dùng để gia công, sửa chữa các chi tiết máy | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Khối D | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Khối V | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Ê tô | Chiếc | 1 |  | Độ mở từ: 50mm÷200 mm |
| 6 | Bàn máp | Chiếc | 1 | Dùng để gia công, sửa chữa các chi tiết máy | Kích thước tối thiểu: 200mmx200mm |
| 7 | Bàn vạch dấu | Chiếc | 1 | Dùng để gia công, sửa chữa các chi tiết máy | Kích thước tối thiểu: 200mmx200mm |
| 8 | Đe | Chiếc | 1 | Dùng để gia công, sửa chữa các chi tiết máy | Khối lượng ≥ 40kg |
| 9 | Bàn nguội | Chiếc | 9 | Dùng để gia công, sửa chữa các chi tiết máy | Kích thước tối thiểu từ: 150cmx70cmx80cm |
| 10 | Búa nguội | Chiếc | 9 | Dùng để gia công, sửa chữa các chi tiết máy | Khối lượng từ 0,5kg÷3kg |
| 11 | Bộ dụng cụ đo lường: | Bộ | 3 | Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Thước cặp. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo: 0mm ÷ 300mm |
|  | - Thước đo cao. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo: 0mm÷300mm |
|  | - Panme đo ngoài. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo: 0mm ÷ 5mm; 25mm÷ 50mm; 50mm÷75mm; 125mm÷150 mm |
|  | - Panme đo trong. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo ≤ 150 mm |
|  | - Đồng hồ so đo ngoài. | Bộ | 1 |  | Khoảng đo: 0mm÷180mm; 180mm ÷ 350mm |
|  | - Đồng hồ so đo trong. | Bộ | 1 |  | Khoảng đo: 0mm ÷180mm; 180mm ÷ 350 mm |
|  | - Thước lá. | Bộ | 1 |  | Chiều dài ≤ 1000mm |
|  | - Căn lá đo khe hở. | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 12 | Máy khoan bàn | Chiếc | 1 | Sử dụng trong quá trình thực hành | - Công suất từ: 0,5 kW ÷1.5 kW - Khoan lỗ từ: 2,5mm÷30mm |
| 13 | Máy mài hai đá | Chiếc | 1 | Sử dụng để mài các chi tiết | - Kích thước đá ≥ 200mm - Khoảng cách giữa 2 đá ≥ 390 mm |
| 14 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 15 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TIỆN CƠ BẢN

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 41

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện | Chiếc | 3 | Sử dụng trong quá trình thực hành tiện | Đường kính tiện ≥ 400 mm |
| 2 | Máy khoan bàn | Chiếc | 1 | Dùng để khoan và gia công các chi tiết trong quá trình thực hành | - Công suất từ: 0,5 kW ÷1,5 kW - Khoan lỗ từ: 2,5mm÷30mm |
| 3 | Máy mài hai đá | Chiếc | 1 |  | - Kích thước đá ≥ 200mm - Khoảng cách giữa 2 đá ≥ 390 mm |
| 4 | Búa nguội | Chiếc | 9 |  | Trọng lượng từ 0,5kg÷3kg |
| 5 | Bộ dụng cụ đo lường | Bộ | 3 | Dùng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Thước cặp. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo: 0mm ÷ 300mm |
|  | - Thước đo cao. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo: 0mm÷300mm |
|  | - Panme đo ngoài. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo: 0mm ÷ 5mm; 25mm÷ 50mm; 50mm÷75mm; 125mm÷150 mm |
|  | - Panme đo trong. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo ≤ 150 mm |
|  | - Đồng hồ so đo ngoài. | Bộ | 1 |  | Khoảng đo: 0mm÷180mm; |
|  |  |  |  |  | 180mm ÷ 350mm |
|  | - Đồng hồ so đo trong. | Bộ | 1 |  | Khoảng đo: 0mm ÷180mm; 180mm ÷ 350 mm |
|  | - Thước lá. | Chiếc | 1 |  | Chiều dài ≤ 1000mm |
|  | - Căn lá đo khe hở. | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Ê tô | Chiếc | 18 | Dùng để kẹp, giữ vật cố định | Khoảng mở ≥ 15mm |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP TRÊN TÀU

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 42

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống mô phỏng lái tàu thuỷ | Bộ | 01 | Sử dụng để vận hành hệ thống | Theo tiêu chuẩn IMO |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH (A2)

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số môn học: MH 43

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị nghe, nhìn | Bộ | 1 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Máy cattset | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Mi-crô | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Loa | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Âm-li | Chiếc | 1 |  |  |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIN HỌC ỨNG DỤNG

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số môn học: MH 44

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 39. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): HOÁ KỸ THUẬT

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số môn học: MH 45

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ thí nghiệm | Bộ | 01 | Sử dụng để thí nghiệm các hóa chất | Theo tiêu chuẩn của cục đăng kiểm |
|  | - Ống nghiệm | Chiếc | 10 |  |  |
|  | - Kẹp ống nghiệm | Chiếc | 10 |  |  |
|  | - Giá đỡ | Chiếc | 10 |  |  |
|  | - Đèn cồn | Chiếc | 05 |  |  |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 40. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHAI THÁC NỒI HƠI TÀU THUỶ

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 46

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình nồi hơi tàu thủy hoàn chỉnh | Bộ | 01 | Dùng để vận hành, khai thác hệ thống | - Năng suất sinh hơi ≥ 100 kg/h - Áp suất làm việc ≥ 3kg/cm2 |
| 2 | Bộ dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Đục rãnh | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục rãnh: 15mm÷20 mm |
|  | - Đục khe | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục khe: 6mm÷10mm |
|  | - Đục bằng | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục bằng: 25mm÷30mm |
|  | - Clê dẹp | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm |
|  | - Clê 2 đầu | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác có tay nắm | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm |
|  | - Cần siết lực ngắn, dài | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 |  | Độ dài mỏ lết ≥ 300mm |
|  | - Khẩu | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 10mm ÷22mm |
|  | - Đầu nối ngắn | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 125mm |
|  | - Đầu nối dài | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Đầu vặn xoay chiều | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Thanh trượt chữ T | Chiếc | 1 |  | Độ dài thanh nối ≥ 225mm |
|  | - Tay công | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Khẩu tay vặn chữ T | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Thanh via đầu bằng | Bộ | 1 |  | Độ dài ≥700mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong thẳng | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 180mm÷225mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong cong | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 170mm÷210mm |
|  | - Kìm phe thẳng | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở từ: 175mm÷225mm |
|  | - Kìm phe cong | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở: 175mm÷220mm |
|  | - Kìm khớp nối trượt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm chết | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm cắt bằng | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt cách điện | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm kết hợp | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥180mm |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ 30mm÷700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ 30mm÷700mm |
|  | - Búa sắt | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 500g |
|  | - Búa đầu cao su | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 300g |
| 3 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 41. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHAI THÁC MÁY LỌC DẦU

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 47

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống máy lọc dầu | Bộ | 2 | Sử dụng để vận hành, khai thác hệ thống | Công suất ≥ 28 lít/ phút |
| 2 | Thiết bị kiểm tra máy lọc dầu | Bộ | 6 | Sử dụng để kiểm tra dầu | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Đồng hồ đo áp lực | Chiếc | 01 |  | Áp suất ≥ 2Mpa |
|  | - Đồng hồ đo lưu lượng | Chiếc | 01 |  | Lưu lượng ≥ 2m3/h |
| 3 | Bộ dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Đục rãnh | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục rãnh: 15mm÷20 mm |
|  | - Đục khe | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục khe: 6mm÷10mm |
|  | - Đục bằng | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục bằng: 25mm÷30mm |
|  | - Clê dẹp | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm |
|  | - Clê 2 đầu | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác có tay nắm | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm |
|  | - Cần siết lực ngắn, dài | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 |  | Độ dài mỏ lết ≥ 300mm |
|  | - Khẩu | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 10mm ÷22mm |
|  | - Đầu nối ngắn | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 125mm |
|  | - Đầu nối dài | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Đầu vặn xoay chiều | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Thanh trượt chữ T | Chiếc | 1 |  | Độ dài thanh nối ≥ 225mm |
|  | - Tay công | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Khẩu tay vặn chữ T | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Thanh via đầu bằng | Bộ | 1 |  | Độ dài ≥700mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong thẳng | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 180mm÷225mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong cong | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 170mm÷210mm |
|  | - Kìm phe thẳng | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở từ: 175mm÷225mm |
|  | - Kìm phe cong | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở: 175mm÷220mm |
|  | - Kìm khớp nối trượt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm chết | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm cắt bằng | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm kết hợp | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 180mm |
|  | - Kìm kết cách điện | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥200mm |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ 30mm÷700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ 30mm÷700mm |
|  | - Búa sắt | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 500g |
|  | - Búa đầu cao su | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 300g |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 42. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):  KHAI THÁC MÁY PHÂN LY

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 48

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy phân ly dầu nước | Chiếc | 3 | Dùng để sửa chữa máy phân ly dầu nước | Công suất ≥ 1,5 m3/h Áp suất ≥ 0,15 MPa |
| 2 | Bộ dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Đục rãnh | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục rãnh: 15mm÷20 mm |
|  | - Đục khe | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục khe: 6mm÷10mm |
|  | - Đục bằng | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục bằng: 25mm÷30mm |
|  | - Clê dẹp | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm |
|  | - Clê 2 đầu | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác có tay nắm | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm |
|  | - Cần siết lực ngắn, dài | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 |  | Độ dài mỏ lết ≥ 300mm |
|  | - Khẩu | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 10mm ÷22mm |
|  | - Đầu nối ngắn | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 125mm |
|  | - Đầu nối dài | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Đầu vặn xoay chiều | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Thanh trượt chữ T | Chiếc | 1 |  | Độ dài thanh nối ≥ 225mm |
|  | - Tay công | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Khẩu tay vặn chữ T | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Thanh via đầu bằng | Bộ | 1 |  | Độ dài ≥700mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong thẳng | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 180mm÷225mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong cong | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 170mm÷210mm |
|  | - Kìm phe thẳng | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở từ: 175mm÷225mm |
|  | - Kìm phe cong | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở: 175mm÷220mm |
|  | - Kìm khớp nối trượt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm chết | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm cắt bằng | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm kết hợp | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm kết cách điện | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥180mm |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ 30mm÷700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ 30mm÷700mm |
|  | - Búa sắt | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 500g |
|  | - Búa đầu cao su | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 300g |
| 3 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 43. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẦN ĐOÁN KỸ THUẬT MÁY TÀU THUỶ

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 49

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ Diesel 2 kỳ | Chiếc | 1 | Sử dụng trong quá trình chuẩn đoán | - Số xy lanh ≥ 4 - Công suất máy ≥ 120CV |
| 2 | Động cơ Diesel 4 kỳ | Chiếc | 1 | Sử dụng trong quá trình chuẩn đoán | - Số xy lanh ≥ 6 - Công suất máy ≥ 120CV |
| 3 | Tai nghe tiếng gõ động cơ | Chiếc | 1 | Sử dụng để chẩn đoán động cơ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Máy kiểm tra công suất động cơ | Chiếc | 1 | Sử dụng để đo công suất động cơ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Máy đo khí thải động cơ Diesel tàu thủy | Bộ | 1 | Sử dụng để đo các khí thải động cơ | Đo được các khí theo tiêu chuẩn ERO2 |
| 6 | Bộ dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Đục rãnh | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục rãnh: 15mm÷20 mm |
|  | - Đục khe | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục khe: 6mm÷10mm |
|  | - Đục bằng | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục bằng: 25mm÷30mm |
|  | - Clê dẹp | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm |
|  | - Clê 2 đầu | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác có tay nắm | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm |
|  | - Cần siết lực ngắn, dài | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 |  | Độ dài mỏ lết ≥ 300mm |
|  | - Khẩu | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 10mm ÷22mm |
|  | - Đầu nối ngắn | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 125mm |
|  | - Đầu nối dài | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Đầu vặn xoay chiều | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Thanh trượt chữ T | Chiếc | 1 |  | Độ dài thanh nối ≥ 225mm |
|  | - Tay công | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Khẩu tay vặn chữ T | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Thanh via đầu bằng | Bộ | 1 |  | Độ dài ≥700mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong thẳng | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 180mm÷225mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong cong | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 170mm÷210mm |
|  | - Kìm phe thẳng | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở từ: 175mm÷225mm |
|  | - Kìm phe cong | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở: 175mm÷220mm |
|  | - Kìm khớp nối trượt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm chết | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm cắt bằng | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm kết hợp | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm kết cách điện | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥180mm |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ 30mm÷700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ 30mm÷700mm |
|  | - Búa sắt | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 500g |
|  | - Búa đầu cao su | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 300g |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 44. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):  XỬ LÝ CÁC SỰ CỐ DIESEL TÀU THUỶ

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 50

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ Diesel 2 kỳ | Chiếc | 1 | Sử dụng trong quá trình chuẩn đoán | - Số xy lanh ≥ 4 - Công suất máy ≥ 120CV |
| 2 | Động cơ Diesel 4 kỳ | Chiếc | 1 | Sử dụng trong quá trình chuẩn đoán | - Số xy lanh ≥ 6 - Công suất máy ≥ 120CV |
| 3 | Tai nghe tiếng gõ động cơ | Chiếc | 1 | Sử dụng để chẩn đoán động cơ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Máy kiểm tra công suất động cơ | Chiếc | 1 | Sử dụng để đo công suất động cơ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Máy đo khí thải động cơ Diesel tàu thủy | Bộ | 1 | Sử dụng để đo các khí thải động cơ | Đo được các khí theo tiêu chuẩn ERO2 |
| 6 | Bộ dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Đục rãnh | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục rãnh: 15mm÷20 mm |
|  | - Đục khe | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục khe: 6mm÷10mm |
|  | - Đục bằng | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục bằng: 25mm÷30mm |
|  | - Clê dẹp | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm |
|  | - Clê 2 đầu | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác có tay nắm | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm |
|  | - Cần siết lực ngắn, dài | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 |  | Độ dài mỏ lết ≥ 300mm |
|  | - Khẩu | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 10mm ÷22mm |
|  | - Đầu nối ngắn | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 125mm |
|  | - Đầu nối dài | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Đầu vặn xoay chiều | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Thanh trượt chữ T | Chiếc | 1 |  | Độ dài thanh nối ≥ 225mm |
|  | - Tay công | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Khẩu tay vặn chữ T | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Thanh via đầu bằng | Bộ | 1 |  | Độ dài ≥700mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong thẳng | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 180mm÷225mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong cong | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 170mm÷210mm |
|  | - Kìm phe thẳng | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở từ: 175mm÷225mm |
|  | - Kìm phe cong | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở: 175mm÷220mm |
|  | - Kìm khớp nối trượt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm chết | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm cắt bằng | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm kết hợp | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm kết cách điện | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥180mm |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ 30mm÷700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ 30mm÷700mm |
|  | - Búa sắt | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 500g |
|  | - Búa đầu cao su | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 300g |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 45. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG

CHỈ BÁO BUỒNG MÁY

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 51

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ Diesel 2 kỳ | Chiếc | 1 | Sử dụng trong quá trình chuẩn đoán | - Số xy lanh ≥ 4 - Công suất máy ≥ 120CV |
| 2 | Động cơ Diesel 4 kỳ | Chiếc | 1 | Sử dụng trong quá trình chuẩn đoán | - Số xy lanh ≥ 6 - Công suất máy ≥ 120CV |
| 3 | Hệ thống chỉ báo buồng máy | Hệ | 1 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Theo tiêu chuẩn IMO |
| 4 | Bộ dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Đục rãnh | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục rãnh: 15mm÷20 mm |
|  | - Đục khe | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục khe: 6mm÷10mm |
|  | - Đục bằng | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục bằng: 25mm÷30mm |
|  | - Clê dẹp | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm |
|  | - Clê 2 đầu | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác có tay nắm | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm |
|  | - Cần siết lực ngắn, dài | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 |  | Độ dài mỏ lết |
|  |  |  |  |  | ≥ 300mm |
|  | - Khẩu | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 10mm ÷22mm |
|  | - Đầu nối ngắn | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 125mm |
|  | - Đầu nối dài | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Đầu vặn xoay chiều | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Thanh trượt chữ T | Chiếc | 1 |  | Độ dài thanh nối ≥ 225mm |
|  | - Tay công | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Khẩu tay vặn chữ T | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Thanh via đầu bằng | Bộ | 1 |  | Độ dài ≥700mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong thẳng | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 180mm÷225mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong cong | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 170mm÷210mm |
|  | - Kìm phe thẳng | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở từ: 175mm÷225mm |
|  | - Kìm phe cong | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở: 175mm÷220mm |
|  | - Kìm khớp nối trượt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm chết | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm cắt bằng | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt cách điện | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm kết hợp | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥180mm |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ 30mm÷700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ 30mm÷700mm |
|  | - Búa sắt | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 500g |
|  | - Búa đầu cao su | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 300g |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 46. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):  CHẠY RÀ DIESEL TÀU THUỶ

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 52

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ Diesel 2 kỳ | Chiếc | 1 | Sử dụng trong quá trình vận hành | - Số xy lanh ≥ 4 - Công suất máy ≥ 120CV |
| 2 | Động cơ Diesel 4 kỳ | Chiếc | 1 | Sử dụng trong quá trình vận hành | - Số xy lanh ≥ 6 - Công suất máy ≥ 120CV |
| 3 | Bộ dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Đục rãnh | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục rãnh: 15mm÷20 mm |
|  | - Đục khe | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục khe: 6mm÷10mm |
|  | - Đục bằng | Bộ | 1 |  | Độ lớn đục bằng: 25mm÷30mm |
|  | - Clê dẹp | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm |
|  | - Clê 2 đầu | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác có tay nắm | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm |
|  | - Cần siết lực ngắn, dài | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 |  | Độ dài mỏ lết ≥ 300mm |
|  | - Khẩu | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 10mm ÷22mm |
|  | - Đầu nối ngắn | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 125mm |
|  | - Đầu nối dài | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Đầu vặn xoay chiều | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Thanh trượt chữ T | Chiếc | 1 |  | Độ dài thanh nối ≥ 225mm |
|  | - Tay công | Chiếc | 1 |  | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Khẩu tay vặn chữ T | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Thanh via đầu bằng | Bộ | 1 |  | Độ dài ≥700mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong thẳng | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 180mm÷225mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong cong | Bộ | 1 |  | Độ dài từ: 170mm÷210mm |
|  | - Kìm phe thẳng | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở từ: 175mm÷225mm |
|  | - Kìm phe cong | Bộ | 1 |  | Phạm vi mở: 175mm÷220mm |
|  | - Kìm khớp nối trượt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm chết | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm cắt bằng | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm kết hợp | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm kết cách điện | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥180mm |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ 30mm÷700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 1 |  | Độ dài từ 30mm÷700mm |
|  | - Búa sắt | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 500g |
|  | - Búa đầu cao su | Chiếc | 1 |  | Khối lượng ≥ 300g |
| 4 | Bộ dụng cụ đo lường | Bộ | 6 | Sử dụng đo, kiểm tra trong quá trình thực hành. | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Thước cặp. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo: 0mm ÷ 300mm |
|  | - Thước đo cao. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo: 0mm÷300mm |
|  | - Pan me đo ngoài. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo: 0mm ÷ 5mm; 25mm÷ 50mm; 50mm÷75mm; 125mm÷150 mm |
|  | - Pan me đo trong. | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo ≤ 150 mm |
|  | - Đồng hồ so đo ngoài. | Bộ | 1 |  | Khoảng đo: 0mm÷180mm; 180mm ÷ 350mm |
|  | - Đồng hồ so đo trong. | Bộ | 1 |  | Khoảng đo: 0mm ÷180mm; 180mm ÷ 350 mm |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 47. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LUẬT- CÔNG ƯỚC HÀNG HẢI

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 53

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 48. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):  HỘI NHẬP NGHỀ KHAI THÁC

MÁY TÀU THỦY

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 54

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 49. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HUẤN LUYỆN AN TOÀN CƠ BẢN

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 55

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị |  | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ trang bị cứu thương. | Bộ |  | 01 | Sử dụng để giới thiệu cách sơ cứu nạn nhân . | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | - Tủ kính | Chiếc |  | 01 |  | Có biểu tượng chữ thập đỏ và kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt. |
|  | - Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo | Bộ |  | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bị y tế. |
|  | - Cáng cứu thương | Chiếc |  | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế. |
| 2 | Thiết bị bảo hộ lao động. | Bộ |  | 01 | Dùng để giới thiệu cách sử dụng các thiết bị an toàn lao động. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | - Ủng cao su | Đôi |  | 01 |  |  |
|  | - Găng tay cao su | Đôi |  | 01 |  |  |
|  | - Thảm cao su | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | - Ghế cách điện | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | - Sào cách điện | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | - Dây an toàn | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | - Mũ bảo hộ | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | - Kính bảo hộ | Bộ |  | 01 |  |  |
|  | - Khẩu trang | Chiếc |  | 01 |  |  |
| 3 | Phương tiện phòng cháy, chữa cháy |  | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cách sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | - Bình chữa cháy (bao gồm: bình bọt; bình khí) |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Các bảng tiêu lệnh chữa cháy. |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Cát phòng chống cháy. |  | m3 | 0,5 |  |  |
|  | - Xẻng xúc cát |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Thang |  | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Bộ thiết bị đo khí thải động cơ Diesel | Bộ |  | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và khả năng đo đọc của thiết bị | Đo được các khí thải theo tiêu chuẩn EURO2 |
| 5 | Các phương tiện cứu sinh và xuồng cấp cứu | Bộ |  | 01 | Dùng để giới thiệu cách sử dụng thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | - Xuồng cứu sinh | Chiếc |  | 01 |  | Sức chứa ≤ 20 người |
|  | - Phao bè cứu sinh | Chiếc |  | 01 |  | Sức chứa ≤ 20 người |
|  | - Xuồng cấp cứu | Chiếc |  | 01 |  | Sức chứa ≤ 20 người |
| 6 | Các trang thiết bị cứu sinh cá nhân | Bộ |  | 01 | Dùng để giới thiệu cách sử dụng thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | - Phao tròn cứu sinh. | Chiếc |  | 18 |  | Các chỉ tiêu cơ lý của phao (độ nổi, độ bền…) đạt TCVN 7283:2008 |
|  | - Phao áo cứu sinh. | Chiếc |  | 18 |  | Bao gồm cả thiết bị phản quang, còi và đèn pin |
|  | Quần áo bơi giữ nhiệt. | Chiếc |  | 18 |  | Theo Quyết định 31/2008/QĐ-Bộ GTVT |
| 7 | Máy vi tính. | Bộ |  | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ |  | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 50. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):  HUẤN LUYỆN TÀU DẦU

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 56

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

Bảng 51. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):  HUẤN LUYỆN TÀU HOÁ CHẤT

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 57

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

PHẦN B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 52 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC,  MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Khai thác máy Tàu thủy.

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề.

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| THIẾT BỊ AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG |  |  |  |  |
| 1 | Bộ trang bị cứu thương. | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Tủ kính | Chiếc | 01 | Có biểu tượng chữ thập đỏ và kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt. |
|  | - Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bị y tế. |
|  | - Cáng cứu thương | Chiếc | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế. |
| 2 | Thiết bị bảo hộ lao động. | Bộ | 04 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Ủng cao su | Đôi | 01 |  |
|  | - Găng tay cao su | Đôi | 01 |  |
|  | - Thảm cao su | Chiếc | 01 |  |
|  | - Ghế cách điện | Chiếc | 01 |  |
|  | - Sào cách điện | Chiếc | 01 |  |
|  | - Dây an toàn | Chiếc | 01 |  |
|  | - Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |
|  | - Kính bảo hộ | Bộ | 01 |  |
|  | - Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |
| 3 | Phương tiện phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 1 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Bình chữa cháy (bao gồm: bình bọt; bình khí) | Bộ | 1 |  |
|  | - Các bảng tiêu lệnh chữa cháy. | Bộ | 1 |  |
|  | - Cát phòng chống cháy. | m3 | 0,5 |  |
|  | - Xẻng xúc cát | Chiếc | 1 |  |
|  | - Thang | Chiếc | 1 |  |
| THIẾT BỊ DÙNG CHUNG |  |  |  |  |
| 4 | Máy vi tính. | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. - Màn chiếu ≥ 1,8m x1,8m |
| 6 | Máy chiếu vật thể | Bộ | 1 | Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens Tín hiệu ra S-Video, Video, Audio |
| 7 | Thiết bị nghe, nhìn | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Máy cattset | Chiếc | 1 |  |
|  | - Mi-crô | Chiếc | 1 |  |
|  | - Loa | Chiếc | 1 |  |
|  | - Âm-li | Chiếc | 1 |  |
| 8 | Bàn vẽ kỹ thuật. | Bộ | 18 | Bàn vẽ kỹ thuật khổ A0 kèm theo ghế. |
| 9 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |
| THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH |  |  |  |  |
| 10 | Các khối hình học cơ bản | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Hình trụ. | Chiếc | 1 |  |
|  | - Hình trụ bậc. | Chiếc | 1 |  |
| 11 | Mối ghép cơ khí | Bộ | 1 | Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Ghép ren. | Bộ | 1 |  |
|  | - Ghép then. | Bộ | 1 |  |
|  | - Ghép then hoa | Bộ | 1 |  |
|  | - Chốt. | Bộ | 1 |  |
|  | - Đinh tán. | Bộ | 1 |  |
| 12 | Mô hình cắt bổ các cơ cấu truyền động thông dụng | Bộ | 1 | Mô hình cắt bổ ¼. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Truyền động bánh răng | Bộ | 1 |  |
|  | - Truyền động đai | Bộ | 1 |  |
|  | - Truyền động bánh vít-trục vít. | Bộ | 1 |  |
| 13 | Máy kéo thép. | Chiếc | 1 | Lực kéo ≥ 600 KN |
| 14 | Mô hình các mối ghép | Bộ | 1 | Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Ghép chặt. | Bộ | 1 |  |
|  | - Ghép lỏng. | Bộ | 1 |  |
|  | - Ghép trung gian. | Bộ | 1 |  |
| 15 | Bộ dụng cụ đo lường | Bộ | 6 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Thước cặp. | Chiếc | 1 | Khoảng đo: 0mm ÷ 300mm |
|  | - Thước đo cao. | Chiếc | 1 | Khoảng đo: 0mm÷300mm |
|  | - Panme đo ngoài. | Chiếc | 1 | Khoảng đo: 0mm ÷ 5mm; 25mm÷ 50mm; 50mm÷75mm; 125mm÷150 mm |
|  | - Panme đo trong. | Chiếc | 1 | Khoảng đo ≤ 150 mm |
|  | - Đồng hồ so đo ngoài. | Bộ | 1 | Khoảng đo: 0mm÷180mm; 180mm ÷ 350mm |
|  | - Đồng hồ so đo trong. | Bộ | 1 | Khoảng đo: 0mm ÷180mm; 180mm ÷ 350 mm |
|  | - Thước lá. | Chiếc | 1 | Chiều dài ≤ 1000mm |
|  | - Căn lá đo khe hở. | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Đổng hồ đo lỗ | Chiếc | 1 | Phạm vi đo từ: 10mm-200mm |
|  | - Đồng hồ đo co bóp má khuỷu | Chiếc | 1 | Phạm vi đo từ: 10mm-200mm |
|  | - Đồng hồ đo áp suất Pc và Pz | Chiếc | 1 | Áp suất đo từ: 10kg/cm2-100kg/cm2 |
| 16 | Dụng cụ cầm tay | Bộ | 3 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Dũa dẹt. | Chiếc | 1 |  |
|  | - Dũa tròn. | Chiếc | 1 |  |
|  | - Dũa vuông. | Chiếc | 1 |  |
|  | - Dũa bán nguyệt. | Chiếc | 1 |  |
|  | - Khung cưa và lưỡi cưa tay. | Chiếc | 1 |  |
|  | - Dụng cụ cạo | Chiếc | 1 |  |
| 17 | Đục | Bộ | 18 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Đục bằng. | Chiếc | 1 | Chiều dài ≥100mm |
|  | - Đục nhọn. | Chiếc | 1 | Chiều dài ≥100mm |
| 18 | Thiết bị cầm tay | Bộ | 6 | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Máy khoan cầm tay | Chiếc | 1 | Công suất từ: 700W÷1500W |
|  | - Máy dũa cầm tay | Chiếc | 1 | Công suất từ 700W÷1500W |
|  | - Máy mài cầm tay | Chiếc | 1 | Công suất ≥750W |
|  | - Máy cắt cầm tay | Chiếc | 1 | Đường kính đĩa ≥ 100mm |
| 19 | Bộ dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 6 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Đục rãnh | Bộ | 1 | Độ lớn đục rãnh: 15mm÷20 mm |
|  | - Đục khe | Bộ | 1 | Độ lớn đục khe: 6mm÷10mm |
|  | - Đục bằng | Bộ | 1 | Độ lớn đục bằng: 25mm÷30mm |
|  | - Clê dẹp | Bộ | 1 | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm |
|  | - Clê 2 đầu | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê lục giác có tay nắm | Bộ | 1 | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm |
|  | - Cần siết lực ngắn, dài | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 | Độ dài mỏ lết ≥ 300mm |
|  | - Khẩu | Bộ | 1 | Phạm vi mở và xiết đai ốc: 10mm ÷22mm |
|  | - Đầu nối ngắn | Chiếc | 1 | Độ dài cần nối ≥ 125mm |
|  | - Đầu nối dài | Chiếc | 1 | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Đầu vặn xoay chiều | Chiếc | 1 | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Thanh trượt chữ T | Chiếc | 1 | Độ dài thanh nối ≥ 225mm |
|  | - Tay công | Chiếc | 1 | Độ dài cần nối ≥ 225mm |
|  | - Khẩu tay vặn chữ T | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Thanh via đầu bằng | Bộ | 1 | Độ dài ≥700mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong thẳng | Bộ | 1 | Độ dài từ: 180mm÷225mm |
|  | - Kìm hãm vòng trong cong | Bộ | 1 | Độ dài từ: 170mm÷210mm |
|  | - Kìm phe thẳng | Bộ | 1 | Phạm vi mở từ: 75mm÷225mm |
|  | - Kìm phe cong | Bộ | 1 | Phạm vi mở: 175mm÷220mm |
|  | - Kìm khớp nối trượt | Chiếc | 1 | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm chết | Chiếc | 1 | Độ dài ≥ 270mm |
|  | - Kìm cắt | Chiếc | 1 | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm cắt bằng | Chiếc | 1 | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt | Chiếc | 1 | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kéo cắt cách điện | Chiếc | 1 | Độ dài ≥ 200mm |
|  | - Kìm kết hợp | Chiếc | 1 | Độ dài ≥180mm |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 1 | Độ dài từ: 30mm÷700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 1 | Độ dài từ: 30mm÷700mm |
|  | - Búa sắt | Chiếc | 1 | Khối lượng ≥ 500g |
|  | - Búa đầu cao su | Chiếc | 1 | Khối lượng ≥ 300g |
|  | - Vam tháo lọc dầu | Chiếc | 1 | Phạm vi mở ≥ 20mm |
|  | - Dũa | Chiếc | 1 | Độ dài dũa ≥200mm |
|  | - Cưa sắt | Chiếc | 1 | Độ lớn cưa sắt ≥350mm |
|  | - Bình bơm dầu bằng tay | Bình | 1 | Thể tích bình bơm dầu ≥200CC |
| 20 | Xe đẩy ngăn kéo. | Chiếc | 1 | - Chiều cao ≤ 1000mm - Số khay ≥ 4 |
| 21 | Vam | Bộ | 6 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Vam 2 chấu | Bộ | 1 | Khoảng cách giữ ≥ 30mm |
|  | - Vam 3 chấu | Bộ | 1 |  |
| 22 | Máy mài hai đá | Chiếc | 1 | - Kích thước đá ≥ 200mm - Khoảng cách giữa 2 đá ≥ 390 mm |
| 23 | Dao cạo bạc lót | Bộ | 6 | Kích thước từ: 6mm -20 mm |
| 24 | Máy hàn điện xoay chiều 1 pha | Chiếc | 1 | Dòng điện hàn ≤ 300A |
| 25 | Máy hàn điện một chiều | Chiếc | 1 | Dòng điện hàn ≤ 300A |
| 26 | Máy cắt đĩa | Chiếc | 1 | Công suất từ: 1kW÷1,5kW |
| 27 | Máy mài điện cầm tay | Chiếc | 3 | Công suất từ 0,5kW÷1kW |
| 28 | Máy mài gắn trên bàn thợ | Chiếc | 1 | Công suất từ 1kW÷1,5kW |
| 29 | Dụng cụ lấy dấu | Bộ | 3 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Mũi vạch | Chiếc | 1 | Phạm vi vạch từ: 130mm÷250 mm |
|  | - Com pa vạch | Chiếc | 1 | Phạm vi vạch từ: 200mm÷300mm |
|  | - Đài vạch | Chiếc | 1 | Phạm vi vạch từ: 1mm÷3mm |
|  | - Đột dấu. | Chiếc | 1 | Phạm vi đột từ: 1mm÷3mm |
| 30 | Đồ gá | Chiếc | 6 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Khối D | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Khối V | Chiếc | 1 | Độ mở từ: 50÷200 mm |
|  | - Ê tô | Chiếc | 1 |  |
| 31 | Bàn máp | Chiếc | 1 | Kích thước tối thiểu từ 200mmx200mm |
| 32 | Bàn vạch dấu | Chiếc | 1 | Kích thước tối thiểu từ 200mmx200mm |
| 33 | Đe | Chiếc | 1 | Khối lượng ≥40kg |
| 34 | Bàn nguội | Chiếc | 9 | Kích thước tối thiểu từ: 150cm x 70cmx80cm |
| 35 | Búa nguội | Chiếc | 9 | Khối lượng từ: 0,5kg÷3 kg |
| 36 | Ê tô | Chiếc | 18 | Khoảng mở ≥ 15mm |
| 37 | Cabin hàn đơn | Bộ | 9 | Kích thước tối thiểu 120cmx80cmx180cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Cabin hàn. | Bộ | 1 |  |
|  | - Hệ thống hút khói. | Bộ | 1 |  |
| 38 | Bộ hàn khí | Bộ | 6 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về hàn khí |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Bình chứa khí hàn | Bộ | 1 |  |
|  | - Mỏ hàn | Chiếc | 1 |  |
|  | - Dây hàn | Chiếc | 1 |  |
|  | - Bàn chải, búa, kìm hàn | Bộ | 1 |  |
| 39 | Máy siêu âm | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 40 | Máy tiện | Chiếc | 3 | Đường kính tiện ≥ 400 mm |
| 41 | Máy khoan bàn | Chiếc | 1 | - Công suất từ: 0,5kW÷1.5 kW - Khoan lỗ từ: 2,5mm÷30mm |
| 42 | Palăng | Bộ | 2 | - Chiều cao nâng ≥ 3m - Trọng tải từ: 500kg÷3000kg |
| 43 | Bàn ép thủy lực bằng tay | Chiếc | 2 | Lực ép ≥5 tấn |
| 44 | Máy rửa chi tiết động cơ | Bộ | 1 | Áp lực ≥10kg/cm2 |
| 45 | Mô hình tàu thủy | Bộ | 1 | - Kích thước tối thiểu: 2m x1,5mx1,5m - Mô hình tĩnh. |
| 46 | Mô hình thiết bị trao đổi nhiệt giữa chất lỏng với chất lỏng. | Bộ | 1 | - Mô hình hoạt động được. - Chế tạo từ vật liệu thông dụng. |
| 47 | Mô hình thiết bị trao đổi nhiệt giữa chất lỏng với chất khí. | Bộ | 1 | - Mô hình hoạt động được. - Chế tạo từ vật liệu thông dụng. |
| 48 | Mô hình thiết bị trao đổi nhiệt giữa chất khí với chất khí. | Bộ | 1 | - Mô hình hoạt động được. - Chế tạo từ vật liệu thông dụng. |
| 49 | Mô hình bơm ly tâm cắt bổ | Bộ | 1 | Kích thước ≤ 1,5mx1,5mx0,2m Cắt bổ 1/4 |
| 50 | Mô hình bơm piston cắt bổ | Bộ | 1 | Kích thước ≤ 1,5mx1,5mx0,2m Cắt bổ 1/4 |
| 51 | Mô hình bơm hướng trục cắt bổ | Bộ | 1 | Kích thước ≤ 1,5mx1,5mx0,2m Cắt bổ 1/4 |
| 52 | Mô hình bơm kiểu tia cắt bổ | Bộ | 1 | Kích thước ≤ 1,5mx1,5mx0,2m Cắt bổ 1/4 |
| 53 | Mô hình máy nén khí cắt bổ | Bộ | 1 | Kích thước ≤ 1,5mx1,5mx0,2m Cắt bổ 1/4 |
| 54 | Mô hình quạt thông gió cắt bổ | Bộ | 1 | Kích thước ≤ 1,5mx1,5mx0,2m Cắt bổ 1/4 |
| 55 | Mô hình cắt bổ thiết bị ngưng tụ | Chiếc | 01 | Kích thước ≤ 1,5mx1,5mx0,2m Cắt bổ 1/4 |
| 56 | Mô hình cắt bổ bầu hâm | Chiếc | 01 | Kích thước ≤ 1,5mx1,5mx0,2m Cắt bổ 1/4 |
| 57 | Mô hình cắt bổ bầu sinh hàn | Chiếc | 01 | Kích thước ≤ 1,5mx1,5mx0,2m Cắt bổ 1/4 |
| 58 | Mô hình cắt bổ thiết bị chưng cất | Chiếc | 01 | Kích thước ≤ 1,5mx1,5mx0,2m Cắt bổ 1/4 |
| 59 | Mô hình bộ điều chỉnh tự động nhiệt độ | Bộ | 01 | Mô hình tối thiểu có các thiết bị chỉ báo và thiết bị an toàn |
| 60 | Mô hình bộ điều chỉnh tự động áp suất | Bộ | 01 | Mô hình tối thiểu có các thiết bị chỉ báo và thiết bị an toàn |
| 61 | Mô hình bộ điều chỉnh tự động độ nhớt | Bộ | 01 | Mô hình tối thiểu có các thiết bị chỉ báo và thiết bị an toàn |
| 62 | Mô hình thiết bị tự động điều khiển hệ thống la canh, ballast | Bộ | 01 | Mô hình tối thiểu có các thiết bị chỉ báo và thiết bị an toàn |
| 63 | Mô hình hệ thống tự động điều khiển máy nén khí | Bộ | 01 | + Mô hình hoạt động được +Công suất từ : 10bar÷30bar |
| 64 | Bộ mẫu vật liệu | Bộ | 1 | Các mẫu vật liệu thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Vật liệu phi kim loại. | Bộ | 1 |  |
|  | - Vật liệu kim loại. | Bộ | 1 |  |
|  | - Nhiên liệu. | Bộ | 1 |  |
| 65 | Động cơ diesel 4 kì | Chiếc | 1 | - Số xy lanh ≥ 6 - Công suất máy ≥ 120CV |
| 66 | Động cơ diesel 2 kì | Chiếc | 1 | - Số xy lanh ≥ 4 - Công suất máy ≥ 120CV |
| 67 | Máy đo khí thải động cơ Diesel | Bộ | 1 | Đo được các khí thải theo tiêu chuẩn EURO2 |
| 68 | Thiết bị tự động điều chỉnh số vòng quay của động cơ Diesel | Bộ | 01 | Mô men quay khớp nối đầu ra từ: 5Nm÷4Nm Áp suất dầu từ: 6 kg/cm2-8kg/cm2 |
| 69 | Bộ chi tiết chính của động cơ diesel | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Nắp xy lanh | Bộ | 1 |  |
|  | - Thân xy lanh | Bộ | 1 |  |
|  | - Bệ đỡ động cơ | Bộ | 1 |  |
|  | - Nhóm Piston | Bộ | 1 |  |
|  | + Piston | Chiếc | 1 |  |
|  | + Xéc măng | Bộ | 1 |  |
|  | + Chốt piston | Chiếc | 1 |  |
|  | - Nhóm thanh truyền | Bộ | 1 |  |
|  | +Thanh truyền | Chiếc | 1 |  |
|  | + Bu lông thanh truyền | Bộ | 1 |  |
|  | + Bạc lót | Bộ | 1 |  |
|  | + Trục khuỷu. | Chiếc | 1 |  |
|  | + Sơ my xy lanh 2 kỳ | Chiếc | 1 |  |
|  | + Sơ my xy lanh 4 kỳ | Chiếc | 1 |  |
| 70 | Động cơ Diesel máy chính | Chiếc | 01 | Công suất ≤ 2000HP |
| 71 | Động cơ máy đèn | Chiếc | 02 | Công suất ≤ 150KVA |
| 72 | Động cơ máy đèn sự cố | Chiếc | 01 | Công suất ≤ 75KVA |
| 73 | Hệ trục chân vịt tàu thủy một đường trục. | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Trục chân vịt | Bộ | 1 | - Chiều dài hệ trục từ: 2500mm÷3500mm - Đường kính trục từ: 60mm÷120mm |
|  | - Trục lực đẩy | Bộ | 1 | - Chiều dài hệ trục từ: 1000mm÷2500mm - Đường kính trục từ: 60mm÷120mm |
|  | - Trục trung gian | Bộ | 1 | - Chiều dài hệ trục từ: 1500mm÷2500m m - Đường kính trục từ: 60mm÷120mm |
| 74 | Gối đỡ | Bộ | 1 | Các chi tiết trên động cơ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Gối đỡ kim loại | Chiếc | 1 |  |
|  | - Gối đỡ phi kim loại | Chiếc | 1 |  |
|  | - Gối đỡ gỗ gai ắc | Chiếc | 1 |  |
| 75 | Bích nối | Bộ | 1 | Các chi tiết trên động cơ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Bích nối cố định | Chiếc | 1 |  |
|  | - Bích nối rời | Chiếc | 1 |  |
| 76 | Hệ thống nhiên liệu | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Bơm cấp dầu đốt 2 bơm | Bộ | 1 | Áp suất làm việc ≥ 0,39 Mpa |
|  | - Bơm chuyển dầu FO | Bộ | 1 | Áp suất làm việc ≥ 0,3Mpa |
|  | - Bơm chuyển dầu DO1 bơm | Bộ | 1 | Áp suất làm việc ≥ 0,3Mpa |
|  | - Bầu hâm dầu máy chính | Bộ | 1 | Loại hâm bằng hơi nước ≥ 2400 Lít/giờ |
| 77 | Hệ thống bôi trơn | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | - Bơm chuyển dầu LO1 | Chiếc | 1 | Áp suất làm việc ≥ 0,39 Mpa |
|  | - Sinh hàn dầu nhờn | Chiếc | 1 | Áp suất làm việc ≥ 0,3Mpa |
|  | - Máy lọc dầu nhờn | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Bầu hâm dầu nhờn1 | Bộ | 1 | Công suất ≥ 1700 Lít/giờ Kèm theo các dụng cụ đo áp suất và nhiệt độ |
| 78 | Hệ thống làm mát | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Bơm nước ngọt | Bộ | 2 | Áp suất làm việc ≥ 49 m³/h Kèm theo các dụng cụ đo áp suất và nhiệt độ |
|  | - Bơm nước biển làm mát | Bộ | 2 | Áp suất làm việc ≥ 2 kg/cm2 Kèm theo các dụng cụ đo áp suất và nhiệt độ |
| 79 | Hệ thống la canh, ballsat | Bộ | 1 | Lưu lượng nước tối đa 190m3/h Áp suất tối đa 2kg/cm2 |
| 80 | Hệ thống nén khí áp lực cao | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Chai gió | Chai | 02 | Dung tích bình chứa ≥ 300 lít |
|  | - Máy nén khí | Chiếc | 02 | Lưu lượng khí từ: 20 m3/h ÷30m3/h |
|  | - Hệ thống đường ống | Bộ | 01 | Phù hợp với hệ thống máy nén |
|  | - Van các loại | Chiếc | 01 | Phù hợp với hệ thống máy nén |
| 81 | Phần mềm mô phỏng hệ thống động lực máy tàu thủy | Bộ | 01 | Phiên bản phần mềm thông dụng trên thị trường |
| 82 | Quạt gió | Chiếc | 01 | Lưu lượng tối đa 100m3/h |
| 83 | Bơm ly tâm | Chiếc | 06 | Lưu lượng từ: 40 m3/h ÷100m3/h |
| 84 | Bơm Piston | Chiếc | 06 | Lưu lượng từ 40m3/h ÷100 m3/h |
| 85 | Bơm cánh gạt | Chiếc | 06 | Áp suất từ: 30bar÷100bar |
| 86 | Bơm xoáy | Chiếc | 06 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 87 | Bơm trục vít | Chiếc | 06 | Áp suất đầu xả tối đa 50bar |
| 88 | Bơm bánh răng | Chiếc | 06 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 89 | Hệ thống khí nén | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Đường ống | Mét | 30 | Phù hợp với máy nén khí |
|  | - Các van và van an toàn | Bộ | 01 | Phù hợp với máy nén khí |
|  | - Bình chứa khí nén | Chiếc | 02 | Dung tích từ: 1500lít-2500lít Áp suất làm việc ≥2,5 Mpa |
|  | - Máy nén khí | Chiếc | 02 | Áp suất làmviệc ≥ 2,5Mpa |
|  | - Động cơ điện 3 pha | Chiếc | 02 | Công suất từ: 25kW-35kW |
|  | - Đồng hồ đo áp suất | Chiếc | 02 | Áp suất làm viêc 3,5Mpa |
|  | - Nhiệt kế | Chiếc | 02 | Thang đo từ: 00C÷100C |
| 90 | Các chi tiết rời của hệ trục chân vịt | Bộ | 3 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Các đoạn trục | Chiếc | 1 |  |
|  | - Trục chân vịt | Chiếc | 1 |  |
|  | - Trục trung gian | Chiếc | 1 |  |
|  | - Trục lực đẩy | Chiếc | 1 |  |
|  | - Các gối đỡ trục | Chiếc | 1 |  |
|  | - Gối trục chân vịt | Chiếc | 1 |  |
|  | - Gối trục trung gian | Chiếc | 1 |  |
|  | - Gối trục lực đẩy | Chiếc | 1 |  |
|  | - Chân vịt có bước cố định | Chiếc | 1 |  |
| 91 | Hệ thống đóng mở nắp hầm hàng | Bộ | 01 | - Mô hình hoạt động được. - Chế tạo từ vật liệu thông dụng. |
| 92 | Mô hình hệ thống tời ngang | Bộ | 1 | - Mô hình hoạt động được. - Chế tạo từ vật liệu thông dụng. |
| 93 | Mô hình hệ thống tời đứng | Bộ | 1 | - Mô hình hoạt động được. - Chế tạo từ vật liệu thông dụng. |
| 94 | Mô hình hệ thống tời cầu thang | Bộ | 1 | - Mô hình hoạt động được. - Chế tạo từ vật liệu thông dụng. |
| 95 | Hệ thống cần trục | Bộ | 01 | - Mô hình hoạt động được. - Chế tạo từ vật liệu thông dụng. |
| 96 | Hệ thống mô phỏng lái tàu thuỷ | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn IMO |
| 97 | Bộ mẫu linh kiện điện tử | Bộ | 1 | Bao gồm các linh kiện điện tử thụ động và linh kiện tích cực |
| 98 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Nguồn cung cấp | Bộ | 01 | Nguồn 1 pha, 3 pha Iđm ≥ 10A, Sđm ≥ 500 VA |
|  | - Mô đun đo lường | Bộ | 01 |  |
|  | - Đồng hồ đo U | Chiếc | 01 | Thang đo từ: 0V÷500V |
|  | - Đồng hồ đo I | Chiếc | 04 | Thang đo: I ≤ 5A |
|  | - Đồng hồ hệ số công suất 1 pha, 3 pha | Chiếc | 02 | Loại thông dụng phù hợp thông số nguồn, tải |
|  | - Mô đun tải | Bộ | 2 | Pđm ≤ 500W |
| 99 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Mô đun nguồn cung cấp | Bộ | 1 | Uv ≥220VAC, Iđm ≥ 5A, Điện áp ra: 0VDC ÷ 24VDC |
|  | - Mô đun đo lường gồm các đồng hồ đo | Bộ | 1 |  |
|  | + Đồng hồ đo U | Chiếc | 03 | Thang đo từ: 0VDC÷250VDC |
|  | + Đồng hồ đo I | Chiếc | 03 | Thang đo: I ≥ 50mA. |
|  | + Thiết bị đo điện trở | Chiếc | 01 | Thang đo ≤ 50MΩ; |
|  | - Mô đun tải | Bộ | 2 | Pđm≤ 100W |
| 100 | Bộ thực hành điện tử cơ bản | Bộ | 03 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Khối chỉnh lưu | Bộ | 1 | - Điện áp vào ≥ 220VAC - Nhiều mức điện áp ra một chiều |
|  | - Khối ổn áp thông dụng | Bộ | 1 | Ổn định dải điện áp từ ±3VDC đến ±30VDC |
|  | - Khối dao động cơ bản | Bộ | 1 | Có dải tần số từ: 16Hz đến 30Mhz |
|  | - Khối khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng transistor | Bộ | 1 | Hệ số khuếch đại tối đa ß <= 100 |
|  | - Khối khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng FET | Bộ | 1 | Hệ số khuếch đại tối đa ß <= 100 |
| 101 | Ắc quy khởi động | Bình | 1 | Điện áp tối thiểu 12V Cường độ dòng điện ≥ 200Ah |
| 102 | Panel cắm đa năng | Chiếc | 18 | Số lượng lỗ cắm ≥ 300 |
| 103 | Đồng hồ đo vạn năng (VOM) | Chiếc | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 104 | Máy đo hiện sóng (Oscilloscope) | Chiếc | 1 | - Dải tần ≤ 40MHz - Chế độ hoạt động CH1, CH2, DUAL |
| 105 | Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc. | Bộ | 1 | Công suất: Pđm ≥ 1HP Cắt bổ 1/4 |
| 106 | Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha rô to lồng sóc. | Bộ | 1 | Công suất: Pđm ≥ 1/2 HP Cắt bổ ¼ |
| 107 | Mô hình động cơ điện xoay chiều một pha rô to dây quấn | Bộ | 1 | Công suất: Pđm ≥ 1/2HP Cắt bổ ¼ |
| 108 | Mô hình động cơ điện một chiều. | Bộ | 1 | Công suất: Pđm ≥ 1/2Hp Cắt bổ ¼ |
| 109 | Mô hình dàn trải máy phát điện xoay chiều ba pha | Bộ | 1 | Công suất: Pđm ≥ 1 kW |
| 110 | Mô hình dàn trải máy phát điện xoay chiều một pha | Bộ | 1 | Công suất: Pđm ≥ 1 kW |
| 111 | Mô hình dàn trải máy phát điện một chiều | Bộ | 1 | Công suất: Pđm ≥ 1 kW |
| 112 | Bộ khí cụ điện | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Nút nhấn | Chiếc | 1 | Iđm ≥10A |
|  | - Rơ le điện áp | Chiếc | 1 | Uđm ≥240VAC hoặc Uđm ≥24VDC |
|  | - Rơ le dòng điện | Chiếc | 1 | Iđm ≥10A |
|  | - Rơ le thời gian | Chiếc | 1 | Iđm ≥1A; t<10 s |
|  | - Công tắc tơ | Chiếc | 1 | Iđm ≥ 10A |
|  | - Cầu dao | Chiếc | 1 | Iđm≤40A |
|  | - Rơle nhiệt | Chiếc | 1 | Dòng điện từ: 12A ÷ 50 A Hiệu chỉnh được dòng cắt |
| 113 | Máy biến áp | Bộ | 3 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Máy biến áp 1 pha | Chiếc | 1 | Công suất: Sđm ≥ 500VA |
|  | - Máy biến áp 3 pha | Chiếc | 1 | Công suất: Sđm ≥ 5000VA |
| 114 | Mô hình dàn trải hệ thống lạnh | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Máy nén kín | Chiếc | 1 | Công suất máy nén từ: 1/6hp ÷ 1hp |
|  | - Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc | 1 | Hệ số truyền nhiệt: 30 W/m2 0k ÷35W/m2 0k |
|  | - Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc | 1 | Hệ số truyền nhiệt: 11,6 W/m2 0k ÷17,5W/m2 0k, Nhiệt đô âm sâu từ: -400C - 00C |
|  | - Van tiết lưu nhiệt | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Van tiết lưu tay | Chiếc | 1 | Ngõ vào, ngõ ra: 5/8inch-1/2inch |
|  | - Van tiết lưu điện từ | Chiếc | 1 | Ngõ vào,ngõ ra, 5/8inch-1/2inch |
|  | - Ống mao | Chiếc | 1 | Đường kính ống từ: 0,5mm÷2mm |
|  | - Cầu chì 1 pha | Chiếc | 1 | Iđm ≥ 5A |
|  | - Công tắc tơ | Chiếc | 4 | Iđm ≥ 20A |
|  | - Nút nhấn On-Off | Chiếc | 1 | Iđm ≥ 5A |
|  | - Bộ điều chỉnh nhiệt độ | Chiếc | 1 | Khoảng nhiệt độ từ: -20 ÷ +20 |
|  | - Rơle trung gian (AC, DC) | Chiếc | 1 | Uđm ≥ 220VAC hoặc Uđm ≥ 24VDC |
|  | - Rơle thời gian (AC, DC) | Chiếc | 1 | Uđm ≥ 220VAC hoặc Uđm ≥24VDC |
|  | - Rơle áp suất cao | Chiếc | 1 | Áp suất từ: -1bar-÷35bar. |
|  | - Rơle áp suất thấp | Chiếc | 1 | Áp suất từ : -1bar ÷15bar. |
|  | - Rơle áp suất dầu | Chiếc | 1 | Áp suất từ : -1 ÷ 35bar. |
|  | - Đèn báo nguồn | Chiếc | 3 | Uđm ≥ 220V |
|  | - Chuông báo sự cố | Chiếc | 1 | Uđm ≥ 220V |
| 115 | Hệ thống điều hòa không khí | Bộ | 02 | Công suất từ: 10Hp ÷ 20Hp |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Dàn bay hơi | Chiếc | 01 |  |
|  | - Máy nén lạnh | Chiếc | 01 |  |
|  | - Bầu ngưng | Chiếc | 2 |  |
|  | - Đường ống | m | 20 |  |
|  | - Lọc ga | Chiếc | 01 |  |
|  | - Hệ thống điều khiển van tiết lưu | Bộ | 01 |  |
| 116 | Máy hút chân không. | Bộ | 02 | Lưu lượng hút: 4m3/ph÷8m3/ph |
| 117 | Máy phun rửa cao áp | Chiếc | 02 | Áp suất làm việc từ: 60bar÷160bar |
| 118 | Bộ đèn khò | Bộ | 06 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 119 | Dụng cụ uốn ống | Bộ | 06 | Uốn được các ống có kích thước từ: 8mm ÷ 24 mm |
| 120 | Nhiệt kế | Chiếc | 3 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 121 | Bộ thử kín | Bộ | 2 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 121 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Bộ nong loe ống đồng | Bộ | 1 |  |
|  | - Dao cắt ống đồng | Chiếc | 1 |  |
|  | - Bộ uốn ống đồng | Bộ | 1 |  |
|  | - Thước dây | Chiếc | 1 |  |
|  | - Thước thuỷ | Chiếc | 1 |  |
|  | - Bộ lục giác | Bộ | 1 |  |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |
|  | - Dũa mịn bản dẹp | Chiếc | 1 |  |
|  | - Búa cao su | Chiếc | 1 |  |
| 123 | Bộ đồ nghề điện cầm tay. | Bộ | 6 | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Mỏ hàn. | Chiếc | 1 | Công suất ≤ 450W Nhiệt độ từ: 1000C÷4000C |
|  | - Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh. | Chiếc | 02 | Kích cỡ tối thiểu 4mm Dài ≥ 150mm |
|  | - Kìm cắt dây. | Chiếc | 01 | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây. | Chiếc | 01 | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm uốn | Chiếc | 01 | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
| 124 | Máy phát điện 1 chiều | Bộ | 03 | Công suất: P ≥ 1,5KW |
| 125 | Thiết bị đo lường | Bộ | 03 | Thông số kỹ thuật như sau |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | - Vôn kế | Chiếc | 01 | Thang đo: U ≥ 380V |
|  | - Ampe kế | Chiếc | 01 | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | - Đồng hồ hệ số công suất 1 pha | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Đồng hồ hệ số công suất 3 pha | Chiếc | 01 |  |
|  | - Mê ga ôm | Chiếc | 01 | Thang đo: U ≥ 500V |
|  | - Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Ampe kìm | Chiếc | 01 |  |
|  | - Đồng hồ đo tần số | Chiếc | 01 | Dải tần từ: 0Hz-65Hz |
| 126 | Tủ điện phân phối | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật phù hợp với công suất máy phát |
|  | - Tủ điện phân phối tải động lực | Bộ | 01 |  |
|  | - Tủ điện phân phối tải sinh hoạt | Bộ | 01 |  |
| 127 | Mô hình hòa đồng bộ máy phát điện đồng bộ 3 pha | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | - Mỗi mô hình bao gồm: |  |  |  |
|  | - Máy phát đồng bộ 3 pha | Bộ | 02 | P≥ 10KW Có điều chỉnh tốc độ |
|  | - Bộ tự động điều chỉnh điện áp cho máy phát điện đồng bộ 3 pha | Chiếc | 01 | Thông số phù hợp với công suất máy phát |
|  | - Hệ thống chỉ báo, đo lường, đóng cắt | Bộ | 01 | Thông số phù hợp với hệ thống |
|  | + Đồng bộ kế 3pha | Chiếc | 01 |  |
|  | + Hệ thống đèn quay | Bộ | 01 |  |
|  | + Hệ thống đèn tắt | Chiếc | 01 |  |
|  | + Vôn kế | Chiếc | 01 |  |
|  | + Ampe kế | Chiếc | 01 |  |
|  | + Đồng hồ đo công suất tác dụng P | Chiếc | 01 |  |
|  | + Aptômát 3 pha | Chiếc | 03 |  |
|  | + Đèn báo pha | Chiếc | 06 |  |
|  | + Công tắc chuyển vị trí (3 vị trí) | Chiếc | 02 |  |
| 128 | Bộ tải (R-L-C) | Bộ | 01 | Thông số phù hợp yêu cầu máy phát. |
| 129 | Động cơ điện một chiều | Chiếc | 06 | Công suất ≤ 2,5kW |
| 130 | Động cơ điện không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 06 | Công suất ≤ 2,5kW |
| 131 | Bảng điện khởi động, đảo chiều quay động cơ điện 1 chiều | Chiếc | 06 | Dòng điện tải từ: 5A-20A |
| 132 | Các mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 06 | Dòng điện tải từ: 5A-20A |
| 133 | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 06 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 134 | Đồng hồ Mê gâ ôm | Chiếc | 06 | Thang đo từ: 0V-500V |
| 135 | Cronha | Chiếc | 06 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 136 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | Nhiệt độ sấy từ: 900C – 4500C |
| 137 | Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay | Bộ | 06 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Clê các loại | Hộp | 01 |  |
|  | - Hộp khẩu | Chiếc | 01 |  |
|  | - Đục các loại | Chiếc | 02 |  |
|  | - Tuốc nơ vít | Chiếc | 02 |  |
| 138 | Bảng hệ thống truyền động điện cho thiết bị làm hàng | Chiếc | 01 | Tải có công suất từ: 10kW÷50kW |
| 139 | Bảng hệ thống truyền điện cho bơm và quạt gió | Bảng | 01 | Tải có công suất từ: 1 kW ÷15kW |
| 140 | Bảng hệ thống truyền điện cho máy nén gió | Bảng | 01 | Tải có công suất từ: 3 kW ÷ 7kW |

PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO

MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 53. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIN HỌC ỨNG DỤNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số môn học: MH 44

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. |

Bảng 54. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): HOÁ KỸ THUẬT

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số môn học: MH 45

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ thí nghiệm | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn của cục đăng kiểm |
|  | - Ống nghiệm | Chiếc | 10 |  |
|  | - Kẹp ống nghiệm | Chiếc | 10 |  |
|  | - Giá đỡ | Chiếc | 10 |  |
|  | - Đèn cồn | Chiếc | 05 |  |

Bảng 55. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHAI THÁC NỒI HƠI TÀU THUỶ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 46

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình nồi hơi tàu thủy hoàn chỉnh | Bộ | 01 | - Năng suất sinh hơi ≥ 100 kg/h - Áp suất làm việc ≥ 3kg/cm2 |

Bảng 56. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHAI THÁC MÁY LỌC DẦU

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 47

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống máy lọc dầu | Bộ | 2 | Công suất ≥ 28 lít/ phút |
| 2 | Thiết bị kiểm tra máy lọc dầu | Bộ | 6 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Đồng hồ đo áp lực | Chiếc | 01 | Áp suất ≥ 2Mpa |
|  | - Đồng hồ đo lưu lượng | Chiếc | 01 | Lưu lượng ≥ 2m3/h |

Bảng 57. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):  KHAI THÁC MÁY PHÂN LY

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 48

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy phân ly dầu nước | Chiếc | 3 | Công suất ≥ 1,5 m3/h Áp suất ≥ 0,15 MPa |

Bảng 58. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẦN ĐOÁN KỸ THUẬT MÁY TÀU THUỶ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 49

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tai nghe tiếng gõ động cơ | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy kiểm tra công suất động cơ | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |

Bảng 59. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):  XỬ LÝ CÁC SỰ CỐ DIESEL TÀU THUỶ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 50

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tai nghe tiếng gõ động cơ | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy kiểm tra công suất động cơ | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |

Bảng 60. DANH MỤC THIẾT BỊ  BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG

CHỈ BÁO BUỒNG MÁY

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 51

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống chỉ báo buồng máy | Hệ | 1 | Theo tiêu chuẩn IMO |

Bảng 61. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HUẤN LUYỆN AN TOÀN CƠ BẢN (NK)

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 55

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Các phương tiện cứu sinh và xuồng cấp cứu | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Xuồng cứu sinh | Chiếc | 01 | Sức chứa ≤ 20 người |
|  | - Phao bè cứu sinh | Chiếc | 01 | Sức chứa ≤ 20 người |
|  | - Xuồng cấp cứu | Chiếc | 01 | Sức chứa ≤ 20 người |
| 2 | Các trang thiết bị cứu sinh cá nhân | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Phao tròn cứu sinh. | Chiếc | 18 | Các chỉ tiêu cơ lý của phao (độ nổi, độ bền…) đạt TCVN 7283:2008 |
|  | - Phao áo cứu sinh. | Chiếc | 18 | Bao gồm cả thiết bị phản quang, còi và đèn pin |
|  | - Quần áo bơi giữ nhiệt. | Chiếc | 18 | Theo Quyết định 31/2008/QĐ-Bộ GTVT |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ KHAI THÁC MÁY TÀU THUỶ

Trình độ: Cao đẳng nghề

(Theo Quyết  định số 552 /QĐ-BLĐTBXH ngày 9  tháng 5  năm 2011

của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)

| STT | Họ và tên | Trình độ | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Nguyễn Đăng Khoa | Kỹ sư máy tàu thủy | Chủ tịch HĐTĐ |
| 2 | Ông Nguyễn Ngọc Tám | Kỹ sư xây dựng | P.Chủ tịch HĐTĐ |
| 3 | Ông Phạm Hồng Thanh | Kỹ sư khai thác máy tàu thủy | Ủy viên thư ký |
| 4 | Ông Lê Đình Tuân | Tiến Sỹ | Ủy viên |
| 5 | Ông Nguyễn Văn Sơn | Kỹ sư khai thác máy tàu thủy | Ủy viên |
| 6 | Ông Trần Văn Minh | Kỹ sư khai thác máy tàu thủy | Ủy viên |
| 7 | Ông Nguyễn Thùy Giang | Kỹ sư sửa chữa Máy TT | Ủy viên |