| BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

DẠY NGHỀ ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012     của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã nghề: 40840102

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Năm 2012

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| Phần thuyết minh | 5 |
| Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn) | 7 |
| Bảng 1: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Toán hàng hải ứng dụng (MH 07) | 8 |
| Bảng 2: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ sở vô tuyến điện (MH 08) | 9 |
| Bảng 3: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Điện tàu thủy (MH 09) | 11 |
| Bảng 4: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 10) | 13 |
| Bảng 5: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Máy tàu thủy (MĐ 11) | 14 |
| Bảng 6: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lý thuyết tàu 1 (MĐ 12) | 15 |
| Bảng 7: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tiếng anh chuyên ngành hàng hải 1 (MĐ 13) | 16 |
| Bảng 8: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tiếng anh chuyên ngành hàng hải 2 (MĐ 14) | 17 |
| Bảng 9: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Thông tin liên lạc hàng hải (MH 15) | 18 |
| Bảng 10: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Tin học hàng hải (MH 16) | 19 |
| Bảng 11: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thủy nghiệp (MĐ 17) | 20 |
| Bảng 12: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thông hiệu hàng hải (MĐ 18) | 23 |
| Bảng 13: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): An toàn lao động hàng hải 1 (MĐ 19) | 24 |
| Bảng 14: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): An toàn lao động hàng hải 2 (MĐ 20) | 27 |
| Bảng 15: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bảo vệ môi trường biển 1 (MH 21) | 29 |
| Bảng 16: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thiết bị trên boong (MĐ 22) | 30 |
| Bảng 17: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo quản vỏ tàu (MĐ 23) | 32 |
| Bảng 18: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): La bàn từ 1 (MH 24) | 33 |
| Bảng 19: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Địa văn hàng hải 1 (MĐ 25) | 34 |
| Bảng 20: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Địa văn hàng hải 2 (MĐ 26) | 36 |
| Bảng 21: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thiên văn hàng hải 1 (MĐ 27) | 38 |
| Bảng 22: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Khí tượng hải dương 1 (MĐ 28) | 39 |
| Bảng 23: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Máy vô tuyến điện hàng hải 1 (MĐ 29) | 40 |
| Bảng 24: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Máy điện hàng hải 1 (MĐ 30) | 41 |
| Bảng 25: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Luật hàng hải 1 (MH 31) | 42 |
| Bảng 26: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): COLREG 72-1 (MH 32) | 43 |
| Bảng 27: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Trực ca (MĐ 33) | 44 |
| Bảng 28: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điều động tàu 1 (MĐ 34) | 45 |
| Bảng 29: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điều động tàu 2 (MĐ 35) | 46 |
| Bảng 30: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hàng hóa vận tải biển 1 (MH 36) | 47 |
| Bảng 31: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hàng hóa vận tải biển 2 (MH 37) | 48 |
| Bảng 32: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Công ước quốc tế (MH 38) | 49 |
| Bảng 33: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bảo hiểm hàng hải (MH 39) | 50 |
| Bảng 34: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Khai thác thương vụ (MH 40) | 51 |
| Bảng 35: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thực tập thủy thủ (MĐ 41) | 52 |
| Bảng 36: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Hàn cơ bản (MĐ 43) | 53 |
| Bảng 37: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Khai thác máy tàu biển (MH 44) | 55 |
| Bảng 38: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Sửa chữa thiết bị điện tàu biển (MĐ 45) | 56 |
| Bảng 39: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Toán cao cấp (MH 46) | 57 |
| Bảng 40: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Vật lý (MH 47) | 58 |
| Bảng 41: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Hội thoại VHFvà tiếng anh thương vụ (MĐ 48) | 59 |
| Bảng 42: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Quản lý nhân lực buồng lái (MH 49) | 60 |
| Bảng 43: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Địa lý hàng hải (MH 50) | 61 |
| Bảng 44: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Nghiệp vụ sỹ quan vận hành (MĐ 51) | 62 |
| Bảng 45: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Nghiệp vụ sĩ quan quản lý (MĐ 52) | 65 |
| Bảng 46: Danh mục thiết bị tối thiểu môn đun (tự chọn): Thực tập tại xưởng (MĐ 53) | 66 |
| Bảng 47: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Quản trị doanh nghiệp (MH 54) | 69 |
| Bảng 48: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Kỹ năng giao tiếp (MH 55) | 70 |
| Bảng 49: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Nguội cơ bản (MĐ 56) | 71 |
| Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc | 74 |
| Bảng 50: Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc | 75 |
| Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo mô đun tự chọn | 85 |
| Bảng 51: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Hàn cơ bản (MĐ 43) | 86 |
| Bảng 52: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Nguội cơ bản (MĐ 56) | 87 |
| Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Điều khiển tàu biển | 89 |

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Điều khiển tàu biển trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp ghề Điều khiển tàu biển ban hành theo Thông tư số 38/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Điều khiển tàu biển

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc và tự chọn)

Chi tiết từ bảng 1 đến bảng 49, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 50- Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc, trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong các danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo mô đun tự chọn (bảng 51 và bảng 52) dùng để bổ sung cho bảng 50.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Điều khiển tàu biển trình độ trung cấp nghề

Các trường đào tạo nghề Điều khiển tàu biển, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc bảng 50.

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

BẢNG 1: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (Bắt buộc): TOÁN HÀNG HẢI ỨNG DỤNG

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 1 | Sử dụng để vẽ các hình minh họa trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | - Thước thẳng | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 1000 mm |
|  | - Eke tam giác vuông | Chiếc | 1 |  | Kích thước khoảng 280mm x 140 mm |
|  | - Compa | Chiếc | 1 |  | Dài từ 300mm đến 400mm |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để minh họa các bài giảng trong môn học | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 2: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (Bắt buộc): CƠ SỞ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 6 | Dùng để giới thiệu cách sử dụng đồng hồ và cách đo các thông số | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Bộ mẫu linh kiện điện tử thụ động | Bộ | 1 | Dùng để làm trực quan và nhận biết trong giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Bộ mẫu linh kiện điện tử bán dẫn | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Bộ mẫu linh kiện quang điện tử | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Bộ Ắc quy | Bộ | 1 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại có điện áp 6V÷12 V; Dung lượng ≥ 30 Amh |
|  | - Ắc quy Axit | Bình | 1 |  |  |
|  | - Ắc quy khô | Bình | 1 |  |  |
| 6 | Bộ thực hành điện tử cơ bản | Bộ | 03 | Sử dụng để quan sát sơ đồ nguyên lý của các mạch ứng dụng. | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Khối chỉnh lưu | Bộ | 1 |  | - Điện áp vào 220V/110V - Nhiều mức điện áp ra một chiều |
|  | - Khối ổn áp thông dụng | Bộ | 1 |  | Ổn định dải điện áp từ ±3VDC đến ±30VDC |
|  | - Khối dao động cơ bản | Bộ | 1 |  | Có dải tần số 16Hz đến 30Mhz |
|  | - Khối khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng transistor | Bộ | 1 |  | Hệ số khuếch đại tối đa ß ≤ 100 |
|  | - Khối khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng FET | Bộ | 1 |  | Thông số đầu ra ß ≤ 100 |
|  | - Khối các mạch ghép transistor và hồi tiếp | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Khối mạch khuếch đại công suất trực tiếp | Bộ | 1 |  |  |
| 7 | Panel cắm đa năng | Chiếc | 18 | Dùng để cắm thử các linh kiện, mạch điện tử cơ bản. | Số lượng lỗ cắm ≥ 300 |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ các bài giảng trong môn học | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 3: DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HOC (Bắt buộc): ĐIỆN TÀU THỦY

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số môn học: MH 09.

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình động cơ điện không đồng bộ 1 pha | Chiếc | 1 | Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động. | Mô hình cắt bổ từ 1/2÷1/4 Công suất ≥ 750 W |
| 2 | Mô hình động cơ điện không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 1 |  | Mô hình cắt bổ từ 1/2÷1/4 Công suất ≥ 1500 W |
| 3 | Mô hình máy phát điện 3 pha | Bộ | 1 |  | Công suất ≥ 15KVA |
| 4 | Bộ khí cụ điện trên tàu thủy | Bộ | 1 | Dùng để nhận dạng các loại khí cụ điện về cấu tạo, và chức năng | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | - Bộ công tắc | Bộ | 6 |  | Uđm ≥ 100V. Iđm ≥ 5 A |
|  | - Bộ áp tô mát | Bộ | 6 |  | Uđm ≥ 100V. Iđm ≥ 5 A |
|  | - Bộ rơ le | Bộ | 6 |  | Uđm ≥ 100V và ≥ 24 VDC Iđm ≥ 5 A |
| 5 | Hệ thống tay chuông truyền lệnh 2 chiều (bằng senxin hoặc rơ le) | Bộ | 1 | Dùng để minh họa cấu tạo, nguyên lý làm việc, chức năng của hệ thống | Điện áp: Uđm ≥ 250V và Uđm ≥ 24 VDC |
| 6 | Hệ thống đèn hành trình và đèn tín hiệu | Bộ | 1 |  | Điện áp: Uđm ≥ 250V và Uđm ≥ 24 VDC Pđm ≥ 25W |
| 7 | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 6 | Dùng để đo các thông số mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ các bài giảng | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ các bài giảng | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 4: DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (Bắt buộc): VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số môn học: MH 10.

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ các bài giảng trong môn học | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |
| 3 | Mô hình cắt bổ chi tiết 3D | Bộ | 3 | Dùng làm phương tiện trực quan, để minh hoạ cấu tạo bên trong của các chi tiết | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 4 | Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối | Bộ | 3 | Sử dụng để minh hoạ cấu tạo của khớp nối, mối ghép và ổ trục |  |
| 5 | Bàn vẽ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ | Mặt bàn kích thước khổ A1, điều chỉnh được độ nghiêng và độ cao bàn |
| 6 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | - Thước thẳng | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 1000 mm |
|  | - Eke tam giác vuông | Chiếc | 1 |  | Kích thước khoảng 280mm x 140 mm |
|  | - Compa | Chiếc | 1 |  | Dài từ 300mm đến 400mm |

BẢNG 5: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (Bắt buộc): MÁY TÀU THỦY

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số mô đun: MĐ 11.

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình cắt bổ động cơ diesel 4 kỳ. | Chiếc | 1 | Sử dụng để minh họa về nguyên lý, cấu tạo | Cắt bổ ¼, quan sát được các chi tiết bên trong. |
| 2 | Tua bin tàu thủy | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Mô hình cắt bổ bơm piston, bơm ly tâm. | Bộ | 1 |  | Cắt bổ ¼, quan sát được các chi tiết bên trong. |
| 4 | Mô hình hệ thống bơm, xả nước dằn tàu | Bộ | 1 |  | Theo tiêu chuẩn IMO |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ các bài giảng trong môn học | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 6: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (Bắt buộc): LÝ THUYẾT TÀU 1

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số mô đun: MĐ12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình kết cấu thân tàu (phần mũi, lái, giữa). | Chiếc | 1 | Sử dụng để quan sát kết cấu, vị trí của mỗi kết cấu bên trong thân tàu. | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 7: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (Bắt buộc): TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH HÀNG HẢI 1

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số mô đun: MĐ13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy Cassette | Chiếc | 1 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng nghe các đoạn hội thoại | Đọc được cả băng từ, đĩa CDROM, DVD, USB, công suất ≥ 60W |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 8: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (Bắt buộc): TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH HÀNG HẢI 2

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số mô đun: MĐ14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy Cassette | Chiếc | 1 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng nghe các đoạn hội thoại | Đọc được cả băng từ, đĩa CDROM, DVD, USB, công suất ≥ 60W |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 9: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (Bắt buộc):  THÔNG TIN LIÊN LẠC HÀNG HẢI

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn phát tín hiệu mã Morse | Chiếc | 3 | Sử dụng để phát tín hiệu mã Morse bằng ánh đèn. | Theo tiêu chuẩn IMO |
| 2 | Bộ cờ chữ, cờ thế | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành treo cờ thông báo thông tin | Có kích thước tối thiểu là 600mmx450 mm Bộ cờ bao gồm 26 chữ cái, 10 cờ chữ số từ số 0 đến số 9, 3 cờ thế. |
| 3 | Còi hơi | Chiếc | 1 | Sử dụng để phát tín hiệu thông tin | Tần số cơ bản nằm trong dải tần 70Hz÷700Hz, cự li nghe rõ ít nhất 0,5 hải lí. |
| 4 | Chuông + Cồng | Bộ | 1 |  | Cường độ âm thanh ≥100 dB ở khoảng cách 1m tính từ chuông hoặc cồng. |
| 5 | Bộ cờ tay | Bộ | 6 | Sử dụng để phát tín hiệu. | Có kích thước tối thiểu 60cm x45 cm |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 10: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (Bắt buộc): TIN HỌC HÀNG HẢI

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số môn học: MH 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để soạn thảo và làm các bảng tính | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm và cài đặt phần mềm ứng dụng |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 11: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (Bắt buộc): THỦY NGHIỆP

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số mô đun: MĐ17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây sợi | Bộ | 01 | Dùng để làm trực quan và tạo các nút dây cơ bản | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Dây tổng hợp 3 tao. | Mét | 96 |  | Đường kính từ: 6mm÷16 mm. |
|  | - Dây thực vật 3 tao. | Mét | 96 |  | Đường kính từ: 6mm÷16 mm. |
| 2 | Dây cáp | Mét | 72 | Dùng để giới thiệu về cấu trúc, đặc điểm của dây cáp. | Đường kính từ: 14mm÷20 mm |
| 3 | Dây tổng hợp loại 8 tao | Mét | 72 | Dùng để làm trực quan và thực hành đấu chầu dây | Đường kính từ: 32mm ÷ 65 mm. |
| 4 | Dây 8 tao | Đường | 6 | Sử dụng để thực hành khi tàu cập cầu và rời cầu. | Đường kính từ: 32mm÷65mm |
| 5 | Dây ném | Đường | 6 | Sử dụng để thực hành tàu cập cầu và rời cầu | Đường kính tối thiểu 6mm |
| 6 | Dụng cụ đấu chầu dây cáp | Bộ | 6 | Sử dụng để thực hành đấu nối | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | - Bạt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Kích cắt cáp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Kẹp dây | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Dùi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Búa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Gỗ kê | Chiếc | 01 |  |  |
| 7 | Dụng cụ đấu chầu dây 3 tao, 8 tao . | Bộ | 6 | Dùng để thực hành công tác đấu chầu dây | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Búa gỗ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Dùi gỗ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Dao cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Gỗ kê |  |  |  |  |
| 8 | Dụng cụ khâu bạt | Bộ | 6 | Sử dụng để thực hiện các công việc cắt, may, khâu vá bạt trên tàu. | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Kim khâu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Móc khâu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Đế khâu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Kéo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Dao | Chiếc | 01 |  |  |
| 9 | Thiết bị treo để ngồi làm việc ngoài mạn tàu | Bộ | 3 | Sử dụng để buộc các nút ở 2 đầu ca bản, và treo ca bản | Loại thông dụng trên thị trường |
| 10 | Dụng cụ phụ dùng cho dây | Bộ | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Ròng rọc | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Ma ní | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Tăng đơ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Lỉn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Móc nâng | Chiếc | 1 |  |  |
| 11 | Palăng xích | Chiếc | 6 | Sử dụng để minh họa nguyên lý hoạt động, cấu tạo. | Sức nâng từ: 1tấn÷3 tấn. |
| 12 | Giá để dây | Chiếc | 6 | Sử dụng để lưu trữ dây | Kích thước tối thiểu 1600mmx1600mmx 15mm |
| 13 | Thiết bị phục vụ buộc dây trên tàu | Bộ | 1 | Sử dụng tìm hiểu cấu tạo, phương pháp luồn dây, thực hiện cô kéo, bốt dây an toàn | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Máy tời | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Các cọc bích đơn, đôi | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Các tấm tỳ dây, lỗ xôma | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Dây bốt | Chiếc | 1 |  |  |
| 14 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 15 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 12: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (Bắt buộc): THÔNG HIỆU HÀNG HẢI

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn phát tín hiệu mã Morse | Chiếc | 3 | Sử dung để phát tín hiệu mã Morse bằng ánh đèn. | Theo tiêu chuẩn IMO |
| 2 | Bộ cờ chữ, cờ thế | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành treo cờ thông báo thông tin | Có kích thước tối thiểu là 600mmx450 mm Bộ cờ bao gồm 26 chữ cái, 10 cờ chữ số từ số 0 đến số 9, 3 cờ thế. |
| 3 | Còi hơi | Chiếc | 1 | Sử dụng để phát tín hiệu thông tin | Tần số cơ bản nằm trong dải tần 70Hz÷700Hz, cự li nghe rõ ít nhất 0,5 hải lí. |
| 4 | Chuông + Cồng | Bộ | 1 |  | Cường độ âm thanh ≥100 dB ở khoảng cách 1m tính từ chuông hoặc cồng. |
| 5 | Bộ cờ tay | Bộ | 6 | Sử dụng để phát tín hiệu. | Có kích thước tối thiểu 60cm x45 cm |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 13: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

# MÔ ĐUN (Bắt buộc): AN TOÀN LAO ĐỘNG HÀNG HẢI 1

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phao áo cứu sinh (bao gồm cả đèn chớp, còi) | Bộ | 18 | Sử dụng để tìm hiểu cách sử dụng và thực hành các thao tác | Theo qui định tại chương 3, SOLAS 74 |
| 2 | Xuồng cứu sinh (bao gồm cả các trang thiết bị kèm theo xuồng cứu sinh) | Chiếc | 1 | Sử dụng để vận hành, bảo quản, bảo dưỡng, cách nâng hạ xuồng | Theo qui định tại chương 3, SOLAS 74 |
| 3 | Xuồng cấp cứu | Chiếc | 1 |  | Theo qui định tại chương 3, SOLAS 74 |
| 4 | Súng bắn dây | Bộ | 1 | Sử dụng để thực hành khi tàu cập bến hoặc rời bến | Theo qui định tại chương 3, SOLAS 74 |
| 5 | Các loại tín hiệu cứu sinh | Bộ | 1 | Sử dụng để giảng dạy tác dụng của các loại pháo hiệu. | Theo qui định tại chương 3, SOLAS 74 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Pháo dù | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Pháo hiệu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Pháo khói | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Đuốc cầm tay | Chiếc | 1 |  |  |
| 6 | Bè cứu sinh tự thổi (bao gồm cả trang thiết bị kèm theo và giá cất giữ bè) | Bộ | 1 | Sử dụng để thực hành bảo dưỡng cách nâng hạ, lật phao bè | Theo qui định tại chương 3, SOLAS 74 |
| 7 | Thiết bị báo vị trí tàu bị nạn (EPIRB) | Bộ | 1 | - Dùng để giới thiệu cấu tạo và chức năng của thiết bị - Sử dụng để liên lạc trên tàu | Theo qui định tại chương 3, mục 15.9, SOLAS 74. |
| 8 | Thiết bị phát đáp Radar (SART) | Bộ | 1 | Sử dụng để phát tín hiệu vô tuyến cho radar tàu tìm kiếm | Theo qui định tại chương 3, mục 6.2.2, SOLAS 74. |
| 9 | Bộ quần áo chống mất nhiệt (bao gồm cả còi và đèn chớp). | Bộ | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Theo qui định tại chương 3, SOLAS 74 |
| 10 | Bộ biểu tượng cứu sinh, cứu hỏa. | Bộ | 1 | Sử dụng để tìm hiểu cách sử dụng và thực hành các thao tác cứu sinh | Theo qui định tại chương 3, SOLAS 74 |
| 11 | Hệ thống cứu hỏa bằng nước | Bộ | 1 | Dùng để làm trực quan để nhận biết được các trang thiết bị cứu hỏa | Theo qui định tại chương 2, SOLAS 74 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Bơm nước | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Hệ thống đường ống | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Họng nước | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Vòi rồng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Đầu phun | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Mặt bích | Chiếc | 1 |  |  |
| 12 | Bình cứu hỏa | Bộ | 1 | Dùng để làm trực quan để nhận biết được các trang thiết bị cứu hỏa | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Bình bọt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Bình bột | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Bình khí | Chiếc | 1 |  |  |
| 13 | Bộ dụng cụ chữa cháy | Bộ | 3 | Sử dụng để làm trực quan và sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật | Theo qui định tại chương 2, SOLAS 74 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Rìu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Móc | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Xô | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Chăn | Chiếc | 1 |  |  |
| 14 | Bộ quần áo chữa cháy | Bộ | 3 | Sử dụng để hướng dẫn sử dụng đúng kỹ thuật | Theo qui định tại chương 2, SOLAS 74 |
| 15 | Thiết bị thở thoát hiểm khẩn cấp (EEBD) | Chiếc | 3 | Sử dụng để hướng dẫn sử dụng đúng kỹ thuật | Theo qui định tại chương 3, mục 2.2, FSS Code |
| 16 | Trang bị bảo hộ lao động | Bộ | 18 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Quần áo | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Giầy | Đôi | 1 |  |  |
|  | - Mũ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Găng tay | Đôi | 1 |  |  |
|  | - Khẩu trang | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Kính | Chiếc | 1 |  |  |
| 17 | Thang dây | Chiếc | 2 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Khoảng cách giữa các bậc tối thiểu 320mm |
| 18 | Ca bản | Chiếc | 2 |  | Dài từ: 2000mm÷3500mm |
| 19 | Lưới bảo vệ an toàn | Chiếc | 2 |  | Kích thước phù hợp giảng dạy |
| 20 | Còi hiệu | Chiếc | 3 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 21 | Biển cảnh báo | Chiếc | 1 | Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Đường kính ngoài khoảng 600 mm |
| 22 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 23 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 14: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

# MÔ ĐUN (Bắt buộc): AN TOÀN LAO ĐỘNG HÀNG HẢI 2

# Tên nghề: Điều khiển tàu biển.

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống máy tời neo | Bộ | 1 | Sử dụng để làm trực quan để giới thiệu vận hành | - Lực kéo căng ≥ 10kN - Kích thước trống tời ≥ 10mx150m |
| 2 | Máy bộ đàm (VHF Marine Transceivers) | Chiếc | 6 | Dùng để thực hiện hội thoại trong nội bộ tàu thông qua máy Transceivers. | Công suất ≥ 1 W |
| 3 | Dây 8 tao | Đường | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Đường kính từ: 32mm÷65mm |
| 4 | Dây bốt | Đường | 6 |  | Đường kính tối thiểu 20mm |
| 5 | Dây ném | Đường | 6 | Dùng để thực hiện các thao tác ném dây an toàn | Đường kính tối thiểu 6mm |
| 6 | Dây mồi | Đường | 6 | Dùng để thực hiện các thao tác bắt dây mồi đúng thao tác | Đường kính tối thiểu 20mm. |
| 7 | Đệm va | Quả | 6 | Dùng để thực hiện thao tác chống va đập khi cập cầu. | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Cầu thang mạn. | Bộ | 1 | Dùng để thực hiện thao tác thả, kéo cầu thang mạn. | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Hệ thống máy lái | Bộ | 1 | Sử dụng để khai thác hệ thống an toàn và hiệu quả. | Loại thông dụng trên thị trường |
| 10 | Cầu thang hoa tiêu | Chiếc | 1 | Sử dụng để thực hiện công tác chuẩn bị cầu thang hoa tiêu. | Theo qui định IMO |
| 11 | Phao tròn cứu sinh | Chiếc | 4 | Sử dụng để minh họa cấu tạo, thực hiện với các tình huống khẩn cấp | Theo qui định tại chương 2, mục 2.1.1, LSA Code |
| 12 | Cờ báo hướng gió | Chiếc | 1 | Sử dụng để thực hành cách treo và nhận biết hướng gió. | Đường kính miệng trên / dưới tối thiểu: 300mm / 200mm |
| 13 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 14 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 15: DANH MỤC THIẾT  BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (Bắt buộc): BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN 1

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số môn học: MH 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thùng đựng rác | Chiếc | 6 | Sử dụng để phân loại và lưu trữ rác trên tàu. | Theo quy định tại MARPOL |
| 2 | Dụng cụ ứng cứu tràn dầu | Bộ | 1 | Sử dụng để thực hành thu gom, làm sạch dầu tràn. | Theo quy định tại SOPEP |
| 3 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 26: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (Bắt buộc): THIẾT BỊ TRÊN BOONG

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống máy tời neo | Bộ | 1 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành máy tời neo. | - Lực kéo căng ≥ 10 kN - Kích thước trống tời ≥ 10mx150m |
| 2 | Dây 8 tao | Đường | 6 | Sử dụng để thực hành cố định tàu khi cập bến | Đường kính từ: 32mm÷65mm |
| 3 | Dây ném | Đường | 6 | Dùng để thao tác ném dây an toàn | Đường kính tối thiểu 6 mm |
| 4 | Đệm va | Quả | 6 | Sử dụng để thực hiện các thao tác chống va đập khi cập cầu. | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Cần cẩu | Chiếc | 1 | Dùng để rèn thực hành thao tác vận hành cẩu | Theo Quy phạm đóng tàu |
| 6 | Mô hình hệ thống đóng mở nắp hầm | Bộ | 1 | Sử dụng để vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Cầu thang mạn. | Bộ | 1 | Dùng để thao tác thả, kéo cầu thang mạn. | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Cầu thang hoa tiêu | Chiếc | 1 | Sử dụng để thực hành các thao tác kéo thả cầu thang hoa tiêu | Theo tiêu chuẩn IMO |
| 9 | Hệ thống cứu hỏa bằng nước | Hệ thống | 1 | Dùng để vận hành hệ thống, thao tác dập lửa | Theo qui định tại chương 3, SOLAS 74 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Bơm nước | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Hệ thống đường ống | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Họng nước | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Vòi rồng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Đầu phun | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Mặt bích | Chiếc | 1 |  |  |
| 10 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ các bài giảng | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 11 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 17: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (Bắt buộc) : BẢO QUẢN VỎ TÀU

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ dụng cụ sơn cầm tay | Bộ | 6 | Sử dụng để thực hành sơn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Bút dẹt | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Bút lăn | Bộ | 01 |  |  |
| 2 | Máy phun sơn | Chiếc | 1 |  | Áp lực ≥ 0,5kg/ cm 2 |
| 3 | Bộ dụng cụ gõ gỉ cầm tay. | Bộ | 18 | Sử dụng để làm sạch bề mặt kim loại | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Dao cạo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Búa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Bàn chải | Chiếc | 01 |  |  |
| 4 | Máy mài điện | Chiếc | 6 | Sử dụng để làm sạch bề mặt kim loại. | Công suất từ: 70W÷150W. |
| 5 | Máy mài khí nén | Chiếc | 6 |  | Áp lực ≥ 0,5kg/ cm2 |
| 6 | Máy nén khí. | Chiếc | 1 | Sử dụng để cung cấp khí nén cho các máy nén khí | Lưu lượng: 250 lít/phút |
| 7 | Búa gõ rỉ điện | Chiếc | 6 | Sử dụng để làm sạch bề mặt kim loại. | Công suất từ: 70W÷250W. |
| 8 | Búa gõ rỉ khí nén | Chiếc | 6 |  | Áp lực ≥ 0,5kg/cm2 |

BẢNG 18: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (Bắt buộc): LA BÀN TỪ 1

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số môn học: MH 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | La bàn từ | Bộ | 1 | Dùng để thực hiện các chức năng đo phương vị đến các mục tiêu | Theo quy định tại SOLAS 74 |
| 2 | Biểu xích la bàn | Chiếc | 1 | Sử dụng để đo phương vị tới mục tiêu. | Loại vành chụp lên mặt la bàn từ có kính màu giảm sáng |
| 3 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ các bài giảng trong môn học | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 19: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (Bắt buộc): ĐỊA VĂN HÀNG HẢI 1

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quả cầu địa lý | Quả | 1 | Sử dụng để tìm hiểu quả đất và hệ toạ độ địa lý | Đường kính: D ≥ 300mm. |
| 2 | Bộ dụng cụ thao tác hải đồ | Bộ | 18 | Sử dụng để thực hành đo khoảng cách, kẻ được hướng đi của tàu và phương vị tới mục tiêu. | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Thước song song | Chiếc | 01 |  | Dài tối thiểu 60cm |
|  | - Thước ê ke | Bộ | 01 |  | Dài tối thiểu 30cm |
|  | - Thước đo độ | Chiếc | 01 |  | Dài tối thiểu 30 cm |
|  | - Compa 2 đầu nhọn | Chiếc | 01 |  | Khẩu độ mở tối thiểu 30cm |
|  | - Compa một đầu nhọn 1 đầu chì | Chiếc | 01 |  | Khẩu độ mở tối thiểu 30cm |
|  | - Hải đồ biển Việt Nam | Bộ | 01 |  | Theo tiêu chuẩn hàng hải Việt Nam |
|  | - Thước ba càng | Chiếc | 01 |  | Dài tối thiểu 60cm |
| 3 | Bàn thao tác hải đồ | Chiếc | 18 | Dùng để thực hiện các thao tác cơ bản trên hải đồ. | Kích thước tối thiểu 1,2mx,5m, có thanh chống gãy hải đồ. |
| 4 | Radar hàng hải | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo và khai thác sử dụng Radar. | Thang tầm xa tối thiểu 48NM. |
| 5 | Máy thu định vị toàn cầu (GPS) | Chiếc | 3 | Sử dụng để khai thác, cài đặt và nhập dữ liệu | Theo quy định tại SOLAS 74 |
| 6 | Đĩa xác định hướng gió | Bộ | 3 | Dùng để xác định hướng gió và tốc độ của gió | Theo tiêu chuẩn IMO. |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ các bài giảng trong môn học | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 20: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (Bắt buộc): ĐỊA VĂN HÀNG HẢI 2

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quả cầu địa lý | Quả | 1 | Sử dụng để tìm hiểu quả đất và hệ toạ độ địa lý | Đường kính: D ≥ 300mm. |
| 2 | Bộ dụng cụ thao tác hải đồ | Bộ | 18 | Sử dụng để thực hành đo khoảng cách, kẻ được hướng đi của tàu và phương vị tới mục tiêu. | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Thước song song | Chiếc | 01 |  | Dài tối thiểu 60cm |
|  | - Thước ê ke | Bộ | 01 |  | Dài tối thiểu 30cm |
|  | - Thước đo độ | Chiếc | 01 |  | Dài tối thiểu 30 cm |
|  | - Compa 2 đầu nhọn | Chiếc | 01 |  | Khẩu độ mở tối thiểu 30cm |
|  | - Compa một đầu nhọn 1 đầu chì | Chiếc | 01 |  | Khẩu độ mở tối thiểu 30cm |
|  | - Hải đồ biển Việt Nam | Bộ | 01 |  | Theo tiêu chuẩn hàng hải Việt Nam |
|  | - Thước ba càng | Chiếc | 01 |  | Dài tối thiểu 60cm |
| 3 | Bàn thao tác hải đồ | Chiếc | 18 | Dùng để thực hiện các thao tác cơ bản trên hải đồ. | Kích thước tối thiểu 1,2mx1,5m,có thanh chống gãy hải đồ. |
| 4 | Radar hàng hải | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo và khai thác sử dụng Radar. | Thang tầm xa tối thiểu 48NM. |
| 5 | Máy thu định vị toàn cầu (GPS) | Chiếc | 3 | Sử dụng để khai thác, cài đặt và nhập dữ liệu | Theo quy định tại SOLAS 74 |
| 6 | Đĩa xác định hướng gió | Bộ | 3 | Dùng để xác định hướng gió và tốc độ của gió | Thỏa tiêu chuẩn IMO. |
| 7 | La bàn từ | Chiếc | 1 | Sử dụng để thực hiện các chức năng đo phương vị đến các mục tiêu | Theo quy định tại SOLAS 74 |
| 8 | Đồng hồ bấm giây | Chiếc | 2 | Dùng để tính tốc độ của tàu. | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ các bài giảng trong môn học | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 21: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (Bắt buộc): THIÊN VĂN HÀNG HẢI 1

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đồng hồ bấm giây | Chiếc | 6 | Dùng để tính tốc độ của tàu. | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy tính cá nhân | Chiếc | 6 | Dùng để tính toán các bài toán thiên văn |  |
| 3 | Thời kế. | Chiếc | 3 | Sử dụng để xác định thời gian quan trắc để giải các bài toán thiên văn | Theo tiêu chuẩn IMO |
| 4 | La bàn điện | Chiếc | 1 | Sử dụng để xác định hướng tàu chạy | Theo quy định tại SOLAS 74 |
| 5 | La bàn từ | Chiếc | 1 | Sử dụng để thực hiện các chức năng đo phương vị đến các mục tiêu | Theo quy định tại SOLAS 74 |
| 6 | Biểu xích la bàn | Chiếc | 1 | Dùng để quan sát phương vị thiên thể | Có kính màu phù hợp để quan sát thiên thể. |
| 7 | Quả cầu địa lý | Quả | 1 | Sử dụng để xác định thiên cầu và các hệ tọa độ | Đường kính: D ≥ 300mm. |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ các bài giảng trong môn học | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1m8x1m8 |

BẢNG 22: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (Bắt buộc): KHÍ TƯỢNG HẢI DƯƠNG 1

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt kế khô - ướt | Chiếc | 3 | Sử dụng để quan sát cấu tạo, xác định được độ ẩm tương đối và đo được được nhiệt độ trên nhiệt kế. | Nhiệt độ: 00C÷ 50oC Độ ẩm: 10% ÷ 95% |
| 2 | Khí áp kế | Chiếc | 2 | Sử dụng để quan sát cấu tạo, đọc được chỉ số khí áp kế. | Áp suất từ: 10Pa÷1100hPa |
| 3 | Thiết bị đo tốc độ và hướng gió | Bộ | 1 | Dùng để xác định được hướng, tốc độ gió. | Tốc độ gió: 0,4m/s ÷ 30m/s |
| 4 | Máy thu thời tiết gồm có | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành thu và in ra được các bản tin thời tiết | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | - FACSIMILE | Chiếc | 01 |  | Theo tiêu chuẩn IMO |
|  | - NAVTEX | Chiếc | 01 |  | Theo tiêu chuẩn IMO |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ các bài giảng trong môn học | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 23: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (Bắt buộc): MÁY VÔ TUYẾN ĐIỆN HÀNG HẢI 1

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy thu định vị toàn cầu (GPS) | Chiếc | 3 | Dùng để xác định vị trí tàu, lập hành trình chuyến đi, cài đặt các chế độ báo động | Theo quy định tại SOLAS 74 |
| 2 | Radar hàng hải | Chiếc | 1 | Dùng để xác định khoảng cách và phương vị tới mục tiêu | Thang tầm xa tối thiểu 48NM. |
| 3 | Máy tự động nhận dạng tàu biển (AIS) | Chiếc | 1 | Sử dụng để giới thiệu quá trình thu phát và xử lý thông tin qua AIS phục vụ cho dẫn tàu. | Tầm phủ sóng VHF khoảng 30 hải lý. |
| 4 | Thiết bị phát đáp Radar (SART) | Bộ | 2 | Sử dụng để phát tín hiệu vô tuyến cho radar tìm kiếm | Theo qui định tại chương 3, mục 6.2.2, SOLAS 74. |
| 5 | Thiết bị báo vị trí tàu bị nạn (EPIRB) | Bộ | 1 |  | Theo qui định tại chương 3, mục 15.9, SOLAS 74. |
| 6 | La bàn điện | Bộ | 1 | Sử dụng để xác định hướng tàu chạy | Theo quy định tại SOLAS 74 |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ các bài giảng trong môn học | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 24: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (Bắt buộc): MÁY ĐIỆN HÀNG HẢI 1

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | La bàn điện | Bộ | 1 | Sử dụng để quan sát phương vị của la bàn | Theo quy định tại SOLAS 74 |
| 2 | Hệ thống máy lái | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống lái | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Trụ lái | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Hệ thống động lực của máy lái | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Bánh lái | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Đồng hồ chỉ báo. | Bộ | 1 |  |  |
| 3 | Máy đo sâu | Bộ | 1 | Sử dụng để xác định độ sâu | Theo tiêu chuẩn IMO |
| 4 | Máy đo tốc độ. | Bộ | 1 | Dùng để xác định tốc độ tàu và khoảng cách chạy của tàu | Theo tiêu chuẩn IMO |
| 5 | Máy thu định vị toàn cầu (GPS) | Chiếc | 1 | Sử dụng để xác định vị trí tàu, lập hành trình chuyến đi, cài đặt các chế độ báo động | Theo quy định tại SOLAS 74 |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ các bài giảng | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 25: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (Bắt buộc): LUẬT HÀNG HẢI 1

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số môn học: MH 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ các bài giảng trong môn học | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector). | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 26: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (Bắt buộc): COLREG 72-1

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số môn học: MH 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống đèn hành trình và đèn tín hiệu | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành phát tín hiệu thông tin | Điện áp: Uđm ≥ 12VDC Uđm ≥ 100 V Pđm ≥ 25W |
| 2 | Đèn phát tín hiệu mã Morse | Chiếc | 3 | Sử dụng để thực hành phát tín hiệu Morse bằng ánh đèn. | Theo quy định tại SOLAS 74 |
| 3 | Loa | Bộ | 1 | Sử dụng để nhân biết tín hiệu điều động, tín hiệu thông báo và tín hiệu trong điều kiện tầm nhìn xa bị hạn chế. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Các loại dấu hiệu | Bộ | 1 | Dùng để nhận dạng được ý nghĩa các tín hiệu | Theo quy định tại COLREG 72 |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để cài đặt phần mềm ứng dụng | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm và cài đặt được phần mềm ứng dụng |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ các bài giảng trong môn học | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 27: DANH MỤC THIẾT  BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (Bắt buộc): TRỰC CA

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ cờ chữ, cờ thế | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành treo cờ thông báo thông tin | Có kích thước tối thiểu là 600mm x 450 mm. Bộ cờ bao gồm 26 chữ cái, 10 cờ chữ số từ số 0 đến số 9, 3 cờ thế. |
| 2 | Các loại dấu hiệu | Bộ | 1 | Dùng để thông báo các tín hiệu | Theo qui định tại COLREG 72 |
| 3 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để cài đặt phần mềm ứng dụng | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm và cài đặt được phần mềm ứng dụng |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ bài giảng | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 28: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (Bắt buộc): ĐIỀU ĐỘNG TÀU 1

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ bài giảng | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 29: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (Bắt buộc): ĐIỀU ĐỘNG TÀU 2

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ bài giảng | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 30: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (Bắt buộc): HÀNG HÓA VẬN TẢI BIỂN 1

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số môn học: MH 36

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình kết cấu thân tàu (phần mũi, lái, giữa). | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu kết cấu, vị trí của mỗi kết cấu bên trong thân tàu. | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 2 | Thiết bị chằng buộc di động | Bộ | 9 | Sử dụng để thực hành cố định vật trên tàu | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Ma ní | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Tăng đơ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Kẹp đấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Cuộn dây cáp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Lỉn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Thanh giằng | Chiếc | 01 |  |  |
| 3 | Thiết bị cố định container trên tàu | Bộ | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành thiết bị cố định container | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Nhiệt kế khô- ướt | Bộ | 3 | Dùng để thực hành quan sát, đo đạc và xác định được nhiệt độ | Nhiệt độ: 0oC÷ 50oC Độ ẩm: 10% ÷ 95% |
| 5 | Thước đo độ sâu chất lỏng | Bộ | 3 | Dùng để đo chiều sâu của khối chất lỏng trong két | Chiều dài ≥ 10 m |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ các bài giảng trong môn học | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 31: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (Bắt buộc): HÀNG HÓA VẬN TẢI BIỂN 2

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số môn học: MH 37

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình kết cấu thân tàu (phần mũi, lái, giữa). | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu kết cấu, vị trí của mỗi kết cấu bên trong thân tàu. | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 2 | Tỷ trọng kế (Hydrometer) | Bộ | 3 | Dùng để hướng dẫn xác định tỷ trọng nước | Khoảng đo ≥ 990 kg/m3 |
| 3 | Thước đo độ sâu chất lỏng | Bộ | 3 | Dùng để đo chiều sâu của khối chất lỏng trong két | Chiều dài ≥ 10 m |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ các bài giảng trong môn học | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 32: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (Bắt buộc): CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số môn học: MH 38

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ các bài giảng trong môn học | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 33: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (Bắt buộc): BẢO HIỂM HÀNG HẢI

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số môn học: MH 39

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ các bài giảng trong môn học | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 34: DANH MỤC THIẾT  BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (Bắt buộc): KHAI THÁC THƯƠNG VỤ

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số môn học: MH 40

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ các bài giảng trong môn học | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 35: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (Bắt buộc): THỰC TẬP THỦY THỦ

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số mô đun: MĐ 41

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình kết cấu thân tàu (phần mũi, lái, giữa). | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu kết cấu, vị trí của mỗi kết cấu bên trong thân tàu. | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 2 | Tỷ trọng kế (Hydrometer) | Bộ | 3 | Dùng để hướng dẫn xác định tỷ trọng nước | Khoảng đo ≥ 990 kg/m3 |
| 3 | Thước đo độ sâu chất lỏng | Bộ | 3 | Dùng để đo chiều sâu của khối chất lỏng trong két | Chiều dài ≥ 10 m |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ các bài giảng trong môn học | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 36: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (Tự chọn): HÀN CƠ BẢN

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số mô đun: MĐ 43

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy hàn hồ quang tay xoay chiều | Chiếc | 3 | Sử dụng để thực hành kỹ năng hàn | Dòng hàn từ: 180A÷200A. |
| 2 | Dụng cụ cầm tay nghề hàn | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành hàn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Kìm hàn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Mặt nạ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Búa | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Máy mài | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Bàn chải | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Trang bị bảo hộ lao động | Bộ | 18 | Sử dụng trong quá trình thực hành hàn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | - Quần áo | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Giầy | Đôi | 1 |  |  |
|  | - Mũ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Găng tay | Đôi | 1 |  |  |
|  | - Khẩu trang | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Kính | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Trang bị bảo hộ lao động | Bộ | 1 |  |  |
| 4 | Bàn hàn đa năng | Chiếc | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành hàn | Bàn hàn có ngăn kéo chứa và thoát sỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn, ống để que hàn, giá treo mỏ hàn và mũ hàn, giá kẹp chi tiết hàn có điều chỉnh được chiều cao. |
| 5 | Đồ gá hàn | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành gá phôi hàn trong khi hàn. | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Cabin hàn | Bộ | 6 | Sử dụng để thực hành hàn | Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng. |
| 7 | Hệ thống hút khói hàn | Bộ | 1 | Sử dụng để hút khói hàn ra khỏi khu vực xưởng đảm bảo an toàn vệ sinh công nghiệp. | Có ống hút đến từng vị trí cabin, lưu lượng khí hút từ 1m3/s ÷ 2 m3/s. |

BẢNG 37: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (Tự chọn): KHAI THÁC MÁY TÀU BIỂN

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số môn học: MH 44

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình cắt bổ động cơ diesel 4 kỳ | Chiếc | 1 | Sử dụng để minh họa cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ | Mô hình cắt bổ 1/4 |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ các bài giảng trong môn học | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 38: DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (Tự chọn): SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN TÀU BIỂN

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số mô đun: MĐ 45

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống đèn hành trình và đèn tín hiệu | Bộ | 1 | Sử dụng để minh họa cấu tạo, nguyên lý làm việc, chức năng của hệ thống | Điện áp: Uđm ≥ 12VDC Uđm ≥ 100 V Pđm ≥ 25W |
| 2 | Động cơ điện không đồng bộ 1 pha | Chiếc | 3 | Sử dụng thực hành sửa chữa động cơ điện | Công suất ≥ 750W |
| 3 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ các bài giảng | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 39: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (Tự chọn): TOÁN CAO CẤP

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số môn học: MH46

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 1 | Sử dụng để thực hành vẽ | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Thước thẳng | Chiếc | 1 |  | Độ dài ≥ 1000 mm |
|  | - Eke tam giác vuông | Chiếc | 1 |  | Kích thước khoảng 280mm x 140 mm |
|  | - Compa | Chiếc | 1 |  | Dài từ 300mm đến 400mm |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 40: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (Bắt buộc): VẬT LÝ

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số môn học: MH 47

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 41: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (Tự chọn): HỘI THOẠI VHF VÀ TIẾNG ANH THƯƠNG VỤ

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số mô đun: MĐ 48

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cassette | Bộ | 1 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng nghe tiếng Anh | Đọc được cả băng từ, đĩa CDROM, DVD, USB, công suất ≥ 60W |
| 2 | Máy bộ đàm (VHF Marine Transceivers) | Chiếc | 6 | Sử dụng để hội thoại trong nội bộ tàu thông qua máy Transceivers. | Công suất ≥ 1 W |
| 3 | Máy thu phát gọi chọn số (VHF-DSC) | Bộ | 1 | Dùng để thực hành thông tin liên lạc hàng hải qua MF/HF-DSC | Thỏa mãn theo yêu cầu của hệ thống tìm kiếm và cứu nạn toàn cầu (GMDSS) |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ các bài giảng trong môn học | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 42: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (Tự chọn): QUẢN LÝ NHÂN LỰC BUỒNG LÁI

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số môn học:  MH 49

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ các bài giảng trong môn học | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 43: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (Tự chọn): ĐỊA LÝ HÀNG HẢI

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số môn học: MH 50

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ các bài giảng trong môn học | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |
| 3 | Bàn hải đồ | Chiếc | 18 | Sử dụng để thao tác hải đồ. | Kích thước tối thiểu 1,2mx1,5m,có thanh chống gãy hải đồ |
| 4 | Quả cầu địa lý | Bộ | 1 | Dùng để tìm hiểu vị trí các khu vực trên thế giới | Đường kính: D≥ 300mm |

BẢNG 44: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (Tự chọn): NGHIỆP VỤ SĨ QUAN VẬN HÀNH

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số mô đun: MĐ 51

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xuồng cứu sinh (gồm cả trang thiết bị cứu sinh) | Chiếc | 1 | Sử dụng để thực hành vận hành, bảo quản, bảo dưỡng, cách nâng hạ xuồng | Theo qui định tại chương 3, SOLAS 74 |
| 2 | Thiết bị nâng hạ xuồng cứu sinh | Bộ | 1 | Dùng để luyện tập cách nâng hạ xuồng | Theo qui định tại chương 6, mục 6.1.1/6.1.4, LSA Code |
| 3 | Bè cứu sinh tự thổi (gồm trang thiết bị kèm theo và giá cất giữ bè có lắp bộ nhả thủy tĩnh) | Bộ | 1 | Dùng để vận hành, bảo quản,bảo dưỡng cách nâng hạ, lật phao bè | Theo qui định tại chương 3, SOLAS 74 |
| 4 | Phao tròn cứu sinh | Chiếc | 4 | Sử dụng để minh họa cấu tạo, thực hành với các tình huống khẩn cấp | Theo qui định tại chương 2, mục 2.1.1, LSA Code |
| 5 | Phao áo cứu sinh (bao gồm cả đèn chớp, còi) | Bộ | 18 | Sử dụng để tìm hiểu các chức năng của thiết bị cũng như thao tác đúng kỹ thuật | Theo qui định tại chương 3, SOLAS 74 |
| 6 | Bộ quần áo chống mất nhiệt (bao gồm cả còi và đèn chớp). | Bộ | 6 |  | Theo qui định tại chương 3, SOLAS 74 |
| 7 | Túi chống mất nhiệt | Chiếc | 2 | Dùng để tìm hiểu về chức năng của thiết bị | Theo qui định tại chương 2, mục 2.5, LSA Code |
| 8 | Máy bộ đàm (VHF Marine Transceivers) | Chiếc | 6 | Dùng để hội thoại trong nội bộ tàu thông qua máy Transceivers | Công suất ≥ 1 W |
| 9 | Thiết bị phát đáp Radar (SART) | Bộ | 2 | Dùng để thông tin liên lạc hàng hải | Theo qui định tại chương 3, mục 6.2.2, SOLAS 74. |
| 10 | Súng bắn dây | Bộ | 1 | Sử dụng để thực hành khi tàu rời bến hoặc cập bến | Theo qui định tại chương 3, SOLAS 74 |
| 11 | Thiết bị báo vị trí tàu bị nạn (EPIRB) (gồm giá đỡ) | Bộ | 1 | Dùng để tìm hiểu quy trình thông tin liên lạc hàng hải | Theo qui định tại chương 3, mục 15.9, SOLAS 74 |
| 12 | Hệ thống cứu hỏa bằng nước | Hệ thống | 1 | Sử dụng để kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị cứu hỏa | Theo qui định tại chương 2, SOLAS 74 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Bơm nước | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Hệ thống đường ống | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Họng nước | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Vòi rồng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Đầu phun | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Mặt bích | Chiếc | 1 |  |  |
| 13 | Bộ bình chữa cháy di động | Bộ | 1 | Sử dụng để kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị cứu hỏa | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Bình bọt | Bình | 1 |  |  |
|  | - Bình bột | Bình | 1 |  |  |
|  | - Bình khí | Bình | 1 |  |  |
| 14 | Thiết bị thở thoát hiểm khẩn cấp (EEBD) | Chiếc | 3 | Sử dụng để thực hành trong tình huống khẩn cấp. | Theo qui định tại chương 3, mục 2.2 FSS Code |
| 15 | Bộ dụng cụ thao tác hải đồ | Bộ | 18 | Sử dụng để thao tác trên hải đồ. | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Thước song song | Chiếc | 1 |  | Dài tối thiểu 60cm |
|  | - Thước đo độ | Chiếc | 1 |  | Dài tối thiểu 30 cm |
|  | - Thước ê ke | Bộ | 1 |  | Dài tối thiểu 30cm |
|  | - Compa 2 đầu nhọn | Chiếc | 1 |  | Khẩu độ mở tối thiểu 30cm |
|  | - Compa một đầu nhọn 1 đầu chì | Chiếc | 1 |  | Khẩu độ mở tối thiểu 30cm |
|  | - Hải đồ biển Việt Nam | Bộ | 1 |  | Theo tiêu chuẩn hàng hải Việt Nam |
|  | - Thước ba càng | Chiếc | 1 |  | Dài tối thiểu 60cm |
| 16 | Bàn hải đồ | Chiếc | 18 | Sử dụng để thao tác hải đồ, | Kích thước tối thiểu 1,2m x 1,5m, có thanh chống gãy hải đồ |
| 17 | Các loại tín hiệu cứu sinh | Bộ | 1 | Sử dụng để giảng dạy tác dụng của các loại pháo hiệu | Theo qui định tại chương 3, SOLAS 74 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Pháo dù | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Pháo hiệu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Pháo khói | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Đuốc cầm tay | Chiếc | 1 |  |  |
| 18 | Đèn tự sáng | Chiếc | 3 | Sử dụng để giải thích cấu tạo, cách sử dụng và bảo quản. | Theo qui định tại chương 2, mục 2.1.2, LSA Code 2 |
| 19 | Mìn khói | Quả | 2 |  | Theo qui định chương 3, mục 3.3 LSA Code |
| 20 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ các bài giảng trong môn học | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 21 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 45: DANH MỤC THIẾT  BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (Tự chọn): NGHIỆP VỤ SỸ QUAN QUẢN LÝ

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số mô đun: MĐ 52

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ các bài giảng trong môn học | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 46: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (Tự chọn): THỰC TẬP TẠI XƯỞNG

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số mô đun: MĐ 53

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây sợi | Bộ | 01 | Sử dụng để tạo các nút, và ứng dụng của các nút vào công việc thực tế. | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | - Dây tổng hợp 3 tao. | Mét | 96 |  | Đường kính từ: 6mm÷16 mm. |
|  | - Dây thực vật 3 tao. | Mét | 96 |  | Đường kính từ: 6mm÷16 mm. |
| 2 | Dây cáp | Mét | 72 | Sử dụng để giới thiệu về cấu trúc, đặc điểm của dây cáp. | Đường kính từ: 14mm÷20 mm |
| 3 | Dụng cụ đấu chầu dây cáp | Bộ | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành đấu nối | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | - Bạt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Kích cắt cáp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Kẹp dây | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Dùi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Búa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Gỗ kê | Chiếc | 01 |  |  |
| 4 | Dây tổng hợp | Mét | 72 | Sử dụng để thực hiện đấu chầu dây, thao tác với dây | Đường kính từ: 32mm ÷ 65mm |
| 5 | Dụng cụ đấu chầu dây 3 tao, 8 tao . | Bộ | 6 | Sử dụng để đấu chầu dây | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Búa gỗ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Dùi gỗ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Dao cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Gỗ kê | Chiếc | 01 |  |  |
| 6 | Dây 8 tao | Đường | 6 | Sử dụng để thực hành khi tàu cập cầu. | Đường kính từ: 32mm÷65mm |
| 7 | Dây ném | Đường | 6 | Sử dụng để thực hành khi tàu cập cầu. | Đường kính tối thiểu 6mm |
| 8 | Dụng cụ khâu bạt | Bộ | 6 | Dùng để thực hiện các công việc cắt, may, khâu vá bạt trên tàu. | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | - Kim khâu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Móc khâu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Đế khâu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Kéo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Dao | Chiếc | 01 |  |  |
| 9 | Thiết bị treo để ngồi làm việc ngoài mạn tàu | Bộ | 3 | Sử dụng để buộc các nút ở 2 đầu ca bản, và treo ca bản | Loại thông dụng trên thị trường |
| 10 | Giá để dây | Chiếc | 6 | Dùng để sắp xếp dây trong kho khi tàu rời cầu | Kích thước tối thiểu 1600mx1600mmx 15mm |
| 11 | Dụng cụ phụ dùng cho dây | Bộ | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | - Ròng rọc | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Ma ní | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Tăng đơ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Lỉn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Móc nâng | Chiếc | 1 |  |  |
| 12 | Palăng xích | Bộ | 6 | Sử dụng để nâng, hạ và bảo quản palăng | Loại có sức nâng từ: 1tấn÷3 tấn. |
| 13 | Thiết bị phục vụ buộc dây trên tàu | Bộ | 1 | Sử dụng để thực hành cô kéo, bốt dây an toàn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Máy tời | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Cọc bích đơn, đôi | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Các tấm tỳ dây, lỗ xôma | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Dây bốt | m |  |  |  |
|  | - Tấm chắn chuột | Chiếc | 01 |  |  |
| 14 | Bộ dụng cụ sơn cầm tay | Bộ | 6 | Sử dụng để hành sơn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Bút dẹt | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Bút lăn | Bộ | 01 |  |  |
| 15 | Máy phun sơn | Chiếc | 1 | Sử dụng để thực hành sơn | Áp lực ≥ 0,5kg/cm2 |
| 16 | Bộ dụng cụ gõ gỉ cầm tay. | Bộ | 18 | Sử dụng để làm sạch trước khi sơn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Dao cạo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Búa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Bàn chải | Chiếc | 01 |  |  |
| 17 | Máy mài điện | Chiếc | 6 | Sử dụng để làm sạch bề mặt kim loại trước khi sơn. | Công suất từ: 70W÷150 W. |
| 18 | Máy mài khí nén | Chiếc | 6 |  | Áp lực ≥ 0,5kg/cm2 |
| 19 | Máy nén khí. | Chiếc | 1 | Sử dụng để thực hành vận hành thiết bị | Lưu lượng tối thiểu 250lít/phút |
| 20 | Búa gõ rỉ điện | Chiếc | 6 |  | Công suất từ: 70W÷250 W. |
| 21 | Bơm mỡ | Chiếc | 6 | Sử dụng để bảo quản bơm mỡ vào các khớp, trục, gối đỡ | Loại thông dụng trên thị trường |

BẢNG 47: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (Tự chọn): QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số môn học: MH 54

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ các bài giảng trong môn học | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 48: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (Tự chọn): KỸ NĂNG GIAO TIẾP

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số môn học: MH 55

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ các bài giảng trong môn học | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |

BẢNG 49: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (Tự chọn): NGUỘI CƠ BẢN

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số mô đun: MĐ 56

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy khoan bàn | Chiếc | 1 | Sử dụng để thực hành khoan các chi tiết gia công | - Công suất: 0,5kW÷1.5 kW - Khoan lỗ từ: 2,5mm÷30mm |
| 2 | Máy mài hai đá | Chiếc | 1 | Sử dụng để mài các chi tiết | - Kích thước đá ≥ 200mm - Khoảng cách giữa 2 đá ≥ 390 mm |
| 3 | Êtô má kẹp song song | Chiếc | 19 | Dùng để gia công, sửa chữa các chi tiết máy | Độ mở ≤ 250 mm |
| 4 | Ê tô máy khoan | Chiếc | 2 | Dùng để gá kẹp phôi trên máy khoan | Độ mở ≤ 250 mm |
| 5 | Khối V | Chiếc | 6 | Dùng để gia công, sửa chữa các chi tiết máy | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Khối D | Chiếc | 6 | Dùng để gia công, sửa chữa các chi tiết máy | Kích thước ≤ 200mm x 200 mm |
| 7 | Bầu cặp mũi khoan | Chiếc | 2 | Dùng để kẹp chặt được các loại mũi khoan | Đường kính cặp ≤ 16 mm |
| 8 | Bàn máp | Chiếc | 3 | Dùng để lấy dấu và vạch dấu chính xác | Kích thước ≤ 700mm x 500 mm |
| 9 | Áo côn | Chiếc | 6 | Dùng để kẹp chặt mũi khoan, mũi khoét, mũi doa | Loại côn móc số 3, 4, 5 |
| 10 | Thước cặp cơ | Chiếc | 9 | Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình học tập và thực hành | Phạm vi đo: 0mm ÷ 300 mm. |
| 11 | Thước lá | Chiếc | 6 | Dùng để đo và kiểm tra kích thước dài của các chi tiết | Phạm vi đo: 0mm ÷ 500 mm. |
| 12 | Êke | Bộ | 6 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 13 | Com pa vạnh | Chiếc | 6 | Dùng để vạch dấu tâm, đường tròn, cung tròn | Loại thông dụng trên thị trường |
| 14 | Thước đo cao | Chiếc | 3 | Sử dụng để đo và kiểm tra kích thước chiều cao của các chi tiết nguội | Khả năng đo: 0mm ÷ 450 mm. Dung sai ± 0,05 mm. |
| 15 | Dưỡng ren | Bộ | 3 | Sử dụng để đo, kiểm tra độ chính xác các bước ren tiêu chuẩn thông dụng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 16 | Đục bằng | Chiếc | 19 | Sử dụng để thực hành đục, cắt phôi. | Chiều dài: 150mm ÷ 200 mm |
| 17 | Đục nhọn | Chiếc | 19 |  | Chiều dài: 150mm÷ 200 mm |
| 18 | Dũa | Bộ | 19 | Sử dụng để dũa các bề mặt có hình dáng khác nhau | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Dũa tam giác | Chiếc | 1 |  | Kích thước từ: 250mm ÷300 mm |
|  | - Dũa chữ nhật | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Dũa bán nguyệt | Chiếc | 1 |  |  |
| 19 | Mũi khoét | Bộ | 1 | Sử dụng gia công, sửa chữa các chi tiết | Đường kính từ: mm ÷ mm |
| 20 | Mũi doa | Bộ | 1 |  | Đường kính: mm ÷ mm |
| 21 | Mũi khoan | Bộ | 3 |  | Đường kính từ: mm ÷ 20 mm. |
| 22 | Kéo cắt | Chiếc | 1 |  | Chiều dày cắt ≤ 6mm |
| 23 | Cưa tay | Chiếc | 19 |  | Kích thước từ: 200mm÷300 mm |
| 24 | Bàn ren và tarô các loại | Bộ | 6 | Sử dụng để cắt ren và tarô các chi tiết | Kích thước ≤ M16 |
| 25 | Dụng cụ vạch dấu | Bộ | 3 | Dùng để lấy dấu trên bề mặt phôi | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Đài vạch | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Mũi vạch | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Mũi chấm dấu | Chiếc | 1 |  |  |
| 26 | Búa nguội | Chiếc | 19 | Dùng để tạo áp lực khi gia công nguội | Khối lượng ≤ 1kg |
| 27 | Bàn nguội | Chiếc | 3 | Sử dụng để gá êtô nguội | Kích thước bàn khoảng 3000 mmx 1200 mm |

PHẦN B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 50 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| THIẾT BỊ DÙNG CHUNG |  |  |  |  |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước màn chiếu ≥ 1,8mx1,8m |
| 3 | Máy Cassette | Chiếc | 1 | Đọc được cả băng từ, đĩa CDROM, DVD, USB, công suất ≥ 60W |
| THIẾT BỊ AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG |  |  |  |  |
| 4 | Trang bị bảo hộ lao động | Bộ | 18 | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | - Quần áo | Bộ | 1 |  |
|  | - Giầy | Đôi | 1 |  |
|  | - Mũ | Chiếc | 1 |  |
|  | - Găng tay | Đôi | 1 |  |
|  | - Khẩu trang | Chiếc | 1 |  |
|  | - Kính | Chiếc | 1 |  |
| 5 | Phao áo cứu sinh (bao gồm cả đèn chớp, còi) | Bộ | 18 | Theo qui định tại chương 3, SOLAS 74. |
| 6 | Xuồng cứu sinh (bao gồm các trang thiết bị kèm theo xuồng cứu sinh) | Chiếc | 1 | Theo qui định tại chương 3, SOLAS 74. |
| 7 | Xuồng cấp cứu | Chiếc | 1 | Theo qui định tại chương 3, SOLAS 74. |
| 8 | Súng bắn dây | Bộ | 1 | Theo qui định tại chương 3, SOLAS 74. |
| 9 | Các loại tín hiệu cứu sinh | Bộ | 1 | Theo qui định tại chương 3, SOLAS 74. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Pháo dù | Chiếc | 1 |  |
|  | - Pháo hiệu | Chiếc | 1 |  |
|  | - Pháo khói | Chiếc | 1 |  |
|  | - Đuốc cầm tay | Chiếc | 1 |  |
| 10 | Bè cứu sinh tự thổi (bao gồm cả trang thiết bị kèm theo và giá cất giữ bè) | Bộ | 1 | Theo qui định tại chương 3, SOLAS 74. |
| 11 | Thiết bị báo vị trí tàu bị nạn (EPIRB) | Bộ | 1 | Theo qui định tại chương 3, mục 15.9, SOLAS 74. |
| 12 | Thiết bị phát đáp Radar (SART) | Bộ | 2 | Theo qui định tại chương 3, mục 6.2.2, SOLAS 74. |
| 13 | Hệ thống chuông báo động. | Bộ | 1 | Theo qui định tại chương 7, mục 7.1.2, SOLAS 74. |
| 14 | Bộ quần áo chống mất nhiệt (bao gồm cả còi và đèn chớp). | Bộ | 6 | Theo qui định tại chương 3, SOLAS 74. |
| 15 | Bộ biểu tượng cứu sinh, cứu hỏa. | Bộ | 1 | Theo qui định tại chương 3, SOLAS 74. |
| 16 | Hệ thống cứu hỏa bằng nước | Bộ | 1 | Theo qui định tại chương 2, SOLAS 74. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Bơm nước | Chiếc | 1 |  |
|  | - Hệ thống đường ống | Bộ | 1 |  |
|  | - Họng nước | Chiếc | 1 |  |
|  | - Vòi rồng | Chiếc | 1 |  |
|  | - Đầu phun | Chiếc | 1 |  |
|  | - Mặt bích | Chiếc | 1 |  |
| 17 | Bình cứu hỏa | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Bình bọt | Chiếc | 1 |  |
|  | - Bình bột | Chiếc | 1 |  |
|  | - Bình khí | Chiếc | 1 |  |
| 18 | Bộ dụng cụ chữa cháy | Bộ | 3 | Theo qui định tại chương 2, SOLAS 74. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Rìu | Chiếc | 1 |  |
|  | - Móc | Chiếc | 1 |  |
|  | - Xô | Chiếc | 1 |  |
|  | - Chăn | Chiếc | 1 |  |
| 19 | Bộ quần áo chữa cháy | Bộ | 3 | Theo qui định tại chương 2, SOLAS 74. |
| 20 | Thiết bị thở thoát hiểm khẩn cấp (EEBD) | Chiếc | 3 | Theo qui định tại chương 3, mục 2.2, FSS Code |
| 21 | Còi hiệu | Chiếc | 3 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 22 | Biển cảnh báo | Chiếc | 1 | Đường kính ngoài khoảng 600 mm |
| 23 | Phao tròn cứu sinh | Chiếc | 4 | Theo qui định tại chương 2, mục 2.1.1, LSA Code |
| 24 | Cờ báo hướng gió | Chiếc | 1 | Đường kính miệng trên/dưới tối thiểu: 300mm/200mm |
| THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH |  |  |  |  |
| 25 | Hệ thống máy lái | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Trụ lái | Bộ | 1 |  |
|  | - Hệ thống động lực của máy lái | Bộ | 1 |  |
|  | - Bánh lái | Bộ | 1 |  |
|  | - Đồng hồ chỉ báo. | Bộ | 1 |  |
| 26 | Máy bộ đàm (VHF Marine Transceivers) | Chiếc | 6 | Công suất ≥ 1 W |
| 27 | La bàn từ | Bộ | 1 | Theo quy định tại SOLAS 74 |
| 28 | Biểu xích la bàn | Chiếc | 1 | Loại vành chụp lên mặt la bàn từ có kính màu giảm sáng |
| 29 | La bàn điện | Bộ | 1 | Theo quy định tại SOLAS 74 |
| 30 | Radar hàng hải | Chiếc | 2 | Thang tầm xa tối thiểu 48NM. |
| 31 | Máy thu định vị toàn cầu (GPS) | Chiếc | 3 | Theo quy định tại SOLAS 74 |
| 32 | Máy thu thời tiết gồm có | Chiếc | 01 | Có khả năng thu được bản đồ thời tiết |
|  | - FACSIMILE | Chiếc | 01 | Theo tiêu chuẩn IMO |
|  | - NAVTEX | Chiếc | 01 | Theo tiêu chuẩn IMO |
| 33 | Máy tự động nhận dạng tàu biển (AIS) | Chiếc | 3 | Tầm phủ sóng VHF khoảng 30 hải lý. |
| 34 | Máy đo sâu | Bộ | 1 | Theo tiêu chuẩn IMO |
| 35 | Máy đo tốc độ. | Bộ | 1 | Theo tiêu chuẩn IMO |
| 36 | Đèn phát tín hiệu mã Morse | Chiếc | 3 | Theo tiêu chuẩn IMO |
| 37 | Các loại dấu hiệu | Bộ | 1 | Theo qui định tại COLREG 72 |
| 38 | Bộ cờ chữ, cờ thế | Bộ | 3 | Có kích thước tối thiểu là 600mmx450mm. Bộ cờ bao gồm 26 chữ cái, 10 cờ chữ số từ số 0 đến số 9, 3 cờ thế. |
| 39 | Còi hơi | Chiếc | 1 | Tần số cơ bản nằm trong dải tần 70Hz÷700Hz, cự li nghe rõ ít nhất 0,5 hải lí. |
| 40 | Chuông + cồng | Bộ | 1 | Cường độ âm thanh ≥ 100 dB ở khoảng cách 1m tính từ chuông hoặc cồng. |
| 41 | Bộ cờ tay | Bộ | 6 | Có kích thước tối thiểu 60cm x45 cm |
| 42 | Dây sợi | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Dây tổng hợp 3 tao. | Mét | 96 | Đường kính từ: 6mm÷16 mm |
|  | - Dây thực vật 3 tao. | Mét | 96 | Đường kính từ: 6mm÷16 mm |
| 43 | Dây cáp | Mét | 72 | Đường kính từ: 14mm÷20mm |
| 44 | Dụng cụ đấu chầu dây cáp | Bộ | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Găng tay | Đôi | 01 |  |
|  | - Bạt | Chiếc | 01 |  |
|  | - Kích cắt cáp | Chiếc | 01 |  |
|  | - Kẹp dây | Bộ | 01 |  |
|  | - Dùi | Chiếc | 01 |  |
|  | - Búa | Chiếc | 01 |  |
|  | - Gỗ kê | Chiếc | 01 |  |
| 45 | Dây tổng hợp loại 8 tao | Mét | 72 | Đường kính từ: 32mm ÷ 65mm. |
| 46 | Dụng cụ đấu chầu dây 3 tao, 8 tao . | Bộ | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Búa gỗ | Chiếc | 01 |  |
|  | - Dùi gỗ | Chiếc | 01 |  |
|  | - Dao cắt dây | Chiếc | 01 |  |
|  | - Gỗ kê | Chiếc | 01 |  |
| 47 | Dây 8 tao | Đường | 6 | Đường kính từ: 32mm÷65mm |
| 48 | Dây ném | Đường | 6 | Đường kính tối thiểu 6mm |
| 49 | Dụng cụ khâu bạt | Bộ | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Kim khâu | Chiếc | 01 |  |
|  | - Móc khâu | Chiếc | 01 |  |
|  | - Đế khâu | Chiếc | 01 |  |
|  | - Kéo | Chiếc | 01 |  |
|  | - Dao | Chiếc | 01 |  |
| 50 | Thiết bị treo để ngồi làm việc ngoài mạn tàu | Bộ | 3 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 51 | Giá để dây | Chiếc | 6 | Kích thước tối thiểu 1600mm x1600mmx15mm |
| 52 | Dụng cụ phụ dùng cho dây | Bộ | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Ròng rọc | Chiếc | 1 |  |
|  | - Ma ní | Chiếc | 1 |  |
|  | - Tăng đơ | Chiếc | 1 |  |
|  | - Lỉn | Chiếc | 1 |  |
|  | - Móc nâng | Chiếc | 1 |  |
| 53 | Palăng xích | Bộ | 6 | Loại có sức nâng từ: 1tấn ÷3 tấn. |
| 54 | Thiết bị phục vụ buộc dây trên tàu | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Máy tời | Chiếc | 1 |  |
|  | - Các cọc bích đơn, đôi | Bộ | 1 |  |
|  | - Các tấm tỳ dây, lỗ xôma | Bộ | 1 |  |
|  | - Dây bốt | Chiếc | 1 |  |
| 55 | Thang dây | Chiếc | 2 | Khoảng cách giữa các bậc tối thiểu 320 mm |
| 56 | Ca bản | Chiếc | 2 | Dài từ: 2000mm ÷3500mm |
| 57 | Lưới bảo vệ an toàn | Chiếc | 2 | Kích thước phù hợp giảng dạy |
| 58 | Thùng đựng rác | Chiếc | 6 | Theo quy định tại MARPOL |
| 59 | Hệ thống máy tời neo | Bộ | 1 | - Lực kéo căng ≥ 10 kN - Kích thước trống tời ≥ 10mx150m |
| 60 | Dây bốt | Đường | 6 | Đường kính tối thiểu 20mm |
| 61 | Dây mồi | Đường | 6 | Đường kính tối thiểu 20mm. |
| 62 | Đệm va | Quả | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 63 | Cầu thang hoa tiêu | Chiếc | 1 | Theo tiêu chuẩn IMO |
| 64 | Cầu thang mạn | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 65 | Cần cẩu | Chiếc | 1 | Theo Quy phạm đóng tàu |
| 66 | Mô hình hệ thống đóng mở nắp hầm | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 67 | Dụng cụ ứng cứu tràn dầu | Bộ | 1 | Theo quy định tại SOPEP |
| 68 | Bộ dụng cụ sơn cầm tay | Bộ | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Bút dẹt | Bộ | 01 |  |
|  | - Bút lăn | Bộ | 01 |  |
| 69 | Máy phun sơn | Chiếc | 1 | Áp lực ≥ 0,5kg/cm2 |
| 70 | Bộ dụng cụ gõ gỉ cầm tay. | Bộ | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Dao cạo | Chiếc | 01 |  |
|  | - Búa | Chiếc | 01 |  |
|  | - Bàn chải | Chiếc | 01 |  |
| 71 | Máy mài điện | Chiếc | 6 | Công suất từ: 70W÷150W. |
| 72 | Máy mài khí nén | Chiếc | 6 | Áp lực ≥ 0,5kg/cm2 |
| 73 | Máy nén khí. | Chiếc | 1 | Lưu lượng tối thiểu 250lít/phút |
| 74 | Búa gõ rỉ điện | Chiếc | 6 | Công suất từ: 70W÷250W. |
| 75 | Búa gõ rỉ khí nén | Chiếc | 6 | Áp lực ≥ 0,5kg/ cm2 |
| 76 | Thiết bị chằng buộc di động | Bộ | 9 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Ma ní | Chiếc | 01 |  |
|  | - Tăng đơ | Chiếc | 01 |  |
|  | - Kẹp đấu | Chiếc | 01 |  |
|  | - Cuộn dây cáp | Chiếc | 01 |  |
|  | - Lỉn | Chiếc | 01 |  |
|  | - Thanh giằng | Chiếc | 01 |  |
| 77 | Thiết bị cố định container trên tàu | Bộ | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 78 | Bộ dụng cụ thao tác hải đồ | Bộ | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Thước song song | Chiếc | 1 |  |
|  | - Thước ê ke | Bộ | 1 |  |
|  | - Thước đo độ | Chiếc | 1 |  |
|  | - Compa 2 đầu nhọn | Chiếc | 1 |  |
|  | - Compa một đầu nhọn 1 đầu chì | Chiếc | 1 |  |
|  | - Thước ba càng | Chiếc | 1 |  |
|  | - Hải đồ biển Việt Nam | Bộ | 1 |  |
| 79 | Mô hình kết cấu thân tàu (phần mũi, lái, giữa). | Chiếc | 1 | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 80 | Đĩa xác định hướng gió | Bộ | 3 | Theo tiêu chuẩn IMO |
| 81 | Máy thu phát gọi chọn số (VHF-DSC) | Bộ | 1 | Thỏa mãn theo yêu cầu của hệ thống tìm kiếm và cứu nạn toàn cầu (GMDSS) |
| 82 | Máy thu phát gọi chọn số ( MF/HF-DSC) | Bộ | 1 | Thỏa mãn theo yêu cầu của hệ thống tìm kiếm và cứu nạn toàn cầu (GMDSS) |
| 83 | Khí áp kế | Chiếc | 2 | Dải đo 50Pa ÷ 1100hPa |
| 84 | Nhiệt kế khô - ướt | Chiếc | 3 | Nhiệt độ: 0oC ÷ 50oC Độ ẩm: 10% ÷ 95% |
| 85 | Máy thu phát INM-C | Bộ | 1 | Thỏa mãn theo yêu cầu của hệ thống tìm kiếm và cứu nạn toàn cầu (GMDSS) |
| 86 | Máy thu NAVTEX | Bộ | 1 | Thỏa mãn theo yêu cầu của hệ thống tìm kiếm và cứu nạn toàn cầu (GMDSS) |
| 87 | Thước đo độ sâu chất lỏng | Bộ | 3 | Chiều dài ≥ 10m trở lên. |
| 88 | Thiết bị đo tốc độ và hướng gió | Bộ | 1 | Tốc độ gió: 0,4m/s ÷ 30m/s |
| 89 | Tỷ trọng kế (Hydrometer) | Bộ | 3 | Khoảng đo ≥ 990 kg/m3 |
| 90 | Đồng hồ bấm giây | Chiếc | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 91 | Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau |
|  | - Thước thẳng | Chiếc | 1 | Độ dài ≥ 1000 mm |
|  | - Eke tam giác vuông | Chiếc | 1 | Kích thước khoảng 280mm x 140 mm |
|  | - Compa | Chiếc | 1 | Dài từ 300mm đến 400mm |
| 92 | Quả cầu địa lý | Quả | 1 | Đường kính: D ≥ 300mm. |
| 93 | Bàn hải đồ | Chiếc | 18 | Kích thước tối thiểu 1,2mx1,5m, có thanh chống gãy hải đồ. |
| 94 | Máy tính cá nhân | Chiếc | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 95 | Loa | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 96 | Mô hình cắt bổ chi tiết 3D | Bộ | 3 | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 97 | Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối | Bộ | 3 | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 98 | Bàn vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Mặt bàn kích thước khổ A1, điều chỉnh được độ nghiêng và độ cao bàn |
| 99 | Mô hình động cơ điện không đồng bộ 1 pha | Chiếc | 1 | Mô hình cắt bổ từ: 1/2÷1/4 Công suất ≥ 750 W |
| 100 | Mô hình động cơ điện không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 1 | Mô hình cắt bổ từ: 1/2÷1/4 Công suất ≥ 1500 W |
| 101 | Mô hình máy phát điện 3 pha | Bộ | 1 | Công suất ≥ 15 KVA |
| 102 | Bộ khí cụ điện trên tàu thủy | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Bộ công tắc | Bộ | 6 | Uđm ≥ 100V, Iđm ≥ 5 A |
|  | - Bộ áp tô mát | Bộ | 6 | Uđm ≥ 100V, Iđm ≥ 5 A |
|  | - Bộ rơ le | Bộ | 6 | Uđm ≥ 100V và ≥ 24VDC Iđm ≥ 5 A |
| 103 | Hệ thống tay chuông truyền lệnh 2 chiều (bằng senxin hoặc rơ le) | Bộ | 1 | Điện áp: Uđm ≥ 250V và ≥ 24 VDC |
| 104 | Hệ thống đèn hành trình và đèn tín hiệu | Bộ | 3 | Điện áp: Uđm ≥ 250V và ≥ 24 VDC Pđm ≥ 25W |
| 105 | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 106 | Bộ mẫu linh kiện điện tử thụ động | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 107 | Bộ mẫu linh kiện điện tử bán dẫn | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 108 | Bộ mẫu linh kiện quang điện tử | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 109 | Bộ thực hành điện tử cơ bản | Bộ | 03 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Khối chỉnh lưu | Bộ | 1 | - Điện áp vào 220/110VAC, 50/60Hz - Nhiều mức điện áp ra một chiều |
|  | - Khối ổn áp thông dụng | Bộ | 1 | Ổn định dải điện áp từ ±3VDC đến ±30VDC |
|  | - Khối dao động cơ bản | Bộ | 1 | Có dải tần số 16Hz đến 30Mhz |
|  | - Khối khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng transistor | Bộ | 1 | Hệ số khuếch đại tối đa ß ≤ 100 |
|  | - Khối khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng FET | Bộ | 1 | Thông số khuyếch đại đầu ra ß ≤ 100 |
|  | - Khối các mạch ghép transistor và hồi tiếp | Bộ | 1 |  |
|  | - Khối mạch khuếch đại công suất trực tiếp | Bộ | 1 |  |
|  | - Khối chỉnh lưu | Bộ | 1 |  |
| 110 | Panel cắm đa năng | Chiếc | 18 | Số lượng lỗ cắm ≥ 300 |
| 111 | Bộ Ắc quy | Bộ | 1 |  |
|  | - Ắc quy Axit | Bình | 1 | Loại có điện áp: 6V÷12V Dung lượng ≥ 30 Amh |
|  | - Ắc quy khô | Bình | 1 |  |
| 112 | Mô hình cắt bổ động cơ diesel 4 kỳ. | Chiếc | 1 | Cắt bổ ¼, quan sát được các chi tiết bên trong. |
| 113 | Tua bin tàu thủy | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 114 | Mô hình cắt bổ bơm piston, bơm ly tâm. | Bộ | 1 | Cắt bổ ¼, quan sát được các chi tiết bên trong. |
| 115 | Mô hình hệ thống bơm, xả nước dằn tàu | Bộ | 1 | Theo tiêu chuẩn IMO |
| 116 | Bơm mỡ | Chiếc | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 117 | Vịt tra dầu | Chiếc | 6 |  |

PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO

MÔ ĐUN TỰ CHỌN

BẢNG 51: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (Tự chọn): HÀN CƠ BẢN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số mô đun: MĐ 43

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy hàn hồ quang tay xoay chiều | Chiếc | 3 | Dòng hàn từ: 180A÷200A. |
| 2 | Dụng cụ cầm tay nghề hàn | Bộ | 3 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Kìm hàn | Chiếc | 1 |  |
|  | - Mặt nạ | Chiếc | 1 |  |
|  | - Búa | Chiếc | 1 |  |
|  | - Máy mài | Chiếc | 1 |  |
|  | - Bàn chải | Chiếc | 1 |  |
| 3 | Bàn hàn đa năng | Chiếc | 6 | Bàn hàn có ngăn kéo chứa và thoát sỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn, ống để que hàn, giá treo mỏ hàn và mũ hàn, giá kẹp chi tiết hàn có điều chỉnh được chiều cao. |
| 4 | Đồ gá hàn | Bộ | 3 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Cabin hàn | Bộ | 6 | Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng. |
| 6 | Hệ thống hút khói hàn | Bộ | 1 | Có ống hút đến từng vị trí cabin, lưu lượng khí hút 1m3/s ÷ 2m3/s. |

BẢNG 52: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (Tự chọn): NGUỘI CƠ BẢN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã số mô đun: MĐ 56

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy khoan bàn | Chiếc | 1 | - Công suất: 0,5kW ÷ 1,5 kW - Khoan lỗ từ: 2,5mm÷30mm |
| 2 | Máy mài hai đá | Chiếc | 1 | - Kích thước đá ≥ 200mm - Khoảng cách giữa 2 đá ≥ 390 mm |
| 3 | Êtô má kẹp song song | Chiếc | 19 | Độ mở ≤ 250 mm |
| 4 | Ê tô máy khoan | Chiếc | 2 | Độ mở ≤ 250 mm |
| 5 | Khối V | Chiếc | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Khối D | Chiếc | 6 | Kích thước ≤ 200mmx 200mm |
| 7 | Bầu cặp mũi khoan | Chiếc | 2 | Đường kính cặp ≤ 16 mm |
| 8 | Bàn máp | Chiếc | 3 | Kích thước ≤ 700mm x 500mm |
| 9 | Áo côn | Chiếc | 6 | Loại côn móc số 3, 4, 5 |
| 10 | Thước cặp cơ | Chiếc | 9 | Phạm vi đo : 0mm ÷ 300mm. |
| 11 | Thước lá | Chiếc | 6 | Phạm vi đo: 0mm ÷ 500 mm. |
| 12 | Êke | Bộ | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 13 | Com pa vạnh | Chiếc | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 14 | Thước đo cao | Chiếc | 3 | Khả năng đo 0mm ÷ 450mm. Dung sai ± 0,05 mm. |
| 15 | Dưỡng ren | Bộ | 3 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 16 | Đục bằng | Chiếc | 19 | Chiều dài: 150mm ÷ 200 mm |
| 17 | Đục nhọn | Chiếc | 19 | Chiều dài: 150mm ÷ 200 mm |
| 18 | Dũa | Bộ | 19 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Dũa tam giác | Chiếc | 1 | Kích thước từ: 250mm ÷300 mm |
|  | - Dũa chữ nhật | Chiếc | 1 |  |
|  | - Dũa bán nguyệt | Chiếc | 1 |  |
| 19 | Mũi khoét | Bộ | 1 | Đường kính từ: mm ÷ mm |
| 20 | Mũi doa | Bộ | 1 | Đường kính: mm ÷ mm |
| 21 | Mũi khoan | Bộ | 3 | Đường kính từ mm ÷ 20 mm. |
| 22 | Kéo cắt | Chiếc | 1 | Chiều dày cắt ≤ 6mm |
| 23 | Cưa tay | Chiếc | 19 | Kích thước từ: 200mm÷300 mm |
| 24 | Bàn ren và tarô các loại | Bộ | 6 | Kích thước ≤ M16 |
| 25 | Dụng cụ vạch dấu | Bộ | 3 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Đài vạch | Chiếc | 1 |  |
|  | - Mũi vạch | Chiếc | 1 |  |
|  | - Mũi chấm dấu | Chiếc | 1 |  |
| 28 | Búa nguội | Chiếc | 19 | Khối lượng ≤ 1kg |
| 29 | Bàn nguội | Chiếc | 3 | Kích thước bàn khoảng 3000mm x 1200 mm |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN

Trình độ: Trung cấp nghề

(Theo Quyết  định số 1452 /QĐ-BLĐTBXH ngày 09  tháng 11  năm 2011

của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)

| STT | Họ và tên | Trình độ | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Vũ Văn Cường | Kỹ sư | Chủ tịch HĐTĐ |
| 2 | Ông Nguyễn Ngọc Tám | Kỹ sư xây dựng | P.Chủ tịch HĐTĐ |
| 3 | Ông Trịnh Văn Thục | Kỹ sư | Ủy viên thư ký |
| 4 | Ông Đào Quang Dân | Thạc sỹ | Ủy viên |
| 5 | Ông Bùi Khắc Hoàng | Kỹ sư thuyền trưởng 1 | Ủy viên |
| 6 | Ông Lương Quang Trung | Thạc sỹ thuyền trưởng 1 | Ủy viên |
| 7 | Ông Nguyễn Văn Mạnh | Thạc sỹ thuyền trưởng 1 | Ủy viên |